# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.convection

================

Конвективный теплообмен при ОБТЕКАНИИ тела потоком (вынужденная конвекция).

Этот модуль реализует «прямую» постановку, которую обычно требуют в курсовых

и дипломных работах по теплопередаче:

скорость и направление потока  →  число Рейнольдса Re

→  число Нуссельта   Nu  (по эмпирической

корреляции для

формы тела)

→  коэффициент теплоотдачи  h = Nu·λ_возд/L

→  граничное условие конвекции (Робен) α = h

→  тепловой поток  Q = h·A·(T_s − T∞)

В отличие от уже имевшейся функции postprocess.compute_nusselt (которая

ВОССТАНАВЛИВАЕТ фактический h из готового поля T), здесь h вычисляется ЗАРАНЕЕ,

по параметрам набегающего потока, и затем используется как ГУ при расчёте.

Физические основы (учебники: Incropera «Fundamentals of Heat and Mass

Transfer», Цветков/Григорьев «Тепломассообмен»):

Re = U·L / ν              — число Рейнольдса (режим течения)

Pr = ν / a = μ·c_p / λ    — число Прандтля (свойство среды)

Nu = h·L / λ_среды        — число Нуссельта (безразмерная теплоотдача)

h  = Nu·λ_среды / L       — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К)

Q  = h·A·(T_s − T∞)       — конвективный тепловой поток, Вт

Все температуры — в °C (как и во всём проекте); внутри, где нужно, переводятся

в Кельвины.

"""

from __future__ import annotations

import math

from dataclasses import dataclass, field

from typing import Dict, List, Optional, Tuple

import numpy as np

# =============================================================================

# 1. Теплофизические свойства воздуха (сухой, 1 атм).

# =============================================================================

# Таблица свойств сухого воздуха при атмосферном давлении.

# Источник: Incropera, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Table A.4.

# Столбцы: T[K], ρ[кг/м³], c_p[Дж/(кг·К)], μ·1e7[Па·с], ν·1e6[м²/с],

#          λ·1e3[Вт/(м·К)], a·1e6[м²/с] (темп.проводность), Pr.

_AIR_TABLE = np.array([

# T(K)   rho      cp      mu*1e7   nu*1e6   k*1e3    a*1e6    Pr

[250.0, 1.3947, 1006.0,  159.6,   11.44,   22.3,    15.9,    0.720],

[300.0, 1.1614, 1007.0,  184.6,   15.89,   26.3,    22.5,    0.707],

[350.0, 0.9950, 1009.0,  208.2,   20.92,   30.0,    29.9,    0.700],

[400.0, 0.8711, 1014.0,  230.1,   26.41,   33.8,    38.3,    0.690],

[450.0, 0.7740, 1021.0,  250.7,   32.39,   37.3,    47.2,    0.686],

[500.0, 0.6964, 1030.0,  270.1,   38.79,   40.7,    56.7,    0.684],

[550.0, 0.6329, 1040.0,  288.4,   45.57,   43.9,    66.7,    0.683],

[600.0, 0.5804, 1051.0,  305.8,   52.69,   46.9,    76.9,    0.685],

])

@dataclass

class FluidProperties:

"""Свойства среды (воздуха) при температуре плёнки T_film."""

name: str = "воздух"

T_film_C: float = 20.0      # температура плёнки = (T_s + T∞)/2, °C

rho: float = 1.2            # плотность, кг/м³

cp: float = 1007.0          # теплоёмкость, Дж/(кг·К)

mu: float = 1.82e-5         # динамическая вязкость, Па·с

nu: float = 1.5e-5          # кинематическая вязкость, м²/с

k: float = 0.026            # теплопроводность среды, Вт/(м·К)

a: float = 2.1e-5           # температуропроводность, м²/с

Pr: float = 0.71            # число Прандтля

beta: float = 1.0 / 293.15  # коэф. объёмного расширения, 1/К (идеал. газ 1/T)

def summary(self) -> str:

return (f"{self.name} при T_плёнки={self.T_film_C:.1f} °C: "

f"ρ={self.rho:.4f} кг/м³, ν={self.nu:.3e} м²/с, "

f"λ={self.k:.4f} Вт/(м·К), Pr={self.Pr:.3f}")

def air_properties(T_film_C: float) -> FluidProperties:

"""Свойства сухого воздуха при заданной температуре плёнки (°C).

Линейная интерполяция по табличным данным Incropera (Table A.4).

За пределами таблицы — насыщение к крайним значениям.

"""

T_K = float(T_film_C) + 273.15

Ts = _AIR_TABLE[:, 0]

T_clamped = float(np.clip(T_K, Ts[0], Ts[-1]))

def interp(col):

return float(np.interp(T_clamped, Ts, _AIR_TABLE[:, col]))

return FluidProperties(

name="воздух",

T_film_C=float(T_film_C),

rho=interp(1),

cp=interp(2),

mu=interp(3) * 1e-7,

nu=interp(4) * 1e-6,

k=interp(5) * 1e-3,

a=interp(6) * 1e-6,

Pr=interp(7),

beta=1.0 / T_clamped,   # идеальный газ: β ≈ 1/T

)

# =============================================================================

# 2. Числа Рейнольдса, Нуссельта (вынужденная конвекция при обтекании).

# =============================================================================

# Поддерживаемые формы обтекаемого тела.

SHAPE_PLATE = "plate"        # плоская пластина (продольное обтекание)

SHAPE_CYLINDER = "cylinder"  # цилиндр в поперечном потоке

SHAPE_SPHERE = "sphere"      # сфера / шар

SHAPE_CUBE = "cube"          # куб/параллелепипед (приближённо как пластина)

SHAPE_NAMES = {

SHAPE_PLATE:    "плоская пластина (продольное обтекание)",

SHAPE_CYLINDER: "цилиндр в поперечном потоке",

SHAPE_SPHERE:   "сфера (шар)",

SHAPE_CUBE:     "куб/параллелепипед (≈ пластина)",

}

def reynolds(speed: float, char_length: float, fluid: FluidProperties) -> float:

"""Число Рейнольдса Re = U·L/ν."""

if char_length <= 0 or fluid.nu <= 0:

return 0.0

return float(speed) * float(char_length) / fluid.nu

def nusselt_forced(Re: float, Pr: float, shape: str = SHAPE_PLATE) -> Tuple[float, str]:

"""Число Нуссельта для вынужденной конвекции при обтекании.

Возвращает (Nu, описание режима/корреляции).

Применяемые корреляции:

• Пластина (продольно):

ламинар (Re<5·10⁵):     Nu = 0.664·Re^0.5·Pr^(1/3)

турбулент./смешан.:     Nu = (0.037·Re^0.8 − 871)·Pr^(1/3)

• Цилиндр (поперечно) — корреляция Черчилля–Бернстайна:

Nu = 0.3 + 0.62·Re^0.5·Pr^(1/3)/[1+(0.4/Pr)^(2/3)]^0.25 ·

[1+(Re/282000)^(5/8)]^(4/5)

• Сфера — корреляция Уитакера:

Nu = 2 + (0.4·Re^0.5 + 0.06·Re^(2/3))·Pr^0.4

• Куб — приближённо как пластина.

"""

Re = max(0.0, float(Re))

Pr = max(1e-6, float(Pr))

Pr13 = Pr ** (1.0 / 3.0)

if shape in (SHAPE_PLATE, SHAPE_CUBE):

Re_crit = 5.0e5

if Re < Re_crit:

Nu = 0.664 * math.sqrt(Re) * Pr13

regime = (f"ламинарный пограничный слой (Re={Re:.3g} < 5·10⁵), "

"пластина: Nu = 0.664·Re^0.5·Pr^(1/3)")

else:

# Смешанный пограничный слой (ламинар. участок + турбулент.).

Nu = (0.037 * Re ** 0.8 - 871.0) * Pr13

regime = (f"смешанный/турбулентный слой (Re={Re:.3g} ≥ 5·10⁵), "

"пластина: Nu = (0.037·Re^0.8 − 871)·Pr^(1/3)")

return float(max(Nu, 0.0)), regime

if shape == SHAPE_CYLINDER:

# Черчилль–Бернстайн (весь диапазон Re·Pr > 0.2).

num = 0.62 * math.sqrt(Re) * Pr13

den = (1.0 + (0.4 / Pr) ** (2.0 / 3.0)) ** 0.25

tail = (1.0 + (Re / 282000.0) ** (5.0 / 8.0)) ** (4.0 / 5.0)

Nu = 0.3 + (num / den) * tail

regime = ("цилиндр, корреляция Черчилля–Бернстайна "

f"(Re={Re:.3g})")

return float(Nu), regime

if shape == SHAPE_SPHERE:

# Уитакер (3.5 < Re < 7.6·10⁴). Отношение вязкостей μ/μ_s ≈ 1.

Nu = 2.0 + (0.4 * math.sqrt(Re) + 0.06 * Re ** (2.0 / 3.0)) * Pr ** 0.4

regime = f"сфера, корреляция Уитакера (Re={Re:.3g})"

return float(Nu), regime

# По умолчанию — пластина.

Nu = 0.664 * math.sqrt(Re) * Pr13

return float(Nu), "пластина (по умолчанию)"

def nusselt_natural_vertical_plate(Ra: float, Pr: float) -> Tuple[float, str]:

"""Свободная (естественная) конвекция, вертикальная пластина.

Корреляция Черчилля–Чу (для всего диапазона Ra):

Nu = {0.825 + 0.387·Ra^(1/6) /

[1+(0.492/Pr)^(9/16)]^(8/27)}²

Используется как ОЦЕНКА «без обдува» для сравнения с вынужденной.

"""

Ra = max(0.0, float(Ra))

Pr = max(1e-6, float(Pr))

denom = (1.0 + (0.492 / Pr) ** (9.0 / 16.0)) ** (8.0 / 27.0)

Nu = (0.825 + 0.387 * Ra ** (1.0 / 6.0) / denom) ** 2

return float(Nu), "вертикальная пластина, Черчилль–Чу (свободная конвекция)"

def rayleigh(delta_T: float, char_length: float, fluid: FluidProperties,

g: float = 9.81) -> float:

"""Число Рэлея Ra = g·β·ΔT·L³ / (ν·a) — движущая сила свободной конвекции."""

if fluid.nu <= 0 or fluid.a <= 0:

return 0.0

return (g * fluid.beta * abs(float(delta_T)) * char_length ** 3

/ (fluid.nu * fluid.a))

def heat_transfer_coefficient(Nu: float, char_length: float,

fluid: FluidProperties) -> float:

"""Коэффициент теплоотдачи h = Nu·λ_среды / L, Вт/(м²·К)."""

if char_length <= 0:

return 0.0

return float(Nu) * fluid.k / float(char_length)

# =============================================================================

# 3. Площадь поверхности фигур и проекция на направление потока.

# =============================================================================

# Соответствие face_id → ось и внешняя нормаль (для box-геометрии).

_FACE_AXIS = {0: 0, 1: 0, 2: 1, 3: 1, 4: 2, 5: 2}

_FACE_SIGN = {0: -1.0, 1: +1.0, 2: -1.0, 3: +1.0, 4: -1.0, 5: +1.0}

_FACE_LABEL = {0: "X−", 1: "X+", 2: "Y−", 3: "Y+", 4: "Z−", 5: "Z+"}

def _triangle_areas(nodes: np.ndarray, tris: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Площади треугольников по координатам вершин."""

p0 = nodes[tris[:, 0]]

p1 = nodes[tris[:, 1]]

p2 = nodes[tris[:, 2]]

cross = np.cross(p1 - p0, p2 - p0)

return 0.5 * np.linalg.norm(cross, axis=1)

def _face_normals_box() -> Dict[int, np.ndarray]:

n = {}

for fid in range(6):

v = np.zeros(3)

v[_FACE_AXIS[fid]] = _FACE_SIGN[fid]

n[fid] = v

return n

def surface_areas(problem) -> dict:

"""Площадь поверхности фигуры: по каждой грани (face_id) и суммарно.

Работает и для параметрического box, и для импортированной сетки.

Возвращает словарь:

{

"per_face":   {face_id: площадь, м²},

"total":      суммарная площадь поверхности, м²,

"labels":     {face_id: 'X−'...},

}

"""

result = {"per_face": {}, "labels": dict(_FACE_LABEL)}

# Импортированная сетка: суммируем площади граничных треугольников по face_id.

if (problem.has_external_mesh()

and problem.external_bnd_nodes is not None

and problem.external_bnd_face_ids is not None

and problem.nodes is not None):

tris = problem.external_bnd_nodes

fids = problem.external_bnd_face_ids

areas = _triangle_areas(problem.nodes, tris)

per_face = {}

for fid in range(6):

sel = fids == fid

per_face[fid] = float(areas[sel].sum()) if np.any(sel) else 0.0

result["per_face"] = per_face

result["total"] = float(areas.sum())

return result

# Box-геометрия: прямоугольные грани.

g = problem.geometry

Lx, Ly, Lz = g.Lx, g.Ly, g.Lz

per_face = {

0: Ly * Lz, 1: Ly * Lz,   # X−, X+

2: Lx * Lz, 3: Lx * Lz,   # Y−, Y+

4: Lx * Ly, 5: Lx * Ly,   # Z−, Z+

}

result["per_face"] = {k: float(v) for k, v in per_face.items()}

result["total"] = float(2.0 * (Lx * Ly + Ly * Lz + Lx * Lz))

return result

def parse_direction(direction) -> np.ndarray:

"""Преобразовать направление потока в единичный вектор.

Принимает:

- строку: '+x','-x','+y','-y','+z','-z';

- кортеж/список из 3 чисел (нормируется).

"""

if isinstance(direction, str):

d = direction.strip().lower().replace(" ", "")

table = {

"+x": (1, 0, 0), "x+": (1, 0, 0), "x": (1, 0, 0),

"-x": (-1, 0, 0), "x-": (-1, 0, 0),

"+y": (0, 1, 0), "y+": (0, 1, 0), "y": (0, 1, 0),

"-y": (0, -1, 0), "y-": (0, -1, 0),

"+z": (0, 0, 1), "z+": (0, 0, 1), "z": (0, 0, 1),

"-z": (0, 0, -1), "z-": (0, 0, -1),

}

v = np.array(table.get(d, (1, 0, 0)), dtype=float)

else:

v = np.array(direction, dtype=float).reshape(3)

nrm = np.linalg.norm(v)

return v / nrm if nrm > 1e-12 else np.array([1.0, 0.0, 0.0])

def faces_exposed_to_flow(problem, direction) -> dict:

"""Классификация граней box по отношению к направлению потока.

Для каждой грани вычисляется cosθ = n̂·û (n̂ — внешняя нормаль грани,

û — направление потока):

cosθ < 0  → наветренная грань (фронтальная, поток «бьёт» в неё);

cosθ ≈ 0  → боковая (поток скользит вдоль) — продольное обтекание;

cosθ > 0  → подветренная (в «тени» потока).

Возвращает {face_id: {'cos': cosθ, 'role': 'наветр./боков./подветр.'}}.

"""

u = parse_direction(direction)

normals = _face_normals_box()

out = {}

for fid in range(6):

c = float(np.dot(normals[fid], u))

if c < -0.3:

role = "наветренная"

elif c > 0.3:

role = "подветренная"

else:

role = "боковая"

out[fid] = {"cos": c, "role": role}

return out

def frontal_area(problem, direction) -> float:

"""Фронтальная (миделевая) площадь — проекция тела на плоскость,

перпендикулярную потоку. Для box: A_front = Σ A_грани·max(0, −n̂·û).

"""

u = parse_direction(direction)

areas = surface_areas(problem)["per_face"]

normals = _face_normals_box()

A = 0.0

for fid in range(6):

proj = max(0.0, -float(np.dot(normals[fid], u)))

A += areas.get(fid, 0.0) * proj

return float(A)

# =============================================================================

# 4. Высокоуровневый анализ обтекания.

# =============================================================================

@dataclass

class ForcedConvectionResult:

"""Результат анализа вынужденной конвекции при обтекании."""

speed: float

direction: np.ndarray

shape: str

char_length: float

T_inf: float

T_surface: float

fluid: FluidProperties

Re: float

Pr: float

Nu: float

h: float

regime: str

total_area: float

frontal_area: float

per_face_area: Dict[int, float]

Q_total: float          # суммарный конв. поток по всей поверхности, Вт

Nu_natural: float = 0.0  # для сравнения: свободная конвекция

h_natural: float = 0.0

Ra: float = 0.0

def report_text(self) -> str:

lines = [

"════ Конвективный теплообмен при обтекании ════",

f"  Форма тела:          {SHAPE_NAMES.get(self.shape, self.shape)}",

f"  Скорость потока U:    {self.speed:.3g} м/с",

f"  Направление потока:   ({self.direction[0]:+.2f}, "

f"{self.direction[1]:+.2f}, {self.direction[2]:+.2f})",

f"  Характерный размер L: {self.char_length:.4g} м",

f"  Среда: {self.fluid.summary()}",

"",

f"  Re = U·L/ν       = {self.Re:.4g}",

f"  Pr               = {self.Pr:.3f}",

f"  Nu = h·L/λ       = {self.Nu:.4g}   ({self.regime})",

f"  h  = Nu·λ/L      = {self.h:.4g} Вт/(м²·К)  ← коэф. теплообмена",

"",

f"  Площадь поверхности A_полн = {self.total_area:.4g} м²",

f"  Фронтальная площадь A_фронт = {self.frontal_area:.4g} м²",

f"  T_поверхности = {self.T_surface:.1f} °C,  T_среды = {self.T_inf:.1f} °C",

f"  Конвективный поток Q = h·A·ΔT = {self.Q_total:.4g} Вт",

]

if self.h_natural > 0:

lines += [

"",

"  Для сравнения (без обдува, свободная конвекция):",

f"    Ra = {self.Ra:.3g},  Nu_своб = {self.Nu_natural:.3g},  "

f"h_своб = {self.h_natural:.3g} Вт/(м²·К)",

f"    Обдув усиливает теплоотдачу в "

f"{self.h / max(self.h_natural, 1e-9):.1f} раз(а).",

]

return "\n".join(lines)

def as_dict(self) -> dict:

return {

"speed": self.speed,

"direction": self.direction.tolist(),

"shape": self.shape,

"char_length": self.char_length,

"T_inf": self.T_inf,

"T_surface": self.T_surface,

"fluid": {

"name": self.fluid.name, "T_film_C": self.fluid.T_film_C,

"rho": self.fluid.rho, "nu": self.fluid.nu, "k": self.fluid.k,

"Pr": self.fluid.Pr, "cp": self.fluid.cp,

},

"Re": self.Re, "Pr": self.Pr, "Nu": self.Nu, "h": self.h,

"regime": self.regime,

"total_area": self.total_area, "frontal_area": self.frontal_area,

"per_face_area": {str(k): v for k, v in self.per_face_area.items()},

"Q_total": self.Q_total,

"Nu_natural": self.Nu_natural, "h_natural": self.h_natural,

"Ra": self.Ra,

}

def characteristic_length(problem, shape: str, direction="+x") -> float:

"""Характерный размер L для критериев подобия.

• Пластина: длина вдоль потока (размер box по доминирующей оси потока).

• Цилиндр/сфера: диаметр (берём средний поперечный размер).

• Куб: размер вдоль потока.

"""

g = problem.geometry

L = {0: g.Lx, 1: g.Ly, 2: g.Lz}

u = parse_direction(direction)

flow_axis = int(np.argmax(np.abs(u)))  # ось, вдоль которой в основном дует

if shape in (SHAPE_PLATE, SHAPE_CUBE):

return float(L[flow_axis])

if shape == SHAPE_CYLINDER:

# Диаметр — поперечный размер (две не-осевые стороны, среднее).

other = [L[a] for a in range(3) if a != flow_axis]

return float(np.mean(other))

if shape == SHAPE_SPHERE:

return float(np.mean([g.Lx, g.Ly, g.Lz]))

return float(L[flow_axis])

def analyze_forced_convection(problem,

speed: float,

direction="+x",

shape: str = SHAPE_PLATE,

T_inf: float = 20.0,

T_surface: Optional[float] = None,

char_length: Optional[float] = None,

g_accel: float = 9.81,

compare_natural: bool = True

) -> ForcedConvectionResult:

"""Полный анализ обтекания: Re → Nu → h → Q.

Параметры:

speed       — скорость набегающего потока U, м/с;

direction   — направление потока ('+x' / '-z' / вектор);

shape       — форма тела (SHAPE_PLATE / CYLINDER / SPHERE / CUBE);

T_inf       — температура набегающего потока, °C;

T_surface   — средняя температура поверхности, °C. Если None, берётся

из результата расчёта problem.T (если он есть), иначе

T_inf + 20 как предварительная оценка;

char_length — характерный размер L; если None — определяется по форме;

compare_natural — добавить оценку свободной конвекции для сравнения.

Возвращает ForcedConvectionResult.

"""

u = parse_direction(direction)

# Оценка температуры поверхности.

if T_surface is None:

if getattr(problem, "T", None) is not None and problem.T.size:

T_surface = float(np.mean(problem.T))

else:

T_surface = float(T_inf) + 20.0

# Свойства воздуха берём при температуре плёнки T_film = (T_s + T∞)/2.

T_film = 0.5 * (float(T_surface) + float(T_inf))

fluid = air_properties(T_film)

# Характерный размер.

if char_length is None:

char_length = characteristic_length(problem, shape, direction)

char_length = float(char_length)

# Re, Nu, h.

Re = reynolds(speed, char_length, fluid)

Nu, regime = nusselt_forced(Re, fluid.Pr, shape)

h = heat_transfer_coefficient(Nu, char_length, fluid)

# Площади.

areas = surface_areas(problem)

A_total = areas["total"]

A_front = frontal_area(problem, direction)

# Конвективный поток по всей поверхности.

Q_total = h * A_total * (float(T_surface) - float(T_inf))

res = ForcedConvectionResult(

speed=float(speed), direction=u, shape=shape,

char_length=char_length, T_inf=float(T_inf),

T_surface=float(T_surface), fluid=fluid,

Re=Re, Pr=fluid.Pr, Nu=Nu, h=h, regime=regime,

total_area=A_total, frontal_area=A_front,

per_face_area=areas["per_face"], Q_total=Q_total,

)

# Сравнение со свободной конвекцией.

if compare_natural:

dT = abs(float(T_surface) - float(T_inf))

Ra = rayleigh(dT, char_length, fluid, g=g_accel)

Nu_n, _ = nusselt_natural_vertical_plate(Ra, fluid.Pr)

res.Ra = Ra

res.Nu_natural = Nu_n

res.h_natural = heat_transfer_coefficient(Nu_n, char_length, fluid)

return res

# =============================================================================

# 5. Применение как граничного условия (связь потока и решателя).

# =============================================================================

def apply_forced_convection_bc(problem,

speed: float,

direction="+x",

shape: str = SHAPE_PLATE,

T_inf: float = 20.0,

T_surface: Optional[float] = None,

char_length: Optional[float] = None,

faces: Optional[List[int]] = None,

orient_weighting: bool = False

) -> ForcedConvectionResult:

"""Рассчитать h по параметрам потока и НАЗНАЧИТЬ конвекцию (Робен) на грани.

Это «замыкает» цепочку: набегающий поток → h → ГУ, после чего обычный

solve() даёт поле температуры с учётом обдува.

faces — список граней (0..5), на которые ставить конвекцию.

None → все грани, обращённые к потоку и боковые (т.е. не «в тени»),

а при orient_weighting=False — просто все 6 граней.

orient_weighting — если True, h на боковых/подветренных гранях уменьшается

(грубая модель неравномерности теплоотдачи по обводу тела:

наветренная ×1.0, боковая ×0.7, подветренная ×0.5).

Возвращает ForcedConvectionResult (с тем же h, что назначен наветренной грани).

"""

from .problem import BoundaryCondition

from .core_bridge import BC_ROBIN

res = analyze_forced_convection(

problem, speed, direction=direction, shape=shape,

T_inf=T_inf, T_surface=T_surface, char_length=char_length)

roles = faces_exposed_to_flow(problem, direction)

weight = {"наветренная": 1.0, "боковая": 0.7, "подветренная": 0.5}

if faces is None:

target_faces = list(range(6))

else:

target_faces = list(faces)

for fid in target_faces:

w = weight[roles[fid]["role"]] if orient_weighting else 1.0

problem.bcs[fid] = BoundaryCondition(

type=BC_ROBIN, alpha=res.h * w, T_inf=float(T_inf))

return res

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

main_gui.py

===========

Главное приложение программного комплекса МКЭ для трёхмерной теплопроводности.

Версия 1.4 — компактный интерфейс без скроллбаров:

* Все группы настроек (геометрия, материал, источники, ГУ) вынесены в

компактные карточки с кнопкой "Изменить...", открывающей диалог

редактирования. Никаких скроллбаров — всё помещается в одно окно.

* Темы: тёмная / светлая / бежевая (для длительной работы).

* Регионы материалов: разный λ и Q в разных частях детали.

* Расширенный тулбар над 3D: режим рендера, сечение, проекция,

каркас, X-Ray, скриншот, сброс камеры по осям, изоповерхности.

* Picking узлов и размещение источников кликом мыши.

* Hover-подсказка температуры в точке курсора.

"""

from __future__ import annotations

import os

import sys

import traceback

from typing import Dict, Optional

try:

from PyQt5.QtCore import Qt, QSettings, QThread, QTimer, pyqtSignal

from PyQt5.QtGui import QColor, QFont, QPalette

from PyQt5.QtWidgets import (QAction, QActionGroup, QApplication, QCheckBox,

QComboBox, QDialog, QDoubleSpinBox,

QFileDialog, QFrame, QGridLayout, QGroupBox,

QHBoxLayout, QLabel, QListWidget,

QListWidgetItem, QMainWindow, QMenuBar,

QMessageBox, QProgressBar, QPushButton,

QSizePolicy, QSlider, QSpinBox, QSplitter,

QStatusBar, QTabWidget, QToolBar,

QToolButton, QVBoxLayout, QWidget)

except ImportError as exc:

sys.stderr.write(f"\nОшибка импорта PyQt5: {exc}\nУстановите: pip install PyQt5\n")

sys.exit(1)

import numpy as np

HERE = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))

if HERE not in sys.path:

sys.path.insert(0, HERE)

from fem3d import (BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_NONE, BC_ROBIN,

HEATING_TEMPLATES, MATERIALS, PRESETS, PROJECT_EXTENSION,

SHAPE_PRESETS,

BoundaryCondition, BoxGeometry, BoxPreset,

CoreBridge, CoreError, FACE_NAMES, FACE_X_MINUS, FACE_X_PLUS,

FACE_Y_MINUS, FACE_Y_PLUS, FACE_Z_MINUS, FACE_Z_PLUS,

Material, MaterialRegion, PointSource, Problem,

REGION_BOX, REGION_SPHERE, ShapePreset, SolverInfo,

SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS, VolumeSource,

VOLSRC_BOX, VOLSRC_SPHERE, compute_mesh_info,

import_mesh_file, load_project, save_project,

template_reset)

from fem3d.postprocess import (compute_temperature_profile,

export_csv, export_pdf_report,

export_report, export_vtu)

from gui import (AppSettings, BoundaryConditionsDialog, CalculationRecord,

CalculationsView, GeometryDialog, HAS_PYVISTA, HelpDialog,

MaterialDialog, MaterialRegionsDialog,

PlotsView, PointSourceDialog, SettingsDialog, SolverWorker,

TransientParamsDialog, WhatIfView,

ForcedConvectionDialog,

VolumeSourceDialog, build_palette, build_stylesheet,

create_view, current_theme, set_theme)

# =============================================================================

# Компактная карточка свойства (название + краткое описание + кнопка).

# Заменяет длинные группы настроек на левой/правой панели.

# =============================================================================

class PropertyCard(QFrame):

"""Карточка с заголовком, кратким описанием и кнопкой «Изменить»."""

def __init__(self, title: str, on_edit, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setObjectName("Card")

self.setSizePolicy(QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Maximum)

outer = QVBoxLayout(self)

outer.setContentsMargins(8, 6, 8, 6)

outer.setSpacing(2)

head = QHBoxLayout()

self.title_label = QLabel(f"<b>{title}</b>")

head.addWidget(self.title_label, 1)

self.btn_edit = QPushButton("Изменить...")

self.btn_edit.setMaximumWidth(110)

self.btn_edit.clicked.connect(on_edit)

head.addWidget(self.btn_edit, 0)

outer.addLayout(head)

self.summary_label = QLabel("—")

self.summary_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

self.summary_label.setWordWrap(True)

outer.addWidget(self.summary_label)

def set_summary(self, text: str) -> None:

self.summary_label.setText(text)

def apply_theme(self) -> None:

self.summary_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

# =============================================================================

# Карточка с двумя кнопками — для редактирования источников и регионов

# (открыть диалог + быстрая очистка).

# =============================================================================

class ListSummaryCard(QFrame):

"""Карточка-сводка по списку (источники, регионы и т.п.)."""

def __init__(self, title: str, on_edit, on_clear,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setObjectName("Card")

self.setSizePolicy(QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Maximum)

outer = QVBoxLayout(self)

outer.setContentsMargins(8, 6, 8, 6)

outer.setSpacing(2)

# Заголовок отдельной строкой — иначе в узкой панели длинный заголовок

# («Регионы материалов») и две кнопки не помещаются и накладываются.

self.title_label = QLabel(f"<b>{title}</b>")

outer.addWidget(self.title_label)

head = QHBoxLayout()

head.setSpacing(4)

head.addStretch(1)

self.btn_edit = QPushButton("Изменить...")

self.btn_edit.setMaximumWidth(110)

self.btn_edit.clicked.connect(on_edit)

head.addWidget(self.btn_edit)

self.btn_clear = QPushButton("Очистить")

self.btn_clear.setMaximumWidth(80)

self.btn_clear.clicked.connect(on_clear)

head.addWidget(self.btn_clear)

outer.addLayout(head)

self.summary_label = QLabel("Пусто")

self.summary_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

self.summary_label.setWordWrap(True)

outer.addWidget(self.summary_label)

def set_summary(self, text: str) -> None:

self.summary_label.setText(text)

def apply_theme(self) -> None:

self.summary_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

# =============================================================================

# Расширенная карточка источников: помимо "Изменить" есть кнопки

# "🖱 +Точка" и "🖱 +Сфера" для размещения источника кликом мыши.

# =============================================================================

class SourcesCard(QFrame):

"""Карточка локальных источников с быстрыми кнопками размещения мышью."""

def __init__(self, on_edit, on_clear,

on_pick_point, on_pick_sphere,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setObjectName("Card")

self.setSizePolicy(QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Maximum)

outer = QVBoxLayout(self)

outer.setContentsMargins(8, 6, 8, 6); outer.setSpacing(2)

self.title_label = QLabel("<b>Локальные источники</b>")

outer.addWidget(self.title_label)

head = QHBoxLayout()

head.setSpacing(4)

head.addStretch(1)

self.btn_edit = QPushButton("Список...")

self.btn_edit.setMaximumWidth(95)

self.btn_edit.clicked.connect(on_edit)

head.addWidget(self.btn_edit)

self.btn_clear = QPushButton("Очистить")

self.btn_clear.setMaximumWidth(80)

self.btn_clear.clicked.connect(on_clear)

head.addWidget(self.btn_clear)

outer.addLayout(head)

# Кнопки «разместить кликом» — основная фишка v1.5.

pick_row = QHBoxLayout(); pick_row.setSpacing(4)

self.btn_pick_point = QToolButton()

self.btn_pick_point.setText("🖱 +Точка")

self.btn_pick_point.setCheckable(True)

self.btn_pick_point.setToolTip("Кликните в 3D-виде, чтобы поставить "

"точечный источник в указанной точке")

self.btn_pick_point.toggled.connect(on_pick_point)

pick_row.addWidget(self.btn_pick_point)

self.btn_pick_sphere = QToolButton()

self.btn_pick_sphere.setText("🖱 +Сфера")

self.btn_pick_sphere.setCheckable(True)

self.btn_pick_sphere.setToolTip("2 клика в 3D: первый — центр сферы, "

"второй — точка на границе (радиус)")

self.btn_pick_sphere.toggled.connect(on_pick_sphere)

pick_row.addWidget(self.btn_pick_sphere)

pick_row.addStretch(1)

outer.addLayout(pick_row)

self.summary_label = QLabel("Пусто")

self.summary_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

self.summary_label.setWordWrap(True)

outer.addWidget(self.summary_label)

def set_summary(self, text: str) -> None:

self.summary_label.setText(text)

def set_pick_point_active(self, active: bool) -> None:

self.btn_pick_point.blockSignals(True)

self.btn_pick_point.setChecked(active)

self.btn_pick_point.blockSignals(False)

def set_pick_sphere_active(self, active: bool) -> None:

self.btn_pick_sphere.blockSignals(True)

self.btn_pick_sphere.setChecked(active)

self.btn_pick_sphere.blockSignals(False)

def apply_theme(self) -> None:

self.summary_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

# =============================================================================

# Карточки граней в виде «чипов» — 2x3 сетка, не требует скролла.

# =============================================================================

class FaceChip(QPushButton):

"""Компактная кнопка одной грани — показывает имя, тип ГУ цветом."""

def __init__(self, face_id: int, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.face_id = face_id

self.setObjectName("Chip")

self.setMinimumHeight(56)

self.setSizePolicy(QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Maximum)

self.bc = BoundaryCondition()

self._refresh()

def set_bc(self, bc: BoundaryCondition) -> None:

self.bc = bc

self._refresh()

def _refresh(self) -> None:

from gui.theme import bc_colors

color = bc_colors().get(self.bc.type, "#3c4049")

# Текст на двух строках: имя + краткое описание (без обрезки).

self.setText(f"{FACE_NAMES[self.face_id]}\n{self.bc.short_description()}")

self.setToolTip(self.bc.description())

self.setStyleSheet(

f"QPushButton#Chip {{"

f"  background-color: {current_theme().input_bg};"

f"  color: {current_theme().text};"

f"  border-left: 4px solid {color};"

f"  border-top: 1px solid {current_theme().border};"

f"  border-right: 1px solid {current_theme().border};"

f"  border-bottom: 1px solid {current_theme().border};"

f"  padding: 4px 8px; text-align: left; font-size: 9pt;"

f"}}"

f"QPushButton#Chip:hover {{"

f"  border-color: {current_theme().border_strong};"

f"  border-left: 4px solid {color};"

f"}}"

)

# =============================================================================

# Главное окно.

# =============================================================================

class MainWindow(QMainWindow):

def __init__(self) -> None:

super().__init__()

self.setWindowTitle("Программный комплекс МКЭ — расчёт теплопроводности")

self.setMinimumSize(1280, 780)

self.setAcceptDrops(True)

# QSettings: персистентные настройки между запусками.

# На Linux это ini-файл в ~/.config; на Windows — реестр.

self._qsettings = QSettings("FemHeat3D", "App")

self.problem = Problem()

self.settings = AppSettings()

self._thread: Optional[QThread] = None

self._worker: Optional[SolverWorker] = None

# Состояние «разместить сферу 2 кликами»:

#   None = режим не активен;

#   "awaiting_center" = ждём первый клик;

#   "awaiting_radius" = ждём второй клик (центр уже выбран).

self._sphere_pick_state: Optional[str] = None

self._sphere_center: Optional[tuple] = None

# Состояние «измерить профиль T(x) по двум кликам»:

#   None        — выключен;

#   "awaiting_a" — ждём первый клик (точка A);

#   "awaiting_b" — ждём второй клик (точка B);

# После второго клика открывается окно с графиком профиля.

self._line_pick_state: Optional[str] = None

self._line_point_a: Optional[tuple] = None

# Путь к текущему .fem3d-проекту (для Ctrl+S).

self._current_project_path: Optional[str] = None

# Recent files: список последних открытых проектов (макс. 10).

self._recent_files: list = []

# Загружаем сохранённые настройки до построения UI — чтобы тема

# применилась к виджетам с первого кадра.

self._load_qsettings()

self._build_menus()

self._build_ui()

self._sync_summaries()

self._refresh_view_from_problem(rebuild_geometry=True)

self.apply_theme_to_widgets()

self._refresh_recent_files_menu()

# Применяем сохранённый режим рендера и colormap к виджетам.

idx = self.mode_combo.findData(self.settings.render_mode)

if idx >= 0:

self.mode_combo.setCurrentIndex(idx)

saved_cmap = self._qsettings.value("viz/colormap", "inferno", type=str)

cmap_idx = self.cmap_combo.findData(saved_cmap)

if cmap_idx >= 0:

self.cmap_combo.setCurrentIndex(cmap_idx)

self.viz.set_colormap(saved_cmap)

if not HAS_PYVISTA:

self.statusBar().showMessage(

"Используется matplotlib 3D-вид. Для лучшей визуализации: "

"pip install pyvista pyvistaqt", 9000)

# =========================================================================

# QSettings: загрузка / сохранение.

# =========================================================================

def _load_qsettings(self) -> None:

s = self._qsettings

# Тема.

theme_name = s.value("ui/theme", "dark", type=str)

if theme_name in ("dark", "light", "sepia"):

self.settings.theme = theme_name

set_theme(theme_name)

# Размер и позиция окна.

geom = s.value("ui/geometry")

if geom is not None:

try:

self.restoreGeometry(geom)

except Exception:

pass

# Состояние сплиттера — восстанавливается после _build_ui.

# Параметры решателя.

tol = s.value("solver/tolerance", None)

if tol is not None:

try: self.settings.cg_tolerance = float(tol)

except (TypeError, ValueError): pass

mxi = s.value("solver/max_iter", None)

if mxi is not None:

try: self.settings.cg_max_iter = int(mxi)

except (TypeError, ValueError): pass

omp = s.value("solver/omp_threads", None)

if omp is not None:

try: self.settings.omp_threads = int(omp)

except (TypeError, ValueError): pass

# Режим визуализации по умолчанию.

mode = s.value("viz/render_mode", None, type=str)

if mode in ("surface", "volume", "isosurface", "wireframe"):

self.settings.render_mode = mode

# Color map.

cmap = s.value("viz/colormap", None, type=str)

if cmap:

self.settings.colormap = cmap if hasattr(self.settings, "colormap") else cmap

# Recent files.

recent = s.value("recent_files", [])

if isinstance(recent, list):

self._recent_files = [str(p) for p in recent if p]

elif isinstance(recent, str):  # QSettings иногда возвращает строку

self._recent_files = [recent] if recent else []

def _save_qsettings(self) -> None:

s = self._qsettings

s.setValue("ui/theme", self.settings.theme)

s.setValue("ui/geometry", self.saveGeometry())

s.setValue("solver/tolerance", float(self.settings.cg_tolerance))

s.setValue("solver/max_iter", int(self.settings.cg_max_iter))

s.setValue("solver/omp_threads", int(self.settings.omp_threads))

s.setValue("viz/render_mode", self.settings.render_mode)

if hasattr(self, "cmap_combo"):

s.setValue("viz/colormap", self.cmap_combo.currentData())

s.setValue("recent_files", self._recent_files[:10])

s.sync()

def closeEvent(self, event) -> None:

"""Перед закрытием — сохраняем настройки."""

try:

self._save_qsettings()

except Exception:

pass

super().closeEvent(event)

# =========================================================================

# Recent files.

# =========================================================================

def _add_recent_file(self, path: str) -> None:

"""Добавляет файл в начало списка недавних, убирая дубли."""

path = os.path.abspath(path)

if path in self._recent_files:

self._recent_files.remove(path)

self._recent_files.insert(0, path)

self._recent_files = self._recent_files[:10]

self._refresh_recent_files_menu()

def _refresh_recent_files_menu(self) -> None:

"""Перестраивает подменю «Файл → Недавние»."""

if not hasattr(self, "_recent_menu") or self._recent_menu is None:

return

self._recent_menu.clear()

if not self._recent_files:

empty = QAction("(пусто)", self)

empty.setEnabled(False)

self._recent_menu.addAction(empty)

return

for i, path in enumerate(self._recent_files):

name = os.path.basename(path)

act = QAction(f"&{i+1}. {name}", self)

act.setStatusTip(path)

act.triggered.connect(

lambda chk=False, p=path: self._load_project_from_path(p))

self._recent_menu.addAction(act)

self._recent_menu.addSeparator()

act_clear = QAction("Очистить список", self)

act_clear.triggered.connect(self._on_clear_recent)

self._recent_menu.addAction(act_clear)

def _on_clear_recent(self) -> None:

self._recent_files = []

self._refresh_recent_files_menu()

# =========================================================================

# Меню.

# =========================================================================

def _build_menus(self) -> None:

m = self.menuBar()

# === Файл ============================================================

file_menu = m.addMenu("&Файл")

a = QAction("&Новый проект", self)

a.setShortcut("Ctrl+N"); a.triggered.connect(self._on_new_project)

file_menu.addAction(a)

a = QAction("&Открыть проект...", self)

a.setShortcut("Ctrl+O"); a.triggered.connect(self._on_open_project)

file_menu.addAction(a)

a = QAction("&Сохранить проект", self)

a.setShortcut("Ctrl+S"); a.triggered.connect(self._on_save_project)

file_menu.addAction(a)

a = QAction("Сохранить проект &как...", self)

a.setShortcut("Ctrl+Shift+S"); a.triggered.connect(self._on_save_project_as)

file_menu.addAction(a)

# Подменю «Недавние проекты».

self._recent_menu = file_menu.addMenu("&Недавние проекты")

file_menu.addSeparator()

a = QAction("&Импортировать сетку...", self)

a.setShortcut("Ctrl+I"); a.triggered.connect(self._on_import_mesh)

file_menu.addAction(a)

file_menu.addSeparator()

a = QAction("Экспорт &VTU...", self); a.triggered.connect(self._export_vtu)

file_menu.addAction(a)

a = QAction("Экспорт &CSV...", self); a.triggered.connect(self._export_csv)

file_menu.addAction(a)

a = QAction("Сохранить &отчёт...", self); a.triggered.connect(self._export_report)

file_menu.addAction(a)

a = QAction("Сохранить отчёт в &PDF...", self); a.triggered.connect(self._export_pdf)

file_menu.addAction(a)

a = QAction("Сохранить &скриншот 3D...", self); a.triggered.connect(self._save_screenshot)

file_menu.addAction(a)

file_menu.addSeparator()

a = QAction("В&ыход", self); a.setShortcut("Ctrl+Q"); a.triggered.connect(self.close)

file_menu.addAction(a)

# === Вид =============================================================

view_menu = m.addMenu("&Вид")

a = QAction("&Сбросить камеру", self)

a.setShortcut("Home"); a.triggered.connect(lambda: self.viz.reset_camera())

view_menu.addAction(a)

view_menu.addSeparator()

# Стандартные позиции камеры.

for label, key, sc in [("Спереди (+X)", "+x", "Ctrl+1"),

("Сзади (-X)",  "-x", "Ctrl+2"),

("Справа (+Y)", "+y", "Ctrl+3"),

("Слева (-Y)",  "-y", "Ctrl+4"),

("Сверху (+Z)", "+z", "Ctrl+5"),

("Снизу (-Z)",  "-z", "Ctrl+6"),

("Изометрия",   "iso","Ctrl+0")]:

ac = QAction(label, self)

if sc: ac.setShortcut(sc)

ac.triggered.connect(lambda chk=False, k=key: self.viz.reset_view_to(k))

view_menu.addAction(ac)

view_menu.addSeparator()

self.act_pick_node = QAction("&Узнать T в точке", self)

self.act_pick_node.setCheckable(True); self.act_pick_node.setShortcut("P")

self.act_pick_node.triggered.connect(

lambda c: self._set_pick_mode("pick_node" if c else "none"))

view_menu.addAction(self.act_pick_node)

self.act_place_source = QAction("&Поставить источник кликом", self)

self.act_place_source.setCheckable(True); self.act_place_source.setShortcut("S")

self.act_place_source.triggered.connect(

lambda c: self._set_pick_mode("place_source" if c else "none"))

view_menu.addAction(self.act_place_source)

self.act_hover = QAction("Показать T под &курсором", self)

self.act_hover.setCheckable(True)

self.act_hover.triggered.connect(

lambda c: self.viz.set_hover_enabled(c))

view_menu.addAction(self.act_hover)

# Профиль T(x) по двум кликам.

self.act_pick_line = QAction("&Профиль T вдоль линии (2 клика)", self)

self.act_pick_line.setCheckable(True); self.act_pick_line.setShortcut("L")

self.act_pick_line.triggered.connect(self._on_pick_line_mode)

view_menu.addAction(self.act_pick_line)

view_menu.addSeparator()

a = QAction("Добавить точку наблюдения (термопару)", self)

a.triggered.connect(self._on_add_observation_point)

view_menu.addAction(a)

a = QAction("Очистить точки наблюдения", self)

a.triggered.connect(self._on_clear_observation_points)

view_menu.addAction(a)

# === Источники =======================================================

src_menu = m.addMenu("&Источники")

a = QAction("Точечный...", self); a.triggered.connect(self._on_add_point_source)

src_menu.addAction(a)

a = QAction("Объёмный (сфера)...", self); a.triggered.connect(self._on_add_volume_source)

src_menu.addAction(a)

src_menu.addSeparator()

a = QAction("Очистить все источники", self); a.triggered.connect(self._on_clear_sources)

src_menu.addAction(a)

# === Материал ========================================================

mat_menu = m.addMenu("&Материал")

a = QAction("Глобальный материал...", self); a.triggered.connect(self._on_edit_material)

mat_menu.addAction(a)

a = QAction("&Регионы материалов...", self); a.triggered.connect(self._on_edit_regions)

mat_menu.addAction(a)

# === Обдув / конвекция ==============================================

conv_menu = m.addMenu("&Обдув")

a = QAction("Конвекция при обтекании потоком...", self)

a.triggered.connect(self._on_forced_convection)

conv_menu.addAction(a)

a = QAction("Площадь поверхности / число Нуссельта", self)

a.triggered.connect(self._on_surface_and_nusselt)

conv_menu.addAction(a)

# === Настройки =======================================================

settings_menu = m.addMenu("&Настройки")

a = QAction("&Параметры...", self); a.setShortcut("Ctrl+,")

a.triggered.connect(self._on_open_settings)

settings_menu.addAction(a)

# Быстрый выбор темы в подменю.

theme_menu = settings_menu.addMenu("&Тема")

self._theme_group = QActionGroup(self)

from gui.theme import THEMES

for key, palette in THEMES.items():

ta = QAction(palette.title, self, checkable=True)

ta.setData(key)

ta.setChecked(key == self.settings.theme)

ta.triggered.connect(lambda chk=False, k=key: self._switch_theme(k))

self._theme_group.addAction(ta)

theme_menu.addAction(ta)

# === Справка =========================================================

help_menu = m.addMenu("Спр&авка")

a = QAction("&Содержание", self); a.setShortcut("F1")

a.triggered.connect(self._on_show_help)

help_menu.addAction(a)

a = QAction("&Проверить точность на эталоне...", self)

a.triggered.connect(self._on_calibration_test)

help_menu.addAction(a)

a = QAction("О программе...", self); a.triggered.connect(self._on_show_about)

help_menu.addAction(a)

# =========================================================================

# Построение интерфейса.

# =========================================================================

def _build_ui(self) -> None:

central = QWidget()

root = QVBoxLayout(central)

root.setContentsMargins(8, 8, 8, 8); root.setSpacing(8)

splitter = QSplitter(Qt.Horizontal)

splitter.addWidget(self._build_left_panel())

splitter.addWidget(self._build_center_panel())

splitter.addWidget(self._build_right_panel())

splitter.setStretchFactor(0, 0)

splitter.setStretchFactor(1, 1)

splitter.setStretchFactor(2, 0)

splitter.setSizes([300, 760, 320])

root.addWidget(splitter, 1)

root.addWidget(self._build_bottom_panel(), 0)

self.setCentralWidget(central)

self.setStatusBar(QStatusBar())

# ---- Левая панель ------------------------------------------------------

def _build_left_panel(self) -> QWidget:

panel = QFrame(); panel.setObjectName("Panel")

panel.setMinimumWidth(300); panel.setMaximumWidth(400)

layout = QVBoxLayout(panel)

layout.setContentsMargins(10, 10, 10, 10); layout.setSpacing(8)

title = QLabel("<b>Модель</b>"); title.setStyleSheet("font-size: 11pt;")

layout.addWidget(title)

# Вкладки группируют настройки модели, чтобы не перегружать панель.

model_tabs = QTabWidget()

model_tabs.setObjectName("ModelTabs")

# Растягиваем вкладки на всю ширину и не обрезаем подписи

# («Источники» переставала помещаться и обрезалась до «Источни…»).

model_tabs.tabBar().setExpanding(True)

model_tabs.setElideMode(Qt.ElideNone)

model_tabs.setUsesScrollButtons(False)

# --- Вкладка «Геометрия» ---

geo_tab = QWidget(); geo_l = QVBoxLayout(geo_tab)

geo_l.setContentsMargins(4, 8, 4, 4); geo_l.setSpacing(8)

self.card_geometry = PropertyCard("Геометрия", self._on_edit_geometry)

geo_l.addWidget(self.card_geometry)

geo_l.addStretch(1)

model_tabs.addTab(geo_tab, "Геометрия")

# --- Вкладка «Материал» ---

mat_tab = QWidget(); mat_l = QVBoxLayout(mat_tab)

mat_l.setContentsMargins(4, 8, 4, 4); mat_l.setSpacing(8)

self.card_material = PropertyCard("Материал", self._on_edit_material)

mat_l.addWidget(self.card_material)

self.card_regions = ListSummaryCard(

"Регионы материалов", self._on_edit_regions, self._on_clear_regions)

mat_l.addWidget(self.card_regions)

mat_l.addStretch(1)

model_tabs.addTab(mat_tab, "Материал")

# --- Вкладка «Источники» ---

src_tab = QWidget(); src_l = QVBoxLayout(src_tab)

src_l.setContentsMargins(4, 8, 4, 4); src_l.setSpacing(8)

self.card_sources = SourcesCard(

on_edit=self._on_edit_sources,

on_clear=self._on_clear_sources,

on_pick_point=self._on_pick_point_mode,

on_pick_sphere=self._on_pick_sphere_mode,

)

src_l.addWidget(self.card_sources)

src_l.addStretch(1)

model_tabs.addTab(src_tab, "Источники")

layout.addWidget(model_tabs, 1)

# Кнопка построения сетки — всегда видна под вкладками.

self.gen_button = QPushButton("Построить сетку")

self.gen_button.setObjectName("AccentButton")

self.gen_button.setMinimumHeight(36)

self.gen_button.clicked.connect(self._on_generate_mesh)

layout.addWidget(self.gen_button)

# Сводка сетки — всегда видна.

info_card = QFrame(); info_card.setObjectName("Card")

info_layout = QVBoxLayout(info_card)

info_layout.setContentsMargins(8, 6, 8, 6)

info_layout.addWidget(QLabel("<b>Сетка</b>"))

self.info_label = QLabel("Не построена.")

self.info_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

self.info_label.setWordWrap(True)

info_layout.addWidget(self.info_label)

layout.addWidget(info_card)

return panel

# ---- Центральная панель -----------------------------------------------

def _build_center_panel(self) -> QWidget:

panel = QFrame(); panel.setObjectName("Panel")

layout = QVBoxLayout(panel)

layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); layout.setSpacing(0)

self.tabs = QTabWidget()

layout.addWidget(self.tabs)

# ------ Вкладка 3D-вид ---------------------------------------------

tab_3d = QWidget()

v3d = QVBoxLayout(tab_3d)

v3d.setContentsMargins(6, 6, 6, 6); v3d.setSpacing(4)

# ТУЛБАР: режим + проекция + опции.

toolbar = QHBoxLayout(); toolbar.setSpacing(4)

toolbar.addWidget(QLabel("Режим:"))

self.mode_combo = QComboBox()

for label, value in [("Поверхность", "surface"),

("Объём", "volume"),

("Изоповерхности", "isosurface"),

("Каркас", "wireframe")]:

self.mode_combo.addItem(label, value)

self.mode_combo.currentIndexChanged.connect(

lambda _i: self.viz.set_render_mode(self.mode_combo.currentData()))

toolbar.addWidget(self.mode_combo)

self.btn_xray = QToolButton(); self.btn_xray.setText("X-Ray")

self.btn_xray.setCheckable(True)

self.btn_xray.setToolTip("Полупрозрачный режим — видно внутреннюю структуру")

self.btn_xray.toggled.connect(lambda c: self.viz.set_xray(c))

toolbar.addWidget(self.btn_xray)

self.btn_edges = QToolButton(); self.btn_edges.setText("Рёбра")

self.btn_edges.setCheckable(True)

self.btn_edges.setToolTip("Показать рёбра сетки")

self.btn_edges.toggled.connect(lambda c: self.viz.set_show_edges(c))

toolbar.addWidget(self.btn_edges)

self.btn_ortho = QToolButton(); self.btn_ortho.setText("Орто")

self.btn_ortho.setCheckable(True)

self.btn_ortho.setToolTip("Ортогональная (параллельная) проекция")

self.btn_ortho.toggled.connect(

lambda c: self.viz.set_projection("parallel" if c else "perspective"))

toolbar.addWidget(self.btn_ortho)

self.btn_lock = QToolButton(); self.btn_lock.setText("🔒")

self.btn_lock.setCheckable(True)

self.btn_lock.setToolTip("Заморозить камеру")

self.btn_lock.toggled.connect(lambda c: self.viz.set_camera_locked(c))

toolbar.addWidget(self.btn_lock)

# Слои визуализации сгруппированы в одну кнопку-меню, чтобы не

# перегружать тулбар. Каждый пункт — переключаемый чекбокс.

from PyQt5.QtWidgets import QMenu

self.btn_layers = QToolButton()

self.btn_layers.setText("Слои ▾")

self.btn_layers.setPopupMode(QToolButton.InstantPopup)

self.btn_layers.setToolTip("Дополнительные слои визуализации")

layers_menu = QMenu(self.btn_layers)

self.act_flux = layers_menu.addAction("⇒ Стрелки потока")

self.act_flux.setCheckable(True)

self.act_flux.toggled.connect(

lambda c: self.viz.set_flux_arrows_visible(c))

self.act_isolines = layers_menu.addAction("≣ Изолинии")

self.act_isolines.setCheckable(True)

self.act_isolines.toggled.connect(

lambda c: self.viz.set_isolines_visible(c))

self.act_minmax = layers_menu.addAction("▼▲ Подписи Min/Max")

self.act_minmax.setCheckable(True)

self.act_minmax.toggled.connect(

lambda c: self.viz.set_minmax_labels_visible(c))

self.act_bc_overlay = layers_menu.addAction("◧ Подсветка ГУ")

self.act_bc_overlay.setCheckable(True)

self.act_bc_overlay.setChecked(True)

self.act_bc_overlay.toggled.connect(self._on_toggle_bc_overlay)

self.btn_layers.setMenu(layers_menu)

toolbar.addWidget(self.btn_layers)

# Шкала: палитра + log в одной кнопке-меню.

self.btn_log = QToolButton(); self.btn_log.setText("log")

self.btn_log.setCheckable(True)

self.btn_log.setToolTip("Логарифмическая цветовая шкала.\n"

"Работает только при T_min > 0 — полезно "

"для задач с разницей температур на порядки.")

self.btn_log.toggled.connect(

lambda c: self.viz.set_log_scale(c))

toolbar.addWidget(self.btn_log)

toolbar.addWidget(QLabel("Палитра:"))

self.cmap_combo = QComboBox()

for cmap_name in ("inferno", "viridis", "plasma", "magma",

"coolwarm", "jet", "turbo"):

self.cmap_combo.addItem(cmap_name, cmap_name)

self.cmap_combo.setMaximumWidth(110)

self.cmap_combo.currentIndexChanged.connect(

lambda _i: self.viz.set_colormap(self.cmap_combo.currentData()))

toolbar.addWidget(self.cmap_combo)

toolbar.addStretch(1)

btn_reset = QPushButton("Сбросить")

btn_reset.setToolTip("Home — сброс камеры")

btn_reset.clicked.connect(lambda: self.viz.reset_camera())

toolbar.addWidget(btn_reset)

btn_screenshot = QPushButton("📷")

btn_screenshot.setToolTip("Сохранить скриншот 3D-вида")

btn_screenshot.setMaximumWidth(36)

btn_screenshot.clicked.connect(self._save_screenshot)

toolbar.addWidget(btn_screenshot)

v3d.addLayout(toolbar)

# Сам 3D-вид.

self.viz = create_view(self)

self.viz.node_picked.connect(self._on_node_picked)

self.viz.point_clicked.connect(self._on_point_clicked)

self.viz.hover_value.connect(self._on_hover)

v3d.addWidget(self.viz, 1)

# Нижняя строка: сечение и изоповерхности.

ctrl = QHBoxLayout(); ctrl.setSpacing(6)

ctrl.addWidget(QLabel("Сечение:"))

self.slice_combo = QComboBox()

self.slice_combo.addItem("выкл", None)

for a in ("x", "y", "z"):

self.slice_combo.addItem(a, a)

self.slice_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_slice_changed)

ctrl.addWidget(self.slice_combo)

self.slice_slider = QSlider(Qt.Horizontal)

self.slice_slider.setRange(0, 100); self.slice_slider.setValue(50)

self.slice_slider.valueChanged.connect(self._on_slice_changed)

ctrl.addWidget(self.slice_slider, 1)

ctrl.addWidget(QLabel("Изо:"))

self.iso_spin = QSpinBox(); self.iso_spin.setRange(2, 20); self.iso_spin.setValue(7)

self.iso_spin.valueChanged.connect(

lambda v: self.viz.set_isosurface_count(int(v)))

ctrl.addWidget(self.iso_spin)

v3d.addLayout(ctrl)

# Строка состояния под 3D.

self.pick_status_label = QLabel("")

self.pick_status_label.setStyleSheet(

f"color: {current_theme().text_dim}; font-size: 9pt;")

v3d.addWidget(self.pick_status_label)

self.tabs.addTab(tab_3d, "3D-вид")

# ------ Вкладка Графики -------------------------------------------

self.plots_view = PlotsView()

self.tabs.addTab(self.plots_view, "Графики")

# ------ Вкладка Расчёты -------------------------------------------

self.calc_view = CalculationsView()

self.calc_view.selected.connect(self._on_calc_selected)

self.tabs.addTab(self.calc_view, "Расчёты")

# ------ Вкладка «Что будет, если…» --------------------------------

self.whatif_view = WhatIfView()

self.whatif_view.recompute_requested.connect(self._on_whatif_recompute)

self.tabs.addTab(self.whatif_view, "Что если")

return panel

# ---- Правая панель: чипы граней -----------------------------------------

def _build_right_panel(self) -> QWidget:

panel = QFrame(); panel.setObjectName("Panel")

panel.setMinimumWidth(300); panel.setMaximumWidth(400)

layout = QVBoxLayout(panel)

layout.setContentsMargins(10, 10, 10, 10); layout.setSpacing(8)

title = QLabel("<b>Граничные условия</b>")

title.setStyleSheet("font-size: 11pt;")

layout.addWidget(title)

# Кнопка «Изменить все» открывает табличный диалог.

btn_edit_all = QPushButton("Изменить все...")

btn_edit_all.clicked.connect(self._on_edit_all_bcs)

layout.addWidget(btn_edit_all)

# Сетка 2×3 чипов граней.

grid = QGridLayout()

grid.setSpacing(6)

order = [(FACE_Z_PLUS, 0, 0), (FACE_Z_MINUS, 0, 1),

(FACE_X_PLUS, 1, 0), (FACE_X_MINUS, 1, 1),

(FACE_Y_PLUS, 2, 0), (FACE_Y_MINUS, 2, 1)]

self.face_chips: Dict[int, FaceChip] = {}

for fid, r, c in order:

chip = FaceChip(fid)

chip.clicked.connect(lambda chk=False, f=fid: self._on_edit_single_face(f))

self.face_chips[fid] = chip

grid.addWidget(chip, r, c)

layout.addLayout(grid)

# Шаблоны нагрева — кнопка открывает галерею с миниатюрами.

layout.addWidget(QLabel("<b>Шаблоны нагрева</b>"))

self.btn_template_gallery = QPushButton("📋 Выбрать сценарий…")

self.btn_template_gallery.setToolTip(

"Открыть галерею готовых сценариев граничных условий "

"с наглядными миниатюрами.")

self.btn_template_gallery.clicked.connect(self._on_open_template_gallery)

layout.addWidget(self.btn_template_gallery)

layout.addStretch(1)

return panel

# ---- Нижняя панель -----------------------------------------------------

def _build_bottom_panel(self) -> QWidget:

panel = QFrame(); panel.setObjectName("Panel")

panel.setFixedHeight(82)

layout = QHBoxLayout(panel)

layout.setContentsMargins(12, 8, 12, 8); layout.setSpacing(12)

self.run_button = QPushButton("▶  Запустить расчёт")

self.run_button.setObjectName("RunButton")

self.run_button.clicked.connect(self._on_run)

layout.addWidget(self.run_button)

# Чекбокс «Нестационарный режим» — компактно рядом с кнопкой.

self.transient_check = QCheckBox("τ Нестационарный")

self.transient_check.setToolTip(

"Нестационарная задача: расчёт серии снимков T(t) "

"по неявной схеме Эйлера.\n"

"Требует заданных ρ и c_p в материале.")

self.transient_check.toggled.connect(self._on_toggle_transient)

layout.addWidget(self.transient_check)

self.cancel_button = QPushButton("⏹ Прервать")

self.cancel_button.setVisible(False)

self.cancel_button.clicked.connect(self._on_cancel_solve)

layout.addWidget(self.cancel_button)

self.progress = QProgressBar()

self.progress.setRange(0, 100)

self.progress.setValue(0)

self.progress.setVisible(False)

self.progress.setMaximumWidth(180)

layout.addWidget(self.progress, 1)

self.result_label = QLabel("Готов к расчёту")

self.result_label.setAlignment(Qt.AlignCenter)

# Моноширинный шрифт: числа (T, невязка, время) выровнены и не «прыгают».

self.result_label.setStyleSheet(

'font-family: "Cascadia Mono", "Consolas", "DejaVu Sans Mono", '

'"Courier New", monospace; font-size: 9pt;')

layout.addWidget(self.result_label, 2)

self.btn_vtu = QPushButton("VTU"); self.btn_vtu.setEnabled(False)

self.btn_vtu.clicked.connect(self._export_vtu)

layout.addWidget(self.btn_vtu)

self.btn_csv = QPushButton("CSV"); self.btn_csv.setEnabled(False)

self.btn_csv.clicked.connect(self._export_csv)

layout.addWidget(self.btn_csv)

self.btn_report = QPushButton("Отчёт"); self.btn_report.setEnabled(False)

self.btn_report.clicked.connect(self._export_report)

layout.addWidget(self.btn_report)

return panel

# =========================================================================

# Синхронизация карточек.

# =========================================================================

def _sync_summaries(self) -> None:

# Геометрия.

g = self.problem.geometry

if self.problem.has_external_mesh():

self.card_geometry.set_summary(

f"Импортированная сетка.<br>"

f"Bbox: {g.Lx:.4g} × {g.Ly:.4g} × {g.Lz:.4g} м"

)

else:

self.card_geometry.set_summary(

f"Параллелепипед: {g.Lx:g} × {g.Ly:g} × {g.Lz:g} м<br>"

f"Сетка: {g.nx} × {g.ny} × {g.nz}"

)

# Материал.

name = getattr(self.problem, "material_name", "") or "Произвольный"

if self.problem.is_anisotropic:

lam_str = (f"λ = ({self.problem.lambda_x:g}, "

f"{self.problem.lambda_y:g}, {self.problem.lambda_z:g}) "

f"Вт/(м·К)")

else:

lam_str = f"λ = {self.problem.lambda_:g} Вт/(м·К)"

extra = ""

if self.problem.rho > 0 and self.problem.cp > 0:

extra = (f"<br>ρ = {self.problem.rho:g} кг/м³, "

f"c_p = {self.problem.cp:g} Дж/(кг·К)")

self.card_material.set_summary(

f"<b>{name}</b><br>{lam_str}<br>Q = {self.problem.Q:g} Вт/м³{extra}"

)

# Регионы.

if not self.problem.material_regions:

self.card_regions.set_summary("Не заданы (однородный материал)")

else:

lines = []

for i, r in enumerate(self.problem.material_regions[:3]):

lines.append(f"• {r.name} (λ={r.lambda_:g})")

if len(self.problem.material_regions) > 3:

lines.append(f"... и ещё {len(self.problem.material_regions) - 3}")

self.card_regions.set_summary("<br>".join(lines))

# Источники.

n_pt = len(self.problem.point_sources)

n_vs = len(self.problem.volume_sources)

if n_pt == 0 and n_vs == 0:

self.card_sources.set_summary("Нет")

else:

self.card_sources.set_summary(

f"Точечные: {n_pt}<br>Объёмные: {n_vs}")

# Чипы граней.

for fid, chip in self.face_chips.items():

chip.set_bc(self.problem.bcs.get(fid, BoundaryCondition()))

# =========================================================================

# Слоты: геометрия / материал / регионы / источники / ГУ.

# =========================================================================

def _on_edit_geometry(self) -> None:

dlg = GeometryDialog(self.problem, self)

if dlg.exec_() != QDialog.Accepted:

return

kind = dlg.result_kind()

if kind == "box":

Lx, Ly, Lz, nx, ny, nz = dlg.box_params()

self.problem.external_nodes = None

self.problem.external_elements = None

self.problem.external_bnd_nodes = None

self.problem.external_bnd_face_ids = None

self.problem.geometry = BoxGeometry(Lx=Lx, Ly=Ly, Lz=Lz,

nx=nx, ny=ny, nz=nz)

self._sync_summaries()

elif kind == "shape":

sps = dlg.shape_preset()

if sps is None:

return

density = dlg.shape_density() if hasattr(dlg, "shape_density") else 1.0

try:

self.statusBar().showMessage(

f"Построение сетки фигуры (плотность ×{density:g})…")

QApplication.processEvents()

nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids = sps.build(density=density)

self.statusBar().clearMessage()

except Exception as exc:

self.statusBar().clearMessage()

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", f"Не удалось построить:\n{exc}")

return

self._apply_external_mesh(nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids)

elif kind == "import":

path = dlg.import_path()

if not path:

return

try:

nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids = import_mesh_file(path)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка импорта", str(exc))

return

self._apply_external_mesh(nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids)

def _on_import_mesh(self) -> None:

exts = " ".join("*" + e for e in SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS)

path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(

self, "Выберите файл сетки", "",

f"Сетки ({exts});;Все файлы (*.*)"

)

if not path:

return

try:

nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids = import_mesh_file(path)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка импорта", str(exc))

return

self._apply_external_mesh(nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids)

def _apply_external_mesh(self, nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids) -> None:

self.problem.external_nodes = nodes

self.problem.external_elements = tets

self.problem.external_bnd_nodes = bnd_nodes

self.problem.external_bnd_face_ids = bnd_face_ids

bbox_min = nodes.min(axis=0); bbox_max = nodes.max(axis=0)

self.problem.geometry = BoxGeometry(

Lx=float(bbox_max[0] - bbox_min[0]),

Ly=float(bbox_max[1] - bbox_min[1]),

Lz=float(bbox_max[2] - bbox_min[2]),

nx=1, ny=1, nz=1,

)

self._sync_summaries()

def _on_edit_material(self) -> None:

dlg = MaterialDialog(self.problem, self)

if dlg.exec_() != QDialog.Accepted:

return

# Сохраняем ВСЕ свойства материала, а не только λ и Q.

mat = dlg.selected_material()

self.problem.lambda_ = mat.effective_lambda()

self.problem.Q = float(dlg.q_spin.value())

self.problem.rho = float(mat.rho)

self.problem.cp = float(mat.cp)

# Анизотропия.

self.problem.is_anisotropic = bool(mat.is_anisotropic)

if mat.is_anisotropic:

self.problem.lambda_x = mat.lambda_x

self.problem.lambda_y = mat.lambda_y

self.problem.lambda_z = mat.lambda_z

# Запоминаем имя материала для отображения.

self.problem.material_name = mat.name

self._sync_summaries()

self.statusBar().showMessage(

f"Материал: {mat.name} (λ={self.problem.lambda_:g} Вт/(м·К), "

f"ρ={mat.rho:g}, c_p={mat.cp:g})", 5000)

def _on_edit_regions(self) -> None:

dlg = MaterialRegionsDialog(

self.problem.material_regions, self.problem.geometry, self)

if dlg.exec_() != QDialog.Accepted:

return

self.problem.material_regions = dlg.regions()

self._sync_summaries()

# Подсветить регионы в 3D.

self.viz.clear_region_markers()

for r in self.problem.material_regions:

self.viz.add_region_marker(r)

def _on_clear_regions(self) -> None:

self.problem.material_regions = []

self.viz.clear_region_markers()

self._sync_summaries()

def _on_edit_sources(self) -> None:

"""Список источников редактируется через QListWidget в диалоге."""

# Простой диалог — список + кнопки добавить точечный/объёмный/удалить.

from PyQt5.QtWidgets import QDialogButtonBox

dlg = QDialog(self)

dlg.setWindowTitle("Локальные источники"); dlg.resize(540, 380)

outer = QVBoxLayout(dlg)

info = QLabel("Точечные источники привязаны к узлам сетки. "

"Объёмные задаются как сферические области.")

info.setStyleSheet(f"color: {current_theme().text_dim};")

info.setWordWrap(True); outer.addWidget(info)

lst = QListWidget()

outer.addWidget(lst, 1)

def refresh():

lst.clear()

for ps in self.problem.point_sources:

it = QListWidgetItem(f"⊙  {ps.description()}")

it.setData(Qt.UserRole, ("point", ps)); lst.addItem(it)

for vs in self.problem.volume_sources:

it = QListWidgetItem(f"◯  {vs.description()}")

it.setData(Qt.UserRole, ("volume", vs)); lst.addItem(it)

refresh()

btn_row = QHBoxLayout()

b_add_pt = QPushButton("+ Точечный")

b_add_vol = QPushButton("+ Сферический")

b_remove = QPushButton("Удалить")

btn_row.addWidget(b_add_pt); btn_row.addWidget(b_add_vol)

btn_row.addWidget(b_remove); btn_row.addStretch(1)

outer.addLayout(btn_row)

def on_add_pt():

if self.problem.nodes is None:

QMessageBox.information(dlg, "Нет сетки",

"Сначала постройте сетку.")

return

d = PointSourceDialog(self.problem.geometry, parent=dlg)

if d.exec_() == QDialog.Accepted:

x, y, z, P = d.values()

diff = self.problem.nodes - np.array([x, y, z])

idx = int(np.argmin(np.sum(diff * diff, axis=1)))

self.problem.point_sources.append(

PointSource(node_idx=idx, power=P))

refresh()

def on_add_vol():

d = VolumeSourceDialog(self.problem.geometry, parent=dlg)

if d.exec_() == QDialog.Accepted:

cx, cy, cz, r, Q0 = d.values()

self.problem.volume_sources.append(VolumeSource(

shape=VOLSRC_SPHERE, params=(cx, cy, cz, r), Q0=Q0))

refresh()

def on_remove():

it = lst.currentItem()

if not it: return

kind, src = it.data(Qt.UserRole)

if kind == "point":

self.problem.point_sources.remove(src)

else:

self.problem.volume_sources.remove(src)

refresh()

b_add_pt.clicked.connect(on_add_pt)

b_add_vol.clicked.connect(on_add_vol)

b_remove.clicked.connect(on_remove)

bb = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Close)

bb.rejected.connect(dlg.reject); bb.accepted.connect(dlg.accept)

bb.button(QDialogButtonBox.Close).clicked.connect(dlg.accept)

outer.addWidget(bb)

dlg.exec_()

self._sync_summaries()

self._refresh_source_markers()

def _on_add_point_source(self) -> None:

if self.problem.nodes is None:

QMessageBox.information(self, "Нет сетки", "Сначала постройте сетку.")

return

d = PointSourceDialog(self.problem.geometry, parent=self)

if d.exec_() == QDialog.Accepted:

x, y, z, P = d.values()

diff = self.problem.nodes - np.array([x, y, z])

idx = int(np.argmin(np.sum(diff * diff, axis=1)))

self.problem.point_sources.append(PointSource(node_idx=idx, power=P))

self._sync_summaries(); self._refresh_source_markers()

def _on_add_volume_source(self) -> None:

d = VolumeSourceDialog(self.problem.geometry, parent=self)

if d.exec_() == QDialog.Accepted:

cx, cy, cz, r, Q0 = d.values()

self.problem.volume_sources.append(VolumeSource(

shape=VOLSRC_SPHERE, params=(cx, cy, cz, r), Q0=Q0))

self._sync_summaries(); self._refresh_source_markers()

def _on_clear_sources(self) -> None:

self.problem.point_sources = []

self.problem.volume_sources = []

self._sync_summaries(); self._refresh_source_markers()

def _refresh_source_markers(self) -> None:

self.viz.clear_source_markers()

if self.problem.nodes is None:

return

for ps in self.problem.point_sources:

if 0 <= ps.node_idx < self.problem.nodes.shape[0]:

nx, ny, nz = self.problem.nodes[ps.node_idx]

self.viz.add_source_marker(float(nx), float(ny), float(nz),

color="#ffd24a")

for vs in self.problem.volume_sources:

if vs.shape == VOLSRC_SPHERE:

cx, cy, cz, _r = vs.params[:4]

self.viz.add_source_marker(float(cx), float(cy), float(cz),

color="#ff7b3a")

def _on_edit_all_bcs(self) -> None:

dlg = BoundaryConditionsDialog(self.problem, self)

if dlg.exec_() == QDialog.Accepted:

self.problem.bcs = dlg.result_bcs()

# Сохраняем параметры обдува в задачу (для вывода и сохранения).

flow = dlg.air_flow_result()

self.problem.air_flow_enabled = flow["enabled"]

self.problem.air_flow_speed = flow["speed"]

self.problem.air_flow_direction = flow["direction"]

self.problem.air_flow_T_inf = flow["T_inf"]

# Частичное погружение в жидкость.

self.problem.immersion = dlg.immersion_result()

self._sync_summaries()

self._refresh_bc_overlay()

def _on_edit_single_face(self, fid: int) -> None:

# Тот же диалог, но фокус сразу на нужной грани — мелкое улучшение UX.

self._on_edit_all_bcs()

def _on_open_template_gallery(self) -> None:

from gui import TemplateGalleryDialog

dlg = TemplateGalleryDialog(self)

if dlg.exec_() != QDialog.Accepted:

return

factory = dlg.chosen_factory()

if factory is None:

return

bcs = factory()

for fid, bc in bcs.items():

self.problem.bcs[fid] = bc

self._sync_summaries()

self._refresh_bc_overlay()

self.statusBar().showMessage("Сценарий ГУ применён", 4000)

# =========================================================================

# Построение сетки и расчёт.

# =========================================================================

def _on_generate_mesh(self) -> None:

# Старые результаты больше неактуальны — сетка меняется.

self.problem.T = None

self.problem.flux = None

self.problem.info = None

try:

with CoreBridge() as bridge:

self.problem.build_mesh_in_core(bridge)

n_elems = bridge.n_elements

n_faces = bridge.n_boundary_faces

except CoreError as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", f"Не удалось построить сетку:\n{exc}")

return

info = compute_mesh_info(self.problem.nodes, n_elems, n_faces)

self.info_label.setText(

f"Узлов: <b>{info.n_nodes}</b>; "

f"элементов: <b>{info.n_elements}</b><br>"

f"Габариты: {info.bbox_max[0]-info.bbox_min[0]:.4g} × "

f"{info.bbox_max[1]-info.bbox_min[1]:.4g} × "

f"{info.bbox_max[2]-info.bbox_min[2]:.4g} м<br>"

f"Память ≈ {info.memory_mb:.2f} МБ"

)

self._refresh_view_from_problem(rebuild_geometry=True)

def _refresh_view_from_problem(self, rebuild_geometry: bool) -> None:

if self.problem.nodes is None or self.problem.elements is None:

return

if rebuild_geometry:

bnd = (self.problem.external_bnd_nodes

if (self.problem.has_external_mesh()

and self.problem.external_bnd_nodes is not None)

else self._compute_box_boundary_triangles())

self.viz.set_mesh(self.problem.nodes, self.problem.elements, bnd)

self._refresh_source_markers()

# Перерисовать регионы.

self.viz.clear_region_markers()

for r in self.problem.material_regions:

self.viz.add_region_marker(r)

# Обновим подсветку граней по типу ГУ.

self._refresh_bc_overlay()

self.viz.set_temperature(self.problem.T)

def _refresh_bc_overlay(self) -> None:

"""Передать в viz цвета граней, основанные на текущих ГУ."""

if hasattr(self, "act_bc_overlay") and not self.act_bc_overlay.isChecked():

self.viz.set_bc_overlay(None, None, None)

return

from gui.theme import bc_colors

if self.problem.nodes is None or self.problem.elements is None:

return

# Поверхностные треугольники + их face_id.

if (self.problem.has_external_mesh()

and self.problem.external_bnd_face_ids is not None

and self.problem.external_bnd_nodes is not None):

bnd_faces = self.problem.external_bnd_nodes

face_ids = self.problem.external_bnd_face_ids

else:

# Box: воспроизведём face_id для каждой треугольной грани.

bnd_faces = self._compute_box_boundary_triangles()

face_ids = self._compute_box_face_ids(bnd_faces)

# Цвет каждой грани = цвет её ГУ.

color_map_by_bc = bc_colors()

face_id_to_color = {}

for fid in range(6):

bc = self.problem.bcs.get(fid)

if bc is None:

continue

face_id_to_color[fid] = color_map_by_bc.get(bc.type, "#3c4049")

self.viz.set_bc_overlay(bnd_faces, face_ids, face_id_to_color)

def _on_toggle_bc_overlay(self, enabled: bool) -> None:

"""Включить/выключить подсветку граней."""

if enabled:

self._refresh_bc_overlay()

else:

self.viz.set_bc_overlay(None, None, None)

def _compute_box_face_ids(self, bnd_faces: np.ndarray) -> np.ndarray:

if bnd_faces.shape[0] == 0 or self.problem.nodes is None:

return np.empty(0, dtype=np.int32)

g = self.problem.geometry

n0 = self.problem.nodes[bnd_faces[:, 0]]

n1 = self.problem.nodes[bnd_faces[:, 1]]

n2 = self.problem.nodes[bnd_faces[:, 2]]

center = (n0 + n1 + n2) / 3.0

eps = 1e-6 * max(g.Lx, g.Ly, g.Lz)

face_ids = np.full(bnd_faces.shape[0], -1, dtype=np.int32)

face_ids[np.abs(center[:, 0]) < eps] = 0           # X-

face_ids[np.abs(center[:, 0] - g.Lx) < eps] = 1    # X+

face_ids[np.abs(center[:, 1]) < eps] = 2           # Y-

face_ids[np.abs(center[:, 1] - g.Ly) < eps] = 3    # Y+

face_ids[np.abs(center[:, 2]) < eps] = 4           # Z-

face_ids[np.abs(center[:, 2] - g.Lz) < eps] = 5    # Z+

return face_ids

def _compute_box_boundary_triangles(self) -> np.ndarray:

from fem3d.mesh import _extract_surface_faces

if self.problem.elements is None:

return np.empty((0, 3), dtype=np.int32)

return _extract_surface_faces(self.problem.elements).astype(np.int32)

def _on_toggle_transient(self, enabled: bool) -> None:

"""Открыть диалог параметров нестационарной задачи."""

if not enabled:

return

from PyQt5.QtWidgets import QInputDialog

# Простой диалог с 4 полями.

dlg = TransientParamsDialog(self)

if dlg.exec_() != QDialog.Accepted:

self.transient_check.setChecked(False)

return

p = dlg.params()

self._transient_params = p

self.statusBar().showMessage(

f"Нестационарный режим: t_end={p['t_end']:.1f} с, "

f"Δt={p['dt']:.3f} с, T_init={p['T_init']:.1f} °C, "

f"{p['n_save']} снимков", 5000)

def _on_run(self) -> None:

types = {bc.type for bc in self.problem.bcs.values()}

if BC_DIRICHLET not in types and BC_ROBIN not in types:

QMessageBox.warning(self, "Неполные условия",

"Хотя бы на одной грани должно быть задано Дирихле или Робен — "

"иначе задача не определена однозначно.")

return

if self.problem.nodes is None:

QMessageBox.information(self, "Нет сетки", "Сначала постройте сетку.")

return

# Развилка стационар/нестационар.

if self.transient_check.isChecked():

return self._run_transient()

return self._run_steady()

def _run_transient(self) -> None:

"""Запуск нестационарного расчёта (синхронно, без отдельного потока)."""

if not hasattr(self, "_transient_params") or self._transient_params is None:

QMessageBox.information(self, "Нет параметров",

"Сначала задайте параметры нестационарного режима "

"(снимите и снова поставьте галочку «τ Нестационарный»).")

return

p = self._transient_params

# Требуется ρ и c_p.

if self.problem.rho <= 0 or self.problem.cp <= 0:

# Попытаемся взять из активного материала.

mat = self._active_material()

if mat is not None:

self.problem.rho = float(mat.rho)

self.problem.cp  = float(mat.cp)

if self.problem.rho <= 0 or self.problem.cp <= 0:

QMessageBox.warning(self, "Нет ρ и c_p",

"Для нестационарного расчёта нужны плотность и теплоёмкость.\n"

"Откройте «Материал → Изменить...» и задайте ρ и c_p, "

"либо выберите материал из библиотеки.")

return

self.run_button.setEnabled(False)

self.result_label.setText("Идёт нестационарный расчёт...")

QApplication.processEvents()

try:

with CoreBridge() as br:

self.problem.build_mesh_in_core(br)

times, T_hist = self.problem.solve_transient(

br, t_end=p["t_end"], dt=p["dt"],

T_init=p["T_init"], n_save=p["n_save"],

tol=self.settings.cg_tolerance,

max_iter=self.settings.cg_max_iter)

self._transient_times = times

self._transient_T_history = T_hist

self.result_label.setText(

f"Готово: {len(times)} снимков, "

f"T={T_hist.min():.2f}..{T_hist.max():.2f} °C")

# Включаем плеер.

self._build_or_show_transient_player()

# ВАЖНО: показываем НАЧАЛЬНЫЙ кадр (t=0, нагретое состояние),

# а не последний (остывшее ≈ среда). Иначе кажется, что тело

# «не нагрето и не остывает» — на самом деле просто сразу

# показывался конечный остывший кадр.

self.viz.set_temperature(T_hist[0])

# Автозапуск анимации остывания/прогрева — пользователь сразу

# видит динамику, а не статичный кадр.

self._autostart_transient_animation()

# Активируем кнопки экспорта.

for btn_name in ("btn_vtu", "btn_csv", "btn_report"):

if hasattr(self, btn_name):

getattr(self, btn_name).setEnabled(True)

# Если заданы точки наблюдения — показать график T(t).

if self.problem.observation_points:

self._show_observation_plot(times, T_hist)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", str(exc))

self.result_label.setText(f"Ошибка: {exc}")

finally:

self.run_button.setEnabled(True)

def _active_material(self):

"""Возвращает Material с rho/cp если активен материал из библиотеки."""

return None

# =========================================================================

# Конвективный теплообмен при обтекании (обдув).

# =========================================================================

def _on_forced_convection(self) -> None:

"""Диалог обдува: расчёт Re/Nu/h и (опц.) назначение конвекции на грани."""

if self.problem.nodes is None:

QMessageBox.information(self, "Нет сетки",

"Сначала постройте сетку.")

return

from fem3d import convection as cv

# Подсказка по T поверхности: среднее из последнего расчёта, если есть.

t_hint = (float(self.problem.T.mean())

if getattr(self.problem, "T", None) is not None

and self.problem.T.size else None)

dlg = ForcedConvectionDialog(self, T_surface_hint=t_hint)

if not dlg.exec_():

return

p = dlg.params()

try:

if p["apply"]:

res = cv.apply_forced_convection_bc(

self.problem, speed=p["speed"], direction=p["direction"],

shape=p["shape"], T_inf=p["T_inf"],

T_surface=p["T_surface"], orient_weighting=p["orient"])

# Сохраняем параметры обдува в саму задачу (для вывода/отчёта).

self.problem.air_flow_enabled = True

self.problem.air_flow_speed = p["speed"]

self.problem.air_flow_direction = p["direction"]

self.problem.air_flow_T_inf = p["T_inf"]

self.problem.air_flow_shape = p["shape"]

# Обновляем подсветку ГУ и карточки граней.

self._refresh_view_from_problem(rebuild_geometry=False)

if hasattr(self, "_sync_summaries"):

self._sync_summaries()

applied = ("\n\nКонвекция (α = h) назначена на грани. "

"Запустите расчёт, чтобы увидеть поле T.")

else:

res = cv.analyze_forced_convection(

self.problem, speed=p["speed"], direction=p["direction"],

shape=p["shape"], T_inf=p["T_inf"],

T_surface=p["T_surface"])

applied = ""

QMessageBox.information(self, "Конвекция при обтекании",

res.report_text() + applied)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", str(exc))

def _on_surface_and_nusselt(self) -> None:

"""Полный вывод величин конвекции: обдув, Re/Nu/h, площади, Q, Bi."""

if self.problem.nodes is None:

QMessageBox.information(self, "Нет сетки",

"Сначала постройте сетку.")

return

from fem3d import convection as cv

QMessageBox.information(self, "Конвекция: все величины",

cv.convection_summary_text(self.problem))

def _on_add_observation_point(self) -> None:

"""Включить режим установки точки наблюдения кликом в 3D."""

if self.problem.nodes is None:

QMessageBox.information(self, "Нет сетки", "Сначала постройте сетку.")

return

# Сбрасываем другие pick-режимы и включаем сбор точки.

self._obs_pick_active = True

self.viz.set_pick_mode("pick_node")

self.statusBar().showMessage(

"Кликните в 3D-виде, чтобы поставить точку наблюдения "

"(виртуальную термопару). Esc — отмена.", 0)

def _on_clear_observation_points(self) -> None:

self.problem.observation_points = []

self.viz.clear_source_markers()  # переиспользуем маркеры

self._refresh_observation_markers()

self.statusBar().showMessage("Точки наблюдения удалены", 3000)

def _refresh_observation_markers(self) -> None:

"""Показать точки наблюдения зелёными маркерами в 3D."""

if hasattr(self.viz, "clear_obs_markers"):

self.viz.clear_obs_markers()

for i, (x, y, z) in enumerate(self.problem.observation_points):

if hasattr(self.viz, "add_obs_marker"):

self.viz.add_obs_marker(x, y, z, i + 1)

def _show_observation_plot(self, times, T_hist) -> None:

"""Окно с графиком T(t) для всех точек наблюдения (как осциллограф)."""

from fem3d.postprocess import sample_history_at_points

pts = self.problem.observation_points

if not pts:

return

series = sample_history_at_points(self.problem.nodes, T_hist, pts)

try:

import matplotlib

matplotlib.use("Qt5Agg")

from matplotlib.figure import Figure

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg

from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QVBoxLayout

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", f"matplotlib: {exc}")

return

dlg = QDialog(self)

dlg.setWindowTitle("Точки наблюдения — T(t)")

dlg.resize(820, 540)

lay = QVBoxLayout(dlg)

th = current_theme()

fig = Figure(figsize=(8, 5), facecolor=th.panel)

canvas = FigureCanvasQTAgg(fig); lay.addWidget(canvas)

ax = fig.add_subplot(111); ax.set_facecolor(th.panel)

colors = ["#7a6cf0", "#e8a24e", "#3aa55a", "#e85d4e",

"#4e8de8", "#e066b3", "#d4c84a", "#41b8b8"]

for i in range(series.shape[0]):

x, y, z = pts[i]

ax.plot(times, series[i], "-", linewidth=2,

color=colors[i % len(colors)],

label=f"#{i+1} ({x:.3g}, {y:.3g}, {z:.3g})")

ax.set_xlabel("Время, с", color=th.text)

ax.set_ylabel("T, °C", color=th.text)

ax.set_title("Температура в точках наблюдения", color=th.text, fontsize=11)

ax.tick_params(colors=th.text)

for s in ax.spines.values():

s.set_color(th.text)

ax.grid(alpha=0.3)

ax.legend(fontsize=8, loc="best")

canvas.draw()

dlg.exec_()

def _on_whatif_recompute(self, params: dict) -> None:

"""Быстрый пересчёт на грубой сетке для интерактивного исследования.

Строит небольшой box (8×8×8), применяет сценарий и параметры из

слайдеров, решает и показывает T_min/T_max/среднее. Поле также

выводится в 3D-вид, если активна вкладка 3D.

"""

from fem3d import (Problem, BoundaryCondition, BoxGeometry,

BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_ROBIN,

FACE_X_MINUS)

lam = max(params["lambda_"], 1e-3)

alpha = params["alpha"]

Q = params["Q"]

t_inf = params["T_inf"]

scenario = params["scenario"]

# Грубая сетка для скорости.

bcs = {}

if scenario == "all_conv":

for f in range(6):

bcs[f] = BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=alpha, T_inf=t_inf)

elif scenario == "source_conv":

for f in range(6):

bcs[f] = BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=alpha, T_inf=t_inf)

if Q <= 0:

Q = 1.0e5  # дать ненулевой источник для наглядности

elif scenario == "one_hot":

bcs[FACE_X_MINUS] = BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=100.0)

for f in range(1, 6):

bcs[f] = BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=alpha, T_inf=t_inf)

p = Problem(geometry=BoxGeometry(Lx=0.1, Ly=0.1, Lz=0.1,

nx=8, ny=8, nz=8),

lambda_=lam, Q=Q, bcs=bcs)

try:

with CoreBridge() as br:

p.build_mesh_in_core(br)

info = p.solve(br, tol=1e-7, max_iter=3000)

bal = p.energy_balance()

txt = (f"<b>T:</b> {p.T.min():.2f} … {p.T.max():.2f} °C "

f"(перепад {p.T.max()-p.T.min():.2f})  ·  "

f"<b>среднее</b> {p.T.mean():.2f} °C<br>"

f"λ={lam:.4g}, α={alpha:.4g}, Q={Q:.3g}, T∞={t_inf:.1f}  ·  "

f"{info.iterations} итер, "

f"{info.time_seconds*1000:.0f} мс")

if bal:

txt += f"  ·  энергобаланс {bal['rel_err']*100:.2f}%"

self.whatif_view.show_result(txt)

# Показать поле в 3D.

self._whatif_problem = p

try:

from fem3d.mesh import _extract_surface_faces

bnd = _extract_surface_faces(p.elements)

self.viz.set_mesh(p.nodes, p.elements, bnd)

self.viz.set_temperature(p.T)

except Exception:

pass

except Exception as exc:

self.whatif_view.show_result(f"Ошибка расчёта: {exc}")

def _build_or_show_transient_player(self) -> None:

"""Создать (или показать) плеер для просмотра T(t) по снимкам."""

if not hasattr(self, "_transient_player_widget"):

from PyQt5.QtWidgets import QWidget, QHBoxLayout, QSlider

w = QWidget()

lay = QHBoxLayout(w); lay.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self._tp_play_btn = QPushButton("▶")

self._tp_play_btn.setMaximumWidth(36)

self._tp_play_btn.clicked.connect(self._on_transient_play_toggle)

lay.addWidget(self._tp_play_btn)

self._tp_slider = QSlider(Qt.Horizontal)

self._tp_slider.setMinimum(0)

self._tp_slider.valueChanged.connect(self._on_transient_slider)

lay.addWidget(self._tp_slider, 1)

self._tp_label = QLabel("t = 0.000 с")

self._tp_label.setMinimumWidth(140)

lay.addWidget(self._tp_label)

self._transient_player_widget = w

self._tp_timer = QTimer(self)

self._tp_timer.setInterval(120)  # 120 мс = ~8 FPS

self._tp_timer.timeout.connect(self._on_transient_timer)

self._tp_playing = False

# Добавляем плеер под 3D-вид (в layout родителя).

parent_layout = self.viz.parent().layout()

if parent_layout is not None:

parent_layout.addWidget(w)

# Настройка слайдера. Стартуем с НАЧАЛЬНОГО кадра (t=0), чтобы было

# видно нагретое тело и последующее остывание, а не конечный кадр.

n = len(self._transient_times)

self._tp_slider.setMaximum(n - 1)

self._tp_slider.setValue(0)

self._transient_player_widget.show()

def _autostart_transient_animation(self) -> None:

"""Автоматически запустить проигрывание T(t) с начала."""

if not hasattr(self, "_tp_slider"):

return

self._tp_slider.setValue(0)

if not getattr(self, "_tp_playing", False):

# Имитируем нажатие ▶: запускаем таймер с кадра 0.

self._tp_playing = True

self._tp_play_btn.setText("⏸")

self._tp_timer.start()

def _on_transient_slider(self, idx: int) -> None:

if not hasattr(self, "_transient_T_history") \

or self._transient_T_history is None:

return

T_at = self._transient_T_history[idx]

t_at = self._transient_times[idx]

self.viz.set_temperature(T_at)

self._tp_label.setText(f"t = {t_at:.3f} с  ({idx + 1}/{len(self._transient_times)})")

def _on_transient_play_toggle(self) -> None:

self._tp_playing = not self._tp_playing

self._tp_play_btn.setText("⏸" if self._tp_playing else "▶")

if self._tp_playing:

if self._tp_slider.value() >= self._tp_slider.maximum():

self._tp_slider.setValue(0)

self._tp_timer.start()

else:

self._tp_timer.stop()

def _on_transient_timer(self) -> None:

v = self._tp_slider.value()

if v >= self._tp_slider.maximum():

self._tp_timer.stop()

self._tp_playing = False

self._tp_play_btn.setText("▶")

return

self._tp_slider.setValue(v + 1)

def _run_steady(self) -> None:

self.run_button.setEnabled(False)

self.cancel_button.setVisible(True)

self.progress.setVisible(True)

self.progress.setValue(0)

self.result_label.setText("Идёт расчёт...")

self._thread = QThread(self)

self._worker = SolverWorker(self.problem,

tol=self.settings.cg_tolerance,

max_iter=self.settings.cg_max_iter,

omp_threads=self.settings.omp_threads)

self._worker.moveToThread(self._thread)

self._thread.started.connect(self._worker.run)

self._worker.progress.connect(self.result_label.setText)

self._worker.cg_progress.connect(self._on_cg_progress)

self._worker.finished.connect(self._on_worker_finished)

self._worker.error.connect(self._on_worker_error)

self._worker.finished.connect(self._thread.quit)

self._worker.error.connect(self._thread.quit)

self._thread.finished.connect(self._on_thread_finished)

self._thread.start()

def _on_cg_progress(self, iteration: int, residual: float, percent: int) -> None:

"""Слот прогресса CG: обновляет прогресс-бар и текст."""

self.progress.setValue(percent)

self.result_label.setText(

f"CG итерация {iteration}, невязка {residual:.2e}"

)

def _on_cancel_solve(self) -> None:

"""Кнопка «Прервать»: посылает запрос на отмену в worker."""

if self._worker is not None:

self.cancel_button.setEnabled(False)

self.result_label.setText("Отмена...")

self._worker.request_cancel()

def _on_worker_finished(self, info: SolverInfo) -> None:

self._refresh_view_from_problem(rebuild_geometry=False)

self.plots_view.set_results(self.problem.nodes,

self.problem.T, self.problem.flux)

# Передаём поле потоков в 3D-вид (для стрелок, если включены).

self.viz.set_flux_field(self.problem.flux)

Tmin, Tmax = self.problem.temperature_range()

Tmean = float(self.problem.T.mean()) if self.problem.T is not None else 0.0

status = (

f"T = {Tmin:.2f}…{Tmax:.2f}°C   "

f"среднее {Tmean:.2f}°C   перепад {Tmax - Tmin:.2f}°C   "

f"итераций: {info.iterations}   "

f"невязка: {info.residual:.2e}   "

f"время: {info.time_seconds*1000:.1f} мс   "

f"{'сошёлся' if info.converged else 'НЕ сошёлся'}"

)

# Энергобаланс — если посчитается без ошибок (диагностика качества).

try:

bal = self.problem.energy_balance()

if bal and "rel_err" in bal:

status += f"   энергобаланс: {bal['rel_err']*100:.2f}%"

except Exception:

pass

# Величины конвекции при обдуве — выводим прямо в статус.

try:

if getattr(self.problem, "air_flow_enabled", False):

from fem3d import convection as cv

res = cv.analyze_problem_air_flow(self.problem, T_surface=Tmean)

if res is not None:

status += (f"   ·   обдув: Re={res.Re:.2g}, "

f"Nu={res.Nu:.0f}, h={res.h:.1f} Вт/(м²·К), "

f"Q={res.Q_total:.0f} Вт")

except Exception:

pass

self.result_label.setText(status)

self.btn_vtu.setEnabled(True); self.btn_csv.setEnabled(True); self.btn_report.setEnabled(True)

if self.settings.auto_save_calculation:

self.calc_view.add_record(

self.problem,

title=f"λ={self.problem.lambda_:g}, {Tmin:.1f}..{Tmax:.1f}°C")

def _on_worker_error(self, msg: str) -> None:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка расчёта", msg)

self.result_label.setText("Расчёт прерван.")

def _on_thread_finished(self) -> None:

self.progress.setVisible(False)

self.cancel_button.setVisible(False)

self.cancel_button.setEnabled(True)

self.run_button.setEnabled(True)

if self._thread: self._thread.deleteLater()

if self._worker: self._worker.deleteLater()

self._thread = None; self._worker = None

def _on_calc_selected(self, record: CalculationRecord) -> None:

self.problem = record.problem

self.plots_view.set_results(self.problem.nodes,

self.problem.T, self.problem.flux)

self._refresh_view_from_problem(rebuild_geometry=True)

self.viz.set_flux_field(self.problem.flux)

self._sync_summaries()

# =========================================================================

# Pick mode и 3D-взаимодействие.

# =========================================================================

def _set_pick_mode(self, mode: str) -> None:

# Сбрасываем флаги двухкликовой sphere-машины.

if mode != "place_source":

self._sphere_pick_state = None

self._sphere_center = None

self.viz.clear_preview_markers()

self.card_sources.set_pick_point_active(False)

self.card_sources.set_pick_sphere_active(False)

# Сбрасываем флаги pick_line при выходе из этого режима.

if mode != "pick_line":

self._line_pick_state = None

self._line_point_a = None

if hasattr(self, "act_pick_line"):

self.act_pick_line.setChecked(False)

if mode == "pick_node":

self.act_place_source.setChecked(False)

elif mode == "place_source":

self.act_pick_node.setChecked(False)

else:

self.act_pick_node.setChecked(False)

self.act_place_source.setChecked(False)

self.viz.set_pick_mode(mode)

def _on_node_picked(self, idx: int, x: float, y: float, z: float,

T: float) -> None:

t_str = "—" if T != T else f"{T:.3f} °C"

# Режим установки точки наблюдения.

if getattr(self, "_obs_pick_active", False):

self.problem.observation_points.append((x, y, z))

self._obs_pick_active = False

self.viz.set_pick_mode("none")

self._refresh_observation_markers()

n = len(self.problem.observation_points)

self.statusBar().showMessage(

f"Точка наблюдения #{n} установлена: "

f"({x:.3g}, {y:.3g}, {z:.3g})", 4000)

return

# Режим pick_line: собираем 2 клика.

if self._line_pick_state == "awaiting_a":

self._line_point_a = (x, y, z)

self.viz.clear_preview_markers()

self.viz.add_preview_marker(x, y, z, color="#3aa55a")

self._line_pick_state = "awaiting_b"

self.statusBar().showMessage(

f"2/2: кликните вторую точку B  (A = ({x:.3g}, {y:.3g}, {z:.3g}))",

0)

return

if self._line_pick_state == "awaiting_b":

point_b = (x, y, z)

point_a = self._line_point_a

self.viz.clear_preview_markers()

self._line_pick_state = None

self._line_point_a = None

# Сброс кнопки/режима viz.

if hasattr(self, "act_pick_line"):

self.act_pick_line.setChecked(False)

self.viz.set_pick_mode("none")

self.statusBar().clearMessage()

# Покажем профиль в отдельном окне.

self._show_line_profile(point_a, point_b)

return

# Обычный pick_node — просто статус-строка.

self.pick_status_label.setText(

f"Узел #{idx}: ({x:.4g}, {y:.4g}, {z:.4g})  →  T = {t_str}"

)

def _show_line_profile(self, point_a, point_b) -> None:

"""Построить и показать график T(x) вдоль отрезка [A, B]."""

if self.problem.T is None:

QMessageBox.information(

self, "Нет данных",

"Сначала выполните расчёт — для построения профиля нужно поле T.")

return

distances, temperatures = compute_temperature_profile(

self.problem, point_a, point_b, n_samples=120)

if distances is None:

QMessageBox.information(self, "Ошибка", "Не удалось построить профиль.")

return

# Открываем окно с графиком.

try:

import matplotlib

matplotlib.use("Qt5Agg")

from matplotlib.figure import Figure

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg

from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QVBoxLayout

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", f"matplotlib недоступен: {exc}")

return

dlg = QDialog(self)

dlg.setWindowTitle("Профиль температуры вдоль линии")

dlg.resize(800, 520)

outer = QVBoxLayout(dlg)

bg = current_theme().panel

fg = current_theme().text

fig = Figure(figsize=(8, 5), facecolor=bg)

canvas = FigureCanvasQTAgg(fig)

outer.addWidget(canvas)

ax = fig.add_subplot(111)

ax.set_facecolor(bg)

ax.plot(distances, temperatures, "-", linewidth=2,

color=current_theme().accent)

ax.set_xlabel("Расстояние от точки A, м", color=fg)

ax.set_ylabel("T, °C", color=fg)

ax.tick_params(colors=fg)

for spine in ax.spines.values():

spine.set_color(fg)

a_str = f"({point_a[0]:.4g}, {point_a[1]:.4g}, {point_a[2]:.4g})"

b_str = f"({point_b[0]:.4g}, {point_b[1]:.4g}, {point_b[2]:.4g})"

ax.set_title(f"Профиль T между A = {a_str}  и  B = {b_str}",

color=fg, fontsize=10)

ax.grid(alpha=0.3)

# Подписи Tmin / Tmax.

i_min = int(np.argmin(temperatures)); i_max = int(np.argmax(temperatures))

ax.annotate(f"Tmin = {temperatures[i_min]:.2f} °C",

xy=(distances[i_min], temperatures[i_min]),

xytext=(15, -25), textcoords="offset points",

color="#3aa5ff", fontsize=9,

arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="#3aa5ff"))

ax.annotate(f"Tmax = {temperatures[i_max]:.2f} °C",

xy=(distances[i_max], temperatures[i_max]),

xytext=(15, 15), textcoords="offset points",

color="#ff7b3a", fontsize=9,

arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="#ff7b3a"))

canvas.draw()

dlg.exec_()

def _on_pick_point_mode(self, active: bool) -> None:

"""Слот переключателя «🖱 +Точка»."""

if active:

# Выключаем sphere mode и другие picking-режимы.

self.card_sources.set_pick_sphere_active(False)

self._sphere_pick_state = None

self.viz.clear_preview_markers()

self.act_pick_node.setChecked(False)

self.viz.set_pick_mode("place_source")

self.statusBar().showMessage(

"Кликните в 3D-виде, чтобы поставить точечный источник.", 0)

else:

self.viz.set_pick_mode("none")

self.statusBar().clearMessage()

def _on_pick_sphere_mode(self, active: bool) -> None:

"""Слот переключателя «🖱 +Сфера». Реализует state-машину 2 кликов."""

if active:

# Выключаем точечный режим.

self.card_sources.set_pick_point_active(False)

self.act_pick_node.setChecked(False)

self._sphere_pick_state = "awaiting_center"

self._sphere_center = None

self.viz.clear_preview_markers()

self.viz.set_pick_mode("place_source")  # сигнал point_clicked

self.statusBar().showMessage(

"1/2: кликните в 3D-виде, чтобы задать ЦЕНТР сферы.", 0)

else:

self._sphere_pick_state = None

self._sphere_center = None

self.viz.clear_preview_markers()

self.viz.set_pick_mode("none")

self.statusBar().clearMessage()

def _on_pick_line_mode(self, active: bool) -> None:

"""Слот режима «Профиль T вдоль линии». Собирает 2 клика."""

if active:

if self.problem.T is None:

QMessageBox.information(

self, "Нет данных",

"Сначала выполните расчёт — нужно поле T.")

self.act_pick_line.setChecked(False)

return

# Сбрасываем другие режимы.

self.act_pick_node.setChecked(False)

self.act_place_source.setChecked(False)

self.card_sources.set_pick_point_active(False)

self.card_sources.set_pick_sphere_active(False)

self._sphere_pick_state = None

self._line_pick_state = "awaiting_a"

self._line_point_a = None

self.viz.clear_preview_markers()

self.viz.set_pick_mode("pick_line")

self.statusBar().showMessage(

"1/2: кликните первую точку A в 3D-виде.", 0)

else:

self._line_pick_state = None

self._line_point_a = None

self.viz.clear_preview_markers()

self.viz.set_pick_mode("none")

self.statusBar().clearMessage()

def _on_point_clicked(self, x: float, y: float, z: float) -> None:

"""Клик в 3D-виде в режиме place_source.

В зависимости от того, какая кнопка активна, ставим точку или

обрабатываем двухкликовое размещение сферы."""

if self.problem.nodes is None:

return

# ----- Режим «сфера двумя кликами» -----

if self._sphere_pick_state == "awaiting_center":

self._sphere_center = (x, y, z)

# Маркер выбранного центра.

self.viz.clear_preview_markers()

self.viz.add_preview_marker(x, y, z,

color=current_theme().accent)

self._sphere_pick_state = "awaiting_radius"

self.statusBar().showMessage(

f"2/2: кликните точку на ГРАНИЦЕ сферы "

f"(центр в ({x:.3g}, {y:.3g}, {z:.3g})).", 0)

return

if self._sphere_pick_state == "awaiting_radius":

cx, cy, cz = self._sphere_center

radius = float(np.sqrt((x - cx)**2 + (y - cy)**2 + (z - cz)**2))

self.viz.clear_preview_markers()

self._sphere_pick_state = None

self.card_sources.set_pick_sphere_active(False)

self.viz.set_pick_mode("none")

self.statusBar().clearMessage()

# Открываем диалог с предзаполнёнными параметрами.

d = VolumeSourceDialog(self.problem.geometry,

prefill=(cx, cy, cz),

parent=self)

# У VolumeSourceDialog есть поля cx/cy/cz/r/q — выставим радиус.

try:

d.r_spin.setValue(radius)

except Exception:

pass

if d.exec_() == QDialog.Accepted:

fcx, fcy, fcz, fr, Q0 = d.values()

self.problem.volume_sources.append(VolumeSource(

shape=VOLSRC_SPHERE, params=(fcx, fcy, fcz, fr), Q0=Q0))

self._sync_summaries()

self._refresh_source_markers()

return

# ----- Режим «точка» (стандартный) -----

d = PointSourceDialog(self.problem.geometry, prefill=(x, y, z),

parent=self)

if d.exec_() == QDialog.Accepted:

xx, yy, zz, P = d.values()

diff = self.problem.nodes - np.array([xx, yy, zz])

idx = int(np.argmin(np.sum(diff * diff, axis=1)))

self.problem.point_sources.append(PointSource(node_idx=idx, power=P))

self._sync_summaries(); self._refresh_source_markers()

# Если активирована кнопка точечного размещения — выключим,

# чтобы случайно не наставить десяток источников подряд.

self.card_sources.set_pick_point_active(False)

self.viz.set_pick_mode("none")

self.statusBar().clearMessage()

def _on_hover(self, x: float, y: float, z: float, T: float) -> None:

self.pick_status_label.setText(

f"Курсор: ({x:.4g}, {y:.4g}, {z:.4g})  T ≈ {T:.2f} °C"

)

def _on_slice_changed(self, *_args) -> None:

axis = self.slice_combo.currentData()

pos = self.slice_slider.value() / 100.0

self.viz.set_slice(axis, pos)

# =========================================================================

# Экспорт.

# =========================================================================

def _export_vtu(self) -> None:

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Экспорт VTU", "result.vtu", "VTK Unstructured (*.vtu)")

if not path: return

try:

export_vtu(self.problem, path)

self.statusBar().showMessage(f"Сохранено: {path}", 5000)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка экспорта", str(exc))

def _export_csv(self) -> None:

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Экспорт CSV", "result.csv", "CSV (*.csv)")

if not path: return

try:

export_csv(self.problem, path)

self.statusBar().showMessage(f"Сохранено: {path}", 5000)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка экспорта", str(exc))

def _export_report(self) -> None:

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Отчёт", "report.txt", "Текстовый файл (*.txt)")

if not path: return

try:

export_report(self.problem, path)

self.statusBar().showMessage(f"Сохранено: {path}", 5000)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка экспорта", str(exc))

def _export_pdf(self) -> None:

"""Экспорт сводного отчёта в PDF. По возможности — со скриншотом 3D."""

if self.problem.T is None:

QMessageBox.information(

self, "Нет данных", "Сначала выполните расчёт.")

return

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Отчёт в PDF", "report.pdf", "PDF (*.pdf)")

if not path: return

# Сделаем временный скриншот 3D и приложим к PDF.

import tempfile

tmpdir = tempfile.gettempdir()

screenshot = os.path.join(tmpdir, "fem_heat3d_screenshot.png")

if not self.viz.screenshot(screenshot):

screenshot = None

try:

export_pdf_report(self.problem, path,

screenshot_path=screenshot,

author="")

self.statusBar().showMessage(f"Сохранено: {path}", 5000)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка экспорта", str(exc))

finally:

if screenshot and os.path.isfile(screenshot):

try: os.unlink(screenshot)

except Exception: pass

def _save_screenshot(self) -> None:

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Сохранить скриншот 3D", "screenshot.png",

"PNG (*.png);;JPEG (*.jpg)")

if not path: return

ok = self.viz.screenshot(path)

if ok:

self.statusBar().showMessage(f"Сохранено: {path}", 5000)

else:

QMessageBox.warning(self, "Скриншот",

"Не удалось сохранить скриншот.")

# =========================================================================

# Сохранение / загрузка проектов (.fem3d).

# =========================================================================

def _on_new_project(self) -> None:

if QMessageBox.question(

self, "Новый проект",

"Сбросить текущий проект? Несохранённые изменения будут потеряны.",

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No, QMessageBox.No

) != QMessageBox.Yes:

return

self.problem = Problem()

self._current_project_path = None

self._sync_summaries()

self._refresh_view_from_problem(rebuild_geometry=True)

self.result_label.setText("Готов к расчёту")

self.statusBar().showMessage("Новый проект.", 3000)

self._update_window_title()

def _on_open_project(self) -> None:

path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(

self, "Открыть проект", "",

f"Проекты fem3d (*{PROJECT_EXTENSION});;Все файлы (*.*)"

)

if not path:

return

self._load_project_from_path(path)

def _load_project_from_path(self, path: str) -> None:

try:

problem = load_project(path)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", f"Не удалось открыть проект:\n{exc}")

return

self.problem = problem

self._current_project_path = path

# Если в проекте есть результаты — но нет сетки в ядре, всё равно

# восстановим визуализацию из сохранённых nodes/elements.

self._sync_summaries()

if self.problem.nodes is not None and self.problem.elements is not None:

self._refresh_view_from_problem(rebuild_geometry=True)

if self.problem.T is not None:

self.plots_view.set_results(self.problem.nodes,

self.problem.T, self.problem.flux)

Tmin, Tmax = self.problem.temperature_range()

self.result_label.setText(

f"[загружено] Tmin = {Tmin:.2f}°C, Tmax = {Tmax:.2f}°C")

self.btn_vtu.setEnabled(True)

self.btn_csv.setEnabled(True)

self.btn_report.setEnabled(True)

else:

# Сетки нет — попробуем построить.

self._on_generate_mesh()

self.statusBar().showMessage(f"Открыто: {path}", 5000)

self._add_recent_file(path)

self._update_window_title()

def _on_save_project(self) -> None:

if not self._current_project_path:

self._on_save_project_as()

return

try:

save_project(self.problem, self._current_project_path)

self.statusBar().showMessage(

f"Сохранено: {self._current_project_path}", 5000)

self._add_recent_file(self._current_project_path)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", f"Не удалось сохранить:\n{exc}")

def _on_save_project_as(self) -> None:

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Сохранить проект",

self._current_project_path or "project" + PROJECT_EXTENSION,

f"Проекты fem3d (*{PROJECT_EXTENSION})"

)

if not path:

return

try:

save_project(self.problem, path)

self._current_project_path = path

self.statusBar().showMessage(f"Сохранено: {path}", 5000)

self._add_recent_file(path)

self._update_window_title()

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", f"Не удалось сохранить:\n{exc}")

def _update_window_title(self) -> None:

base = "Программный комплекс МКЭ — расчёт теплопроводности"

if self._current_project_path:

name = os.path.basename(self._current_project_path)

self.setWindowTitle(f"{name} — {base}")

else:

self.setWindowTitle(base)

# =========================================================================

# Drag-and-drop файлов в окно.

# =========================================================================

def dragEnterEvent(self, event):

# Принимаем перетаскивание любых файлов; фильтр по расширению — в drop.

if event.mimeData().hasUrls():

event.acceptProposedAction()

def dropEvent(self, event):

urls = event.mimeData().urls()

if not urls:

return

path = urls[0].toLocalFile()

ext = os.path.splitext(path)[1].lower()

if ext == PROJECT_EXTENSION:

self._load_project_from_path(path)

elif ext in SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS:

try:

nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids = import_mesh_file(path)

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка импорта", str(exc))

return

self._apply_external_mesh(nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids)

self._on_generate_mesh()

else:

self.statusBar().showMessage(

f"Неизвестный тип файла: {ext}", 3000)

# =========================================================================

# Темы и настройки.

# =========================================================================

def _on_open_settings(self) -> None:

dlg = SettingsDialog(self.settings, self)

if dlg.exec_() != QDialog.Accepted:

return

old_theme = self.settings.theme

dlg.save_to(self.settings)

idx = self.mode_combo.findData(self.settings.render_mode)

if idx >= 0: self.mode_combo.setCurrentIndex(idx)

self.iso_spin.setValue(self.settings.iso_count)

if self.settings.theme != old_theme:

self._switch_theme(self.settings.theme)

def _switch_theme(self, name: str) -> None:

set_theme(name)

self.settings.theme = name

# Обновить чекбоксы в подменю темы.

for ac in self._theme_group.actions():

ac.setChecked(ac.data() == name)

# Применить stylesheet ко всему приложению.

app = QApplication.instance()

if app:

app.setStyleSheet(build_stylesheet())

app.setPalette(build_palette())

# Обновить виджеты с динамическими стилями.

self.apply_theme_to_widgets()

def apply_theme_to_widgets(self) -> None:

t = current_theme()

# 3D-вьюпорт.

self.viz.set_viewport_background(t.viewport_bg)

# Текст-описания (text_dim).

self.info_label.setStyleSheet(f"color: {t.text_dim}; font-size: 9pt;")

self.pick_status_label.setStyleSheet(f"color: {t.text_dim}; font-size: 9pt;")

self.card_geometry.apply_theme()

self.card_material.apply_theme()

self.card_regions.apply_theme()

self.card_sources.apply_theme()

# Чипы граней (рамка с цветом ГУ).

for chip in self.face_chips.values():

chip._refresh()

def _on_show_help(self) -> None:

HelpDialog(self).exec_()

def _on_calibration_test(self) -> None:

"""Проверить точность решателя на 5 физических задачах с

аналитическими решениями (стенка, конвекция, источник, два материала, поток).

"""

from PyQt5.QtWidgets import QTextEdit

dlg = QDialog(self)

dlg.setWindowTitle("Проверка точности на эталонных задачах")

dlg.resize(720, 520)

layout = QVBoxLayout(dlg)

hint = QLabel(

"<b>Калибровка решателя</b> — 5 физических задач с известными "

"аналитическими решениями.<br>"

"Идёт прогон... подождите."

)

hint.setTextFormat(Qt.RichText)

layout.addWidget(hint)

report = QTextEdit(); report.setReadOnly(True)

report.setFontFamily("monospace")

layout.addWidget(report, 1)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Close)

btns.rejected.connect(dlg.reject); btns.accepted.connect(dlg.accept)

layout.addWidget(btns)

dlg.show(); QApplication.processEvents()

# Запускаем верификационные тесты через subprocess.

import subprocess, sys as _sys, os as _os

script_path = _os.path.join(

_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__)), "physical_verify.py")

try:

res = subprocess.run([_sys.executable, script_path],

capture_output=True, text=True, timeout=120)

out = res.stdout + (res.stderr if res.returncode else "")

report.setText(out)

if "5/5" in out:

hint.setText("<b>✓ Все 5 эталонных задач пройдены</b> — "

"решатель работает корректно.")

else:

hint.setText("<b>⚠ Не все тесты пройдены</b> — "

"см. вывод ниже.")

except subprocess.TimeoutExpired:

report.setText("Таймаут: верификация заняла больше 2 минут.")

except Exception as exc:

report.setText(f"Ошибка запуска: {exc}")

dlg.exec_()

def _on_show_about(self) -> None:

QMessageBox.about(

self, "О программе",

"<h3>Программный комплекс МКЭ</h3>"

"<p>Расчёт стационарной теплопроводности методом конечных "

"элементов на тетраэдрах P1.</p>"

"<p>Версия 1.4 · Двухуровневая архитектура: C++ ядро + "

"Python + GUI на PyQt5.</p>"

f"<p>3D-бэкенд: <b>{self.viz.backend_name}</b></p>"

f"<p>Тема: <b>{current_theme().title}</b></p>"

)

# =============================================================================

# Точка входа.

# =============================================================================

def main() -> int:

app = QApplication(sys.argv)

set_theme("dark")

app.setStyleSheet(build_stylesheet())

app.setPalette(build_palette())

win = MainWindow()

win.show()

return app.exec_()

if __name__ == "__main__":

sys.exit(main())

# =============================================================================

# Makefile — корневой уровень проекта fem_heat3d.

# -----------------------------------------------------------------------------

# Цели:

#   make build   — сборка C++ ядра (fem_core);

#   make test    — запуск unit-тестов (run_tests.py — мини-раннер без pytest);

#   make verify  — запуск верификационных задач T1–T4;

#   make demo    — headless-демо: 3 сценария + PNG/CSV/отчёт в demo_output/;

#   make gui     — запуск GUI на PyQt5;

#   make clean   — очистка артефактов сборки и demo_output;

#   make help    — список целей.

# =============================================================================

PROJECT_ROOT := $(CURDIR)

CORE_DIR     := $(PROJECT_ROOT)/fem_core

BUILD_DIR    := $(CORE_DIR)/build

JOBS         ?= 4

CMAKE        ?= cmake

PYTHON       ?= python3

ifeq ($(OS),Windows_NT)

LIB_NAME := fem_core.dll

else

UNAME_S := $(shell uname -s)

ifeq ($(UNAME_S),Darwin)

LIB_NAME := fem_core.dylib

else

LIB_NAME := fem_core.so

endif

endif

.PHONY: all build test test-pytest verify demo gui clean help

all: build

help:

@echo "Цели сборки fem_heat3d:"

@echo "  make build    — сборка C++ ядра (fem_core)"

@echo "  make test     — запуск unit-тестов через run_tests.py"

@echo "  make test-pytest — запуск тестов через pytest (если установлен)"

@echo "  make verify   — верификационные задачи T1–T4"

@echo "  make demo     — headless-демо (3 сценария, картинки и CSV)"

@echo "  make gui      — запуск GUI"

@echo "  make clean    — очистка артефактов"

build:

@mkdir -p $(BUILD_DIR)

@cd $(BUILD_DIR) && $(CMAKE) .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

@$(CMAKE) --build $(BUILD_DIR) -j $(JOBS)

@if [ -f "$(BUILD_DIR)/$(LIB_NAME)" ]; then \

cp "$(BUILD_DIR)/$(LIB_NAME)" "$(CORE_DIR)/$(LIB_NAME)"; \

echo "Ядро собрано: $(CORE_DIR)/$(LIB_NAME)"; \

fi

test:

@$(PYTHON) run_tests.py

test-pytest:

@$(PYTHON) -m pytest tests/ -v

verify:

@$(PYTHON) -m fem3d.verify

demo:

@$(PYTHON) headless_demo.py

gui:

@$(PYTHON) main_gui.py

clean:

@rm -rf $(BUILD_DIR)

@rm -f $(CORE_DIR)/$(LIB_NAME)

@rm -rf demo_output

@find . -type d -name __pycache__ -exec rm -rf {} +

@echo "Очистка завершена."

// =============================================================================

// api.cpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Реализация C-API. Ядро хранит единственное глобальное состояние (одна

// активная задача за раз) — это упрощает интерфейс и согласуется со

// сценарием использования из Python: один пользователь — одна задача.

//

// Раздел 3.2.2 пояснительной записки.

// =============================================================================

#ifndef FEM_CORE_BUILD

#  define FEM_CORE_BUILD

#endif

#include "api.hpp"

#include "assembly.hpp"

#include "flux.hpp"

#include "mesh.hpp"

#include "solver.hpp"

#include "sparse.hpp"

#include <atomic>

#include <cmath>

#include <cstring>

#include <memory>

#include <new>

#include <vector>

namespace {

// Глобальный флаг отмены — устанавливается из другого потока через

// fem_request_cancel(); проверяется в callback CG.

std::atomic<bool> g_cancel_requested{false};

// Указатель на текущий progress-callback из Python (NULL — без прогресса).

using ProgressCallback = std::int32_t (*)(std::int32_t, double);

ProgressCallback g_progress_cb = nullptr;

// -----------------------------------------------------------------------------

// Глобальное состояние ядра.

// -----------------------------------------------------------------------------

struct CoreState {

fem::Mesh                mesh;

fem::ProblemSpec         spec;

fem::CSRMatrix           K;

std::vector<double>      F;

std::vector<double>      T;

fem::SolverResult        solver_info;

bool                     mesh_ready = false;

bool                     solved     = false;

};

CoreState* g_state = nullptr;

CoreState& ensure_state() {

if (!g_state) g_state = new CoreState();

return *g_state;

}

} // namespace

// -----------------------------------------------------------------------------

// 1) Генерация сетки на параллелепипеде.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_generate_box(

double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max,

std::int32_t nx, std::int32_t ny, std::int32_t nz) {

try {

auto& s = ensure_state();

s.mesh.generate_box(x_min, x_max, y_min, y_max, z_min, z_max, nx, ny, nz);

s.mesh_ready = true;

s.solved     = false;

return 0;

} catch (const std::exception&) {

return -1;

} catch (...) {

return -1;

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 2) Загрузка готовой сетки.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_load_mesh(

const double* nodes_xyz, std::int32_t n_nodes,

const std::int32_t* elements, std::int32_t n_elements,

const std::int32_t* boundary_nodes,

const std::int32_t* boundary_face_ids,

std::int32_t n_boundary_faces) {

if (!nodes_xyz || !elements) return -1;

try {

auto& s = ensure_state();

s.mesh.load(nodes_xyz, n_nodes, elements, n_elements,

boundary_nodes, boundary_face_ids, n_boundary_faces);

s.mesh_ready = true;

s.solved     = false;

return 0;

} catch (...) {

return -1;

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 3) Число узлов.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_get_node_count(void) {

if (!g_state || !g_state->mesh_ready) return 0;

return g_state->mesh.n_nodes();

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 4) Координаты узлов.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_get_nodes(double* out_xyz) {

if (!g_state || !g_state->mesh_ready || !out_xyz) return -1;

const auto& nodes = g_state->mesh.nodes();

for (std::size_t i = 0; i < nodes.size(); ++i) {

out_xyz[3 * i + 0] = nodes[i].x;

out_xyz[3 * i + 1] = nodes[i].y;

out_xyz[3 * i + 2] = nodes[i].z;

}

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 5) Связность элементов.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_get_elements(std::int32_t* out_conn) {

if (!g_state || !g_state->mesh_ready || !out_conn) return -1;

const auto& els = g_state->mesh.elements();

for (std::size_t e = 0; e < els.size(); ++e) {

out_conn[4 * e + 0] = els[e].nodes[0];

out_conn[4 * e + 1] = els[e].nodes[1];

out_conn[4 * e + 2] = els[e].nodes[2];

out_conn[4 * e + 3] = els[e].nodes[3];

}

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 6) Материал и объёмные источники.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_set_material(double lambda_val, double Q) {

if (lambda_val <= 0.0) return -1; // требование положительности

auto& s = ensure_state();

s.spec.lambda = lambda_val;

s.spec.lambda_x = s.spec.lambda_y = s.spec.lambda_z = lambda_val;

s.spec.is_anisotropic = false;

s.spec.Q      = Q;

s.solved      = false;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Установка плотности и теплоёмкости (для нестационарной задачи).

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_set_thermal_capacity(double rho, double cp) {

if (rho < 0.0 || cp < 0.0) return -1;

auto& s = ensure_state();

s.spec.rho = rho;

s.spec.cp  = cp;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 7) Граничное условие на одной грани.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_set_boundary_condition(

std::int32_t face_id, std::int32_t bc_type,

double T0, double q0, double alpha, double T_inf) {

if (face_id < 0 || face_id >= fem::FACE_COUNT) return -1;

// Принимаем все типы BC_NONE..BC_RADIATION (0..4). BC_RADIATION на этом

// уровне трансформируется в BC_ROBIN на стороне Python (Picard).

if (bc_type < 0 || bc_type > 4) return -1;

auto& s = ensure_state();

auto& bc = s.spec.bc[face_id];

bc.type  = bc_type;

bc.T0    = T0;

bc.q0    = q0;

bc.alpha = alpha;

bc.T_inf = T_inf;

s.solved = false;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 8) Сборка и решение.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_solve(double tol, std::int32_t max_iter) {

if (!g_state || !g_state->mesh_ready) return -1;

if (tol <= 0.0 || max_iter <= 0) return -1;

try {

auto& s = *g_state;

fem::build_sparsity_pattern(s.mesh, s.K);

fem::assemble(s.mesh, s.spec, s.K, s.F);

std::vector<std::int32_t> dnodes;

std::vector<double>       dvals;

fem::apply_dirichlet(s.mesh, s.spec, s.K, s.F, dnodes, dvals);

// Сбрасываем cancel-флаг перед решением.

g_cancel_requested.store(false);

fem::SolverOptions opts;

opts.tol_rel  = tol;

opts.max_iter = max_iter;

// Подключаем callback, если задан.

if (g_progress_cb != nullptr) {

opts.progress_callback = [](std::int32_t it, double res) -> bool {

if (g_cancel_requested.load()) return false;

if (g_progress_cb != nullptr) {

// Возвращаемое значение из Python: 1 = продолжать, 0 = отмена.

return g_progress_cb(it, res) != 0;

}

return true;

};

opts.progress_period = 5;

} else {

// Даже без Python-callback проверяем cancel.

opts.progress_callback = [](std::int32_t, double) -> bool {

return !g_cancel_requested.load();

};

opts.progress_period = 20;

}

const std::int32_t ok = fem::solve_cg(s.K, s.F, opts, s.T, s.solver_info);

s.solved = true;

if (s.solver_info.cancelled) {

return 2;  // прервано

}

// Возвращаем 0 при сходимости, 1 при отказе сходимости (предупреждение).

return (ok == 1) ? 0 : 1;

} catch (...) {

return -1;

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Регистрация Python-callback прогресса. Передаётся указатель на функцию

// int32(*)(int32 iteration, double residual). Возврат 1 = продолжать, 0 = отмена.

// Чтобы снять — передать NULL.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_set_progress_callback(

std::int32_t (*cb)(std::int32_t, double)) {

g_progress_cb = cb;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Запросить прерывание текущего расчёта. Можно вызывать из другого потока.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_request_cancel(void) {

g_cancel_requested.store(true);

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_clear_cancel(void) {

g_cancel_requested.store(false);

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 9) Узловой вектор температур.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_get_temperature(double* out_T) {

if (!g_state || !g_state->solved || !out_T) return -1;

const auto& T = g_state->T;

std::memcpy(out_T, T.data(), T.size() * sizeof(double));

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 10) Тепловые потоки (узловые).

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_compute_fluxes(double* out_flux) {

if (!g_state || !g_state->solved || !out_flux) return -1;

try {

auto& s = *g_state;

std::vector<double> qe;

fem::compute_element_fluxes(s.mesh, s.spec, s.T, qe);

std::vector<double> qn;

fem::average_fluxes_to_nodes(s.mesh, qe, qn);

std::memcpy(out_flux, qn.data(), qn.size() * sizeof(double));

return 0;

} catch (...) {

return -1;

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 11) Диагностика решателя.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_get_solver_info(

std::int32_t* out_iterations,

double*       out_residual,

double*       out_time_seconds,

std::int32_t* out_converged) {

if (!g_state) return -1;

const auto& info = g_state->solver_info;

if (out_iterations)   *out_iterations   = info.iterations;

if (out_residual)     *out_residual     = info.final_residual;

if (out_time_seconds) *out_time_seconds = info.solve_time_s;

if (out_converged)    *out_converged    = info.converged;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Нестационарный решатель: одиночный запуск с возвратом серии T(t) во время.

//

// Реализована неявная схема Эйлера 1-го порядка:

//     (M/Δt + K) T^{n+1} = (M/Δt) T^n + F

// где M — диагональная (lumped) масс-матрица, K — обычная матрица жёсткости.

// Дирихле применяется к (M/Δt + K) на каждом шаге.

//

// Параметры:

//   t_end     — финальное время, с

//   dt        — шаг по времени, с

//   T_init    — начальная температура (одинаковая во всех узлах), °C

//   n_save    — желаемое число сохранённых снимков (включая начальный и конечный)

//   out_times — буфер длины n_save для моментов времени

//   out_T     — буфер длины n_save * n_nodes для T(t_i) подряд

//   tol       — относительная точность CG на каждом шаге

//   max_iter  — максимум итераций CG на каждом шаге

//

// Возврат: 0 — успех, 1 — частичная сходимость, 2 — прерывание, -1 — ошибка.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_solve_transient(

double t_end, double dt, double T_init,

std::int32_t n_save,

double* out_times,

double* out_T,

double tol, std::int32_t max_iter)

{

if (!g_state || !g_state->mesh_ready) return -1;

if (dt <= 0.0 || t_end <= 0.0 || n_save < 2 || tol <= 0.0 || max_iter <= 0)

return -1;

if (!out_times || !out_T) return -1;

try {

auto& s = *g_state;

const std::int32_t N = s.mesh.n_nodes();

// 1. Собираем K, F и диагональную M.

fem::build_sparsity_pattern(s.mesh, s.K);

fem::assemble(s.mesh, s.spec, s.K, s.F);

std::vector<double> M;

fem::assemble_lumped_mass(s.mesh, s.spec, M);

if ((std::int32_t)M.size() != N) return -1;

// 2. Готовим A = K + M/Δt (копия K с добавлением M на диагональ).

fem::CSRMatrix A = s.K;

const double inv_dt = 1.0 / dt;

const auto& rp = A.row_ptr();

const auto& ci = A.col_indices();

auto& vals = A.values();

for (std::int32_t i = 0; i < N; ++i) {

const std::int32_t row_start = rp[static_cast<std::size_t>(i)];

const std::int32_t row_end   = rp[static_cast<std::size_t>(i + 1)];

for (std::int32_t k = row_start; k < row_end; ++k) {

if (ci[static_cast<std::size_t>(k)] == i) {

vals[static_cast<std::size_t>(k)] += M[i] * inv_dt;

break;

}

}

}

// Применяем Дирихле к A.

std::vector<std::int32_t> dnodes;

std::vector<double>       dvals;

std::vector<double> rhs0 = s.F;  // временно, чтобы apply_dirichlet модифицировал rhs0

fem::apply_dirichlet(s.mesh, s.spec, A, rhs0, dnodes, dvals);

// rhs0 теперь содержит F + Дирихле-вклад.

// 3. Инициализация T.

s.T.assign(static_cast<std::size_t>(N), T_init);

// На Дирихле-узлах сразу ставим значения.

for (std::size_t i = 0; i < dnodes.size(); ++i) {

s.T[static_cast<std::size_t>(dnodes[i])] = dvals[i];

}

// 4. Сохраняем t=0 как первый snapshot.

const std::int32_t total_steps = static_cast<std::int32_t>(

std::ceil(t_end / dt));

// Моменты сохранения: равномерно от 0 до total_steps включительно.

std::vector<std::int32_t> save_at(static_cast<std::size_t>(n_save));

for (std::int32_t k = 0; k < n_save; ++k) {

save_at[static_cast<std::size_t>(k)] = static_cast<std::int32_t>(

std::round((double)k * total_steps / (n_save - 1)));

}

std::int32_t saved_idx = 0;

auto save_snapshot = [&](std::int32_t step) {

if (saved_idx < n_save

&& save_at[static_cast<std::size_t>(saved_idx)] == step) {

out_times[saved_idx] = step * dt;

std::memcpy(out_T + saved_idx * N, s.T.data(),

static_cast<std::size_t>(N) * sizeof(double));

saved_idx++;

}

};

save_snapshot(0);

g_cancel_requested.store(false);

std::vector<double> rhs(static_cast<std::size_t>(N));

fem::SolverOptions opts;

opts.tol_rel  = tol;

opts.max_iter = max_iter;

opts.progress_callback = [](std::int32_t, double) -> bool {

return !g_cancel_requested.load();

};

opts.progress_period = 50;

// 5. Цикл шагов по времени.

for (std::int32_t step = 1; step <= total_steps; ++step) {

// rhs = rhs0 + (M/Δt) * T^n

// На узлах Дирихле rhs уже содержит правильное значение T_dir

// благодаря apply_dirichlet — но для них нужно тоже учесть M·T/Δt,

// что мы НЕ хотим: apply_dirichlet установил A[k,k]=1 и F[k]=T_dir,

// поэтому решение CG автоматически даст T[k]=T_dir.

// Для не-Дирихле узлов rhs[i] = rhs0[i] + M[i]/Δt * T_old[i].

// Чтобы не путать, делаем единообразно:

//   for i: rhs[i] = (Дирихле[i] ? T_dir : rhs0[i] + M[i]/Δt*T_old[i])

// Но apply_dirichlet выставил A[k,k]=1 для Дирихле, так что

// rhs0[i] для Дирихле уже = T_dir. Просто добавим M*T_old/dt

// только для не-Дирихле строк.

for (std::int32_t i = 0; i < N; ++i) {

rhs[i] = rhs0[i] + M[i] * inv_dt * s.T[i];

}

// Перезапишем Дирихле-строки: для них rhs должен = T_dir.

for (std::size_t i = 0; i < dnodes.size(); ++i) {

rhs[static_cast<std::size_t>(dnodes[i])] = dvals[i];

}

// CG.

const std::int32_t ok = fem::solve_cg(A, rhs, opts, s.T, s.solver_info);

(void)ok;

if (s.solver_info.cancelled) {

return 2;

}

save_snapshot(step);

if (saved_idx >= n_save) break;

}

s.solved = true;

return 0;

} catch (...) {

return -1;

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// 12) Освобождение ресурсов.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_free(void) {

delete g_state;

g_state = nullptr;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Доп.: число элементов и граничных граней.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_get_element_count(void) {

if (!g_state || !g_state->mesh_ready) return 0;

return g_state->mesh.n_elements();

}

extern "C" std::int32_t fem_get_boundary_face_count(void) {

if (!g_state || !g_state->mesh_ready) return 0;

return g_state->mesh.n_boundary_faces();

}

// =============================================================================

// Локальные источники тепла (раздел 3.3.11 ПЗ).

// =============================================================================

extern "C" std::int32_t fem_clear_sources(void) {

auto& s = ensure_state();

s.spec.point_sources.clear();

s.spec.volume_sources.clear();

s.solved = false;

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_add_point_source(std::int32_t node_idx, double power) {

if (!g_state || !g_state->mesh_ready) return -1;

if (node_idx < 0 || node_idx >= g_state->mesh.n_nodes()) return -1;

auto& s = *g_state;

s.spec.point_sources.push_back(fem::PointSource{node_idx, power});

s.solved = false;

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_add_volume_source(std::int32_t shape,

const double* params,

double Q0) {

if (!g_state) return -1;

if (!params) return -1;

if (shape != fem::VOLSRC_BOX && shape != fem::VOLSRC_SPHERE) return -1;

auto& s = ensure_state();

fem::VolumeSource vs;

vs.shape = shape;

for (int i = 0; i < 6; ++i) vs.params[i] = params[i];

vs.Q0 = Q0;

// Базовая валидация:

if (shape == fem::VOLSRC_BOX) {

if (vs.params[0] >= vs.params[3] ||

vs.params[1] >= vs.params[4] ||

vs.params[2] >= vs.params[5]) return -1;

} else { // sphere

if (vs.params[3] <= 0.0) return -1;

}

s.spec.volume_sources.push_back(vs);

s.solved = false;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Поузельные переопределения Дирихле (раздел 3.4.3 ПЗ).

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_set_node_dirichlet(std::int32_t node_idx,

double value) {

auto& s = ensure_state();

if (!s.mesh_ready) return -1;

if (node_idx < 0 || node_idx >= s.mesh.n_nodes()) return -1;

// Если узел уже есть в списке — обновляем значение; иначе добавляем.

for (std::size_t i = 0; i < s.spec.dirichlet_node_overrides.size(); ++i) {

if (s.spec.dirichlet_node_overrides[i] == node_idx) {

s.spec.dirichlet_value_overrides[i] = value;

s.solved = false;

return 0;

}

}

s.spec.dirichlet_node_overrides.push_back(node_idx);

s.spec.dirichlet_value_overrides.push_back(value);

s.solved = false;

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_clear_node_dirichlet(void) {

auto& s = ensure_state();

s.spec.dirichlet_node_overrides.clear();

s.spec.dirichlet_value_overrides.clear();

s.solved = false;

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Регионы материалов.

// -----------------------------------------------------------------------------

extern "C" std::int32_t fem_clear_materials(void) {

auto& s = ensure_state();

s.spec.materials.clear();

if (s.mesh_ready) {

s.mesh.clear_material_assignments();

}

s.solved = false;

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_add_material(double lambda_val, double Q_val) {

auto& s = ensure_state();

if (lambda_val <= 0.0) return -1;

fem::MaterialProperties mp;

mp.lambda = lambda_val;

mp.Q = Q_val;

s.spec.materials.push_back(mp);

s.solved = false;

return static_cast<std::int32_t>(s.spec.materials.size());

}

// Расширенная версия с плотностью и теплоёмкостью.

extern "C" std::int32_t fem_add_material_with_thermal(

double lambda_val, double Q_val, double rho, double cp) {

auto& s = ensure_state();

if (lambda_val <= 0.0 || rho < 0.0 || cp < 0.0) return -1;

fem::MaterialProperties mp;

mp.lambda = lambda_val;

mp.Q = Q_val;

mp.rho = rho;

mp.cp  = cp;

s.spec.materials.push_back(mp);

s.solved = false;

return static_cast<std::int32_t>(s.spec.materials.size());

}

extern "C" std::int32_t fem_assign_material_in_box(

std::int32_t material_id,

double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max) {

auto& s = ensure_state();

if (!s.mesh_ready) return -1;

if (material_id < 0

|| material_id > static_cast<std::int32_t>(s.spec.materials.size())) {

return -1;

}

const std::int32_t count = s.mesh.assign_material_in_box(

material_id, x_min, x_max, y_min, y_max, z_min, z_max);

s.solved = false;

return count;

}

extern "C" std::int32_t fem_assign_material_in_sphere(

std::int32_t material_id,

double cx, double cy, double cz, double radius) {

auto& s = ensure_state();

if (!s.mesh_ready) return -1;

if (material_id < 0

|| material_id > static_cast<std::int32_t>(s.spec.materials.size())) {

return -1;

}

if (radius <= 0.0) return -1;

const std::int32_t count = s.mesh.assign_material_in_sphere(

material_id, cx, cy, cz, radius);

s.solved = false;

return count;

}

extern "C" std::int32_t fem_clear_material_assignments(void) {

auto& s = ensure_state();

if (s.mesh_ready) {

s.mesh.clear_material_assignments();

}

s.solved = false;

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_get_material_ids(std::int32_t* out_ids) {

auto& s = ensure_state();

if (!s.mesh_ready || !out_ids) return -1;

s.mesh.copy_material_ids_to(out_ids);

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_get_material_count(void) {

auto& s = ensure_state();

return static_cast<std::int32_t>(s.spec.materials.size());

}

extern "C" std::int32_t fem_set_material_anisotropic(

double lambda_x, double lambda_y, double lambda_z, double Q_val) {

auto& s = ensure_state();

if (lambda_x <= 0.0 || lambda_y <= 0.0 || lambda_z <= 0.0) return -1;

s.spec.is_anisotropic = true;

s.spec.lambda_x = lambda_x;

s.spec.lambda_y = lambda_y;

s.spec.lambda_z = lambda_z;

// lambda для совместимости — среднее (на всякий случай).

s.spec.lambda = (lambda_x + lambda_y + lambda_z) / 3.0;

s.spec.Q = Q_val;

s.solved = false;

return 0;

}

extern "C" std::int32_t fem_add_material_anisotropic(

double lambda_x, double lambda_y, double lambda_z, double Q_val) {

auto& s = ensure_state();

if (lambda_x <= 0.0 || lambda_y <= 0.0 || lambda_z <= 0.0) return -1;

fem::MaterialProperties mp;

mp.is_anisotropic = true;

mp.lambda_x = lambda_x;

mp.lambda_y = lambda_y;

mp.lambda_z = lambda_z;

mp.lambda = (lambda_x + lambda_y + lambda_z) / 3.0;

mp.Q = Q_val;

s.spec.materials.push_back(mp);

s.solved = false;

return static_cast<std::int32_t>(s.spec.materials.size());

}

// =============================================================================

// api.hpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// C-API вычислительного ядра. 12 функций, экспортируемых под extern "C"

// для вызова из Python-стороны через ctypes (модуль core_bridge.py).

//

// Все функции возвращают код результата:

//   0  — успех;

//  >0  — предупреждение (например, итерации не сошлись);

//  <0  — ошибка (некорректные аргументы, переполнение и т.п.).

//

// Соответствует таблице 3.4 пояснительной записки.

// =============================================================================

#ifndef FEM_CORE_API_HPP

#define FEM_CORE_API_HPP

#include <cstdint>

#if defined(_WIN32) || defined(__CYGWIN__)

#  ifdef FEM_CORE_BUILD

#    define FEM_API __declspec(dllexport)

#  else

#    define FEM_API __declspec(dllimport)

#  endif

#else

#  define FEM_API __attribute__((visibility("default")))

#endif

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

// -----------------------------------------------------------------------------

// 1) Генерация структурированной сетки на параллелепипеде.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_generate_box(

double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max,

std::int32_t nx, std::int32_t ny, std::int32_t nz);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 2) Загрузка готовой сетки из массивов Python.

//    nodes_xyz       — n_nodes * 3 значений типа double;

//    elements        — n_elements * 4 значений типа int32 (узлы тетраэдров);

//    boundary_nodes  — n_boundary_faces * 3 значений типа int32;

//    boundary_face_ids — n_boundary_faces значений типа int32.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_load_mesh(

const double* nodes_xyz, std::int32_t n_nodes,

const std::int32_t* elements, std::int32_t n_elements,

const std::int32_t* boundary_nodes,

const std::int32_t* boundary_face_ids,

std::int32_t n_boundary_faces);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 3) Запрос числа узлов сетки.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_get_node_count(void);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 4) Передача массива координат узлов в Python.

//    out_xyz — буфер длины 3 * n_nodes (выделяет вызывающий).

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_get_nodes(double* out_xyz);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 5) Передача матрицы связности элементов в Python.

//    out_conn — буфер длины 4 * n_elements (выделяет вызывающий).

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_get_elements(std::int32_t* out_conn);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 6) Задание коэффициента теплопроводности и плотности источников.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_set_material(double lambda_val, double Q);

// Установка плотности (кг/м³) и удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) глобального

// материала. Используются в нестационарной задаче (масс-матрица).

FEM_API std::int32_t fem_set_thermal_capacity(double rho, double cp);

// Нестационарная задача: серия снимков T(t).

//   t_end, dt   — финальное время и шаг, сек

//   T_init      — начальная T (одна на всю область)

//   n_save      — число сохранённых снимков (>= 2)

//   out_times   — буфер длины n_save

//   out_T       — буфер длины n_save * n_nodes

//   tol, max_iter — параметры CG на каждом шаге

FEM_API std::int32_t fem_solve_transient(

double t_end, double dt, double T_init,

std::int32_t n_save, double* out_times, double* out_T,

double tol, std::int32_t max_iter);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 7) Задание граничного условия на одной из 6 граней параллелепипеда.

//    face_id: 0..5 (X-, X+, Y-, Y+, Z-, Z+);

//    bc_type: 1=Dirichlet, 2=Neumann, 3=Robin.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_set_boundary_condition(

std::int32_t face_id, std::int32_t bc_type,

double T0, double q0, double alpha, double T_inf);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 8) Сборка матрицы и решение СЛАУ.

//    tol      — относительная норма невязки;

//    max_iter — верхний лимит итераций.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_solve(double tol, std::int32_t max_iter);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 9) Получение узлового вектора температур.

//    out_T — буфер длины n_nodes.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_get_temperature(double* out_T);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 10) Вычисление и передача тепловых потоков (узловых).

//     out_flux — буфер длины 3 * n_nodes.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_compute_fluxes(double* out_flux);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 11) Получение диагностики решателя.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_get_solver_info(

std::int32_t* out_iterations,

double*       out_residual,

double*       out_time_seconds,

std::int32_t* out_converged);

// -----------------------------------------------------------------------------

// 12) Освобождение всех ресурсов ядра. После вызова все указатели

//     становятся недействительными; для повторного использования

//     требуется вновь сгенерировать или загрузить сетку.

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_free(void);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Дополнительная информация (не входит в 12, но полезна для GUI).

// -----------------------------------------------------------------------------

FEM_API std::int32_t fem_get_element_count(void);

FEM_API std::int32_t fem_get_boundary_face_count(void);

// =============================================================================

// Локальные источники тепла (раздел 3.3.11 ПЗ).

// =============================================================================

// Точечный источник: добавляет мощность P (Вт) к правой части в строке node_idx.

//                    Знак P: положительный — нагрев, отрицательный — отвод.

// Объёмный источник: добавляет плотность Q0 (Вт/м³) ко всем элементам, чьи

//                    центры попадают в подобласть.

//   shape: 0 = box (xmin..xmax, ymin..ymax, zmin..zmax),

//          1 = sphere (cx, cy, cz, radius).

// Параметры shape передаются в массиве params[6]:

//   box:    [xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax]

//   sphere: [cx,   cy,   cz,   radius, 0, 0]

//

// fem_clear_sources очищает оба списка (вызывайте перед каждой новой задачей).

// =============================================================================

FEM_API std::int32_t fem_clear_sources(void);

FEM_API std::int32_t fem_add_point_source(std::int32_t node_idx, double power);

FEM_API std::int32_t fem_add_volume_source(std::int32_t shape,

const double* params,

double Q0);

// =============================================================================

// Поузельное переопределение значений Дирихле (раздел 3.4.3 — нужно для

// верификационной задачи T3 с гладкой аналитикой; полезно также для случаев,

// когда на грани известен пространственный профиль температуры из эксперимента).

//

// fem_set_node_dirichlet(idx, value) — фиксировать значение T = value в узле idx.

//     Узел не обязан принадлежать грани с BC_DIRICHLET; функция работает

//     независимо. Несколько вызовов на один узел: побеждает последнее значение.

//

// fem_clear_node_dirichlet() — снять все поузельные переопределения.

// =============================================================================

FEM_API std::int32_t fem_set_node_dirichlet(std::int32_t node_idx, double value);

FEM_API std::int32_t fem_clear_node_dirichlet(void);

// =============================================================================

// Прогресс-callback и прерывание расчёта (раздел 3.3.x — отзывчивый GUI).

//

// fem_set_progress_callback(cb) — регистрирует Python-функцию, которая будет

//     вызываться из CG-итерации каждые ~5 итераций. Сигнатура:

//         int32_t cb(int32_t iteration, double residual)

//     Возврат 1 — продолжать, 0 — прервать.

//     Передать NULL — снять callback.

//

// fem_request_cancel() — флаг прерывания; устанавливается из другого потока,

//     CG-цикл его читает и прерывается. Используется для кнопки Cancel в GUI.

//     После прерывания fem_solve возвращает 2.

//

// fem_clear_cancel() — сбросить флаг (новый расчёт сделает это автоматически).

// =============================================================================

FEM_API std::int32_t fem_set_progress_callback(

std::int32_t (*cb)(std::int32_t, double));

FEM_API std::int32_t fem_request_cancel(void);

FEM_API std::int32_t fem_clear_cancel(void);

// =============================================================================

// Регионы материалов: задание разного λ, Q в разных частях детали.

//

// Базовый материал (id = 0) — это материал, заданный через fem_set_material().

// Дополнительные материалы добавляются через fem_add_material(λ, Q),

// который возвращает их id (1-based).

// Затем материал назначается тетраэдрам, центроиды которых попадают

// в заданный регион (bbox или сфера).

// =============================================================================

FEM_API std::int32_t fem_clear_materials(void);

FEM_API std::int32_t fem_add_material(double lambda_val, double Q_val);

FEM_API std::int32_t fem_assign_material_in_box(

std::int32_t material_id,

double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max);

FEM_API std::int32_t fem_assign_material_in_sphere(

std::int32_t material_id,

double cx, double cy, double cz, double radius);

FEM_API std::int32_t fem_clear_material_assignments(void);

FEM_API std::int32_t fem_get_material_ids(std::int32_t* out_ids);

FEM_API std::int32_t fem_get_material_count(void);

// =============================================================================

// Анизотропная теплопроводность: задание разных λ по осям X/Y/Z.

//

// fem_set_material_anisotropic — глобальный материал (вместо fem_set_material).

// fem_add_material_anisotropic — региональный материал (вместо fem_add_material).

// =============================================================================

FEM_API std::int32_t fem_set_material_anisotropic(

double lambda_x, double lambda_y, double lambda_z, double Q_val);

FEM_API std::int32_t fem_add_material_anisotropic(

double lambda_x, double lambda_y, double lambda_z, double Q_val);

#ifdef __cplusplus

} // extern "C"

#endif

#endif // FEM_CORE_API_HPP

// =============================================================================

// assembly.cpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Двухпроходная сборка глобальной матрицы жёсткости K и вектора F.

// Параллелизация цикла сборки через OpenMP.

//

// Раздел 3.1.3 пояснительной записки.

// =============================================================================

#include "assembly.hpp"

#include <algorithm>

#include <cmath>

#include <set>

#ifdef _OPENMP

#  include <omp.h>

#endif

namespace fem {

// -----------------------------------------------------------------------------

// Первый проход: для каждой строки матрицы — отсортированный список столбцов.

// Узел i связан с узлом j, если они принадлежат хотя бы одному общему элементу.

// -----------------------------------------------------------------------------

void build_sparsity_pattern(const Mesh& mesh, CSRMatrix& K) {

const std::int32_t N = mesh.n_nodes();

std::vector<std::set<std::int32_t>> rows(static_cast<std::size_t>(N));

for (std::int32_t e = 0; e < mesh.n_elements(); ++e) {

const auto& tet = mesh.elements()[static_cast<std::size_t>(e)];

for (int a = 0; a < 4; ++a) {

for (int b = 0; b < 4; ++b) {

rows[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[a])].insert(tet.nodes[b]);

}

}

}

// Граничные грани (Робен) — добавляют связи между тремя узлами грани.

for (std::int32_t f = 0; f < mesh.n_boundary_faces(); ++f) {

const auto& bf = mesh.boundary_faces()[static_cast<std::size_t>(f)];

for (int a = 0; a < 3; ++a) {

for (int b = 0; b < 3; ++b) {

rows[static_cast<std::size_t>(bf.nodes[a])].insert(bf.nodes[b]);

}

}

}

std::vector<std::vector<std::int32_t>> adj(static_cast<std::size_t>(N));

for (std::int32_t i = 0; i < N; ++i) {

adj[static_cast<std::size_t>(i)].assign(

rows[static_cast<std::size_t>(i)].begin(),

rows[static_cast<std::size_t>(i)].end());

// set уже даёт сортированный порядок.

}

K.resize(N);

K.set_pattern(adj);

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Второй проход: числовая сборка матрицы и правой части.

// -----------------------------------------------------------------------------

void assemble(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

CSRMatrix& K, std::vector<double>& F) {

const std::int32_t N  = mesh.n_nodes();

const std::int32_t Ne = mesh.n_elements();

const std::int32_t Nf = mesh.n_boundary_faces();

// Перед сборкой обнуляем values; шаблон уже зафиксирован.

std::fill(K.values().begin(), K.values().end(), 0.0);

F.assign(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

const double lambda_global = spec.lambda;

const double Q_global      = spec.Q;

const std::int32_t n_materials = static_cast<std::int32_t>(spec.materials.size());

// -------------------------------------------------------------------------

// Объёмные вклады: цикл по элементам.

// Формула локальной K^e (1.21):

//     K^e_{ij} = lambda_e / (36 * V_e) * (b_i b_j + c_i c_j + d_i d_j)

// Локальный вектор от Q (1.23):  F^e_i = Q_e V_e / 4

//

// lambda_e и Q_e зависят от material_id тетраэдра (см. ProblemSpec).

// -------------------------------------------------------------------------

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (std::int32_t e = 0; e < Ne; ++e) {

std::array<double, 4> bb, cc, dd;

const double V6 = mesh.element_gradients(e, bb, cc, dd);

const double Ve = V6 / 6.0;

// Отбраковка вырожденных тетраэдров: V <= 0 либо очень малый объём

// (даёт огромные значения в K, портит обусловленность).

if (Ve <= 1e-20) continue;

const auto& tet = mesh.elements()[static_cast<std::size_t>(e)];

// Свойства материала для этого тетраэдра.

// Поддержка изотропного и анизотропного случая.

double lx, ly, lz;

double Q_e = Q_global;

const std::int32_t mid = tet.material_id;

if (mid > 0 && mid <= n_materials) {

const auto& mat = spec.materials[static_cast<std::size_t>(mid - 1)];

if (mat.is_anisotropic) {

lx = mat.lambda_x; ly = mat.lambda_y; lz = mat.lambda_z;

} else {

lx = ly = lz = mat.lambda;

}

Q_e = mat.Q;

} else {

if (spec.is_anisotropic) {

lx = spec.lambda_x; ly = spec.lambda_y; lz = spec.lambda_z;

} else {

lx = ly = lz = lambda_global;

}

}

// Локальная матрица 4x4 (анизотропная формула):

//   K^e_{ij} = (1/(36V)) · (λ_x b_i b_j + λ_y c_i c_j + λ_z d_i d_j)

double Ke[4][4];

const double invV36 = 1.0 / (36.0 * Ve);

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

for (int j = 0; j < 4; ++j) {

Ke[i][j] = invV36 * (lx * bb[i] * bb[j]

+ ly * cc[i] * cc[j]

+ lz * dd[i] * dd[j]);

}

}

// Локальный вектор от объёмного источника.

const double Fe_loc = (Q_e * Ve) / 4.0;

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

const std::int32_t gi = tet.nodes[i];

#pragma omp atomic

F[static_cast<std::size_t>(gi)] += Fe_loc;

for (int j = 0; j < 4; ++j) {

const std::int32_t gj = tet.nodes[j];

K.add_atomic(gi, gj, Ke[i][j]);

}

}

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Граничные вклады: цикл по граничным граням.

// Формулы 1.25 (Нейман) и 1.27, 1.28 (Робен).

// -------------------------------------------------------------------------

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (std::int32_t f = 0; f < Nf; ++f) {

const auto& bf = mesh.boundary_faces()[static_cast<std::size_t>(f)];

const auto& bc = spec.bc[bf.face_id];

// Дирихле обрабатывается после сборки; здесь — только Нейман и Робен.

if (bc.type != BC_NEUMANN && bc.type != BC_ROBIN) continue;

const double A = mesh.face_area(f);

if (A <= 0.0) continue;

if (bc.type == BC_NEUMANN) {

// F^e_N = -q0 * A / 3 на каждом из трёх узлов грани.

const double contrib = -bc.q0 * A / 3.0;

for (int i = 0; i < 3; ++i) {

const std::int32_t gi = bf.nodes[i];

#pragma omp atomic

F[static_cast<std::size_t>(gi)] += contrib;

}

} else { // BC_ROBIN

// K^eR = (alpha A / 12) * [[2,1,1],[1,2,1],[1,1,2]]

// F^eR_i = alpha * T_inf * A / 3

const double Kcoef = bc.alpha * A / 12.0;

const double Fcoef = bc.alpha * bc.T_inf * A / 3.0;

const int M[3][3] = {{2, 1, 1}, {1, 2, 1}, {1, 1, 2}};

for (int i = 0; i < 3; ++i) {

const std::int32_t gi = bf.nodes[i];

#pragma omp atomic

F[static_cast<std::size_t>(gi)] += Fcoef;

for (int j = 0; j < 3; ++j) {

const std::int32_t gj = bf.nodes[j];

K.add_atomic(gi, gj, Kcoef * static_cast<double>(M[i][j]));

}

}

}

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Локальные источники тепла (раздел 3.3.11 ПЗ).

//

// Точечный: F[i] += P  для глобального индекса узла.

// Объёмный (под)область: F[gi] += Q0 * V_e / 4  (как формула 1.23, но

//   только для тех элементов, центры которых попадают в подобласть).

// -------------------------------------------------------------------------

for (const auto& ps : spec.point_sources) {

if (ps.node_idx < 0 || ps.node_idx >= N) continue;  // защита

F[static_cast<std::size_t>(ps.node_idx)] += ps.power;

}

if (!spec.volume_sources.empty()) {

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (std::int32_t e = 0; e < Ne; ++e) {

// Координаты центра тяжести элемента.

const auto& tet = mesh.elements()[static_cast<std::size_t>(e)];

const auto& nodes = mesh.nodes();

double cx = 0.0, cy = 0.0, cz = 0.0;

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

const auto& n = nodes[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[i])];

cx += n.x; cy += n.y; cz += n.z;

}

cx *= 0.25; cy *= 0.25; cz *= 0.25;

// Накопим суммарный Q_loc от всех подобластей, в которые попал центр.

double Q_loc = 0.0;

for (const auto& vs : spec.volume_sources) {

bool inside = false;

if (vs.shape == VOLSRC_BOX) {

inside = (cx >= vs.params[0] && cx <= vs.params[3] &&

cy >= vs.params[1] && cy <= vs.params[4] &&

cz >= vs.params[2] && cz <= vs.params[5]);

} else if (vs.shape == VOLSRC_SPHERE) {

const double dx = cx - vs.params[0];

const double dy = cy - vs.params[1];

const double dz = cz - vs.params[2];

const double r  = vs.params[3];

inside = (dx*dx + dy*dy + dz*dz <= r * r);

}

if (inside) Q_loc += vs.Q0;

}

if (Q_loc == 0.0) continue;

// Вклад в правую часть: Q_loc * V_e / 4 на каждый из 4 узлов.

const double Ve = mesh.element_volume(e);

if (Ve <= 0.0) continue;

const double contrib = Q_loc * Ve / 4.0;

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

const std::int32_t gi = tet.nodes[i];

#pragma omp atomic

F[static_cast<std::size_t>(gi)] += contrib;

}

}

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Сборка lumped (диагональной) массовой матрицы M.

// Для P1 тетра: M_ii^e = ρ·c_p · V_e / 4 для каждого узла тетраэдра.

// -----------------------------------------------------------------------------

void assemble_lumped_mass(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

std::vector<double>& m_diag) {

const std::int32_t N = mesh.n_nodes();

const std::int32_t Ne = mesh.n_elements();

m_diag.assign(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

const std::int32_t n_materials = static_cast<std::int32_t>(spec.materials.size());

const double rho_global = (spec.rho > 0) ? spec.rho : 1000.0;

const double cp_global  = (spec.cp  > 0) ? spec.cp  : 1000.0;

for (std::int32_t e = 0; e < Ne; ++e) {

std::array<double, 4> bb, cc, dd;

const double V6 = mesh.element_gradients(e, bb, cc, dd);

const double Ve = V6 / 6.0;

if (Ve <= 1e-20) continue;

const auto& tet = mesh.elements()[static_cast<std::size_t>(e)];

double rho_e = rho_global;

double cp_e  = cp_global;

const std::int32_t mid = tet.material_id;

if (mid > 0 && mid <= n_materials) {

const auto& m = spec.materials[static_cast<std::size_t>(mid - 1)];

if (m.rho > 0) rho_e = m.rho;

if (m.cp  > 0) cp_e  = m.cp;

}

const double m_node = rho_e * cp_e * Ve / 4.0;

for (int a = 0; a < 4; ++a) {

m_diag[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[a])] += m_node;

}

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Применение условий Дирихле к собранной системе.

//

// Стратегия (раздел 1.2.8):

//   1) собираем множество узлов Дирихле и их значения T0;

//   2) переносим вклад столбца k в правую часть: F_i -= K_{ik} * T0  (i != k);

//   3) обнуляем строку и столбец k, ставим 1 на K_{k,k}, F_k = T0.

//

// Обнуление столбца сохраняет симметрию матрицы.

// -----------------------------------------------------------------------------

void apply_dirichlet(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

CSRMatrix& K, std::vector<double>& F,

std::vector<std::int32_t>& dirichlet_nodes,

std::vector<double>& dirichlet_values) {

const std::int32_t N = mesh.n_nodes();

// Узел может попасть на несколько граней Дирихле — берём последнее заданное

// значение; для конфликтующих T0 это даст детерминированный результат.

std::vector<std::int32_t> mark(static_cast<std::size_t>(N), 0);

std::vector<double> T0(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

for (std::int32_t f = 0; f < mesh.n_boundary_faces(); ++f) {

const auto& bf = mesh.boundary_faces()[static_cast<std::size_t>(f)];

const auto& bc = spec.bc[bf.face_id];

if (bc.type != BC_DIRICHLET) continue;

for (int i = 0; i < 3; ++i) {

const std::int32_t gi = bf.nodes[i];

mark[static_cast<std::size_t>(gi)] = 1;

T0[static_cast<std::size_t>(gi)]   = bc.T0;

}

}

// Поузельные переопределения Дирихле: помечаем узел и записываем значение

// (даже если ранее он не был помечен через грани).

for (std::size_t k = 0; k < spec.dirichlet_node_overrides.size(); ++k) {

const std::int32_t gi = spec.dirichlet_node_overrides[k];

if (gi < 0 || gi >= N) continue;

mark[static_cast<std::size_t>(gi)] = 1;

T0[static_cast<std::size_t>(gi)] = spec.dirichlet_value_overrides[k];

}

dirichlet_nodes.clear();

dirichlet_values.clear();

for (std::int32_t i = 0; i < N; ++i) {

if (mark[static_cast<std::size_t>(i)]) {

dirichlet_nodes.push_back(i);

dirichlet_values.push_back(T0[static_cast<std::size_t>(i)]);

}

}

// 1) Перенос столбцов в правую часть.

//    Для каждого узла Дирихле k проходим по строкам, в которых есть K_{i,k},

//    и вычитаем K_{i,k} * T0_k из F_i (для i != k).

//    Эффективнее всего — пройти по всем ненулевым (i, j) один раз и для

//    каждой j, помеченной как Дирихле, перекинуть вклад.

const auto& row_ptr = K.row_ptr();

const auto& cols    = K.col_indices();

const auto& vals    = K.values();

for (std::int32_t i = 0; i < N; ++i) {

if (mark[static_cast<std::size_t>(i)]) continue; // строки Дирихле обнулим ниже

const std::int32_t beg = row_ptr[static_cast<std::size_t>(i)];

const std::int32_t end = row_ptr[static_cast<std::size_t>(i) + 1];

double acc = 0.0;

for (std::int32_t p = beg; p < end; ++p) {

const std::int32_t j = cols[static_cast<std::size_t>(p)];

if (mark[static_cast<std::size_t>(j)]) {

acc += vals[static_cast<std::size_t>(p)] *

T0[static_cast<std::size_t>(j)];

}

}

F[static_cast<std::size_t>(i)] -= acc;

}

// 2) Обнуление строк/столбцов и установка диагонали.

for (std::int32_t k : dirichlet_nodes) {

K.zero_row_and_column(k);

F[static_cast<std::size_t>(k)] = T0[static_cast<std::size_t>(k)];

}

}

} // namespace fem

// =============================================================================

// assembly.hpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Сборка глобальной матрицы жёсткости K и вектора правой части F по сетке,

// материалу и граничным условиям.

//

// Реализует формулы 1.21, 1.23, 1.25, 1.27, 1.28 пояснительной записки.

// Соответствует разделу 3.1.3.

// =============================================================================

#ifndef FEM_CORE_ASSEMBLY_HPP

#define FEM_CORE_ASSEMBLY_HPP

#include "mesh.hpp"

#include "sparse.hpp"

#include <cstdint>

#include <vector>

namespace fem {

// -----------------------------------------------------------------------------

// Тип граничного условия на одной грани тела.

// -----------------------------------------------------------------------------

enum BCType : std::int32_t {

BC_NONE      = 0, // условие не задано (трактуется как Нейман с q0 = 0)

BC_DIRICHLET = 1, // T = T0

BC_NEUMANN   = 2, // -lambda dT/dn = q0

BC_ROBIN     = 3  // -lambda dT/dn = alpha (T - T_inf)

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Параметры граничного условия на одной грани.

// Поля используются в зависимости от type.

// -----------------------------------------------------------------------------

struct BoundaryCondition {

std::int32_t type = BC_NONE;

double T0    = 0.0;   // для Dirichlet

double q0    = 0.0;   // для Neumann

double alpha = 0.0;   // для Robin

double T_inf = 0.0;   // для Robin

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Локальные источники тепла (раздел 3.3.11 ПЗ).

// -----------------------------------------------------------------------------

struct PointSource {

std::int32_t node_idx;   // глобальный индекс узла

double       power;      // P, Вт; знак: + нагрев, − отвод

};

enum VolumeSourceShape : std::int32_t {

VOLSRC_BOX    = 0,

VOLSRC_SPHERE = 1,

};

struct VolumeSource {

std::int32_t shape;      // VOLSRC_BOX | VOLSRC_SPHERE

double       params[6];  // box: xmin,ymin,zmin,xmax,ymax,zmax

// sphere: cx,cy,cz,r,0,0

double       Q0;         // плотность мощности, Вт/м³

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Свойства одного материала.

//

// Анизотропная теплопроводность — диагональный тензор: λ_x, λ_y, λ_z.

// Для изотропного материала (по умолчанию) все три равны lambda.

// Для линии "глобальный материал" (через fem_set_material) изотропно;

// для регионов (fem_add_material) задаётся через fem_add_material_anisotropic.

// -----------------------------------------------------------------------------

struct MaterialProperties {

double lambda    = 1.0;   // изотропный λ, Вт/(м·К)

double lambda_x  = 1.0;   // λ по оси X (если is_anisotropic)

double lambda_y  = 1.0;

double lambda_z  = 1.0;

bool   is_anisotropic = false;

double Q         = 0.0;   // Вт/м³

double rho       = 0.0;   // плотность кг/м³ (для нестационарной задачи)

double cp        = 0.0;   // удельная теплоёмкость Дж/(кг·К)

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Полное описание физических параметров задачи и граничных условий.

// Один материал на всю область + по одному ГУ на каждую из 6 граней +

// произвольные списки точечных и объёмных локальных источников.

// -----------------------------------------------------------------------------

struct ProblemSpec {

double lambda = 1.0;  // изотропный λ (Вт/(м·К))

// Анизотропный λ глобального материала.

double lambda_x = 1.0;

double lambda_y = 1.0;

double lambda_z = 1.0;

bool   is_anisotropic = false;

double Q      = 0.0;  // объёмная плотность мощности по всей области (Вт/м³)

double rho    = 0.0;  // плотность глобального материала, кг/м³

double cp     = 0.0;  // удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К)

BoundaryCondition bc[FACE_COUNT];

std::vector<PointSource>  point_sources;

std::vector<VolumeSource> volume_sources;

// Дополнительные материалы для регионов. Индексация 1-based: material_id=0

// означает «глобальный» (lambda, Q выше); material_id>=1 ссылается на

// materials[material_id - 1].

std::vector<MaterialProperties> materials;

// Поузельные переопределения значений Дирихле (раздел 3.4.3 ПЗ).

std::vector<std::int32_t> dirichlet_node_overrides;

std::vector<double>       dirichlet_value_overrides;

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Построение шаблона разреженности матрицы (первый проход сборки).

// -----------------------------------------------------------------------------

void build_sparsity_pattern(const Mesh& mesh, CSRMatrix& K);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Сборка матрицы K и вектора F (второй проход).

// Учитывает условия Неймана и Робена в цикле по граничным граням; условие

// Дирихле здесь НЕ применяется — оно накладывается отдельной функцией

// после сборки, чтобы сохранить симметрию через модификацию строк/столбцов.

// -----------------------------------------------------------------------------

void assemble(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

CSRMatrix& K, std::vector<double>& F);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Сборка масс-матрицы для нестационарной задачи.

// M_ij = ∫ ρ·c_p · N_i · N_j dV

// Для тетраэдра P1 (линейные функции формы): диагональная массовая матрица

// (lumped mass) M_ii^e = ρ·c_p · V_e / 4. Это упрощает обращение M.

// На выходе — массив m_diag длины n_nodes (диагональ глобальной матрицы M).

// -----------------------------------------------------------------------------

void assemble_lumped_mass(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

std::vector<double>& m_diag);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Применение условий Дирихле к собранной системе (формулы 1.30–1.31).

// На выходе — список индексов узлов, которые были закреплены, и значения

// в них (используются также для верификации).

// -----------------------------------------------------------------------------

void apply_dirichlet(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

CSRMatrix& K, std::vector<double>& F,

std::vector<std::int32_t>& dirichlet_nodes,

std::vector<double>& dirichlet_values);

} // namespace fem

#endif // FEM_CORE_ASSEMBLY_HPP

// =============================================================================

// flux.cpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Вычисление тепловых потоков по закону Фурье. Поскольку базисные функции

// P1 имеют постоянный градиент в пределах элемента, поток также постоянен

// на элементе:

//

//     q^e = -lambda * grad(T_h)

//         = -lambda * sum_i T_i * grad(phi_i)

//         = -(lambda / (6 V_e)) * sum_i T_i * (b_i, c_i, d_i)^T

//

// Раздел 3.1.5 пояснительной записки.

// =============================================================================

#include "flux.hpp"

#include "assembly.hpp"  // нужен ProblemSpec для регионов материалов

#include <array>

#include <cstddef>

namespace fem {

void compute_element_fluxes(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

const std::vector<double>& T,

std::vector<double>& flux_per_element) {

const std::int32_t Ne = mesh.n_elements();

flux_per_element.assign(static_cast<std::size_t>(3 * Ne), 0.0);

const double lambda_global = spec.lambda;

const std::int32_t n_materials = static_cast<std::int32_t>(spec.materials.size());

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (std::int32_t e = 0; e < Ne; ++e) {

std::array<double, 4> bb, cc, dd;

const double V6 = mesh.element_gradients(e, bb, cc, dd);

if (V6 == 0.0) continue;

const auto& tet = mesh.elements()[static_cast<std::size_t>(e)];

// Выбираем λ по material_id (с поддержкой анизотропии).

double lx, ly, lz;

const std::int32_t mid = tet.material_id;

if (mid > 0 && mid <= n_materials) {

const auto& mat = spec.materials[static_cast<std::size_t>(mid - 1)];

if (mat.is_anisotropic) {

lx = mat.lambda_x; ly = mat.lambda_y; lz = mat.lambda_z;

} else {

lx = ly = lz = mat.lambda;

}

} else {

if (spec.is_anisotropic) {

lx = spec.lambda_x; ly = spec.lambda_y; lz = spec.lambda_z;

} else {

lx = ly = lz = lambda_global;

}

}

double gx = 0.0, gy = 0.0, gz = 0.0;

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

const double Ti = T[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[i])];

gx += Ti * bb[i];

gy += Ti * cc[i];

gz += Ti * dd[i];

}

const double inv6V = 1.0 / V6;

// Анизотропный закон Фурье: q_i = -λ_i · ∂T/∂x_i

flux_per_element[static_cast<std::size_t>(3 * e + 0)] = -lx * gx * inv6V;

flux_per_element[static_cast<std::size_t>(3 * e + 1)] = -ly * gy * inv6V;

flux_per_element[static_cast<std::size_t>(3 * e + 2)] = -lz * gz * inv6V;

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Узловой поток — взвешенное среднее по примыкающим элементам.

// Веса — объёмы элементов (для гладкого, физически согласованного поля).

// -----------------------------------------------------------------------------

void average_fluxes_to_nodes(const Mesh& mesh,

const std::vector<double>& flux_per_element,

std::vector<double>& flux_per_node) {

const std::int32_t N  = mesh.n_nodes();

const std::int32_t Ne = mesh.n_elements();

flux_per_node.assign(static_cast<std::size_t>(3 * N), 0.0);

std::vector<double> weight(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

for (std::int32_t e = 0; e < Ne; ++e) {

const double Ve = mesh.element_volume(e);

if (Ve <= 0.0) continue;

const auto& tet = mesh.elements()[static_cast<std::size_t>(e)];

const double qx = flux_per_element[static_cast<std::size_t>(3 * e + 0)];

const double qy = flux_per_element[static_cast<std::size_t>(3 * e + 1)];

const double qz = flux_per_element[static_cast<std::size_t>(3 * e + 2)];

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

const std::int32_t gi = tet.nodes[i];

flux_per_node[static_cast<std::size_t>(3 * gi + 0)] += qx * Ve;

flux_per_node[static_cast<std::size_t>(3 * gi + 1)] += qy * Ve;

flux_per_node[static_cast<std::size_t>(3 * gi + 2)] += qz * Ve;

weight[static_cast<std::size_t>(gi)] += Ve;

}

}

for (std::int32_t i = 0; i < N; ++i) {

const double w = weight[static_cast<std::size_t>(i)];

if (w > 0.0) {

const double inv = 1.0 / w;

flux_per_node[static_cast<std::size_t>(3 * i + 0)] *= inv;

flux_per_node[static_cast<std::size_t>(3 * i + 1)] *= inv;

flux_per_node[static_cast<std::size_t>(3 * i + 2)] *= inv;

}

}

}

} // namespace fem

// =============================================================================

// flux.hpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Вычисление тепловых потоков q = -lambda * grad(T) на каждом элементе

// по найденному узловому решению T. Дополнительно — усреднение в узлы

// для визуализации.

//

// Формулы 1.34, 1.35 пояснительной записки.

// Соответствует разделу 3.1.5.

// =============================================================================

#ifndef FEM_CORE_FLUX_HPP

#define FEM_CORE_FLUX_HPP

#include "mesh.hpp"

#include <cstdint>

#include <vector>

namespace fem {

// Forward declaration ProblemSpec — определена в assembly.hpp.

struct ProblemSpec;

// -----------------------------------------------------------------------------

// Поток на каждом элементе: вектор (qx, qy, qz) длины 3 * Ne.

// lambda берётся из spec в соответствии с material_id каждого тетраэдра.

// -----------------------------------------------------------------------------

void compute_element_fluxes(const Mesh& mesh, const ProblemSpec& spec,

const std::vector<double>& T,

std::vector<double>& flux_per_element);

// -----------------------------------------------------------------------------

// Усреднение поэлементных потоков в узлы (для отображения векторного поля).

// На выходе: вектор длины 3 * N_nodes.

// -----------------------------------------------------------------------------

void average_fluxes_to_nodes(const Mesh& mesh,

const std::vector<double>& flux_per_element,

std::vector<double>& flux_per_node);

} // namespace fem

#endif // FEM_CORE_FLUX_HPP

// =============================================================================

// mesh.cpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Реализация генерации структурированной тетраэдральной сетки на

// параллелепипеде. Каждая прямоугольная ячейка nx*ny*nz регулярной решётки

// разбивается на 6 тетраэдров (стандартная декомпозиция Куна).

//

// Соответствует разделу 3.1.2 пояснительной записки.

// =============================================================================

#include "mesh.hpp"

#include <cmath>

#include <stdexcept>

namespace fem {

namespace {

// -----------------------------------------------------------------------------

// Стандартная декомпозиция куба на 6 тетраэдров (декомпозиция Куна).

// Локальные индексы вершин куба:

//   0: (0,0,0)  1: (1,0,0)  2: (1,1,0)  3: (0,1,0)

//   4: (0,0,1)  5: (1,0,1)  6: (1,1,1)  7: (0,1,1)

//

// Все шесть тетраэдров содержат главную диагональ 0-6.

// -----------------------------------------------------------------------------

constexpr int kKuhnTetrahedra[6][4] = {

{0, 1, 2, 6},

{0, 2, 3, 6},

{0, 3, 7, 6},

{0, 7, 4, 6},

{0, 4, 5, 6},

{0, 5, 1, 6}

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Преобразование индексов узла регулярной решётки (i, j, k) в линейный.

// -----------------------------------------------------------------------------

inline std::int32_t node_id(std::int32_t i, std::int32_t j, std::int32_t k,

std::int32_t nx, std::int32_t ny) {

return i + (nx + 1) * (j + (ny + 1) * k);

}

} // namespace

// -----------------------------------------------------------------------------

// Генерация сетки на параллелепипеде.

// -----------------------------------------------------------------------------

void Mesh::generate_box(double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max,

std::int32_t nx, std::int32_t ny, std::int32_t nz) {

if (nx < 1 || ny < 1 || nz < 1) {

throw std::invalid_argument("Mesh::generate_box: nx, ny, nz must be >= 1");

}

if (x_max <= x_min || y_max <= y_min || z_max <= z_min) {

throw std::invalid_argument("Mesh::generate_box: invalid box dimensions");

}

const std::int32_t nnx = nx + 1;

const std::int32_t nny = ny + 1;

const std::int32_t nnz = nz + 1;

// --- Узлы ----------------------------------------------------------------

nodes_.clear();

nodes_.reserve(static_cast<std::size_t>(nnx) *

static_cast<std::size_t>(nny) *

static_cast<std::size_t>(nnz));

const double hx = (x_max - x_min) / static_cast<double>(nx);

const double hy = (y_max - y_min) / static_cast<double>(ny);

const double hz = (z_max - z_min) / static_cast<double>(nz);

for (std::int32_t k = 0; k < nnz; ++k) {

for (std::int32_t j = 0; j < nny; ++j) {

for (std::int32_t i = 0; i < nnx; ++i) {

Node n;

n.x = x_min + static_cast<double>(i) * hx;

n.y = y_min + static_cast<double>(j) * hy;

n.z = z_min + static_cast<double>(k) * hz;

nodes_.push_back(n);

}

}

}

// --- Элементы (тетраэдры по 6 на ячейку) ---------------------------------

elements_.clear();

elements_.reserve(static_cast<std::size_t>(nx) *

static_cast<std::size_t>(ny) *

static_cast<std::size_t>(nz) * 6);

for (std::int32_t k = 0; k < nz; ++k) {

for (std::int32_t j = 0; j < ny; ++j) {

for (std::int32_t i = 0; i < nx; ++i) {

std::int32_t v[8];

v[0] = node_id(i,     j,     k,     nx, ny);

v[1] = node_id(i + 1, j,     k,     nx, ny);

v[2] = node_id(i + 1, j + 1, k,     nx, ny);

v[3] = node_id(i,     j + 1, k,     nx, ny);

v[4] = node_id(i,     j,     k + 1, nx, ny);

v[5] = node_id(i + 1, j,     k + 1, nx, ny);

v[6] = node_id(i + 1, j + 1, k + 1, nx, ny);

v[7] = node_id(i,     j + 1, k + 1, nx, ny);

for (int t = 0; t < 6; ++t) {

Tetrahedron tet;

tet.nodes[0] = v[kKuhnTetrahedra[t][0]];

tet.nodes[1] = v[kKuhnTetrahedra[t][1]];

tet.nodes[2] = v[kKuhnTetrahedra[t][2]];

tet.nodes[3] = v[kKuhnTetrahedra[t][3]];

// Гарантируем положительный объём: при необходимости —

// меняем местами две вершины.

elements_.push_back(tet);

if (element_volume(static_cast<std::int32_t>(elements_.size()) - 1) < 0.0) {

std::swap(elements_.back().nodes[1], elements_.back().nodes[2]);

}

}

}

}

}

// --- Граничные грани -----------------------------------------------------

// Обходим все грани всех тетраэдров и оставляем те, у которых все три

// вершины лежат на одной из шести граней внешнего параллелепипеда.

// Локальные грани тетраэдра (4 шт., противоположные вершине i):

constexpr int kTetFaceLocal[4][3] = {

{1, 2, 3}, // напротив 0

{0, 3, 2}, // напротив 1

{0, 1, 3}, // напротив 2

{0, 2, 1}  // напротив 3

};

auto on_face = [&](std::int32_t node_idx, BoundaryFace face) -> bool {

const Node& n = nodes_[static_cast<std::size_t>(node_idx)];

const double tol = 1e-12;

switch (face) {

case FACE_X_MINUS: return std::fabs(n.x - x_min) < tol;

case FACE_X_PLUS:  return std::fabs(n.x - x_max) < tol;

case FACE_Y_MINUS: return std::fabs(n.y - y_min) < tol;

case FACE_Y_PLUS:  return std::fabs(n.y - y_max) < tol;

case FACE_Z_MINUS: return std::fabs(n.z - z_min) < tol;

case FACE_Z_PLUS:  return std::fabs(n.z - z_max) < tol;

default: return false;

}

};

boundary_faces_.clear();

for (std::size_t e = 0; e < elements_.size(); ++e) {

const auto& tet = elements_[e];

for (int lf = 0; lf < 4; ++lf) {

const std::int32_t a = tet.nodes[kTetFaceLocal[lf][0]];

const std::int32_t b = tet.nodes[kTetFaceLocal[lf][1]];

const std::int32_t c = tet.nodes[kTetFaceLocal[lf][2]];

for (int f = 0; f < FACE_COUNT; ++f) {

const auto face = static_cast<BoundaryFace>(f);

if (on_face(a, face) && on_face(b, face) && on_face(c, face)) {

BoundaryFaceTri bf;

bf.nodes[0] = a;

bf.nodes[1] = b;

bf.nodes[2] = c;

bf.face_id  = f;

boundary_faces_.push_back(bf);

break; // грань может принадлежать только одной плоскости

}

}

}

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Загрузка готовой сетки из массивов, переданных Python-стороной.

// -----------------------------------------------------------------------------

void Mesh::load(const double* nodes_xyz, std::int32_t n_nodes,

const std::int32_t* elements, std::int32_t n_elements,

const std::int32_t* boundary_nodes,

const std::int32_t* boundary_face_ids,

std::int32_t n_boundary_faces) {

if (n_nodes <= 0 || n_elements <= 0) {

throw std::invalid_argument("Mesh::load: empty mesh");

}

nodes_.resize(static_cast<std::size_t>(n_nodes));

for (std::int32_t i = 0; i < n_nodes; ++i) {

nodes_[static_cast<std::size_t>(i)].x = nodes_xyz[3 * i + 0];

nodes_[static_cast<std::size_t>(i)].y = nodes_xyz[3 * i + 1];

nodes_[static_cast<std::size_t>(i)].z = nodes_xyz[3 * i + 2];

}

elements_.resize(static_cast<std::size_t>(n_elements));

for (std::int32_t e = 0; e < n_elements; ++e) {

elements_[static_cast<std::size_t>(e)].nodes[0] = elements[4 * e + 0];

elements_[static_cast<std::size_t>(e)].nodes[1] = elements[4 * e + 1];

elements_[static_cast<std::size_t>(e)].nodes[2] = elements[4 * e + 2];

elements_[static_cast<std::size_t>(e)].nodes[3] = elements[4 * e + 3];

if (element_volume(e) < 0.0) {

std::swap(elements_[static_cast<std::size_t>(e)].nodes[1],

elements_[static_cast<std::size_t>(e)].nodes[2]);

}

}

boundary_faces_.resize(static_cast<std::size_t>(n_boundary_faces));

for (std::int32_t f = 0; f < n_boundary_faces; ++f) {

boundary_faces_[static_cast<std::size_t>(f)].nodes[0] = boundary_nodes[3 * f + 0];

boundary_faces_[static_cast<std::size_t>(f)].nodes[1] = boundary_nodes[3 * f + 1];

boundary_faces_[static_cast<std::size_t>(f)].nodes[2] = boundary_nodes[3 * f + 2];

boundary_faces_[static_cast<std::size_t>(f)].face_id  = boundary_face_ids[f];

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Объём тетраэдра (формула 2.17 пояснительной записки):

//     V = (1/6) det[ (x2 - x1) (x3 - x1) (x4 - x1) ]

// -----------------------------------------------------------------------------

double Mesh::element_volume(std::int32_t e) const {

const auto& tet = elements_[static_cast<std::size_t>(e)];

const Node& n0 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[0])];

const Node& n1 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[1])];

const Node& n2 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[2])];

const Node& n3 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[3])];

const double a1 = n1.x - n0.x, a2 = n1.y - n0.y, a3 = n1.z - n0.z;

const double b1 = n2.x - n0.x, b2 = n2.y - n0.y, b3 = n2.z - n0.z;

const double c1 = n3.x - n0.x, c2 = n3.y - n0.y, c3 = n3.z - n0.z;

const double det = a1 * (b2 * c3 - b3 * c2)

- a2 * (b1 * c3 - b3 * c1)

+ a3 * (b1 * c2 - b2 * c1);

return det / 6.0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Градиенты базисных функций φ_i = (a_i + b_i*x + c_i*y + d_i*z) / (6V).

// На выходе массивы b[4], c[4], d[4]; возвращает 6V (без знака — гарантируем

// положительность при сборке).

//

// Коэффициенты b, c, d — алгебраические дополнения матрицы координат вершин.

// -----------------------------------------------------------------------------

double Mesh::element_gradients(std::int32_t e,

std::array<double, 4>& b,

std::array<double, 4>& c,

std::array<double, 4>& d) const {

const auto& tet = elements_[static_cast<std::size_t>(e)];

const Node& n0 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[0])];

const Node& n1 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[1])];

const Node& n2 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[2])];

const Node& n3 = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[3])];

const double x1 = n0.x, y1 = n0.y, z1 = n0.z;

const double x2 = n1.x, y2 = n1.y, z2 = n1.z;

const double x3 = n2.x, y3 = n2.y, z3 = n2.z;

const double x4 = n3.x, y4 = n3.y, z4 = n3.z;

// b_i — алгебраические дополнения по столбцу x;

// c_i — по y; d_i — по z.

// Вершины пронумерованы 1..4 (в коде 0..3) — формулы стандартные.

b[0] = -((y3 - y2)*(z4 - z2) - (z3 - z2)*(y4 - y2));

c[0] =  ((x3 - x2)*(z4 - z2) - (z3 - z2)*(x4 - x2));

d[0] = -((x3 - x2)*(y4 - y2) - (y3 - y2)*(x4 - x2));

b[1] =  ((y3 - y1)*(z4 - z1) - (z3 - z1)*(y4 - y1));

c[1] = -((x3 - x1)*(z4 - z1) - (z3 - z1)*(x4 - x1));

d[1] =  ((x3 - x1)*(y4 - y1) - (y3 - y1)*(x4 - x1));

b[2] = -((y2 - y1)*(z4 - z1) - (z2 - z1)*(y4 - y1));

c[2] =  ((x2 - x1)*(z4 - z1) - (z2 - z1)*(x4 - x1));

d[2] = -((x2 - x1)*(y4 - y1) - (y2 - y1)*(x4 - x1));

b[3] =  ((y2 - y1)*(z3 - z1) - (z2 - z1)*(y3 - y1));

c[3] = -((x2 - x1)*(z3 - z1) - (z2 - z1)*(x3 - x1));

d[3] =  ((x2 - x1)*(y3 - y1) - (y2 - y1)*(x3 - x1));

// 6V — определитель той же матрицы; вычисляем через element_volume.

const double V6 = 6.0 * element_volume(e);

return V6;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Площадь треугольной граничной грани через векторное произведение.

// -----------------------------------------------------------------------------

double Mesh::face_area(std::int32_t face_idx) const {

const auto& f = boundary_faces_[static_cast<std::size_t>(face_idx)];

const Node& a = nodes_[static_cast<std::size_t>(f.nodes[0])];

const Node& b = nodes_[static_cast<std::size_t>(f.nodes[1])];

const Node& c = nodes_[static_cast<std::size_t>(f.nodes[2])];

const double ux = b.x - a.x, uy = b.y - a.y, uz = b.z - a.z;

const double vx = c.x - a.x, vy = c.y - a.y, vz = c.z - a.z;

const double cx = uy * vz - uz * vy;

const double cy = uz * vx - ux * vz;

const double cz = ux * vy - uy * vx;

return 0.5 * std::sqrt(cx * cx + cy * cy + cz * cz);

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// Регионы материалов.

// -----------------------------------------------------------------------------

std::int32_t Mesh::assign_material_in_box(std::int32_t material_id,

double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max) {

std::int32_t count = 0;

for (auto& tet : elements_) {

// Центроид элемента.

double cx = 0.0, cy = 0.0, cz = 0.0;

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

const auto& n = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[i])];

cx += n.x; cy += n.y; cz += n.z;

}

cx *= 0.25; cy *= 0.25; cz *= 0.25;

if (cx >= x_min && cx <= x_max

&& cy >= y_min && cy <= y_max

&& cz >= z_min && cz <= z_max) {

tet.material_id = material_id;

++count;

}

}

return count;

}

std::int32_t Mesh::assign_material_in_sphere(std::int32_t material_id,

double cx0, double cy0, double cz0,

double radius) {

const double r2 = radius * radius;

std::int32_t count = 0;

for (auto& tet : elements_) {

double cx = 0.0, cy = 0.0, cz = 0.0;

for (int i = 0; i < 4; ++i) {

const auto& n = nodes_[static_cast<std::size_t>(tet.nodes[i])];

cx += n.x; cy += n.y; cz += n.z;

}

cx *= 0.25; cy *= 0.25; cz *= 0.25;

const double dx = cx - cx0, dy = cy - cy0, dz = cz - cz0;

if (dx * dx + dy * dy + dz * dz <= r2) {

tet.material_id = material_id;

++count;

}

}

return count;

}

void Mesh::clear_material_assignments() {

for (auto& tet : elements_) {

tet.material_id = 0;

}

}

void Mesh::copy_material_ids_to(std::int32_t* out) const {

for (std::size_t i = 0; i < elements_.size(); ++i) {

out[i] = elements_[i].material_id;

}

}

} // namespace fem

// =============================================================================

// mesh.hpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Структуры данных тетраэдральной сетки и алгоритм её построения для

// параллелепипедной области.

//

// Соответствует подсистеме «Построение сетки» (раздел 2.4.4) и формулам

// раздела 2.3.2 (тетраэдр P1).

// =============================================================================

#ifndef FEM_CORE_MESH_HPP

#define FEM_CORE_MESH_HPP

#include <array>

#include <cstdint>

#include <vector>

namespace fem {

// -----------------------------------------------------------------------------

// Идентификаторы граней внешнего параллелепипеда.

// Используются для привязки граничных условий к граням тела.

// -----------------------------------------------------------------------------

enum BoundaryFace : std::int32_t {

FACE_X_MINUS = 0, // x = x_min

FACE_X_PLUS  = 1, // x = x_max

FACE_Y_MINUS = 2, // y = y_min

FACE_Y_PLUS  = 3, // y = y_max

FACE_Z_MINUS = 4, // z = z_min

FACE_Z_PLUS  = 5, // z = z_max

FACE_COUNT   = 6

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Узел сетки — точка в 3D-пространстве.

// -----------------------------------------------------------------------------

struct Node {

double x;

double y;

double z;

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Тетраэдральный элемент P1 — четыре глобальных номера узлов + ID материала.

// material_id = 0 означает «глобальный материал» (заданный через

// fem_set_material). Любое значение >0 ссылается на пользовательский

// материал в spec.materials[].

// -----------------------------------------------------------------------------

struct Tetrahedron {

std::array<std::int32_t, 4> nodes; // глобальные индексы вершин

std::int32_t material_id = 0;      // ID материала (0 = глобальный)

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Граничная треугольная грань — три глобальных номера узлов и

// идентификатор группы (одна из FACE_*).

// -----------------------------------------------------------------------------

struct BoundaryFaceTri {

std::array<std::int32_t, 3> nodes; // глобальные индексы вершин грани

std::int32_t face_id;              // BoundaryFace

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Сетка целиком: массивы узлов, элементов и граничных граней.

// -----------------------------------------------------------------------------

class Mesh {

public:

// Генерация структурированной тетраэдральной сетки на параллелепипеде

// [x_min, x_max] x [y_min, y_max] x [z_min, z_max] с числом разбиений

// (nx, ny, nz). Каждая прямоугольная ячейка разбивается на 6 тетраэдров.

void generate_box(double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max,

std::int32_t nx, std::int32_t ny, std::int32_t nz);

// Загрузка готовой сетки из внешнего источника (Python-стороны через ctypes).

void load(const double* nodes_xyz, std::int32_t n_nodes,

const std::int32_t* elements, std::int32_t n_elements,

const std::int32_t* boundary_nodes,

const std::int32_t* boundary_face_ids,

std::int32_t n_boundary_faces);

// --- Регионы материалов (раздел 3.3.x ПЗ) ---------------------------------

// Назначить ID материала всем тетраэдрам, центроид которых попадает в

// заданный bbox/сферу. Возвращает число помеченных тетраэдров.

std::int32_t assign_material_in_box(std::int32_t material_id,

double x_min, double x_max,

double y_min, double y_max,

double z_min, double z_max);

std::int32_t assign_material_in_sphere(std::int32_t material_id,

double cx, double cy, double cz,

double radius);

void clear_material_assignments();

// Прямой доступ к массиву material_id (Python считывает его через C-API).

void copy_material_ids_to(std::int32_t* out) const;

// --- Геометрические вычисления ------------------------------------------

// Объём элемента e (формула 2.17).

double element_volume(std::int32_t e) const;

// Коэффициенты b_i, c_i, d_i для базисных функций (формула 1.19).

// На выходе: b[4], c[4], d[4] — каждый из массивов длины 4.

// Возвращает 6*V (для удобства последующего деления).

double element_gradients(std::int32_t e,

std::array<double, 4>& b,

std::array<double, 4>& c,

std::array<double, 4>& d) const;

// Площадь треугольной граничной грани (через векторное произведение).

double face_area(std::int32_t face_idx) const;

// --- Геттеры -------------------------------------------------------------

std::int32_t n_nodes()    const noexcept { return static_cast<std::int32_t>(nodes_.size()); }

std::int32_t n_elements() const noexcept { return static_cast<std::int32_t>(elements_.size()); }

std::int32_t n_boundary_faces() const noexcept {

return static_cast<std::int32_t>(boundary_faces_.size());

}

const std::vector<Node>&            nodes()    const noexcept { return nodes_; }

const std::vector<Tetrahedron>&     elements() const noexcept { return elements_; }

const std::vector<BoundaryFaceTri>& boundary_faces() const noexcept { return boundary_faces_; }

private:

std::vector<Node>            nodes_;

std::vector<Tetrahedron>     elements_;

std::vector<BoundaryFaceTri> boundary_faces_;

};

} // namespace fem

#endif // FEM_CORE_MESH_HPP

// =============================================================================

// solver.cpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Реализация PCG (Preconditioned Conjugate Gradient) с диагональным

// предобусловливателем Якоби.

//

// Алгоритм для системы K T = F, K симметричная положительно определённая.

//

//   T_0 произвольное (берём 0)

//   r_0 = F - K T_0

//   z_0 = M^{-1} r_0,        M = diag(K) (Якоби)

//   p_0 = z_0

//   for k = 0, 1, 2, ...

//       alpha_k = (r_k, z_k) / (p_k, K p_k)

//       T_{k+1} = T_k + alpha_k * p_k

//       r_{k+1} = r_k - alpha_k * K p_k

//       если |r_{k+1}| / |F| < tol — стоп

//       z_{k+1} = M^{-1} r_{k+1}

//       beta_k  = (r_{k+1}, z_{k+1}) / (r_k, z_k)

//       p_{k+1} = z_{k+1} + beta_k * p_k

//

// Все скалярные произведения и AXPY-операции — параллельные через OpenMP.

// SpMV — горячий цикл, параллелен в CSRMatrix::multiply.

//

// Раздел 3.1.4 пояснительной записки.

// =============================================================================

#include "solver.hpp"

#include <chrono>

#include <cmath>

#include <cstddef>

#ifdef _OPENMP

#  include <omp.h>

#endif

namespace fem {

namespace {

// -----------------------------------------------------------------------------

// Скалярное произведение a^T b с OpenMP-редукцией.

// -----------------------------------------------------------------------------

inline double dot(const std::vector<double>& a, const std::vector<double>& b) {

const std::int32_t n = static_cast<std::int32_t>(a.size());

double s = 0.0;

#pragma omp parallel for reduction(+:s) schedule(static)

for (std::int32_t i = 0; i < n; ++i) {

s += a[static_cast<std::size_t>(i)] * b[static_cast<std::size_t>(i)];

}

return s;

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// y <- y + alpha * x

// -----------------------------------------------------------------------------

inline void axpy(double alpha,

const std::vector<double>& x,

std::vector<double>& y) {

const std::int32_t n = static_cast<std::int32_t>(x.size());

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (std::int32_t i = 0; i < n; ++i) {

y[static_cast<std::size_t>(i)] += alpha * x[static_cast<std::size_t>(i)];

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// p <- z + beta * p

// -----------------------------------------------------------------------------

inline void xpby(const std::vector<double>& z, double beta,

std::vector<double>& p) {

const std::int32_t n = static_cast<std::int32_t>(z.size());

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (std::int32_t i = 0; i < n; ++i) {

p[static_cast<std::size_t>(i)] =

z[static_cast<std::size_t>(i)] + beta * p[static_cast<std::size_t>(i)];

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------

// z <- M^{-1} r,  M = diag(K).  При нулевой диагонали ставим 1 (защита).

// -----------------------------------------------------------------------------

inline void apply_jacobi(const std::vector<double>& diag,

const std::vector<double>& r,

std::vector<double>& z) {

const std::int32_t n = static_cast<std::int32_t>(r.size());

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (std::int32_t i = 0; i < n; ++i) {

const double d = diag[static_cast<std::size_t>(i)];

z[static_cast<std::size_t>(i)] =

(d != 0.0) ? r[static_cast<std::size_t>(i)] / d

: r[static_cast<std::size_t>(i)];

}

}

} // namespace

// -----------------------------------------------------------------------------

// Запуск PCG.

// -----------------------------------------------------------------------------

std::int32_t solve_cg(const CSRMatrix& K,

const std::vector<double>& F,

const SolverOptions& opts,

std::vector<double>& T,

SolverResult& result) {

using clock = std::chrono::steady_clock;

const auto t0 = clock::now();

const std::int32_t N = K.size();

T.assign(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

// Норма правой части — для относительного критерия остановки.

const double normF = std::sqrt(dot(F, F));

if (normF == 0.0) {

// Тривиальный случай F == 0 -> T == 0 уже решение.

result.iterations    = 0;

result.final_residual = 0.0;

result.converged     = 1;

result.cancelled     = 0;

result.solve_time_s  = std::chrono::duration<double>(clock::now() - t0).count();

return 1;

}

std::vector<double> diag;

K.diagonal(diag);

std::vector<double> r(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

std::vector<double> z(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

std::vector<double> p(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

std::vector<double> Kp(static_cast<std::size_t>(N), 0.0);

// r0 = F - K * T0,  T0 = 0  =>  r0 = F.

r = F;

apply_jacobi(diag, r, z);

p = z;

double rz_old = dot(r, z);

double res_norm = std::sqrt(dot(r, r));

double rel = res_norm / normF;

std::int32_t k = 0;

std::int32_t converged = (rel < opts.tol_rel) ? 1 : 0;

std::int32_t cancelled = 0;

for (k = 0; k < opts.max_iter && !converged; ++k) {

K.multiply(p, Kp);

const double pKp = dot(p, Kp);

if (pKp <= 0.0) {

// Признак потери положительной определённости — выходим аккуратно.

break;

}

const double alpha = rz_old / pKp;

axpy( alpha, p,  T);

axpy(-alpha, Kp, r);

res_norm = std::sqrt(dot(r, r));

rel = res_norm / normF;

if (rel < opts.tol_rel) {

converged = 1;

break;

}

// Callback прогресса: вызов через GIL может быть дорогим, поэтому

// отбиваем каждые progress_period итераций.

if (opts.progress_callback && opts.progress_period > 0

&& ((k + 1) % opts.progress_period == 0)) {

if (!opts.progress_callback(k + 1, rel)) {

cancelled = 1;

break;

}

}

apply_jacobi(diag, r, z);

const double rz_new = dot(r, z);

const double beta = rz_new / rz_old;

xpby(z, beta, p);

rz_old = rz_new;

}

// Если вышли по max_iter — converged остаётся 0, но T содержит последнее

// приближение. Это согласуется с поведением, описанным в разделе 3.1.4.

if (converged && k == 0 && rel < opts.tol_rel) {

result.iterations = 0;

} else if (converged) {

result.iterations = k + 1;

} else {

result.iterations = k;  // прервано или max_iter

}

result.final_residual = rel;

result.converged      = converged;

result.cancelled      = cancelled;

result.solve_time_s   = std::chrono::duration<double>(clock::now() - t0).count();

return converged;

}

} // namespace fem

// =============================================================================

// solver.hpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Метод сопряжённых градиентов (CG) с диагональным предобусловливанием Якоби.

//

// Применяется к симметричной положительно определённой системе K T = F.

// Реализует алгоритм раздела 1.2.9 пояснительной записки.

// Соответствует разделу 3.1.4.

// =============================================================================

#ifndef FEM_CORE_SOLVER_HPP

#define FEM_CORE_SOLVER_HPP

#include "sparse.hpp"

#include <atomic>

#include <cstdint>

#include <functional>

#include <vector>

namespace fem {

// -----------------------------------------------------------------------------

// Параметры запуска решателя.

// -----------------------------------------------------------------------------

struct SolverOptions {

double       tol_rel  = 1e-8;   // относительная норма невязки

std::int32_t max_iter = 5000;   // верхний лимит итераций

// Callback прогресса: вызывается каждые N итераций (см. реализацию).

// Аргументы: текущая итерация, относительная невязка |r_k|/|F|.

// Возврат true — продолжать, false — прервать решение.

// Если callback не задан, проверка прерывания не выполняется.

std::function<bool(std::int32_t, double)> progress_callback;

// Период вызова callback (в итерациях). 0 → не вызывать.

std::int32_t progress_period = 10;

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Диагностика результата решения.

// -----------------------------------------------------------------------------

struct SolverResult {

std::int32_t iterations    = 0;     // фактическое число итераций

double       final_residual = 0.0;  // |r_k| / |F|

double       solve_time_s  = 0.0;   // время решения в секундах

std::int32_t converged     = 0;     // 1 — критерий достигнут, 0 — нет

std::int32_t cancelled     = 0;     // 1 — прервано через callback

};

// -----------------------------------------------------------------------------

// Запуск CG с предобусловливателем Якоби.

//

// На вход:

//   K        — собранная разреженная матрица (с применёнными ГУ Дирихле);

//   F        — вектор правой части;

//   opts     — параметры (точность, max_iter);

// На выход:

//   T        — приближённое решение (размер K.size());

//   result   — заполненная диагностика.

//

// Возвращает 1 при достижении критерия точности, 0 при отказе сходимости

// (текущее приближение всё равно записывается в T).

// -----------------------------------------------------------------------------

std::int32_t solve_cg(const CSRMatrix& K,

const std::vector<double>& F,

const SolverOptions& opts,

std::vector<double>& T,

SolverResult& result);

} // namespace fem

#endif // FEM_CORE_SOLVER_HPP

// =============================================================================

// sparse.hpp

// -----------------------------------------------------------------------------

// Разреженная матрица в формате CSR (Compressed Sparse Row).

// Внутренняя структура данных вычислительного ядра.

//

// Формат CSR:

//   values      — вектор всех ненулевых элементов, упорядоченных по строкам;

//   col_indices — номер столбца для каждого ненулевого элемента;

//   row_ptr     — длиной N+1, индексы в values, с которых начинается строка.

//

// Соответствует подсистеме «Внутренняя структура данных» (раздел 2.4)

// и формуле раздела 2.2.5 пояснительной записки.

// =============================================================================

#ifndef FEM_CORE_SPARSE_HPP

#define FEM_CORE_SPARSE_HPP

#include <cstddef>

#include <vector>

#include <cstdint>

#include <stdexcept>

#include <algorithm>

namespace fem {

// -----------------------------------------------------------------------------

// Разреженная матрица в формате CSR.

// Матрица квадратная (N x N), симметричная, положительно определённая.

// -----------------------------------------------------------------------------

class CSRMatrix {

public:

using Index = std::int32_t;

using Value = double;

CSRMatrix() = default;

explicit CSRMatrix(Index n) : n_(n), row_ptr_(static_cast<std::size_t>(n) + 1, 0) {}

// --- Размерности ---------------------------------------------------------

Index size()  const noexcept { return n_; }

Index nnz()   const noexcept { return static_cast<Index>(values_.size()); }

// --- Доступ к внутренним массивам ---------------------------------------

const std::vector<Value>& values()      const noexcept { return values_; }

const std::vector<Index>& col_indices() const noexcept { return col_indices_; }

const std::vector<Index>& row_ptr()     const noexcept { return row_ptr_; }

std::vector<Value>& values()      noexcept { return values_; }

std::vector<Index>& col_indices() noexcept { return col_indices_; }

std::vector<Index>& row_ptr()     noexcept { return row_ptr_; }

// -------------------------------------------------------------------------

// Установка шаблона разреженности (первый проход сборки).

// На вход — для каждой строки множество столбцов (отсортированное,

// без дублей). Память под values и col_indices выделяется здесь.

// -------------------------------------------------------------------------

void set_pattern(const std::vector<std::vector<Index>>& adjacency) {

if (static_cast<Index>(adjacency.size()) != n_) {

throw std::invalid_argument("CSRMatrix::set_pattern: size mismatch");

}

row_ptr_.assign(static_cast<std::size_t>(n_) + 1, 0);

for (Index i = 0; i < n_; ++i) {

row_ptr_[static_cast<std::size_t>(i) + 1] =

row_ptr_[static_cast<std::size_t>(i)] +

static_cast<Index>(adjacency[static_cast<std::size_t>(i)].size());

}

const Index total = row_ptr_.back();

values_.assign(static_cast<std::size_t>(total), 0.0);

col_indices_.resize(static_cast<std::size_t>(total));

for (Index i = 0; i < n_; ++i) {

const auto& row = adjacency[static_cast<std::size_t>(i)];

const Index off = row_ptr_[static_cast<std::size_t>(i)];

for (std::size_t k = 0; k < row.size(); ++k) {

col_indices_[static_cast<std::size_t>(off) + k] = row[k];

}

}

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Поиск позиции элемента (i, j) в массиве values.

// Возвращает -1, если шаблон не содержит этой позиции (что является

// диагностической ошибкой при сборке).

// -------------------------------------------------------------------------

Index find_position(Index i, Index j) const {

const Index beg = row_ptr_[static_cast<std::size_t>(i)];

const Index end = row_ptr_[static_cast<std::size_t>(i) + 1];

// Бинарный поиск, т.к. col_indices в строке отсортирован.

const auto first = col_indices_.begin() + beg;

const auto last  = col_indices_.begin() + end;

const auto it = std::lower_bound(first, last, j);

if (it == last || *it != j) return -1;

return static_cast<Index>(it - col_indices_.begin());

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Атомарное добавление к (i, j) в стиле OpenMP atomic.

// Используется в параллельной сборке.

// -------------------------------------------------------------------------

inline void add_atomic(Index i, Index j, Value v) {

const Index pos = find_position(i, j);

if (pos < 0) {

// В корректно построенном шаблоне такого быть не должно.

// Тихий выход — иначе была бы гонка из-за исключения из OpenMP-цикла.

return;

}

#pragma omp atomic

values_[static_cast<std::size_t>(pos)] += v;

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Прямое добавление к (i, j) — для последовательной сборки.

// -------------------------------------------------------------------------

inline void add(Index i, Index j, Value v) {

const Index pos = find_position(i, j);

if (pos < 0) return;

values_[static_cast<std::size_t>(pos)] += v;

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Произведение разреженной матрицы на вектор: y = A * x.

// Параллелизовано по строкам через OpenMP — это горячий цикл CG.

// -------------------------------------------------------------------------

void multiply(const std::vector<Value>& x, std::vector<Value>& y) const {

#pragma omp parallel for schedule(static)

for (Index i = 0; i < n_; ++i) {

const Index beg = row_ptr_[static_cast<std::size_t>(i)];

const Index end = row_ptr_[static_cast<std::size_t>(i) + 1];

Value s = 0.0;

for (Index k = beg; k < end; ++k) {

s += values_[static_cast<std::size_t>(k)] *

x[static_cast<std::size_t>(col_indices_[static_cast<std::size_t>(k)])];

}

y[static_cast<std::size_t>(i)] = s;

}

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Получение диагонали для построения предобусловливателя Якоби.

// -------------------------------------------------------------------------

void diagonal(std::vector<Value>& diag) const {

diag.assign(static_cast<std::size_t>(n_), 0.0);

for (Index i = 0; i < n_; ++i) {

const Index pos = find_position(i, i);

if (pos >= 0) {

diag[static_cast<std::size_t>(i)] =

values_[static_cast<std::size_t>(pos)];

}

}

}

// -------------------------------------------------------------------------

// Обнуление строки и столбца k с установкой 1 на диагональ.

// Используется при учёте граничных условий Дирихле (раздел 1.2.8).

// Сохраняет симметрию матрицы.

// -------------------------------------------------------------------------

void zero_row_and_column(Index k) {

// 1) Зануляем строку k.

const Index beg = row_ptr_[static_cast<std::size_t>(k)];

const Index end = row_ptr_[static_cast<std::size_t>(k) + 1];

for (Index p = beg; p < end; ++p) {

values_[static_cast<std::size_t>(p)] = 0.0;

}

// 2) Зануляем столбец k во всех остальных строках.

for (Index i = 0; i < n_; ++i) {

if (i == k) continue;

const Index pos = find_position(i, k);

if (pos >= 0) {

values_[static_cast<std::size_t>(pos)] = 0.0;

}

}

// 3) Ставим 1 на диагональ.

const Index diag = find_position(k, k);

if (diag >= 0) {

values_[static_cast<std::size_t>(diag)] = 1.0;

}

}

void resize(Index n) {

n_ = n;

row_ptr_.assign(static_cast<std::size_t>(n) + 1, 0);

values_.clear();

col_indices_.clear();

}

private:

Index n_ = 0;

std::vector<Value> values_;

std::vector<Index> col_indices_;

std::vector<Index> row_ptr_;

};

} // namespace fem

#endif // FEM_CORE_SPARSE_HPP

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d — управляющий слой программного комплекса МКЭ для трёхмерной

теплопроводности. Связан с C++ ядром fem_core через ctypes (модуль

core_bridge).

Структура пакета:

core_bridge — граница с ядром (12 функций C-API через ctypes);

mesh        — пресеты, справочник материалов, импорт сеток;

problem     — высокоуровневое описание задачи и оркестрация расчёта;

postprocess — экспорт VTU/CSV/отчёт;

verify      — верификационные задачи T1–T4.

"""

from .core_bridge import (

BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_NONE, BC_ROBIN, BC_RADIATION,

STEFAN_BOLTZMANN,

CoreBridge, CoreError,

FACE_NAMES, FACE_X_MINUS, FACE_X_PLUS,

FACE_Y_MINUS, FACE_Y_PLUS, FACE_Z_MINUS, FACE_Z_PLUS,

SolverInfo,

VOLSRC_BOX, VOLSRC_SPHERE,

)

from .mesh import (

BoxPreset, Material, MeshInfo, ShapePreset,

MATERIALS, PRESETS, SHAPE_PRESETS,

SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS,

all_materials, compute_mesh_info, import_mesh_file, import_msh,

import_stl, import_step, import_vtu, load_user_materials,

material_by_name, save_user_materials,

)

from .problem import (

BoundaryCondition, BoxGeometry, CONVECTION_PRESETS, Immersion, MaterialRegion,

PointSource, Problem,

REGION_BOX, REGION_SPHERE, VolumeSource,

HEATING_TEMPLATES,

HEATING_TEMPLATES_FULL,

template_all_convection, template_bottom_heat_top_cool,

template_cpu_cooler, template_heat_flux_bottom,

template_hot_cold_walls, template_insulated_box,

template_one_side_furnace, template_reset, template_solar_panel,

template_top_heat_bottom_cool, template_water_cooled,

)

from .project import (

PROJECT_EXTENSION, PROJECT_FORMAT_VERSION,

save_project, load_project, project_info,

)

from .convection import (

FluidProperties, ForcedConvectionResult,

SHAPE_PLATE, SHAPE_CYLINDER, SHAPE_SPHERE, SHAPE_CUBE, SHAPE_NAMES,

air_properties, reynolds, nusselt_forced, nusselt_natural_vertical_plate,

rayleigh, heat_transfer_coefficient,

surface_areas, frontal_area, faces_exposed_to_flow, parse_direction,

characteristic_length, analyze_forced_convection,

apply_forced_convection_bc,

analyze_problem_air_flow, apply_problem_air_flow,

convection_summary_text,

)

__version__ = "1.1.0"

__all__ = [

# core_bridge

"BC_DIRICHLET", "BC_NEUMANN", "BC_NONE", "BC_ROBIN", "BC_RADIATION",

"STEFAN_BOLTZMANN",

"CoreBridge", "CoreError",

"FACE_NAMES", "FACE_X_MINUS", "FACE_X_PLUS",

"FACE_Y_MINUS", "FACE_Y_PLUS", "FACE_Z_MINUS", "FACE_Z_PLUS",

"SolverInfo",

"VOLSRC_BOX", "VOLSRC_SPHERE",

# mesh

"BoxPreset", "Material", "MeshInfo", "ShapePreset",

"MATERIALS", "PRESETS", "SHAPE_PRESETS",

"SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS",

"all_materials", "compute_mesh_info", "import_mesh_file", "import_msh",

"import_stl", "import_step", "import_vtu", "load_user_materials",

"material_by_name", "save_user_materials",

# problem

"BoundaryCondition", "BoxGeometry", "CONVECTION_PRESETS",

"Immersion", "MaterialRegion", "PointSource",

"Problem", "REGION_BOX", "REGION_SPHERE", "VolumeSource",

"HEATING_TEMPLATES",

"HEATING_TEMPLATES_FULL",

"template_all_convection", "template_bottom_heat_top_cool",

"template_cpu_cooler", "template_heat_flux_bottom",

"template_hot_cold_walls", "template_insulated_box",

"template_one_side_furnace", "template_reset", "template_solar_panel",

"template_top_heat_bottom_cool", "template_water_cooled",

# project

"PROJECT_EXTENSION", "PROJECT_FORMAT_VERSION",

"save_project", "load_project", "project_info",

# convection (вынужденная конвекция при обтекании)

"FluidProperties", "ForcedConvectionResult",

"SHAPE_PLATE", "SHAPE_CYLINDER", "SHAPE_SPHERE", "SHAPE_CUBE", "SHAPE_NAMES",

"air_properties", "reynolds", "nusselt_forced",

"nusselt_natural_vertical_plate", "rayleigh", "heat_transfer_coefficient",

"surface_areas", "frontal_area", "faces_exposed_to_flow", "parse_direction",

"characteristic_length", "analyze_forced_convection",

"apply_forced_convection_bc",

"analyze_problem_air_flow", "apply_problem_air_flow",

"convection_summary_text",

]

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.batch

===========

Утилиты для пакетных и параметрических расчётов:

- вариация одного параметра (λ, α, Q, T_inf, ...)

- вариация двух параметров (сетка значений)

- анализ чувствительности (∂T/∂p методом конечных разностей)

Возвращают сводные таблицы и серии полей T для дальнейшего постпроцессинга.

"""

from __future__ import annotations

from typing import Callable, List, Dict, Any

import copy

import numpy as np

from .core_bridge import CoreBridge

from .problem import Problem

def parametric_sweep(template: Problem,

parameter_name: str,

values: List[float],

modifier: Callable[[Problem, float], None] = None,

tol: float = 1e-8) -> List[Dict[str, Any]]:

"""Параметрическая серия расчётов.

Принцип: для каждого значения `v` из `values` делается копия `template`,

применяется модификатор `modifier(problem, v)` (или встроенный

setattr(problem, parameter_name, v) если modifier=None),

затем выполняется расчёт.

Возвращает список словарей с ключами:

value, T_min, T_max, T_mean, iterations, residual, converged,

T_field, energy_balance.

Параметры по умолчанию для имени:

'lambda_'    — изотропный λ

'Q'          — объёмный источник

'alpha_all'  — α на всех гранях (использовать modifier)

"""

results = []

for v in values:

p = copy.deepcopy(template)

if modifier is not None:

modifier(p, v)

else:

setattr(p, parameter_name, v)

with CoreBridge() as br:

p.build_mesh_in_core(br)

info = p.solve(br, tol=tol)

bal = p.energy_balance() or {}

results.append({

"value":       v,

"T_min":       float(p.T.min()),

"T_max":       float(p.T.max()),

"T_mean":      float(p.T.mean()),

"iterations":  int(info.iterations),

"residual":    float(info.residual),

"converged":   bool(info.converged),

"T_field":     p.T.copy(),

"rel_err_eb":  float(bal.get("rel_err", 0.0)),

})

return results

def sensitivity_analysis(template: Problem, parameter_name: str,

base_value: float, delta_rel: float = 0.05,

tol: float = 1e-8) -> Dict[str, Any]:

"""Чувствительность результата к параметру (метод конечных разностей).

Считает (T(p + Δp) - T(p - Δp)) / (2·Δp) — центральная разность.

delta_rel — относительное возмущение (по умолчанию ±5%).

Возвращает:

dT_dp_field — поле производных (N,)

dTmax_dp    — производная T_max по параметру

dTmean_dp   — производная средней T по параметру

T_base      — поле T при базовом значении

"""

dp = base_value * delta_rel

if dp == 0.0:

dp = 1e-6

vals = [base_value - dp, base_value, base_value + dp]

results = parametric_sweep(template, parameter_name, vals, tol=tol)

T_m, T_0, T_p = results[0]["T_field"], results[1]["T_field"], results[2]["T_field"]

dT_dp = (T_p - T_m) / (2.0 * dp)

return {

"parameter_name":  parameter_name,

"base_value":      base_value,

"delta_used":      dp,

"dT_dp_field":     dT_dp,

"dTmax_dp":        (results[2]["T_max"] - results[0]["T_max"]) / (2 * dp),

"dTmean_dp":       (results[2]["T_mean"] - results[0]["T_mean"]) / (2 * dp),

"T_base":          T_0,

"results":         results,

}

def export_sweep_csv(results: List[Dict[str, Any]], path: str,

parameter_label: str = "value") -> None:

"""Сохранить сводку серии расчётов в CSV (без полей T)."""

import csv

with open(path, "w", encoding="utf-8", newline="") as f:

w = csv.writer(f)

w.writerow([parameter_label, "T_min, °C", "T_max, °C", "T_mean, °C",

"итераций", "невязка", "сошёлся", "ошибка энергобаланса, %"])

for r in results:

w.writerow([

f"{r['value']:.6g}",

f"{r['T_min']:.4f}", f"{r['T_max']:.4f}", f"{r['T_mean']:.4f}",

r["iterations"], f"{r['residual']:.3e}",

"да" if r["converged"] else "нет",

f"{r['rel_err_eb']*100:.2f}",

])

# =============================================================================

# Однопараметрическая оптимизация (нахождение λ или Q, минимизирующих T_max).

# =============================================================================

def optimize_parameter(template: Problem,

parameter_name: str,

target: str = "T_max",

bounds: tuple = (1.0, 1000.0),

objective: str = "min",

tol: float = 1e-3,

max_iter: int = 30) -> Dict[str, Any]:

"""Найти оптимальное значение параметра методом золотого сечения.

parameter_name — имя поля в Problem (например 'lambda_', 'Q').

target — какую величину минимизировать/максимизировать:

'T_max', 'T_min', 'T_mean', 'rel_err_eb'.

bounds — (low, high) — диапазон поиска.

objective — 'min' (минимизация) или 'max' (максимизация).

tol — критерий остановки по интервалу: |b - a| < tol·max(|a|, |b|).

max_iter — максимум вычислений целевой функции.

Возвращает dict с лучшим значением, целевой и историей.

"""

sign = 1.0 if objective == "min" else -1.0

phi = (1 + np.sqrt(5)) / 2  # золотое сечение

a, b = bounds

if a >= b:

raise ValueError("bounds: low должно быть меньше high")

history = []

def eval_at(x: float) -> float:

result = parametric_sweep(template, parameter_name, [x])[0]

val = float(result[target])

history.append({"x": x, target: val, "iters": result["iterations"]})

return sign * val

# Золотое сечение.

c = b - (b - a) / phi

d = a + (b - a) / phi

fc = eval_at(c)

fd = eval_at(d)

used = 2

while used < max_iter and abs(b - a) > tol * max(abs(a), abs(b)):

if fc < fd:

b = d; d = c; fd = fc

c = b - (b - a) / phi

fc = eval_at(c); used += 1

else:

a = c; c = d; fc = fd

d = a + (b - a) / phi

fd = eval_at(d); used += 1

# Финальное значение.

x_best = 0.5 * (a + b)

final_result = parametric_sweep(template, parameter_name, [x_best])[0]

return {

"parameter":    parameter_name,

"target":       target,

"objective":    objective,

"best_x":       x_best,

"best_value":   float(final_result[target]),

"iterations":   used,

"converged":    abs(b - a) <= tol * max(abs(a), abs(b)),

"history":      history,

"final_T":      final_result["T_field"],

}

# =============================================================================

# Фазовые переходы (PCM — Phase Change Materials).

# =============================================================================

def effective_cp_with_phase_change(T_field: np.ndarray,

cp_solid: float,

cp_liquid: float,

T_melt: float,

T_mushy_width: float,

latent_heat: float) -> np.ndarray:

"""Эффективная c_p в окрестности фазового перехода (enthalpy method).

Скрытая теплота плавления L размазывается по интервалу

[T_melt - δ/2, T_melt + δ/2] (mushy zone) равномерным распределением:

c_eff(T) = c_p_solid          при T < T_melt - δ/2

= c_p_liquid         при T > T_melt + δ/2

= c_mix(T) + L/δ     внутри mushy zone

Метод позволяет учитывать аккумуляцию тепла при плавлении.

Параметры:

T_field        — поле температур (N,) в °C или K (одни и те же единицы)

cp_solid, cp_liquid — теплоёмкости фаз, Дж/(кг·К)

T_melt         — температура плавления, в тех же единицах

T_mushy_width  — ширина переходной зоны δ (К). Например, 2-5 К для чистых

веществ, до 10-20 К для смесей.

latent_heat    — скрытая теплота плавления L, Дж/кг

Возвращает массив (N,) с эффективной c_p в каждой точке.

Применение: на каждом шаге нестационарной задачи пересчитать ρ·c_p

и заново собрать масс-матрицу. Это реализовано в специальном цикле

solve_transient_pcm() (см. ниже).

"""

T_lo = T_melt - 0.5 * T_mushy_width

T_hi = T_melt + 0.5 * T_mushy_width

cp_eff = np.where(T_field < T_lo, cp_solid,

np.where(T_field > T_hi, cp_liquid,

0.5 * (cp_solid + cp_liquid)

+ latent_heat / T_mushy_width))

return cp_eff

def _frozen_fraction(T_field: np.ndarray, T_melt: float,

T_mushy_width: float) -> np.ndarray:

"""Доля твёрдой фазы в каждой точке (1=твёрдая, 0=жидкая).

Используется для визуализации PCM-задач."""

T_lo = T_melt - 0.5 * T_mushy_width

T_hi = T_melt + 0.5 * T_mushy_width

frac = np.where(T_field < T_lo, 1.0,

np.where(T_field > T_hi, 0.0,

(T_hi - T_field) / T_mushy_width))

return np.clip(frac, 0.0, 1.0)

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.convection

================

Конвективный теплообмен при ОБТЕКАНИИ тела потоком (вынужденная конвекция).

Этот модуль реализует «прямую» постановку, которую обычно требуют в курсовых

и дипломных работах по теплопередаче:

скорость и направление потока  →  число Рейнольдса Re

→  число Нуссельта   Nu  (по эмпирической

корреляции для

формы тела)

→  коэффициент теплоотдачи  h = Nu·λ_возд/L

→  граничное условие конвекции (Робен) α = h

→  тепловой поток  Q = h·A·(T_s − T∞)

В отличие от уже имевшейся функции postprocess.compute_nusselt (которая

ВОССТАНАВЛИВАЕТ фактический h из готового поля T), здесь h вычисляется ЗАРАНЕЕ,

по параметрам набегающего потока, и затем используется как ГУ при расчёте.

Физические основы (учебники: Incropera «Fundamentals of Heat and Mass

Transfer», Цветков/Григорьев «Тепломассообмен»):

Re = U·L / ν              — число Рейнольдса (режим течения)

Pr = ν / a = μ·c_p / λ    — число Прандтля (свойство среды)

Nu = h·L / λ_среды        — число Нуссельта (безразмерная теплоотдача)

h  = Nu·λ_среды / L       — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К)

Q  = h·A·(T_s − T∞)       — конвективный тепловой поток, Вт

Все температуры — в °C (как и во всём проекте); внутри, где нужно, переводятся

в Кельвины.

"""

from __future__ import annotations

import math

from dataclasses import dataclass, field

from typing import Dict, List, Optional, Tuple

import numpy as np

# =============================================================================

# 1. Теплофизические свойства воздуха (сухой, 1 атм).

# =============================================================================

# Таблица свойств сухого воздуха при атмосферном давлении.

# Источник: Incropera, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Table A.4.

# Столбцы: T[K], ρ[кг/м³], c_p[Дж/(кг·К)], μ·1e7[Па·с], ν·1e6[м²/с],

#          λ·1e3[Вт/(м·К)], a·1e6[м²/с] (темп.проводность), Pr.

_AIR_TABLE = np.array([

# T(K)   rho      cp      mu*1e7   nu*1e6   k*1e3    a*1e6    Pr

[250.0, 1.3947, 1006.0,  159.6,   11.44,   22.3,    15.9,    0.720],

[300.0, 1.1614, 1007.0,  184.6,   15.89,   26.3,    22.5,    0.707],

[350.0, 0.9950, 1009.0,  208.2,   20.92,   30.0,    29.9,    0.700],

[400.0, 0.8711, 1014.0,  230.1,   26.41,   33.8,    38.3,    0.690],

[450.0, 0.7740, 1021.0,  250.7,   32.39,   37.3,    47.2,    0.686],

[500.0, 0.6964, 1030.0,  270.1,   38.79,   40.7,    56.7,    0.684],

[550.0, 0.6329, 1040.0,  288.4,   45.57,   43.9,    66.7,    0.683],

[600.0, 0.5804, 1051.0,  305.8,   52.69,   46.9,    76.9,    0.685],

])

@dataclass

class FluidProperties:

"""Свойства среды (воздуха) при температуре плёнки T_film."""

name: str = "воздух"

T_film_C: float = 20.0      # температура плёнки = (T_s + T∞)/2, °C

rho: float = 1.2            # плотность, кг/м³

cp: float = 1007.0          # теплоёмкость, Дж/(кг·К)

mu: float = 1.82e-5         # динамическая вязкость, Па·с

nu: float = 1.5e-5          # кинематическая вязкость, м²/с

k: float = 0.026            # теплопроводность среды, Вт/(м·К)

a: float = 2.1e-5           # температуропроводность, м²/с

Pr: float = 0.71            # число Прандтля

beta: float = 1.0 / 293.15  # коэф. объёмного расширения, 1/К (идеал. газ 1/T)

def summary(self) -> str:

return (f"{self.name} при T_плёнки={self.T_film_C:.1f} °C: "

f"ρ={self.rho:.4f} кг/м³, ν={self.nu:.3e} м²/с, "

f"λ={self.k:.4f} Вт/(м·К), Pr={self.Pr:.3f}")

def air_properties(T_film_C: float) -> FluidProperties:

"""Свойства сухого воздуха при заданной температуре плёнки (°C).

Линейная интерполяция по табличным данным Incropera (Table A.4).

За пределами таблицы — насыщение к крайним значениям.

"""

T_K = float(T_film_C) + 273.15

Ts = _AIR_TABLE[:, 0]

T_clamped = float(np.clip(T_K, Ts[0], Ts[-1]))

def interp(col):

return float(np.interp(T_clamped, Ts, _AIR_TABLE[:, col]))

return FluidProperties(

name="воздух",

T_film_C=float(T_film_C),

rho=interp(1),

cp=interp(2),

mu=interp(3) * 1e-7,

nu=interp(4) * 1e-6,

k=interp(5) * 1e-3,

a=interp(6) * 1e-6,

Pr=interp(7),

beta=1.0 / T_clamped,   # идеальный газ: β ≈ 1/T

)

# =============================================================================

# 2. Числа Рейнольдса, Нуссельта (вынужденная конвекция при обтекании).

# =============================================================================

# Поддерживаемые формы обтекаемого тела.

SHAPE_PLATE = "plate"        # плоская пластина (продольное обтекание)

SHAPE_CYLINDER = "cylinder"  # цилиндр в поперечном потоке

SHAPE_SPHERE = "sphere"      # сфера / шар

SHAPE_CUBE = "cube"          # куб/параллелепипед (приближённо как пластина)

SHAPE_NAMES = {

SHAPE_PLATE:    "плоская пластина (продольное обтекание)",

SHAPE_CYLINDER: "цилиндр в поперечном потоке",

SHAPE_SPHERE:   "сфера (шар)",

SHAPE_CUBE:     "куб/параллелепипед (≈ пластина)",

}

def reynolds(speed: float, char_length: float, fluid: FluidProperties) -> float:

"""Число Рейнольдса Re = U·L/ν."""

if char_length <= 0 or fluid.nu <= 0:

return 0.0

return float(speed) * float(char_length) / fluid.nu

def nusselt_forced(Re: float, Pr: float, shape: str = SHAPE_PLATE) -> Tuple[float, str]:

"""Число Нуссельта для вынужденной конвекции при обтекании.

Возвращает (Nu, описание режима/корреляции).

Применяемые корреляции:

• Пластина (продольно):

ламинар (Re<5·10⁵):     Nu = 0.664·Re^0.5·Pr^(1/3)

турбулент./смешан.:     Nu = (0.037·Re^0.8 − 871)·Pr^(1/3)

• Цилиндр (поперечно) — корреляция Черчилля–Бернстайна:

Nu = 0.3 + 0.62·Re^0.5·Pr^(1/3)/[1+(0.4/Pr)^(2/3)]^0.25 ·

[1+(Re/282000)^(5/8)]^(4/5)

• Сфера — корреляция Уитакера:

Nu = 2 + (0.4·Re^0.5 + 0.06·Re^(2/3))·Pr^0.4

• Куб — приближённо как пластина.

"""

Re = max(0.0, float(Re))

Pr = max(1e-6, float(Pr))

Pr13 = Pr ** (1.0 / 3.0)

if shape in (SHAPE_PLATE, SHAPE_CUBE):

Re_crit = 5.0e5

if Re < Re_crit:

Nu = 0.664 * math.sqrt(Re) * Pr13

regime = (f"ламинарный пограничный слой (Re={Re:.3g} < 5·10⁵), "

"пластина: Nu = 0.664·Re^0.5·Pr^(1/3)")

else:

# Смешанный пограничный слой (ламинар. участок + турбулент.).

Nu = (0.037 * Re ** 0.8 - 871.0) * Pr13

regime = (f"смешанный/турбулентный слой (Re={Re:.3g} ≥ 5·10⁵), "

"пластина: Nu = (0.037·Re^0.8 − 871)·Pr^(1/3)")

return float(max(Nu, 0.0)), regime

if shape == SHAPE_CYLINDER:

# Черчилль–Бернстайн (весь диапазон Re·Pr > 0.2).

num = 0.62 * math.sqrt(Re) * Pr13

den = (1.0 + (0.4 / Pr) ** (2.0 / 3.0)) ** 0.25

tail = (1.0 + (Re / 282000.0) ** (5.0 / 8.0)) ** (4.0 / 5.0)

Nu = 0.3 + (num / den) * tail

regime = ("цилиндр, корреляция Черчилля–Бернстайна "

f"(Re={Re:.3g})")

return float(Nu), regime

if shape == SHAPE_SPHERE:

# Уитакер (3.5 < Re < 7.6·10⁴). Отношение вязкостей μ/μ_s ≈ 1.

Nu = 2.0 + (0.4 * math.sqrt(Re) + 0.06 * Re ** (2.0 / 3.0)) * Pr ** 0.4

regime = f"сфера, корреляция Уитакера (Re={Re:.3g})"

return float(Nu), regime

# По умолчанию — пластина.

Nu = 0.664 * math.sqrt(Re) * Pr13

return float(Nu), "пластина (по умолчанию)"

def nusselt_natural_vertical_plate(Ra: float, Pr: float) -> Tuple[float, str]:

"""Свободная (естественная) конвекция, вертикальная пластина.

Корреляция Черчилля–Чу (для всего диапазона Ra):

Nu = {0.825 + 0.387·Ra^(1/6) /

[1+(0.492/Pr)^(9/16)]^(8/27)}²

Используется как ОЦЕНКА «без обдува» для сравнения с вынужденной.

"""

Ra = max(0.0, float(Ra))

Pr = max(1e-6, float(Pr))

denom = (1.0 + (0.492 / Pr) ** (9.0 / 16.0)) ** (8.0 / 27.0)

Nu = (0.825 + 0.387 * Ra ** (1.0 / 6.0) / denom) ** 2

return float(Nu), "вертикальная пластина, Черчилль–Чу (свободная конвекция)"

def rayleigh(delta_T: float, char_length: float, fluid: FluidProperties,

g: float = 9.81) -> float:

"""Число Рэлея Ra = g·β·ΔT·L³ / (ν·a) — движущая сила свободной конвекции."""

if fluid.nu <= 0 or fluid.a <= 0:

return 0.0

return (g * fluid.beta * abs(float(delta_T)) * char_length ** 3

/ (fluid.nu * fluid.a))

def heat_transfer_coefficient(Nu: float, char_length: float,

fluid: FluidProperties) -> float:

"""Коэффициент теплоотдачи h = Nu·λ_среды / L, Вт/(м²·К)."""

if char_length <= 0:

return 0.0

return float(Nu) * fluid.k / float(char_length)

# =============================================================================

# 3. Площадь поверхности фигур и проекция на направление потока.

# =============================================================================

# Соответствие face_id → ось и внешняя нормаль (для box-геометрии).

_FACE_AXIS = {0: 0, 1: 0, 2: 1, 3: 1, 4: 2, 5: 2}

_FACE_SIGN = {0: -1.0, 1: +1.0, 2: -1.0, 3: +1.0, 4: -1.0, 5: +1.0}

_FACE_LABEL = {0: "X−", 1: "X+", 2: "Y−", 3: "Y+", 4: "Z−", 5: "Z+"}

def _triangle_areas(nodes: np.ndarray, tris: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Площади треугольников по координатам вершин."""

p0 = nodes[tris[:, 0]]

p1 = nodes[tris[:, 1]]

p2 = nodes[tris[:, 2]]

cross = np.cross(p1 - p0, p2 - p0)

return 0.5 * np.linalg.norm(cross, axis=1)

def _face_normals_box() -> Dict[int, np.ndarray]:

n = {}

for fid in range(6):

v = np.zeros(3)

v[_FACE_AXIS[fid]] = _FACE_SIGN[fid]

n[fid] = v

return n

def surface_areas(problem) -> dict:

"""Площадь поверхности фигуры: по каждой грани (face_id) и суммарно.

Работает и для параметрического box, и для импортированной сетки.

Возвращает словарь:

{

"per_face":   {face_id: площадь, м²},

"total":      суммарная площадь поверхности, м²,

"labels":     {face_id: 'X−'...},

}

"""

result = {"per_face": {}, "labels": dict(_FACE_LABEL)}

# Импортированная сетка: суммируем площади граничных треугольников по face_id.

if (problem.has_external_mesh()

and problem.external_bnd_nodes is not None

and problem.external_bnd_face_ids is not None

and problem.nodes is not None):

tris = problem.external_bnd_nodes

fids = problem.external_bnd_face_ids

areas = _triangle_areas(problem.nodes, tris)

per_face = {}

for fid in range(6):

sel = fids == fid

per_face[fid] = float(areas[sel].sum()) if np.any(sel) else 0.0

result["per_face"] = per_face

result["total"] = float(areas.sum())

return result

# Box-геометрия: прямоугольные грани.

g = problem.geometry

Lx, Ly, Lz = g.Lx, g.Ly, g.Lz

per_face = {

0: Ly * Lz, 1: Ly * Lz,   # X−, X+

2: Lx * Lz, 3: Lx * Lz,   # Y−, Y+

4: Lx * Ly, 5: Lx * Ly,   # Z−, Z+

}

result["per_face"] = {k: float(v) for k, v in per_face.items()}

result["total"] = float(2.0 * (Lx * Ly + Ly * Lz + Lx * Lz))

return result

def parse_direction(direction) -> np.ndarray:

"""Преобразовать направление потока в единичный вектор.

Принимает:

- строку: '+x','-x','+y','-y','+z','-z';

- кортеж/список из 3 чисел (нормируется).

"""

if isinstance(direction, str):

d = direction.strip().lower().replace(" ", "")

table = {

"+x": (1, 0, 0), "x+": (1, 0, 0), "x": (1, 0, 0),

"-x": (-1, 0, 0), "x-": (-1, 0, 0),

"+y": (0, 1, 0), "y+": (0, 1, 0), "y": (0, 1, 0),

"-y": (0, -1, 0), "y-": (0, -1, 0),

"+z": (0, 0, 1), "z+": (0, 0, 1), "z": (0, 0, 1),

"-z": (0, 0, -1), "z-": (0, 0, -1),

}

v = np.array(table.get(d, (1, 0, 0)), dtype=float)

else:

v = np.array(direction, dtype=float).reshape(3)

nrm = np.linalg.norm(v)

return v / nrm if nrm > 1e-12 else np.array([1.0, 0.0, 0.0])

def faces_exposed_to_flow(problem, direction) -> dict:

"""Классификация граней box по отношению к направлению потока.

Для каждой грани вычисляется cosθ = n̂·û (n̂ — внешняя нормаль грани,

û — направление потока):

cosθ < 0  → наветренная грань (фронтальная, поток «бьёт» в неё);

cosθ ≈ 0  → боковая (поток скользит вдоль) — продольное обтекание;

cosθ > 0  → подветренная (в «тени» потока).

Возвращает {face_id: {'cos': cosθ, 'role': 'наветр./боков./подветр.'}}.

"""

u = parse_direction(direction)

normals = _face_normals_box()

out = {}

for fid in range(6):

c = float(np.dot(normals[fid], u))

if c < -0.3:

role = "наветренная"

elif c > 0.3:

role = "подветренная"

else:

role = "боковая"

out[fid] = {"cos": c, "role": role}

return out

def frontal_area(problem, direction) -> float:

"""Фронтальная (миделевая) площадь — проекция тела на плоскость,

перпендикулярную потоку. Для box: A_front = Σ A_грани·max(0, −n̂·û).

"""

u = parse_direction(direction)

areas = surface_areas(problem)["per_face"]

normals = _face_normals_box()

A = 0.0

for fid in range(6):

proj = max(0.0, -float(np.dot(normals[fid], u)))

A += areas.get(fid, 0.0) * proj

return float(A)

# =============================================================================

# 4. Высокоуровневый анализ обтекания.

# =============================================================================

@dataclass

class ForcedConvectionResult:

"""Результат анализа вынужденной конвекции при обтекании."""

speed: float

direction: np.ndarray

shape: str

char_length: float

T_inf: float

T_surface: float

fluid: FluidProperties

Re: float

Pr: float

Nu: float

h: float

regime: str

total_area: float

frontal_area: float

per_face_area: Dict[int, float]

Q_total: float          # суммарный конв. поток по всей поверхности, Вт

Nu_natural: float = 0.0  # для сравнения: свободная конвекция

h_natural: float = 0.0

Ra: float = 0.0

def report_text(self) -> str:

lines = [

"════ Конвективный теплообмен при обтекании ════",

f"  Форма тела:          {SHAPE_NAMES.get(self.shape, self.shape)}",

f"  Скорость потока U:    {self.speed:.3g} м/с",

f"  Направление потока:   ({self.direction[0]:+.2f}, "

f"{self.direction[1]:+.2f}, {self.direction[2]:+.2f})",

f"  Характерный размер L: {self.char_length:.4g} м",

f"  Среда: {self.fluid.summary()}",

"",

f"  Re = U·L/ν       = {self.Re:.4g}",

f"  Pr               = {self.Pr:.3f}",

f"  Nu = h·L/λ       = {self.Nu:.4g}   ({self.regime})",

f"  h  = Nu·λ/L      = {self.h:.4g} Вт/(м²·К)  ← коэф. теплообмена",

"",

f"  Площадь поверхности A_полн = {self.total_area:.4g} м²",

f"  Фронтальная площадь A_фронт = {self.frontal_area:.4g} м²",

f"  T_поверхности = {self.T_surface:.1f} °C,  T_среды = {self.T_inf:.1f} °C",

f"  Конвективный поток Q = h·A·ΔT = {self.Q_total:.4g} Вт",

]

if self.h_natural > 0:

lines += [

"",

"  Для сравнения (без обдува, свободная конвекция):",

f"    Ra = {self.Ra:.3g},  Nu_своб = {self.Nu_natural:.3g},  "

f"h_своб = {self.h_natural:.3g} Вт/(м²·К)",

f"    Обдув усиливает теплоотдачу в "

f"{self.h / max(self.h_natural, 1e-9):.1f} раз(а).",

]

return "\n".join(lines)

def as_dict(self) -> dict:

return {

"speed": self.speed,

"direction": self.direction.tolist(),

"shape": self.shape,

"char_length": self.char_length,

"T_inf": self.T_inf,

"T_surface": self.T_surface,

"fluid": {

"name": self.fluid.name, "T_film_C": self.fluid.T_film_C,

"rho": self.fluid.rho, "nu": self.fluid.nu, "k": self.fluid.k,

"Pr": self.fluid.Pr, "cp": self.fluid.cp,

},

"Re": self.Re, "Pr": self.Pr, "Nu": self.Nu, "h": self.h,

"regime": self.regime,

"total_area": self.total_area, "frontal_area": self.frontal_area,

"per_face_area": {str(k): v for k, v in self.per_face_area.items()},

"Q_total": self.Q_total,

"Nu_natural": self.Nu_natural, "h_natural": self.h_natural,

"Ra": self.Ra,

}

def characteristic_length(problem, shape: str, direction="+x") -> float:

"""Характерный размер L для критериев подобия.

• Пластина: длина вдоль потока (размер box по доминирующей оси потока).

• Цилиндр/сфера: диаметр (берём средний поперечный размер).

• Куб: размер вдоль потока.

"""

g = problem.geometry

L = {0: g.Lx, 1: g.Ly, 2: g.Lz}

u = parse_direction(direction)

flow_axis = int(np.argmax(np.abs(u)))  # ось, вдоль которой в основном дует

if shape in (SHAPE_PLATE, SHAPE_CUBE):

return float(L[flow_axis])

if shape == SHAPE_CYLINDER:

# Диаметр — поперечный размер (две не-осевые стороны, среднее).

other = [L[a] for a in range(3) if a != flow_axis]

return float(np.mean(other))

if shape == SHAPE_SPHERE:

return float(np.mean([g.Lx, g.Ly, g.Lz]))

return float(L[flow_axis])

def analyze_forced_convection(problem,

speed: float,

direction="+x",

shape: str = SHAPE_PLATE,

T_inf: float = 20.0,

T_surface: Optional[float] = None,

char_length: Optional[float] = None,

g_accel: float = 9.81,

compare_natural: bool = True

) -> ForcedConvectionResult:

"""Полный анализ обтекания: Re → Nu → h → Q.

Параметры:

speed       — скорость набегающего потока U, м/с;

direction   — направление потока ('+x' / '-z' / вектор);

shape       — форма тела (SHAPE_PLATE / CYLINDER / SPHERE / CUBE);

T_inf       — температура набегающего потока, °C;

T_surface   — средняя температура поверхности, °C. Если None, берётся

из результата расчёта problem.T (если он есть), иначе

T_inf + 20 как предварительная оценка;

char_length — характерный размер L; если None — определяется по форме;

compare_natural — добавить оценку свободной конвекции для сравнения.

Возвращает ForcedConvectionResult.

"""

u = parse_direction(direction)

# Оценка температуры поверхности.

if T_surface is None:

if getattr(problem, "T", None) is not None and problem.T.size:

T_surface = float(np.mean(problem.T))

else:

T_surface = float(T_inf) + 20.0

# Свойства воздуха берём при температуре плёнки T_film = (T_s + T∞)/2.

T_film = 0.5 * (float(T_surface) + float(T_inf))

fluid = air_properties(T_film)

# Характерный размер.

if char_length is None:

char_length = characteristic_length(problem, shape, direction)

char_length = float(char_length)

# Re, Nu, h.

Re = reynolds(speed, char_length, fluid)

Nu, regime = nusselt_forced(Re, fluid.Pr, shape)

h = heat_transfer_coefficient(Nu, char_length, fluid)

# Площади.

areas = surface_areas(problem)

A_total = areas["total"]

A_front = frontal_area(problem, direction)

# Конвективный поток по всей поверхности.

Q_total = h * A_total * (float(T_surface) - float(T_inf))

res = ForcedConvectionResult(

speed=float(speed), direction=u, shape=shape,

char_length=char_length, T_inf=float(T_inf),

T_surface=float(T_surface), fluid=fluid,

Re=Re, Pr=fluid.Pr, Nu=Nu, h=h, regime=regime,

total_area=A_total, frontal_area=A_front,

per_face_area=areas["per_face"], Q_total=Q_total,

)

# Сравнение со свободной конвекцией.

if compare_natural:

dT = abs(float(T_surface) - float(T_inf))

Ra = rayleigh(dT, char_length, fluid, g=g_accel)

Nu_n, _ = nusselt_natural_vertical_plate(Ra, fluid.Pr)

res.Ra = Ra

res.Nu_natural = Nu_n

res.h_natural = heat_transfer_coefficient(Nu_n, char_length, fluid)

return res

# =============================================================================

# 5. Применение как граничного условия (связь потока и решателя).

# =============================================================================

def apply_forced_convection_bc(problem,

speed: float,

direction="+x",

shape: str = SHAPE_PLATE,

T_inf: float = 20.0,

T_surface: Optional[float] = None,

char_length: Optional[float] = None,

faces: Optional[List[int]] = None,

orient_weighting: bool = False

) -> ForcedConvectionResult:

"""Рассчитать h по параметрам потока и НАЗНАЧИТЬ конвекцию (Робен) на грани.

Это «замыкает» цепочку: набегающий поток → h → ГУ, после чего обычный

solve() даёт поле температуры с учётом обдува.

faces — список граней (0..5), на которые ставить конвекцию.

None → все грани, обращённые к потоку и боковые (т.е. не «в тени»),

а при orient_weighting=False — просто все 6 граней.

orient_weighting — если True, h на боковых/подветренных гранях уменьшается

(грубая модель неравномерности теплоотдачи по обводу тела:

наветренная ×1.0, боковая ×0.7, подветренная ×0.5).

Возвращает ForcedConvectionResult (с тем же h, что назначен наветренной грани).

"""

from .problem import BoundaryCondition

from .core_bridge import BC_ROBIN

res = analyze_forced_convection(

problem, speed, direction=direction, shape=shape,

T_inf=T_inf, T_surface=T_surface, char_length=char_length)

roles = faces_exposed_to_flow(problem, direction)

weight = {"наветренная": 1.0, "боковая": 0.7, "подветренная": 0.5}

if faces is None:

target_faces = list(range(6))

else:

target_faces = list(faces)

for fid in target_faces:

w = weight[roles[fid]["role"]] if orient_weighting else 1.0

problem.bcs[fid] = BoundaryCondition(

type=BC_ROBIN, alpha=res.h * w, T_inf=float(T_inf))

return res

# =============================================================================

# 6. Обдув основной фигуры: работа напрямую с полями Problem.

# =============================================================================

def _problem_shape(problem) -> str:

"""Форма для корреляции: 'auto' → по реальной фигуре (как куб/тело)."""

shape = getattr(problem, "air_flow_shape", "auto") or "auto"

return SHAPE_CUBE if shape == "auto" else shape

def analyze_problem_air_flow(problem, T_surface: Optional[float] = None

) -> Optional[ForcedConvectionResult]:

"""Анализ обтекания ОСНОВНОЙ ФИГУРЫ по её собственным параметрам обдува.

Берёт скорость/направление/T∞ из полей problem.air_flow_*, а характерный

размер и площадь — из реальной геометрии фигуры. Если обдув не задан или

скорость нулевая — возвращает None.

"""

if not getattr(problem, "air_flow_enabled", False):

return None

speed = float(getattr(problem, "air_flow_speed", 0.0))

if speed <= 0.0:

return None

return analyze_forced_convection(

problem, speed=speed,

direction=getattr(problem, "air_flow_direction", "+x"),

shape=_problem_shape(problem),

T_inf=float(getattr(problem, "air_flow_T_inf", 20.0)),

T_surface=T_surface)

def apply_problem_air_flow(problem, faces: Optional[List[int]] = None

) -> Optional[ForcedConvectionResult]:

"""Назначить конвекцию на грани фигуры по заданному обдуву.

Возвращает результат анализа (Re/Nu/h/Q) либо None, если обдув не задан.

"""

res = analyze_problem_air_flow(problem)

if res is None:

return None

from .problem import BoundaryCondition

from .core_bridge import BC_ROBIN

target = list(range(6)) if faces is None else list(faces)

T_inf = float(getattr(problem, "air_flow_T_inf", 20.0))

for fid in target:

problem.bcs[fid] = BoundaryCondition(

type=BC_ROBIN, alpha=res.h, T_inf=T_inf)

return res

def convection_summary_text(problem) -> str:

"""Полный вывод всех величин конвекции для основной фигуры.

Включает: параметры обдува, Re, Pr, Nu, h, площадь поверхности (по граням

и суммарно), фронтальную площадь, конвективный поток Q, а также фактические

Nu/h на гранях с конвекцией (восстановленные из решения МКЭ, если оно есть).

"""

lines: List[str] = []

T_surface = None

if getattr(problem, "T", None) is not None and problem.T.size:

T_surface = float(problem.T.mean())

res = analyze_problem_air_flow(problem, T_surface=T_surface)

if res is not None:

lines.append(res.report_text())

else:

# Обдув не задан — выводим хотя бы площадь поверхности.

areas = surface_areas(problem)

lines.append("Обдув не задан. Площадь поверхности фигуры:")

for fid, a in areas["per_face"].items():

lines.append(f"  грань {fid} ({_FACE_LABEL[fid]}): {a:.5g} м²")

lines.append(f"  ИТОГО: {areas['total']:.5g} м²")

# Фактические Nu/h на гранях с конвекцией из решения МКЭ.

if (getattr(problem, "T", None) is not None and problem.T.size

and getattr(problem, "flux", None) is not None):

from .postprocess import compute_nusselt

from .core_bridge import BC_ROBIN

fluid = res.fluid if res is not None else air_properties(

float(problem.T.mean()))

rows = []

for fid in range(6):

bc = problem.bcs.get(fid)

if bc is None or bc.type != BC_ROBIN:

continue

nu = compute_nusselt(problem, fid, fluid_lambda=fluid.k)

if "Nu" in nu:

rows.append(f"  грань {fid} ({_FACE_LABEL[fid]}): "

f"Nu={nu['Nu']:.1f}, h={nu['h_actual']:.2f} "

f"Вт/(м²·К), Bi={nu['Bi']:.3g}")

if rows:

lines.append("\nФактические Nu/h на гранях с конвекцией "

"(из решения МКЭ, λ воздуха):")

lines.extend(rows)

return "\n".join(lines)

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.core_bridge

=================

Граница между Python-управляющим слоем и C++ вычислительным ядром.

Реализует то, что в пояснительной записке (раздел 3.2.2) описано как

«самый ответственный модуль управляющего слоя»: тонкий слой ctypes-обёрток

над четырнадцатью C-функциями, экспортируемыми ядром fem_core, плюс

высокоуровневый класс CoreBridge с автоматическим управлением ресурсами.

"""

from __future__ import annotations

import ctypes

import os

import sys

from ctypes import CFUNCTYPE, POINTER, byref, c_double, c_int32

from typing import Optional, Tuple

import numpy as np

# =============================================================================

# Загрузка разделяемой библиотеки fem_core.

# =============================================================================

# Стратегия поиска:

#   1) переменная окружения FEM_CORE_LIB (полный путь);

#   2) каталог рядом с этим модулем;

#   3) каталог fem_core/build относительно корня проекта;

#   4) системные пути загрузчика.

# =============================================================================

def _find_library() -> str:

"""Находит файл fem_core.so / fem_core.dll / fem_core.dylib."""

if sys.platform.startswith("win"):

names = ("fem_core.dll",)

elif sys.platform == "darwin":

names = ("fem_core.dylib", "fem_core.so")

else:

names = ("fem_core.so",)

# 1) явный путь через окружение

env_path = os.environ.get("FEM_CORE_LIB")

if env_path and os.path.isfile(env_path):

return env_path

here = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))

project_root = os.path.abspath(os.path.join(here, ".."))

candidates = []

for name in names:

candidates.append(os.path.join(here, name))

candidates.append(os.path.join(project_root, name))

candidates.append(os.path.join(project_root, "fem_core", name))

candidates.append(os.path.join(project_root, "fem_core", "build", name))

for path in candidates:

if os.path.isfile(path):

return path

# последняя надежда — пусть ОС ищет в LD_LIBRARY_PATH/PATH

return names[0]

_LIB_PATH = _find_library()

try:

_lib = ctypes.CDLL(_LIB_PATH)

except OSError as exc:  # pragma: no cover

raise RuntimeError(

f"Не удалось загрузить разделяемую библиотеку fem_core: {exc}.\n"

f"Ожидаемое расположение: {_LIB_PATH}.\n"

"Соберите ядро командой `make build` или укажите путь через "

"переменную окружения FEM_CORE_LIB."

) from exc

class CoreError(RuntimeError):

"""Ошибка, возвращённая C++ ядром."""

def _try_bind(name: str, argtypes, restype):

"""Безопасно связывает функцию из бинарника. Если функции нет,

возвращает заглушку, поднимающую CoreError при вызове.

Это позволяет программе запускаться со старой .so/.dll, в которой

отсутствуют функции, добавленные в новых версиях."""

try:

f = getattr(_lib, name)

f.argtypes = argtypes; f.restype = restype

return f, True

except AttributeError:

def _stub(*args, **kwargs):

raise CoreError(

f"Функция '{name}' отсутствует в текущем бинарнике "

f"fem_core. Для использования этой возможности нужно "

f"пересобрать C++ ядро.\n"

f"Команда: cd fem_core && make")

return _stub, False

# =============================================================================

# Описание сигнатур C-API.

# =============================================================================

# Без этих atypes/restype все аргументы трактуются как int — что приводит к

# тонким ошибкам при работе с указателями и double.

# =============================================================================

_lib.fem_generate_box.argtypes = [c_double] * 6 + [c_int32] * 3

_lib.fem_generate_box.restype = c_int32

_lib.fem_load_mesh.argtypes = [

POINTER(c_double), c_int32,  # узлы

POINTER(c_int32),  c_int32,  # элементы

POINTER(c_int32),            # boundary_nodes (3 на грань)

POINTER(c_int32),            # boundary_face_ids

c_int32,                     # n_boundary_faces

]

_lib.fem_load_mesh.restype = c_int32

_lib.fem_get_node_count.argtypes = []

_lib.fem_get_node_count.restype = c_int32

_lib.fem_get_element_count.argtypes = []

_lib.fem_get_element_count.restype = c_int32

_lib.fem_get_boundary_face_count.argtypes = []

_lib.fem_get_boundary_face_count.restype = c_int32

_lib.fem_get_nodes.argtypes = [POINTER(c_double)]

_lib.fem_get_nodes.restype = c_int32

_lib.fem_get_elements.argtypes = [POINTER(c_int32)]

_lib.fem_get_elements.restype = c_int32

_lib.fem_set_material.argtypes = [c_double, c_double]

_lib.fem_set_material.restype = c_int32

_lib.fem_set_boundary_condition.argtypes = [

c_int32, c_int32, c_double, c_double, c_double, c_double,

]

_lib.fem_set_boundary_condition.restype = c_int32

_lib.fem_solve.argtypes = [c_double, c_int32]

_lib.fem_solve.restype = c_int32

# Функции, добавленные в v1.10+. Если бинарник fem_core.so/.dll старый,

# делаем заглушки, чтобы не падать при импорте.

_lib.fem_set_thermal_capacity, _HAS_THERMAL_CAPACITY = _try_bind(

"fem_set_thermal_capacity", [c_double, c_double], c_int32)

_lib.fem_solve_transient, _HAS_TRANSIENT = _try_bind(

"fem_solve_transient",

[c_double, c_double, c_double, c_int32,

POINTER(c_double), POINTER(c_double), c_double, c_int32], c_int32)

_lib.fem_add_material_with_thermal, _HAS_ADD_MAT_THERMAL = _try_bind(

"fem_add_material_with_thermal",

[c_double, c_double, c_double, c_double], c_int32)

_lib.fem_get_temperature.argtypes = [POINTER(c_double)]

_lib.fem_get_temperature.restype = c_int32

_lib.fem_compute_fluxes.argtypes = [POINTER(c_double)]

_lib.fem_compute_fluxes.restype = c_int32

_lib.fem_get_solver_info.argtypes = [

POINTER(c_int32), POINTER(c_double), POINTER(c_double), POINTER(c_int32),

]

_lib.fem_get_solver_info.restype = c_int32

_lib.fem_free.argtypes = []

_lib.fem_free.restype = c_int32

# Локальные источники.

_lib.fem_clear_sources.argtypes = []

_lib.fem_clear_sources.restype = c_int32

_lib.fem_add_point_source.argtypes = [c_int32, c_double]

_lib.fem_add_point_source.restype = c_int32

_lib.fem_add_volume_source.argtypes = [c_int32, POINTER(c_double), c_double]

_lib.fem_add_volume_source.restype = c_int32

# Поузельные переопределения Дирихле.

_lib.fem_set_node_dirichlet.argtypes = [c_int32, c_double]

_lib.fem_set_node_dirichlet.restype = c_int32

_lib.fem_clear_node_dirichlet.argtypes = []

_lib.fem_clear_node_dirichlet.restype = c_int32

# Регионы материалов.

_lib.fem_clear_materials.argtypes = []

_lib.fem_clear_materials.restype = c_int32

_lib.fem_add_material.argtypes = [c_double, c_double]

_lib.fem_add_material.restype = c_int32

_lib.fem_assign_material_in_box.argtypes = [c_int32] + [c_double] * 6

_lib.fem_assign_material_in_box.restype = c_int32

_lib.fem_assign_material_in_sphere.argtypes = [c_int32] + [c_double] * 4

_lib.fem_assign_material_in_sphere.restype = c_int32

_lib.fem_clear_material_assignments.argtypes = []

_lib.fem_clear_material_assignments.restype = c_int32

_lib.fem_get_material_ids.argtypes = [POINTER(c_int32)]

_lib.fem_get_material_ids.restype = c_int32

_lib.fem_get_material_count.argtypes = []

_lib.fem_get_material_count.restype = c_int32

# Анизотропная теплопроводность.

_lib.fem_set_material_anisotropic, _HAS_ANISO = _try_bind(

"fem_set_material_anisotropic",

[c_double, c_double, c_double, c_double], c_int32)

_lib.fem_add_material_anisotropic, _HAS_ADD_ANISO = _try_bind(

"fem_add_material_anisotropic",

[c_double, c_double, c_double, c_double], c_int32)

# Прогресс-callback и прерывание.

# C-сигнатура: int32_t cb(int32_t iteration, double residual)

PROGRESS_CALLBACK = CFUNCTYPE(c_int32, c_int32, c_double)

_lib.fem_set_progress_callback.argtypes = [PROGRESS_CALLBACK]

_lib.fem_set_progress_callback.restype = c_int32

_lib.fem_request_cancel.argtypes = []

_lib.fem_request_cancel.restype = c_int32

_lib.fem_clear_cancel.argtypes = []

_lib.fem_clear_cancel.restype = c_int32

# =============================================================================

# Константы для типов ГУ и идентификаторов граней.

# =============================================================================

BC_NONE = 0

BC_DIRICHLET = 1

BC_NEUMANN = 2

BC_ROBIN = 3

BC_RADIATION = 4   # Стефан-Больцман: −λ∂T/∂n = ε σ (T⁴ − T_ext⁴)

# Постоянная Стефана-Больцмана.

STEFAN_BOLTZMANN = 5.670374419e-8  # Вт/(м²·К⁴)

FACE_X_MINUS = 0

FACE_X_PLUS = 1

FACE_Y_MINUS = 2

FACE_Y_PLUS = 3

FACE_Z_MINUS = 4

FACE_Z_PLUS = 5

FACE_NAMES = {

FACE_X_MINUS: "X−",

FACE_X_PLUS: "X+",

FACE_Y_MINUS: "Y−",

FACE_Y_PLUS: "Y+",

FACE_Z_MINUS: "Z− (низ)",

FACE_Z_PLUS: "Z+ (верх)",

}

# Типы подобластей для объёмных источников.

VOLSRC_BOX    = 0

VOLSRC_SPHERE = 1

class SolverInfo:

"""Лёгкая структура с результатом запуска CG."""

__slots__ = ("iterations", "residual", "time_seconds", "converged")

def __init__(self, iterations: int, residual: float,

time_seconds: float, converged: bool) -> None:

self.iterations = iterations

self.residual = residual

self.time_seconds = time_seconds

self.converged = converged

def __repr__(self) -> str:

return (

f"SolverInfo(iterations={self.iterations}, "

f"residual={self.residual:.3e}, "

f"time={self.time_seconds*1000:.2f} ms, "

f"converged={self.converged})"

)

# =============================================================================

# CoreBridge — удобный высокоуровневый интерфейс.

# =============================================================================

class CoreBridge:

"""

Высокоуровневая обёртка над C-API ядра. Один экземпляр = одна задача.

Использование:

bridge = CoreBridge()

bridge.generate_box(0, 1, 0, 1, 0, 1, 10, 10, 10)

bridge.set_material(lambda_=237.0, Q=0.0)

bridge.set_bc(FACE_Z_MINUS, BC_DIRICHLET, T0=0.0)

bridge.set_bc(FACE_Z_PLUS,  BC_DIRICHLET, T0=100.0)

info = bridge.solve(tol=1e-8, max_iter=5000)

T = bridge.get_temperature()

"""

def __init__(self) -> None:

self._mesh_ready = False

self._solved = False

# --- Утилиты -------------------------------------------------------------

@staticmethod

def _check(rc: int, where: str) -> None:

if rc < 0:

raise CoreError(f"Ошибка C-API в {where} (код {rc})")

# --- Сетка ---------------------------------------------------------------

def generate_box(self, x_min: float, x_max: float,

y_min: float, y_max: float,

z_min: float, z_max: float,

nx: int, ny: int, nz: int) -> None:

rc = _lib.fem_generate_box(

float(x_min), float(x_max),

float(y_min), float(y_max),

float(z_min), float(z_max),

int(nx), int(ny), int(nz),

)

self._check(rc, "fem_generate_box")

self._mesh_ready = True

self._solved = False

def load_mesh(self, nodes_xyz: np.ndarray, elements: np.ndarray,

boundary_nodes: np.ndarray,

boundary_face_ids: np.ndarray) -> None:

"""

Загрузить готовую сетку (для импорта).

nodes_xyz: (N, 3) float64

elements:  (Ne, 4) int32

boundary_nodes: (Nf, 3) int32

boundary_face_ids: (Nf,) int32

"""

nodes_xyz = np.ascontiguousarray(nodes_xyz, dtype=np.float64)

elements = np.ascontiguousarray(elements, dtype=np.int32)

boundary_nodes = np.ascontiguousarray(boundary_nodes, dtype=np.int32)

boundary_face_ids = np.ascontiguousarray(boundary_face_ids, dtype=np.int32)

rc = _lib.fem_load_mesh(

nodes_xyz.ctypes.data_as(POINTER(c_double)),

c_int32(nodes_xyz.shape[0]),

elements.ctypes.data_as(POINTER(c_int32)),

c_int32(elements.shape[0]),

boundary_nodes.ctypes.data_as(POINTER(c_int32)),

boundary_face_ids.ctypes.data_as(POINTER(c_int32)),

c_int32(boundary_nodes.shape[0]),

)

self._check(rc, "fem_load_mesh")

self._mesh_ready = True

self._solved = False

@property

def n_nodes(self) -> int:

return int(_lib.fem_get_node_count())

@property

def n_elements(self) -> int:

return int(_lib.fem_get_element_count())

@property

def n_boundary_faces(self) -> int:

return int(_lib.fem_get_boundary_face_count())

def get_nodes(self) -> np.ndarray:

"""Координаты узлов: (N, 3)."""

n = self.n_nodes

if n == 0:

return np.empty((0, 3), dtype=np.float64)

buf = np.empty(3 * n, dtype=np.float64)

rc = _lib.fem_get_nodes(buf.ctypes.data_as(POINTER(c_double)))

self._check(rc, "fem_get_nodes")

return buf.reshape(n, 3)

def get_elements(self) -> np.ndarray:

"""Связность элементов: (Ne, 4)."""

ne = self.n_elements

if ne == 0:

return np.empty((0, 4), dtype=np.int32)

buf = np.empty(4 * ne, dtype=np.int32)

rc = _lib.fem_get_elements(buf.ctypes.data_as(POINTER(c_int32)))

self._check(rc, "fem_get_elements")

return buf.reshape(ne, 4)

# --- Физика и ГУ ---------------------------------------------------------

def set_material(self, lambda_: float, Q: float = 0.0) -> None:

if lambda_ <= 0.0:

raise CoreError("Коэффициент теплопроводности должен быть положительным")

rc = _lib.fem_set_material(float(lambda_), float(Q))

self._check(rc, "fem_set_material")

self._solved = False

def set_bc(self, face_id: int, bc_type: int,

T0: float = 0.0, q0: float = 0.0,

alpha: float = 0.0, T_inf: float = 0.0) -> None:

rc = _lib.fem_set_boundary_condition(

int(face_id), int(bc_type),

float(T0), float(q0), float(alpha), float(T_inf),

)

self._check(rc, "fem_set_boundary_condition")

self._solved = False

# --- Локальные источники тепла ------------------------------------------

def clear_sources(self) -> None:

"""Очистить списки точечных и объёмных источников."""

rc = _lib.fem_clear_sources()

self._check(rc, "fem_clear_sources")

def add_point_source(self, node_idx: int, power: float) -> None:

"""

Точечный источник в узле node_idx с мощностью power (Вт).

Знак power: положительный — нагрев, отрицательный — отвод.

"""

rc = _lib.fem_add_point_source(int(node_idx), float(power))

self._check(rc, "fem_add_point_source")

def add_volume_source_box(self, x_min: float, y_min: float, z_min: float,

x_max: float, y_max: float, z_max: float,

Q0: float) -> None:

"""Объёмный источник в параллелепипедной подобласти."""

params = (c_double * 6)(x_min, y_min, z_min, x_max, y_max, z_max)

rc = _lib.fem_add_volume_source(VOLSRC_BOX, params, float(Q0))

self._check(rc, "fem_add_volume_source(box)")

def add_volume_source_sphere(self, cx: float, cy: float, cz: float,

radius: float, Q0: float) -> None:

"""Объёмный источник в сферической подобласти."""

params = (c_double * 6)(cx, cy, cz, radius, 0.0, 0.0)

rc = _lib.fem_add_volume_source(VOLSRC_SPHERE, params, float(Q0))

self._check(rc, "fem_add_volume_source(sphere)")

# --- Поузельные переопределения Дирихле ---------------------------------

def set_node_dirichlet(self, node_idx: int, value: float) -> None:

"""Зафиксировать T = value в указанном узле сетки.

Используется в верификации T3 (раздел 3.4.3 ПЗ) для задания узлового

профиля Дирихле, а также в практических задачах с известной по

датчикам поверхностной температурой.

"""

rc = _lib.fem_set_node_dirichlet(int(node_idx), float(value))

self._check(rc, "fem_set_node_dirichlet")

def clear_node_dirichlet(self) -> None:

"""Снять все поузельные переопределения Дирихле."""

rc = _lib.fem_clear_node_dirichlet()

self._check(rc, "fem_clear_node_dirichlet")

def set_node_dirichlet_array(self, node_indices, values) -> None:

"""Удобная массовая версия: задать значения для массива узлов."""

idx = np.ascontiguousarray(node_indices, dtype=np.int32)

val = np.ascontiguousarray(values, dtype=np.float64)

if idx.shape != val.shape:

raise CoreError("Размеры массивов node_indices и values не совпадают")

for i in range(idx.size):

self.set_node_dirichlet(int(idx[i]), float(val[i]))

# --- Регионы материалов --------------------------------------------------

def clear_materials(self) -> None:

"""Очистить все дополнительные материалы и снять назначения."""

rc = _lib.fem_clear_materials()

self._check(rc, "fem_clear_materials")

def add_material(self, lambda_: float, Q: float = 0.0) -> int:

"""Добавить материал. Возвращает 1-based id, который потом передаётся

в assign_material_in_box / assign_material_in_sphere."""

if lambda_ <= 0.0:

raise CoreError("λ должно быть положительным")

rc = _lib.fem_add_material(float(lambda_), float(Q))

if rc < 0:

raise CoreError(f"fem_add_material вернул ошибку (код {rc})")

return int(rc)

def assign_material_in_box(self, material_id: int,

x_min: float, x_max: float,

y_min: float, y_max: float,

z_min: float, z_max: float) -> int:

"""Назначить материал тетраэдрам, центроид которых попадает в

прямоугольный параллелепипед. Возвращает число помеченных элементов."""

rc = _lib.fem_assign_material_in_box(

int(material_id),

float(x_min), float(x_max),

float(y_min), float(y_max),

float(z_min), float(z_max))

if rc < 0:

raise CoreError(f"fem_assign_material_in_box (код {rc})")

return int(rc)

def assign_material_in_sphere(self, material_id: int,

cx: float, cy: float, cz: float,

radius: float) -> int:

"""Назначить материал тетраэдрам, центроид которых попадает в сферу."""

rc = _lib.fem_assign_material_in_sphere(

int(material_id),

float(cx), float(cy), float(cz), float(radius))

if rc < 0:

raise CoreError(f"fem_assign_material_in_sphere (код {rc})")

return int(rc)

def clear_material_assignments(self) -> None:

"""Сбросить все material_id тетраэдров в 0 (глобальный материал)."""

rc = _lib.fem_clear_material_assignments()

self._check(rc, "fem_clear_material_assignments")

def get_material_ids(self) -> np.ndarray:

"""Возвращает массив material_id длины n_elements."""

ne = self.n_elements

out = np.empty(ne, dtype=np.int32)

rc = _lib.fem_get_material_ids(out.ctypes.data_as(POINTER(c_int32)))

self._check(rc, "fem_get_material_ids")

return out

def get_material_count(self) -> int:

return int(_lib.fem_get_material_count())

def set_material_anisotropic(self, lambda_x: float, lambda_y: float,

lambda_z: float, Q: float = 0.0) -> None:

"""Анизотропный глобальный материал. λ_x, λ_y, λ_z по 3 осям."""

rc = _lib.fem_set_material_anisotropic(

float(lambda_x), float(lambda_y), float(lambda_z), float(Q))

self._check(rc, "fem_set_material_anisotropic")

def add_material_anisotropic(self, lambda_x: float, lambda_y: float,

lambda_z: float, Q: float = 0.0) -> int:

"""Анизотропный материал-регион. Возвращает 1-based id."""

rc = _lib.fem_add_material_anisotropic(

float(lambda_x), float(lambda_y), float(lambda_z), float(Q))

if rc < 0:

raise CoreError(f"fem_add_material_anisotropic вернул {rc}")

return int(rc)

# --- Решение -------------------------------------------------------------

def solve(self, tol: float = 1e-8, max_iter: int = 5000,

progress_callback=None) -> SolverInfo:

"""Запустить CG-решатель.

progress_callback: вызываемая функция(iteration: int, residual: float) -> bool;

возврат True — продолжать, False — прервать. Если не задана,

расчёт идёт без callback. Прерывание из другого потока — через

request_cancel().

При прерывании возвращает SolverInfo с converged=False.

"""

# Регистрируем callback (или сбрасываем).

cb_holder = None

if progress_callback is not None:

def _wrapped_cb(it: int, res: float) -> int:

try:

keep_going = progress_callback(int(it), float(res))

return 1 if keep_going else 0

except Exception:

return 0  # прерываем при любой ошибке в callback

cb_holder = PROGRESS_CALLBACK(_wrapped_cb)

_lib.fem_set_progress_callback(cb_holder)

else:

_lib.fem_set_progress_callback(PROGRESS_CALLBACK(0))

try:

rc = _lib.fem_solve(float(tol), int(max_iter))

if rc < 0:

raise CoreError(f"fem_solve вернул ошибку (код {rc})")

self._solved = True

return self.solver_info()

finally:

_lib.fem_set_progress_callback(PROGRESS_CALLBACK(0))

def set_thermal_capacity(self, rho: float, cp: float) -> None:

"""Установить плотность и теплоёмкость для нестационарной задачи.

rho — кг/м³, cp — Дж/(кг·К). Влияет на массовую матрицу и характерное

время t* = ρ·c_p·L²/λ.

"""

rc = _lib.fem_set_thermal_capacity(float(rho), float(cp))

self._check(rc, "fem_set_thermal_capacity")

def add_material_with_thermal(self, lambda_: float, Q: float,

rho: float, cp: float) -> int:

"""Добавить региональный материал со всеми теплофизическими свойствами."""

rc = _lib.fem_add_material_with_thermal(float(lambda_), float(Q),

float(rho), float(cp))

if rc < 0:

raise CoreError("fem_add_material_with_thermal вернул ошибку")

return int(rc)

def solve_transient(self, t_end: float, dt: float, T_init: float = 0.0,

n_save: int = 50,

tol: float = 1e-8, max_iter: int = 5000):

"""Нестационарный расчёт: серия снимков T(t) по неявной схеме Эйлера.

Параметры:

t_end   — финальное физическое время, с

dt      — шаг интегрирования, с

T_init  — начальная T, °C (одинаковая во всех узлах)

n_save  — число равноотстоящих снимков (включая t=0 и t=t_end)

tol, max_iter — параметры CG на каждом шаге

Возвращает (times, T_history):

times — массив shape (n_save,) моментов времени, с

T_history — массив shape (n_save, n_nodes) температур во всех узлах

Требует чтобы ρ и c_p были установлены через set_thermal_capacity().

Иначе используются дефолты ρ=1000, c_p=1000 (вода-подобное).

"""

n = self.n_nodes

if n <= 0:

raise CoreError("Сетка не построена")

if n_save < 2:

n_save = 2

times = np.zeros(n_save, dtype=np.float64)

T_hist = np.zeros((n_save, n), dtype=np.float64)

rc = _lib.fem_solve_transient(

float(t_end), float(dt), float(T_init),

int(n_save),

times.ctypes.data_as(POINTER(c_double)),

T_hist.ctypes.data_as(POINTER(c_double)),

float(tol), int(max_iter))

if rc < 0:

raise CoreError(f"fem_solve_transient вернул ошибку (код {rc})")

self._solved = True

return times, T_hist

def request_cancel(self) -> None:

"""Запросить прерывание текущего расчёта (можно вызывать из другого потока)."""

_lib.fem_request_cancel()

def clear_cancel(self) -> None:

"""Сбросить флаг отмены."""

_lib.fem_clear_cancel()

def solver_info(self) -> SolverInfo:

iters = c_int32(0)

residual = c_double(0.0)

t = c_double(0.0)

conv = c_int32(0)

rc = _lib.fem_get_solver_info(byref(iters), byref(residual),

byref(t), byref(conv))

self._check(rc, "fem_get_solver_info")

return SolverInfo(iters.value, residual.value, t.value, bool(conv.value))

def get_temperature(self) -> np.ndarray:

if not self._solved:

raise CoreError("Решение ещё не получено: вызовите solve() сначала")

n = self.n_nodes

buf = np.empty(n, dtype=np.float64)

rc = _lib.fem_get_temperature(buf.ctypes.data_as(POINTER(c_double)))

self._check(rc, "fem_get_temperature")

return buf

def compute_fluxes(self) -> np.ndarray:

"""Узловые тепловые потоки: (N, 3)."""

if not self._solved:

raise CoreError("Решение ещё не получено: вызовите solve() сначала")

n = self.n_nodes

buf = np.empty(3 * n, dtype=np.float64)

rc = _lib.fem_compute_fluxes(buf.ctypes.data_as(POINTER(c_double)))

self._check(rc, "fem_compute_fluxes")

return buf.reshape(n, 3)

# --- Освобождение --------------------------------------------------------

def free(self) -> None:

_lib.fem_free()

self._mesh_ready = False

self._solved = False

def __enter__(self) -> "CoreBridge":

return self

def __exit__(self, exc_type, exc, tb) -> None:

self.free()

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.immersion

===============

Частичное погружение детали в жидкость (раздел экспериментальной методики ПЗ).

Идея

----

Деталь стоит вертикально, нижний конец опущен в воду. Линия воды режет боковые

стенки, поэтому одной грани (id 0..5) нельзя назначить два разных ГУ. Решение —

перед расчётом пройтись по всем граничным фасеткам и у каждой, чей центроид ниже

уровня воды, **перебить face_id на id погружённого торца** (для вертикали с нижним

концом в воде это id = 4, «Z−»). Тогда весь смоченный поясок — реальное дно плюс

нижние полоски боковых стенок — становится одной «гранью», и на неё вешается одно

ГУ (Дирихле T_воды или Робин h+T_воды). Сухие части стенок сохраняют свои id и

своё воздушное ГУ.

Подход не требует перекомпиляции ядра: ядро по-прежнему работает с 6 гранями,

а вся логика погружения выполняется на стороне Python над массивом

boundary_face_ids перед вызовом load_mesh.

Соглашение face_id (см. shapes._classify_face_by_normal):

0: X−   1: X+   2: Y−   3: Y+   4: Z− (низ)   5: Z+ (верх)

=> id торца = 2 * axis + side, где axis ∈ {0:x, 1:y, 2:z}, side ∈ {0:min, 1:max}.

"""

from __future__ import annotations

from typing import Tuple

import numpy as np

# Имена осей для GUI/отчётов.

AXIS_NAMES = {0: "X", 1: "Y", 2: "Z"}

SIDE_NAMES = {0: "минимальный конец", 1: "максимальный конец"}

def end_face_id(axis: int, side: int) -> int:

"""face_id торца, погружённого в воду.

axis: 0=x, 1=y, 2=z;  side: 0=min (нижний конец), 1=max (верхний конец).

"""

return 2 * int(axis) + int(side)

def split_boundary_by_waterline(

nodes: np.ndarray,

bnd_nodes: np.ndarray,

bnd_face_ids: np.ndarray,

axis: int,

level: float,

side: int = 0,

) -> Tuple[np.ndarray, int, int]:

"""Перебить face_id смоченных фасеток на id погружённого торца.

Parameters

----------

nodes        : (N, 3)  координаты узлов, м.

bnd_nodes    : (Nf, 3) индексы узлов каждой граничной фасетки.

bnd_face_ids : (Nf,)   исходные face_id (0..5).

axis         : ось погружения (0=x, 1=y, 2=z).

level        : координата линии воды вдоль axis, м.

side         : 0 — в воде нижний конец (центроид < level);

1 — в воде верхний конец (центроид > level).

Returns

-------

new_face_ids : (Nf,) int32  — копия с перебитыми смоченными фасетками.

wetted_id    : int          — face_id, под которым теперь весь смоченный поясок.

n_wetted     : int          — сколько фасеток оказалось в воде.

"""

nodes = np.ascontiguousarray(nodes, dtype=np.float64)

bnd_nodes = np.ascontiguousarray(bnd_nodes, dtype=np.int64)

centroid_coord = nodes[bnd_nodes][:, :, int(axis)].mean(axis=1)  # (Nf,)

if int(side) == 0:

wet = centroid_coord < float(level)

else:

wet = centroid_coord > float(level)

wetted_id = end_face_id(axis, side)

new_ids = np.array(bnd_face_ids, dtype=np.int32, copy=True)

new_ids[wet] = wetted_id

return new_ids, int(wetted_id), int(np.count_nonzero(wet))

# =============================================================================

# Структурированная тетраэдральная сетка параллелепипеда (для балки-коробки).

#

# Ядро строит box через generate_box на стороне C++, и его фасетки в Python не

# видны. Чтобы перебивать face_id при погружении, коробку нужно построить в

# Python. Используется 6-тетраэдральное разбиение каждой ячейки (Kuhn), surface

# и классификация по нормалям — через shapes._finalize.

# =============================================================================

# Шаблон 6 тетраэдров на ячейку (общая диагональ 0–6), индексы локальных вершин.

_HEX_TETS = (

(0, 1, 2, 6),

(0, 2, 3, 6),

(0, 3, 7, 6),

(0, 7, 4, 6),

(0, 4, 5, 6),

(0, 5, 1, 6),

)

def make_box_mesh(Lx: float, Ly: float, Lz: float,

nx: int, ny: int, nz: int):

"""Тетраэдральная сетка параллелепипеда [0,Lx]×[0,Ly]×[0,Lz].

Возвращает (nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids) — тот же формат, что у

генераторов shapes.*, пригодный для CoreBridge.load_mesh.

"""

from fem3d.shapes import _finalize  # ленивый импорт: избегаем циклов

nx, ny, nz = max(1, int(nx)), max(1, int(ny)), max(1, int(nz))

xs = np.linspace(0.0, Lx, nx + 1)

ys = np.linspace(0.0, Ly, ny + 1)

zs = np.linspace(0.0, Lz, nz + 1)

gx, gy, gz = np.meshgrid(xs, ys, zs, indexing="ij")

nodes = np.stack([gx.ravel(), gy.ravel(), gz.ravel()], axis=1)

def nid(i, j, k):

return (i * (ny + 1) + j) * (nz + 1) + k

tets = []

for i in range(nx):

for j in range(ny):

for k in range(nz):

v = (

nid(i,     j,     k),

nid(i + 1, j,     k),

nid(i + 1, j + 1, k),

nid(i,     j + 1, k),

nid(i,     j,     k + 1),

nid(i + 1, j,     k + 1),

nid(i + 1, j + 1, k + 1),

nid(i,     j + 1, k + 1),

)

for a, b, c, d in _HEX_TETS:

tets.append((v[a], v[b], v[c], v[d]))

tets = np.asarray(tets, dtype=np.int32)

return _finalize(nodes, tets)

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.mesh

==========

Работа с геометрией и сетками: пресеты, обёртки над импортом из meshio,

вспомогательные структуры данных.

"""

from __future__ import annotations

import os

from dataclasses import dataclass

from typing import Optional, Tuple

import numpy as np

# =============================================================================

# Пресеты типовых геометрий (Ф1.3 ТЗ).

# =============================================================================

@dataclass(frozen=True)

class BoxPreset:

"""Описание параллелепипедного пресета."""

label: str

Lx: float    # размер по X, м

Ly: float    # размер по Y, м

Lz: float    # размер по Z, м

nx: int      # число разбиений по X

ny: int      # число разбиений по Y

nz: int      # число разбиений по Z

description: str = ""

@dataclass(frozen=True)

class ShapePreset:

"""Описание пресета сложной геометрии.

factory — функция, принимающая опциональный density: float (множитель

плотности сетки, по умолчанию 1.0) и возвращающая

(nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids).

Если factory не принимает density, вызывается без аргументов.

"""

label: str

factory: object

description: str = ""

supports_density: bool = True

def build(self, density: float = 1.0):

"""Построить геометрию. density управляет плотностью сетки:

1.0 — стандартная, 2.0 — вдвое мельче (×8 элементов), 0.5 — грубее."""

import inspect

try:

sig = inspect.signature(self.factory)

if "density" in sig.parameters:

return self.factory(density=density)

except (ValueError, TypeError):

pass

return self.factory()

# Список пресетов параллелепипеда.

PRESETS = [

BoxPreset(

label="Куб 100×100×100 мм",

Lx=0.10, Ly=0.10, Lz=0.10, nx=15, ny=15, nz=15,

description="Стандартный тестовый куб, 100×100×100 мм.",

),

BoxPreset(

label="Пластина 200×200×10 мм",

Lx=0.20, Ly=0.20, Lz=0.01, nx=20, ny=20, nz=4,

description="Тонкая пластина — типичная плата или диск.",

),

BoxPreset(

label="Балка 200×40×40 мм",

Lx=0.20, Ly=0.04, Lz=0.04, nx=30, ny=8, nz=8,

description="Длинная балка — конструкционная деталь.",

),

BoxPreset(

label="Микрокуб 20×20×20 мм",

Lx=0.020, Ly=0.020, Lz=0.020, nx=10, ny=10, nz=10,

description="Маленький куб — корпус электронного компонента.",

),

]

# Пресеты сложных геометрий. Импортируем shapes лениво в фабриках, чтобы

# модуль fem3d.mesh оставался самодостаточным.

# density — множитель плотности сетки: 1.0 стандарт, 2.0 вдвое мельче.

def _sc(n, density):

"""Масштабировать число разбиений с округлением (минимум сохраняем)."""

return max(2, int(round(n * density)))

def _make_cylinder_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_cylinder

return make_cylinder(radius=0.05, height=0.10,

n_radial=_sc(4, density),

n_angular=_sc(24, density),

n_axial=_sc(10, density))

def _make_hollow_cyl_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_hollow_cylinder

return make_hollow_cylinder(r_inner=0.03, r_outer=0.05, height=0.10,

n_radial=_sc(3, density),

n_angular=_sc(24, density),

n_axial=_sc(10, density))

def _make_torus_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_torus

return make_torus(R_major=0.06, r_minor=0.018,

n_major=_sc(32, density), n_minor=_sc(14, density),

n_radial=_sc(3, density))

def _make_pyramid_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_pyramid

return make_pyramid(base_side=0.10, height=0.08,

n_base=_sc(14, density), n_axial=_sc(10, density))

def _make_l_beam_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_l_beam

return make_l_beam(arm_length=0.10, thickness=0.02, depth=0.05,

n_arm=_sc(14, density), n_thick=_sc(4, density),

n_depth=_sc(8, density))

def _make_pcb_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_plate_with_hole

return make_plate_with_hole(Lx=0.20, Ly=0.10, thickness=0.005,

hole_x=0.06, hole_y=0.04,

hole_w=0.04, hole_h=0.02,

nx=_sc(28, density), ny=_sc(14, density),

nz=_sc(3, density))

def _make_fin_heatsink_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_fin_heatsink

return make_fin_heatsink(base_Lx=0.10, base_Ly=0.06, base_thickness=0.005,

fin_height=0.025, fin_thickness=0.003,

n_fins=6, gap=0.008,

n_base_x=_sc(32, density), n_base_y=_sc(16, density),

n_base_z=_sc(2, density),

n_fin_y=_sc(8, density), n_fin_z=_sc(6, density))

def _make_sphere_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_sphere

return make_sphere(radius=0.05, n_phi=_sc(14, density),

n_theta=_sc(10, density), n_radial=_sc(5, density))

def _make_t_profile_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_t_profile

return make_t_profile(width=0.10, height=0.10, thickness=0.02,

length=0.05, n_thickness=_sc(3, density),

n_length=_sc(6, density))

def _make_u_channel_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_u_channel

return make_u_channel(outer_width=0.07, outer_height=0.04,

thickness=0.005, length=0.47,

n_thickness=_sc(3, density), n_length=_sc(47, density))

def _make_disk_with_hole_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_disk_with_hole

return make_disk_with_hole(R_outer=0.05, R_inner=0.015,

thickness=0.01,

n_circ=_sc(24, density), n_radial=_sc(5, density),

n_thickness=_sc(3, density))

def _make_cone_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_cone

return make_cone(R_bottom=0.05, R_top=0.01, height=0.10,

n_circ=_sc(20, density), n_radial=_sc(4, density),

n_height=_sc(8, density))

def _make_helix_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_helix

return make_helix(R_major=0.04, r_section=0.008,

pitch=0.018, n_turns=2.0,

n_phi=_sc(8, density), n_radial=_sc(3, density),

n_along=_sc(48, density))

def _make_hemisphere_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_hemisphere

return make_hemisphere(radius=0.05, n_phi=_sc(14, density),

n_theta=_sc(8, density), n_radial=_sc(5, density))

def _make_ellipsoid_preset(density: float = 1.0):

from .shapes import make_ellipsoid

return make_ellipsoid(rx=0.06, ry=0.04, rz=0.025,

n_phi=_sc(14, density), n_theta=_sc(10, density),

n_radial=_sc(5, density))

SHAPE_PRESETS = [

ShapePreset(label="Цилиндр Ø100×100 мм",

factory=_make_cylinder_preset,

description="Сплошной цилиндр Ø=100, h=100 мм."),

ShapePreset(label="Труба Ø60–100×100 мм",

factory=_make_hollow_cyl_preset,

description="Полый цилиндр, внутр. диаметр 60 мм, внеш. 100 мм."),

ShapePreset(label="Тор (бублик) R=60, r=18 мм",

factory=_make_torus_preset,

description="Тороидальная катушка, R=60, r=18 мм."),

ShapePreset(label="Пирамида 100×100 мм, h=80 мм",

factory=_make_pyramid_preset,

description="Квадратная пирамида: основание 100×100 мм, высота 80 мм."),

ShapePreset(label="L-балка 100×100×50 мм",

factory=_make_l_beam_preset,

description="L-образный профиль: плечи 100 мм, толщина 20 мм."),

ShapePreset(label="Плата 200×100×5 мм с отверстием",

factory=_make_pcb_preset,

description="Тонкая печатная плата с прямоугольным вырезом."),

ShapePreset(label="Радиатор с 6 рёбрами",

factory=_make_fin_heatsink_preset,

description="Подложка 100×60×5 мм с шестью рёбрами 25×3 мм."),

ShapePreset(label="Сфера Ø100 мм",

factory=_make_sphere_preset,

description="Сплошная сфера диаметром 100 мм."),

ShapePreset(label="T-профиль 100×100×20 мм, L=50 мм",

factory=_make_t_profile_preset,

description="T-образный профиль балки: полка + стойка."),

ShapePreset(label="U-канал 80×60 мм, L=100 мм",

factory=_make_u_channel_preset,

description="П-образный канал: дно + две стенки, толщина 12 мм."),

ShapePreset(label="Диск с отверстием Ø100/Ø30 мм, h=10 мм",

factory=_make_disk_with_hole_preset,

description="Шайба: внешний Ø=100, отверстие Ø=30 мм."),

ShapePreset(label="Конус Ø100→Ø20 мм, h=100 мм",

factory=_make_cone_preset,

description="Усечённый конус: основание Ø=100, верх Ø=20 мм."),

ShapePreset(label="Спираль Ø80×40 мм, 2 витка",

factory=_make_helix_preset,

description="Виток теплообменника или индукционная катушка: "

"R_major=40 мм, r_section=8 мм, шаг 18 мм, 2 витка."),

ShapePreset(label="Полусфера Ø100 мм",

factory=_make_hemisphere_preset,

description="Сферический купол: радиус 50 мм, верхняя половина."),

ShapePreset(label="Эллипсоид 120×80×50 мм",

factory=_make_ellipsoid_preset,

description="Сплюснутый эллипсоид: полуоси 60, 40, 25 мм."),

]

# =============================================================================

# Справочник материалов (значения λ из таблицы 1.1 ПЗ при T = 20 °C).

# =============================================================================

@dataclass(frozen=True)

class Material:

"""Свойства материала.

name      — отображаемое имя;

lambda_   — коэффициент теплопроводности при T = 20 °C, Вт/(м·К);

rho       — плотность, кг/м³ (для нестационара и тепловой ёмкости);

cp        — удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К);

emissivity — степень черноты поверхности (0..1) для излучения;

lambda_temp_coef — температурный коэффициент λ, [1/К].

Полная формула: λ(T) = lambda_ * (1 + lambda_temp_coef * (T - 20)).

Для большинства металлов отрицательный (λ уменьшается при росте T).

category — категория для группировки в GUI ("металлы"/"диэлектрики"/...).

is_anisotropic — если True, lambda_ игнорируется и используются

lambda_x/y/z по осям. Подходит для композитов, печатных плат, кристаллов.

lambda_x, lambda_y, lambda_z — анизотропные значения.

"""

name: str

lambda_: float

rho: float = 0.0

cp: float = 0.0

emissivity: float = 0.0

lambda_temp_coef: float = 0.0

category: str = "прочее"

is_anisotropic: bool = False

lambda_x: float = 0.0

lambda_y: float = 0.0

lambda_z: float = 0.0

def lambda_at(self, T_celsius: float) -> float:

"""Эффективный λ при заданной температуре."""

return self.lambda_ * (1.0 + self.lambda_temp_coef * (T_celsius - 20.0))

def effective_lambdas(self) -> tuple:

"""Возвращает (λ_x, λ_y, λ_z)."""

if self.is_anisotropic:

return self.lambda_x, self.lambda_y, self.lambda_z

return self.lambda_, self.lambda_, self.lambda_

def effective_lambda(self) -> float:

"""Скалярный λ для отображения/изотропного расчёта.

Для анизотропного — среднее по осям."""

if self.is_anisotropic:

return (self.lambda_x + self.lambda_y + self.lambda_z) / 3.0

return self.lambda_

# Справочник материалов с реальными физическими свойствами при T=20°C.

# Источники: NIST, ASM Materials Handbook.

#   ρ — кг/м³, cp — Дж/(кг·К), ε — степень черноты (полированная/окисленная),

#   lambda_temp_coef — линейный коэффициент для λ(T).

MATERIALS = [

# --- Металлы (высокая λ, низкая ε для полированных) ---

Material("Серебро",       429.0, 10490, 235, 0.02, -1.2e-4, "Металлы"),

Material("Медь",          401.0,  8960, 385, 0.05, -1.5e-4, "Металлы"),

Material("Золото",        317.0, 19300, 129, 0.02, -1.4e-4, "Металлы"),

Material("Алюминий",      237.0,  2702, 903, 0.09, -3.0e-4, "Металлы"),

Material("Латунь",        110.0,  8530, 380, 0.40, -1.0e-4, "Металлы"),

Material("Железо чистое",  80.4,  7870, 449, 0.21, -3.5e-4, "Металлы"),

Material("Сталь углеродистая", 55.0, 7850, 490, 0.80, -1.5e-4, "Металлы"),

Material("Сталь нержавеющая 304", 16.2, 7900, 500, 0.50, +1.0e-4, "Металлы"),

Material("Титан",          21.9,  4500, 522, 0.30, +2.5e-4, "Металлы"),

Material("Свинец",         35.3, 11340, 130, 0.28, -2.0e-4, "Металлы"),

# --- Полупроводники ---

Material("Кремний",       148.0,  2330, 712, 0.60, -1.0e-3, "Полупроводники"),

Material("Германий",       60.0,  5323, 320, 0.50, -5.0e-4, "Полупроводники"),

# --- Диэлектрики и стёкла ---

Material("Стекло оконное",  1.05, 2500, 840, 0.95, 0.0, "Диэлектрики"),

Material("Кварцевое стекло", 1.4, 2200, 745, 0.93, 0.0, "Диэлектрики"),

Material("Керамика (Al2O3)", 30.0, 3970, 880, 0.50, 0.0, "Диэлектрики"),

Material("PCB FR-4",          0.3, 1850, 1300, 0.90, 0.0, "Диэлектрики"),

# --- Строительные ---

Material("Бетон",            1.5,  2400, 880, 0.90, 0.0, "Строительные"),

Material("Кирпич",           0.65, 1800, 840, 0.93, 0.0, "Строительные"),

Material("Гипсокартон",      0.21,  800, 1090, 0.90, 0.0, "Строительные"),

# --- Древесина ---

Material("Дуб (поперёк)",    0.17,  720, 2400, 0.90, 0.0, "Дерево"),

Material("Сосна (поперёк)",  0.12,  450, 2300, 0.90, 0.0, "Дерево"),

# --- Утеплители ---

Material("Минвата",          0.045, 100, 840, 0.90, 0.0, "Утеплители"),

Material("Пенополистирол",   0.038,  35, 1340, 0.90, 0.0, "Утеплители"),

Material("Пенополиуретан",   0.025,  35, 1470, 0.90, 0.0, "Утеплители"),

# --- Жидкости и газы ---

Material("Вода",             0.60, 998, 4186, 0.96, +1.5e-3, "Жидкости"),

Material("Воздух",           0.026, 1.2, 1005, 0.0, +3.0e-3, "Газы"),

# --- Анизотропные материалы (композиты, кристаллы) ---

# λ задаётся через lambda_x/y/z; lambda_ — для совместимости (среднее).

Material("Графит (вдоль слоёв)", 200.0, 2250, 710, 0.85, 0.0,

"Анизотропные", is_anisotropic=True,

lambda_x=200.0, lambda_y=200.0, lambda_z=10.0),

Material("Углепластик (CFRP)", 50.0, 1600, 1050, 0.85, 0.0,

"Анизотропные", is_anisotropic=True,

lambda_x=10.0, lambda_y=0.8, lambda_z=0.8),

Material("Дерево (вдоль волокон)", 0.3, 720, 2400, 0.90, 0.0,

"Анизотропные", is_anisotropic=True,

lambda_x=0.40, lambda_y=0.17, lambda_z=0.17),

Material("PCB FR-4 (анизотроп.)", 0.5, 1850, 1300, 0.90, 0.0,

"Анизотропные", is_anisotropic=True,

lambda_x=0.8, lambda_y=0.8, lambda_z=0.3),

]

# Файл пользовательских материалов. Подгружается при импорте модуля,

# дополняет MATERIALS (но в код не сохраняется).

_USER_MATERIALS_FILE = os.path.expanduser("~/.fem_heat3d_user_materials.json")

def load_user_materials() -> list:

"""Загрузить пользовательские материалы из ~/.fem_heat3d_user_materials.json."""

import json

if not os.path.isfile(_USER_MATERIALS_FILE):

return []

try:

with open(_USER_MATERIALS_FILE, "r", encoding="utf-8") as f:

data = json.load(f)

result = []

for d in data:

result.append(Material(

name=d.get("name", "Unnamed"),

lambda_=float(d.get("lambda_", 1.0)),

rho=float(d.get("rho", 0.0)),

cp=float(d.get("cp", 0.0)),

emissivity=float(d.get("emissivity", 0.0)),

lambda_temp_coef=float(d.get("lambda_temp_coef", 0.0)),

category=d.get("category", "Пользовательские"),

))

return result

except Exception:

return []

def save_user_materials(materials: list) -> None:

"""Сохранить пользовательские материалы в файл."""

import json

data = []

for m in materials:

data.append({

"name": m.name, "lambda_": m.lambda_, "rho": m.rho, "cp": m.cp,

"emissivity": m.emissivity, "lambda_temp_coef": m.lambda_temp_coef,

"category": m.category,

})

with open(_USER_MATERIALS_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:

json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)

def all_materials() -> list:

"""Возвращает встроенные + пользовательские материалы."""

return MATERIALS + load_user_materials()

def material_by_name(name: str) -> Optional[Material]:

for m in MATERIALS:

if m.name == name:

return m

return None

# =============================================================================

# Информация о сетке (для отображения в левой панели).

# =============================================================================

@dataclass

class MeshInfo:

n_nodes: int

n_elements: int

n_boundary_faces: int

bbox_min: Tuple[float, float, float]

bbox_max: Tuple[float, float, float]

@property

def memory_mb(self) -> float:

# Грубая оценка: узлы — 24 байта, элементы — 16 байт, грани — 16 байт.

bytes_total = 24 * self.n_nodes + 16 * self.n_elements + 16 * self.n_boundary_faces

return bytes_total / (1024 * 1024)

def compute_mesh_info(nodes: np.ndarray, n_elements: int,

n_boundary_faces: int) -> MeshInfo:

if nodes.size == 0:

return MeshInfo(0, n_elements, n_boundary_faces,

(0.0, 0.0, 0.0), (0.0, 0.0, 0.0))

return MeshInfo(

n_nodes=int(nodes.shape[0]),

n_elements=int(n_elements),

n_boundary_faces=int(n_boundary_faces),

bbox_min=tuple(nodes.min(axis=0).tolist()),

bbox_max=tuple(nodes.max(axis=0).tolist()),

)

# =============================================================================

# Импорт из внешних форматов — единая точка входа.

# =============================================================================

# Поддерживаются:

#   .msh (Gmsh)       — через meshio. Требует объёмные тетраэдры в файле.

#   .vtu / .vtk       — через meshio. Аналогично, нужны тетраэдры.

#   .stl              — через meshio (только поверхностная сетка) + gmsh для

#                       автоматической объёмной тетраэдризации (если установлен).

#   .step / .stp      — через gmsh: чтение CAD-геометрии и тетраэдризация.

#                       Требует установленного gmsh (pip install gmsh).

#

# Все импорты сторонних библиотек — ленивые: модуль fem3d.mesh загружается

# и без них; пользователь увидит понятную ошибку с инструкцией установки.

#

# Возвращаемый формат во всех функциях единый:

#   nodes:             (N, 3)  float64  координаты узлов

#   tets:              (Ne, 4) int32    связности тетраэдров

#   bnd_nodes:         (Nf, 3) int32    индексы узлов поверхностных треугольников

#   bnd_face_ids:      (Nf,)   int32    идентификатор группы поверхности

# =============================================================================

SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS = (".msh", ".vtu", ".vtk", ".stl", ".step", ".stp")

def import_mesh_file(path: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:

"""Универсальная точка входа: определяет формат по расширению и вызывает

соответствующую функцию импорта. Возвращает кортеж в едином формате."""

ext = os.path.splitext(path)[1].lower()

if ext == ".msh":

return import_msh(path)

if ext in (".vtu", ".vtk"):

return import_vtu(path)

if ext == ".stl":

return import_stl(path)

if ext in (".step", ".stp"):

return import_step(path)

raise RuntimeError(

f"Неподдерживаемое расширение файла: {ext}\n"

f"Поддерживаются: {', '.join(SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS)}"

)

def import_msh(path: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:

"""Импорт объёмной тетраэдральной сетки Gmsh (.msh)."""

try:

import meshio

except ImportError as exc:

raise RuntimeError(

"Импорт .msh требует библиотеку meshio.\n"

"Установите её: pip install meshio"

) from exc

m = meshio.read(path)

return _meshio_to_arrays(m, path)

def import_vtu(path: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:

"""Импорт сетки в формате VTK Unstructured Grid (.vtu/.vtk)."""

try:

import meshio

except ImportError as exc:

raise RuntimeError(

"Импорт .vtu/.vtk требует библиотеку meshio.\n"

"Установите её: pip install meshio"

) from exc

m = meshio.read(path)

return _meshio_to_arrays(m, path)

def import_stl(path: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:

"""Импорт STL: поверхностная сетка → объёмная тетраэдризация через gmsh.

STL содержит только поверхностные треугольники, поэтому необходимо

построить объёмную тетраэдральную сетку. Это делает gmsh: сначала

создаётся «оболочка», потом запускается алгоритм тетраэдризации.

"""

try:

import gmsh

except ImportError as exc:

raise RuntimeError(

"Импорт STL требует библиотеку gmsh для объёмной тетраэдризации.\n"

"Установите её: pip install gmsh"

) from exc

if not gmsh.isInitialized():

gmsh.initialize()

try:

gmsh.option.setNumber("General.Terminal", 0)  # глушим вывод gmsh

gmsh.clear()

gmsh.model.add("imported_stl")

gmsh.merge(path)

# Создаём объёмное тело из поверхности.

gmsh.model.mesh.classifySurfaces(angle=40.0 * np.pi / 180.0,

boundary=True, forReparametrization=True)

gmsh.model.mesh.createGeometry()

surfaces = gmsh.model.getEntities(dim=2)

sl = gmsh.model.geo.addSurfaceLoop([s[1] for s in surfaces])

gmsh.model.geo.addVolume([sl])

gmsh.model.geo.synchronize()

gmsh.model.mesh.generate(3)

# Сохраняем во временный файл и читаем через meshio (надёжнее, чем

# прямой обмен через gmsh API).

import tempfile

tmp = tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".msh", delete=False)

tmp.close()

gmsh.write(tmp.name)

try:

return import_msh(tmp.name)

finally:

os.unlink(tmp.name)

finally:

gmsh.finalize()

def import_step(path: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:

"""Импорт CAD-геометрии STEP с тетраэдризацией через gmsh."""

try:

import gmsh

except ImportError as exc:

raise RuntimeError(

"Импорт STEP требует библиотеку gmsh.\n"

"Установите её: pip install gmsh"

) from exc

if not gmsh.isInitialized():

gmsh.initialize()

try:

gmsh.option.setNumber("General.Terminal", 0)

gmsh.clear()

gmsh.model.add("imported_step")

gmsh.model.occ.importShapes(path)

gmsh.model.occ.synchronize()

# Адаптивный размер сетки: 5 % от характерного размера габарита.

bbox = gmsh.model.getBoundingBox(-1, -1)

diag = np.sqrt(sum((bbox[i + 3] - bbox[i]) ** 2 for i in range(3)))

h = max(diag * 0.03, 1e-6)

gmsh.option.setNumber("Mesh.CharacteristicLengthMax", h)

gmsh.option.setNumber("Mesh.CharacteristicLengthMin", h * 0.3)

gmsh.model.mesh.generate(3)

import tempfile

tmp = tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".msh", delete=False)

tmp.close()

gmsh.write(tmp.name)

try:

return import_msh(tmp.name)

finally:

os.unlink(tmp.name)

finally:

gmsh.finalize()

def _meshio_to_arrays(m, path: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:

"""Извлекает узлы, тетраэдры и поверхностные треугольники из meshio.Mesh."""

nodes = np.asarray(m.points, dtype=np.float64)

if nodes.shape[1] == 2:

nodes = np.hstack([nodes, np.zeros((nodes.shape[0], 1))])

tets_blocks = [c for c in m.cells if c.type == "tetra"]

if not tets_blocks:

raise RuntimeError(

f"В файле {path} не найдено тетраэдральных элементов.\n"

"Если это поверхностная сетка (например, STL), используйте "

"import_stl() для автоматической тетраэдризации."

)

tets = np.vstack([blk.data for blk in tets_blocks]).astype(np.int32)

faces = _extract_surface_faces(tets)

face_ids = np.zeros(faces.shape[0], dtype=np.int32)

return nodes, tets, faces.astype(np.int32), face_ids

def _extract_surface_faces_with_opposite(tets: np.ndarray):

"""Граничные грани + индекс противоположной вершины породившего тетраэдра.

Возвращает (faces (Nf,3), opposite (Nf,)). Противоположная вершина —

это четвёртый узел тетраэдра, не входящий в грань. Используется для

надёжного построения внешней нормали (направлена от opp к грани) даже

на невыпуклых телах.

"""

# Локальные грани и противоположная вершина для каждой.

# Грань k образована тремя узлами, opp[k] — оставшийся узел.

local_faces = np.array([[1, 2, 3], [0, 3, 2], [0, 1, 3], [0, 2, 1]],

dtype=np.int32)

local_opp = np.array([0, 1, 2, 3], dtype=np.int32)

Ne = tets.shape[0]

all_faces = np.empty((4 * Ne, 3), dtype=np.int64)

all_opp = np.empty(4 * Ne, dtype=np.int64)

for k in range(4):

all_faces[k * Ne:(k + 1) * Ne, :] = tets[:, local_faces[k]]

all_opp[k * Ne:(k + 1) * Ne] = tets[:, local_opp[k]]

sorted_faces = np.sort(all_faces, axis=1)

keys = sorted_faces.view([("a", np.int64), ("b", np.int64),

("c", np.int64)]).ravel()

uniq, inv, counts = np.unique(keys, return_inverse=True, return_counts=True)

surf_mask = counts == 1

surf_indices = np.flatnonzero(surf_mask)

first_occurrence = np.full(uniq.size, -1, dtype=np.int64)

for i, idx in enumerate(inv):

if first_occurrence[idx] < 0:

first_occurrence[idx] = i

orig_idx = first_occurrence[surf_indices]

return all_faces[orig_idx, :], all_opp[orig_idx]

def _extract_surface_faces(tets: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Возвращает (Nf, 3) — поверхностные треугольники тетраэдральной сетки."""

# Локальные грани тетраэдра.

local_faces = np.array([[1, 2, 3], [0, 3, 2], [0, 1, 3], [0, 2, 1]], dtype=np.int32)

Ne = tets.shape[0]

all_faces = np.empty((4 * Ne, 3), dtype=np.int64)

for k in range(4):

all_faces[k * Ne:(k + 1) * Ne, :] = tets[:, local_faces[k]]

# Сортируем узлы каждой грани, чтобы одинаковые грани имели одинаковый ключ.

sorted_faces = np.sort(all_faces, axis=1)

# Уникальные грани и количества вхождений.

keys = sorted_faces.view([("a", np.int64), ("b", np.int64), ("c", np.int64)]).ravel()

uniq, inv, counts = np.unique(keys, return_inverse=True, return_counts=True)

surf_mask = counts == 1

surf_indices = np.flatnonzero(surf_mask)

# Восстановим оригинальную ориентированную грань для каждого уникального ключа.

# Берём первое попавшееся вхождение.

first_occurrence = np.full(uniq.size, -1, dtype=np.int64)

for i, idx in enumerate(inv):

if first_occurrence[idx] < 0:

first_occurrence[idx] = i

surface_face_orig_idx = first_occurrence[surf_indices]

return all_faces[surface_face_orig_idx, :]

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.postprocess

=================

Экспорт результатов расчёта во внешние форматы:

- VTU/VTK (через meshio, опционально)

- CSV — узлы и температуры

- текстовый отчёт о расчёте

Покрывает требования Ф6.1, Ф6.2, Ф6.3 ТЗ.

"""

from __future__ import annotations

import os

from datetime import datetime

from typing import Optional

import numpy as np

from .core_bridge import (

BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_NONE, BC_ROBIN, FACE_NAMES, SolverInfo,

)

from .problem import Problem

def compute_streamlines(problem: Problem, seed_points: np.ndarray,

step: float = None, max_steps: int = 200,

backward: bool = False) -> list:

"""Построить линии тока теплового потока q = -λ∇T.

Метод: интегрирование Рунге-Кутта 2-го порядка по полю q.

seed_points: (S, 3) — стартовые точки.

step: шаг интегрирования. По умолчанию = 0.5% от диагонали bbox.

backward: если True, идти ПРОТИВ потока (вверх по T).

"""

if problem.flux is None or problem.nodes is None:

return []

nodes = problem.nodes

flux = problem.flux

bbox_min = nodes.min(axis=0)

bbox_max = nodes.max(axis=0)

diag = float(np.linalg.norm(bbox_max - bbox_min))

if step is None:

step = 0.005 * diag

try:

from scipy.spatial import cKDTree

tree = cKDTree(nodes)

def find_idx(p): _, i = tree.query(p, k=1); return int(i)

except ImportError:

def find_idx(p):

return int(np.argmin(np.sum((nodes - p) ** 2, axis=1)))

sign = -1.0 if backward else 1.0

streamlines = []

for s in seed_points:

line = [np.asarray(s, dtype=np.float64)]

p = np.asarray(s, dtype=np.float64)

for _ in range(max_steps):

idx = find_idx(p)

v = sign * flux[idx]

v_norm = float(np.linalg.norm(v))

if v_norm < 1e-12: break

v = v / v_norm

p_mid = p + 0.5 * step * v

idx2 = find_idx(p_mid)

v2 = sign * flux[idx2]

n2 = float(np.linalg.norm(v2))

if n2 < 1e-12: break

v2 = v2 / n2

p_new = p + step * v2

if (p_new < bbox_min - step).any() or (p_new > bbox_max + step).any():

line.append(p_new); break

line.append(p_new)

p = p_new

if len(line) > 1:

streamlines.append(np.array(line))

return streamlines

def compute_difference_field(T_a: np.ndarray, T_b: np.ndarray,

relative: bool = False) -> dict:

"""Сравнение двух полей температур, посчитанных на одной сетке.

T_a, T_b — массивы (N,) одной длины.

Возвращает dict со статистикой: delta, max_abs, mean_abs, rms.

Если relative=True, также delta_rel, max_rel.

"""

if T_a.shape != T_b.shape:

raise ValueError(f"Размеры различаются: {T_a.shape} != {T_b.shape}.")

delta = T_a - T_b

abs_delta = np.abs(delta)

res = {

"delta":     delta,

"max_abs":   float(abs_delta.max()),

"mean_abs":  float(abs_delta.mean()),

"rms":       float(np.sqrt(np.mean(delta * delta))),

"argmax":    int(np.argmax(abs_delta)),

}

if relative:

denom = np.maximum(np.abs(T_a), np.abs(T_b))

denom = np.where(denom < 1e-12, 1.0, denom)

rel = delta / denom

res["delta_rel"] = rel

res["max_rel"] = float(np.abs(rel).max())

return res

def compute_temperature_profile(problem: Problem, point_a, point_b,

n_samples: int = 100):

"""Профиль температуры вдоль отрезка между двумя точками.

Для каждой точки сэмплирования находит ближайший узел сетки

и берёт его температуру. Простой и устойчивый метод nearest-neighbor;

не требует баричентрической интерполяции.

point_a, point_b — tuple/array (x, y, z) в системе координат сетки.

n_samples — число точек вдоль линии.

Возвращает (distances, temperatures) — массивы длины n_samples.

distances[i] = расстояние i-й точки от point_a [м];

temperatures[i] = T в ближайшем узле к этой точке [°C].

Если решение ещё не выполнено, возвращает (None, None).

"""

if problem.T is None or problem.nodes is None:

return None, None

a = np.asarray(point_a, dtype=np.float64)

b = np.asarray(point_b, dtype=np.float64)

ts = np.linspace(0.0, 1.0, n_samples)

line_points = a[None, :] + (b - a)[None, :] * ts[:, None]

temps = np.empty(n_samples, dtype=np.float64)

for i in range(n_samples):

diffs = problem.nodes - line_points[i]

idx = int(np.argmin(np.sum(diffs * diffs, axis=1)))

temps[i] = problem.T[idx]

distances = ts * float(np.linalg.norm(b - a))

return distances, temps

def export_pdf_report(problem: Problem, path: str,

screenshot_path: Optional[str] = None,

author: str = "",

title: str = "Отчёт о расчёте теплопроводности") -> None:

"""Сводный отчёт в PDF.

Содержит:

титульный лист с метаданными;

постановку задачи (геометрия, материал, ГУ, источники);

результаты (T_min, T_max, время решения, число итераций);

энергобаланс;

опционально — скриншот 3D и график распределения температур.

Зависит только от matplotlib (PdfPages), который и так используется

для графиков, поэтому не добавляет новых зависимостей.

"""

try:

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")

from matplotlib.backends.backend_pdf import PdfPages

import matplotlib.pyplot as plt

except ImportError as exc:

raise RuntimeError(

"Для PDF-отчёта требуется matplotlib. Установите: pip install matplotlib"

) from exc

p = problem

info = p.info

Tmin, Tmax = p.temperature_range()

with PdfPages(path) as pdf:

# --- Стр. 1: Метаданные и постановка ---

fig = plt.figure(figsize=(8.27, 11.69))  # A4 портрет

fig.subplots_adjust(left=0.08, right=0.92, top=0.95, bottom=0.05)

ax = fig.add_subplot(111); ax.axis("off")

lines = []

lines.append(title.upper()); lines.append("")

lines.append(f"Дата: {datetime.now().strftime('%d.%m.%Y %H:%M')}")

if author:

lines.append(f"Автор: {author}")

lines.append("")

lines.append("=" * 60)

lines.append("ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ")

lines.append("=" * 60); lines.append("")

lines.append(f"Геометрия:  {p.geometry.Lx:g} × {p.geometry.Ly:g} × {p.geometry.Lz:g} м")

lines.append(f"Сетка:       {p.geometry.nx} × {p.geometry.ny} × {p.geometry.nz}")

if p.nodes is not None:

lines.append(f"Узлов: {p.nodes.shape[0]}, "

f"элементов: {p.elements.shape[0]}")

lines.append("")

lines.append(f"Материал: λ = {p.lambda_:g} Вт/(м·К)")

lines.append(f"Объёмный источник Q = {p.Q:g} Вт/м³")

if p.material_regions:

lines.append(f"Регионов материалов: {len(p.material_regions)}")

for r in p.material_regions:

lines.append(f"  · {r.description()}")

if p.point_sources:

lines.append(f"Точечных источников: {len(p.point_sources)}")

if p.volume_sources:

lines.append(f"Объёмных источников: {len(p.volume_sources)}")

lines.append("")

lines.append("Граничные условия:")

for fid in range(6):

bc = p.bcs[fid]

lines.append(f"  · {FACE_NAMES[fid]}: {bc.description()}")

lines.append("")

lines.append("=" * 60)

lines.append("РЕЗУЛЬТАТЫ")

lines.append("=" * 60); lines.append("")

lines.append(f"T_min = {Tmin:.4f} °C")

lines.append(f"T_max = {Tmax:.4f} °C")

lines.append(f"ΔT = {Tmax - Tmin:.4f} °C")

if info is not None:

lines.append("")

lines.append(f"Решатель:  {info.iterations} итераций, "

f"невязка {info.residual:.3e}")

lines.append(f"Время решения: {info.time_seconds * 1000:.1f} мс")

lines.append(f"Сходимость: {'да' if info.converged else 'нет'}")

bal = p.energy_balance()

if bal is not None:

lines.append("")

lines.append(f"Энергобаланс:")

lines.append(f"  Генерируется внутри:    {bal['q_gen_W']:.3f} Вт")

lines.append(f"  Уходит через границу:   {bal['net_out_W']:.3f} Вт")

lines.append(f"  Относительная ошибка:   {bal['rel_err'] * 100:.2f}%")

text = "\n".join(lines)

ax.text(0.05, 0.98, text, transform=ax.transAxes, fontsize=10,

family="monospace", verticalalignment="top")

pdf.savefig(fig); plt.close(fig)

# --- Стр. 2: Гистограмма + скриншот ---

if p.T is not None and p.T.size > 0:

fig = plt.figure(figsize=(8.27, 11.69))

ax1 = fig.add_subplot(211)

ax1.hist(p.T, bins=50, color="#7a6cf0", edgecolor="#3c4049")

ax1.set_xlabel("T, °C"); ax1.set_ylabel("Число узлов")

ax1.set_title("Распределение температур по узлам сетки")

ax1.grid(alpha=0.3)

ax1.axvline(Tmin, color="#3aa5ff", linestyle="--",

label=f"T_min = {Tmin:.2f} °C")

ax1.axvline(Tmax, color="#ff7b3a", linestyle="--",

label=f"T_max = {Tmax:.2f} °C")

ax1.legend()

ax2 = fig.add_subplot(212); ax2.axis("off")

if screenshot_path and os.path.isfile(screenshot_path):

try:

from matplotlib.image import imread

img = imread(screenshot_path)

ax2.imshow(img); ax2.set_title("3D-визуализация поля температур")

except Exception:

pass

pdf.savefig(fig); plt.close(fig)

# =============================================================================

# VTU (через meshio) — для ParaView / VisIt.

# =============================================================================

def export_vtu(problem: Problem, path: str) -> None:

"""Экспорт сетки и результатов в формат VTK Unstructured Grid (.vtu)."""

if problem.T is None:

raise RuntimeError("Нечего экспортировать: расчёт ещё не выполнен")

try:

import meshio

except ImportError as exc:

raise RuntimeError(

"Экспорт .vtu требует библиотеку meshio. "

"Установите её: pip install meshio"

) from exc

point_data = {

"T": problem.T,

}

if problem.flux is not None:

point_data["heat_flux"] = problem.flux

cells = [("tetra", problem.elements.astype(np.int32))]

m = meshio.Mesh(

points=problem.nodes,

cells=cells,

point_data=point_data,

)

m.write(path)

# =============================================================================

# CSV — узлы и температуры.

# =============================================================================

def export_csv(problem: Problem, path: str) -> None:

"""Экспорт таблицы (x, y, z, T, qx, qy, qz) в CSV."""

if problem.T is None or problem.nodes is None:

raise RuntimeError("Нечего экспортировать: расчёт ещё не выполнен")

have_flux = problem.flux is not None

n = problem.nodes.shape[0]

with open(path, "w", encoding="utf-8") as fout:

if have_flux:

fout.write("x,y,z,T,qx,qy,qz\n")

else:

fout.write("x,y,z,T\n")

for i in range(n):

x, y, z = problem.nodes[i]

T = problem.T[i]

if have_flux:

qx, qy, qz = problem.flux[i]

fout.write(f"{x:.6e},{y:.6e},{z:.6e},{T:.6e},"

f"{qx:.6e},{qy:.6e},{qz:.6e}\n")

else:

fout.write(f"{x:.6e},{y:.6e},{z:.6e},{T:.6e}\n")

# =============================================================================

# Текстовый отчёт.

# =============================================================================

def _bc_describe(bc) -> str:

if bc.type == BC_DIRICHLET:

return f"Дирихле, T = {bc.T0:g} °C"

if bc.type == BC_NEUMANN:

return f"Нейман, q = {bc.q0:g} Вт/м²"

if bc.type == BC_ROBIN:

return f"Робен, α = {bc.alpha:g} Вт/(м²·К), T∞ = {bc.T_inf:g} °C"

return "не задано"

def export_report(problem: Problem, path: str) -> None:

"""Сформировать человекочитаемый отчёт о расчёте."""

if problem.T is None:

raise RuntimeError("Нечего экспортировать: расчёт ещё не выполнен")

g = problem.geometry

Tmin, Tmax = problem.temperature_range()

hs = problem.hot_spot()

info = problem.info

lines = []

lines.append("=" * 70)

lines.append("Отчёт о расчёте — программный комплекс МКЭ для теплопроводности")

lines.append(f"Сформирован: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}")

lines.append("=" * 70)

lines.append("")

lines.append("ГЕОМЕТРИЯ")

lines.append(f"  Тип: параллелепипед")

lines.append(f"  Размеры:    Lx = {g.Lx:g} м, Ly = {g.Ly:g} м, Lz = {g.Lz:g} м")

lines.append(f"  Сетка:      nx = {g.nx}, ny = {g.ny}, nz = {g.nz}")

if problem.nodes is not None:

lines.append(f"  Узлов:      {problem.nodes.shape[0]}")

if problem.elements is not None:

lines.append(f"  Элементов:  {problem.elements.shape[0]}")

lines.append("")

lines.append("МАТЕРИАЛ")

lines.append(f"  λ = {problem.lambda_:g} Вт/(м·К)")

lines.append(f"  Q = {problem.Q:g} Вт/м³")

lines.append("")

lines.append("ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ")

for face_id in range(6):

bc = problem.bcs[face_id]

lines.append(f"  {FACE_NAMES[face_id]}: {_bc_describe(bc)}")

lines.append("")

if info is not None:

lines.append("РЕШАТЕЛЬ (CG с предобусловливателем Якоби)")

lines.append(f"  Итераций:           {info.iterations}")

lines.append(f"  Норма невязки:      {info.residual:.3e}")

lines.append(f"  Сошёлся:            {'да' if info.converged else 'нет'}")

lines.append(f"  Время решения, с:   {info.time_seconds:.3f}")

lines.append("")

lines.append("РЕЗУЛЬТАТЫ")

lines.append(f"  Tmin = {Tmin:.4f} °C")

lines.append(f"  Tmax = {Tmax:.4f} °C")

if hs is not None:

idx, x, y, z = hs

lines.append(f"  Горячая точка: узел #{idx} в ({x:g}, {y:g}, {z:g})")

lines.append("")

# Конвекция при обдуве — все величины (если обдув задан).

try:

from . import convection as _cv

if getattr(problem, "air_flow_enabled", False):

lines.append("КОНВЕКЦИЯ ПРИ ОБТЕКАНИИ (ОБДУВ)")

for ln in _cv.convection_summary_text(problem).splitlines():

lines.append("  " + ln if ln else ln)

lines.append("")

except Exception:

pass

lines.append("=" * 70)

with open(path, "w", encoding="utf-8") as fout:

fout.write("\n".join(lines))

# =============================================================================

# Сечение по плоскости — для отображения внутренних температур (Ф5.2).

# =============================================================================

def slice_by_plane(problem: Problem, axis: str, value: float,

tol_rel: float = 0.02) -> Optional[tuple]:

"""

Возвращает (xs, ys, Ts) — узлы, попавшие в окрестность плоскости axis = value.

axis: 'x', 'y' или 'z'.

tol_rel — толщина среза относительно габарита по этой оси.

"""

if problem.nodes is None or problem.T is None:

return None

axis_idx = {"x": 0, "y": 1, "z": 2}.get(axis.lower())

if axis_idx is None:

raise ValueError("axis должен быть 'x', 'y' или 'z'")

coords = problem.nodes[:, axis_idx]

span = float(coords.max() - coords.min())

tol = max(span * tol_rel, 1e-9)

mask = np.abs(coords - value) < tol

if not np.any(mask):

return None

other = [i for i in (0, 1, 2) if i != axis_idx]

return (problem.nodes[mask, other[0]],

problem.nodes[mask, other[1]],

problem.T[mask])

# =============================================================================

# Число Нуссельта — критерий теплоотдачи.

# =============================================================================

def compute_nusselt(problem: Problem, face_id: int,

characteristic_length: float = None,

fluid_lambda: float = None) -> dict:

"""Число Нуссельта на грани с конвекцией.

Nu = h · L / λ, где

h  — реальный коэффициент теплоотдачи (из поля T и q)

L  — характерный размер (например, длина грани)

λ  — коэффициент теплопроводности СРЕДЫ (жидкости/газа).

fluid_lambda — теплопроводность среды (воздуха и т.п.), Вт/(м·К).

Физически Nu определяется именно по λ СРЕДЫ, а не тела. Если None,

для обратной совместимости берётся λ тела (problem.lambda_); для

корректного Nu при обдуве воздухом передавайте λ_воздуха ≈ 0.026.

На грани с условием Робена (конвекции) расчёт даёт фактический h из:

q_n = h · (T_wall - T_inf)  =>  h = q_n / (T_wall - T_inf)

face_id — индекс грани 0..5.

characteristic_length — если None, используется диагональ грани.

"""

from .core_bridge import BC_ROBIN

if problem.T is None or problem.flux is None or problem.nodes is None:

return {"error": "Нет данных расчёта"}

bc = problem.bcs.get(face_id)

if bc is None or bc.type != BC_ROBIN:

return {"error": f"На грани {face_id} нет конвекции"}

# Узлы на грани (для Box-геометрии).

g = problem.geometry

axis = {0: 0, 1: 0, 2: 1, 3: 1, 4: 2, 5: 2}[face_id]

val  = {0: 0.0, 1: g.Lx, 2: 0.0, 3: g.Ly, 4: 0.0, 5: g.Lz}[face_id]

tol_d = 1e-6 * max(g.Lx, g.Ly, g.Lz)

mask = np.abs(problem.nodes[:, axis] - val) < tol_d

if not np.any(mask):

return {"error": "Узлы грани не найдены"}

T_wall = float(problem.T[mask].mean())

delta_T = T_wall - bc.T_inf

if abs(delta_T) < 1e-9:

return {"warning": "Нулевая разность T_wall - T_inf",

"T_wall": T_wall, "T_inf": bc.T_inf}

# Поток через грань: нормальная компонента q · n.

normal = np.zeros(3); normal[axis] = -1.0 if val == 0.0 else 1.0

q_n_field = problem.flux[mask] @ normal

q_n_mean = float(np.mean(q_n_field))

# Внутренний коэффициент теплоотдачи (должен ≈ α_BC).

h_actual = abs(q_n_mean / delta_T) if abs(delta_T) > 1e-12 else 0.0

# Характерный размер.

if characteristic_length is None:

if axis == 0:   L = max(g.Ly, g.Lz)

elif axis == 1: L = max(g.Lx, g.Lz)

else:           L = max(g.Lx, g.Ly)

else:

L = float(characteristic_length)

# λ среды для Nu (физически верно), λ тела для Bi (сопротивление в теле).

lam_fluid = float(fluid_lambda) if fluid_lambda else problem.lambda_

Nu = h_actual * L / lam_fluid

Bi = bc.alpha * L / problem.lambda_  # число Био (по λ тела)

return {

"Nu":           Nu,

"Bi":           Bi,

"h_actual":     h_actual,

"h_BC":         bc.alpha,

"lambda_fluid": lam_fluid,

"T_wall_mean":  T_wall,

"T_inf":        bc.T_inf,

"delta_T":      delta_T,

"q_n_mean":     q_n_mean,

"L":            L,

"interpretation": _interpret_nusselt(Nu, Bi),

}

def _interpret_nusselt(Nu: float, Bi: float) -> str:

parts = []

if Nu < 2.0:

parts.append("Nu < 2 — теплоотдача в режиме чистой теплопроводности.")

elif Nu < 10:

parts.append("Nu = 2..10 — ламинарная свободная конвекция.")

elif Nu < 100:

parts.append("Nu = 10..100 — развитая свободная или слабая вынужденная "

"конвекция.")

else:

parts.append("Nu > 100 — интенсивная вынужденная конвекция.")

if Bi < 0.1:

parts.append("Bi < 0.1 — применима модель сосредоточенной теплоёмкости "

"(тело почти изотермическое).")

elif Bi > 10:

parts.append("Bi > 10 — поверхностное сопротивление мало, доминирует "

"теплопроводность в теле.")

return " ".join(parts)

# =============================================================================

# Расширенный протокол расчёта.

# =============================================================================

def export_calculation_protocol(problem: Problem, path: str,

author: str = "",

organization: str = "",

description: str = "") -> None:

"""Структурированный протокол расчёта в JSON.

Содержит ВСЕ исходные данные и результаты в машиночитаемом формате,

что позволяет точно воспроизвести расчёт или сравнить серию протоколов.

Состав:

- метаданные (дата, версия, автор, организация, комментарий)

- геометрия и сетка (размеры, узлы/элементы, гистограмма качества)

- материал (λ, ρ, c_p, ε, изотропия/анизотропия)

- источники (точечные, объёмные)

- граничные условия (тип, параметры на каждой грани)

- решатель (метод, точность, итерации, время)

- результаты (T_min, T_max, среднее, поле T в узлах опционально)

- энергобаланс (генерация, отвод, ошибка)

- физические критерии (если применимы): Bi, Nu

Файл может быть прочитан другими инструментами для сравнения.

"""

import json

info = problem.info

Tmin, Tmax = problem.temperature_range()

g = problem.geometry

bcs_data = []

for fid in range(6):

bc = problem.bcs.get(fid)

if bc is None: continue

bcs_data.append({

"face":        FACE_NAMES[fid],

"face_id":     fid,

"type":        _bc_type_name(bc.type),

"T0":          float(bc.T0),

"q0":          float(bc.q0),

"alpha":       float(bc.alpha),

"T_inf":       float(bc.T_inf),

"emissivity":  float(getattr(bc, "emissivity", 0.0)),

})

point_sources_data = [

{"x": float(s.x), "y": float(s.y), "z": float(s.z),

"power_W": float(s.power)}

for s in problem.point_sources

]

volume_sources_data = [

{"x": float(s.x), "y": float(s.y), "z": float(s.z),

"radius_m": float(s.radius),

"Q_density_W_m3": float(s.Q_density)}

for s in problem.volume_sources

]

material_regions_data = [r.to_dict() if hasattr(r, "to_dict") else

{"description": r.description() if hasattr(r, "description") else str(r)}

for r in problem.material_regions]

bal = problem.energy_balance() or {}

protocol = {

"metadata": {

"format_version":  "1.0",

"program":          "fem_heat3d",

"program_version":  "1.11",

"created":          datetime.now().isoformat(),

"author":           author,

"organization":     organization,

"description":      description,

},

"geometry": {

"Lx_m": g.Lx, "Ly_m": g.Ly, "Lz_m": g.Lz,

"nx": g.nx, "ny": g.ny, "nz": g.nz,

"volume_m3":   float(g.Lx * g.Ly * g.Lz),

"surface_m2":  float(2 * (g.Lx * g.Ly + g.Ly * g.Lz + g.Lx * g.Lz)),

"external_mesh": problem.has_external_mesh(),

},

"mesh_stats": _mesh_stats(problem),

"material": {

"lambda_W_m_K":   problem.lambda_,

"rho_kg_m3":      problem.rho,

"cp_J_kg_K":      problem.cp,

"Q_W_m3":         problem.Q,

"is_anisotropic": bool(getattr(problem, "is_anisotropic", False)),

},

"material_regions":     material_regions_data,

"point_sources":         point_sources_data,

"volume_sources":        volume_sources_data,

"boundary_conditions":  bcs_data,

"solver": {

"method":           "CG with Jacobi preconditioner",

"iterations":       int(info.iterations) if info else None,

"residual":         float(info.residual) if info else None,

"time_seconds":     float(info.time_seconds) if info else None,

"converged":        bool(info.converged) if info else None,

},

"results": {

"T_min_C":     Tmin, "T_max_C": Tmax,

"T_mean_C":    float(problem.T.mean()) if problem.T is not None else None,

"T_std_C":     float(problem.T.std()) if problem.T is not None else None,

"delta_T_C":   Tmax - Tmin,

},

"energy_balance": {

"generated_W":      bal.get("q_gen_W"),

"outflow_W":        bal.get("net_out_W"),

"imbalance_W":      bal.get("imbalance_W"),

"relative_error":   bal.get("rel_err"),

},

}

with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:

json.dump(protocol, f, ensure_ascii=False, indent=2, default=str)

def _bc_type_name(t: int) -> str:

return {0: "не задано", 1: "Дирихле (T)", 2: "Нейман (q)",

3: "Робен (конвекция)", 4: "излучение"}.get(int(t), str(t))

def _mesh_stats(problem: Problem) -> dict:

"""Базовая статистика сетки: объёмы, площади граней, качество."""

if problem.nodes is None or problem.elements is None:

return {}

nodes = problem.nodes

tets = problem.elements

a = nodes[tets[:, 0]]; b = nodes[tets[:, 1]]

c = nodes[tets[:, 2]]; d = nodes[tets[:, 3]]

vol = np.einsum("ij,ij->i", b - a, np.cross(c - a, d - a)) / 6.0

vol_abs = np.abs(vol)

return {

"n_nodes":            int(nodes.shape[0]),

"n_elements":         int(tets.shape[0]),

"volume_min_m3":      float(vol_abs.min()),

"volume_max_m3":      float(vol_abs.max()),

"volume_mean_m3":     float(vol_abs.mean()),

"volume_total_m3":    float(vol_abs.sum()),

"aspect_ratio":       float(vol_abs.max() / max(vol_abs.min(), 1e-30)),

}

def sample_history_at_points(nodes: np.ndarray, T_history: np.ndarray,

points) -> np.ndarray:

"""Извлечь T(t) в заданных точках из истории нестационарного расчёта.

nodes — (N, 3) координаты узлов.

T_history — (n_save, N) температуры на каждом снимке.

points — список/массив (P, 3) точек наблюдения.

Для каждой точки берётся ближайший узел (nearest-neighbor).

Возвращает массив (P, n_save): температура в каждой точке на каждом снимке.

"""

pts = np.asarray(points, dtype=np.float64).reshape(-1, 3)

P = pts.shape[0]

n_save = T_history.shape[0]

out = np.zeros((P, n_save), dtype=np.float64)

try:

from scipy.spatial import cKDTree

tree = cKDTree(nodes)

_, idxs = tree.query(pts, k=1)

except ImportError:

idxs = np.array([int(np.argmin(np.sum((nodes - p) ** 2, axis=1)))

for p in pts])

for p in range(P):

out[p, :] = T_history[:, int(idxs[p])]

return out

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.problem

=============

Высокоуровневое описание задачи теплопроводности: геометрия, материал,

шесть граничных условий, источники. Оркестрирует обращение к ядру через

CoreBridge и хранит результат расчёта.

"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass, field

from typing import Dict, Optional

import numpy as np

from .core_bridge import (

BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_NONE, BC_ROBIN, BC_RADIATION,

CoreBridge, FACE_NAMES, SolverInfo,

VOLSRC_BOX, VOLSRC_SPHERE,

)

# =============================================================================

# Описание граничного условия.

# =============================================================================

@dataclass

class BoundaryCondition:

"""Граничное условие на одной грани.

Конвенция знаков для пользователя (физически интуитивная):

- q0 > 0  →  тепло ВХОДИТ в тело (нагрев);

- q0 < 0  →  тепло ВЫХОДИТ из тела (отвод).

Внутри ядро использует обратную математическую конвенцию

(-λ∂T/∂n = -q0), это преобразование делается в push_to_core.

"""

type: int = BC_NONE         # один из BC_*

T0: float = 20.0            # Дирихле: заданная температура, °C

q0: float = 0.0             # Нейман: поток ВНУТРЬ тела, Вт/м²

alpha: float = 0.0          # Робен: коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К)

T_inf: float = 20.0         # Робен/радиация: температура среды, °C

emissivity: float = 0.85    # Радиация: степень черноты (0..1)

def description(self) -> str:

"""Понятное описание для GUI — физическими терминами."""

if self.type == BC_DIRICHLET:

return f"Заданная T = {self.T0:g} °C"

if self.type == BC_NEUMANN:

if abs(self.q0) < 1e-15:

return "Изолировано (тепло не уходит)"

if self.q0 > 0:

return f"Нагрев потоком q = {self.q0:g} Вт/м²"

return f"Отвод потоком |q| = {abs(self.q0):g} Вт/м²"

if self.type == BC_ROBIN:

return f"Конвекция: α = {self.alpha:g}, T_среды = {self.T_inf:g} °C"

if self.type == BC_RADIATION:

return f"Излучение: ε = {self.emissivity:g}, T_окр = {self.T_inf:g} °C"

return "Не задано"

def physical_name(self) -> str:

"""Краткое имя типа для тулбара/чипа."""

names = {BC_NONE: "—",

BC_DIRICHLET: "Заданная T",

BC_NEUMANN: ("Изоляция" if abs(self.q0) < 1e-15

else ("Нагрев" if self.q0 > 0 else "Отвод")),

BC_ROBIN: "Конвекция",

BC_RADIATION: "Излучение"}

return names.get(self.type, "—")

def short_description(self) -> str:

"""Компактное описание для узких карточек граней (без обрезки)."""

if self.type == BC_DIRICHLET:

return f"T = {self.T0:g} °C"

if self.type == BC_NEUMANN:

if abs(self.q0) < 1e-15:

return "Изоляция"

return f"q = {self.q0:+g} Вт/м²"

if self.type == BC_ROBIN:

return f"Конвекция α={self.alpha:.1f}, T∞={self.T_inf:g}°C"

if self.type == BC_RADIATION:

return f"Излучение ε={self.emissivity:g}, T={self.T_inf:g}°C"

return "Не задано"

# Пресеты конвекции — типичные α для разных условий охлаждения.

# Источник: Incropera, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Table 1.1.

CONVECTION_PRESETS = [

("— Произвольно —",                None, None),

("Воздух (свободная конвекция)",    8.0,  20.0),

("Воздух с вентилятором",          50.0,  25.0),

("Воздух мощный поток",           150.0,  25.0),

("Вода (свободная конвекция)",    500.0,  20.0),

("Вода с насосом",               3000.0,  20.0),

("Кипящая вода",                10000.0, 100.0),

("Масло (свободная конвекция)",    50.0,  20.0),

("Конденсация пара",            20000.0, 100.0),

]

# =============================================================================

# Частичное погружение детали в жидкость (экспериментальная методика ПЗ).

# =============================================================================

@dataclass

class Immersion:

"""Частичное погружение детали в жидкость.

Нижний (или верхний) конец детали опущен в воду. Линия воды режет боковые

стенки, поэтому смоченный поясок (торец + нижние полоски стенок) выделяется

геометрически по координате вдоль оси погружения и получает СОБСТВЕННОЕ ГУ

(wetted_bc): обычно Дирихле T = 100 °C (кипящая вода, поверхность ≈ T воды)

или Робин (h_воды, T_воды). Открытая часть теряет тепло конвекцией в воздух.

Поля:

axis  — ось погружения: 0=X, 1=Y, 2=Z (обычно Z — вертикаль);

level — координата линии воды вдоль axis, м;

side  — 0: в воде НИЖНИЙ конец (coord < level);

1: в воде ВЕРХНИЙ конец (coord > level);

wetted_bc — ГУ на смоченном пояске (Дирихле или Робин).

"""

enabled: bool = False

axis: int = 2

level: float = 0.05

side: int = 0

wetted_bc: BoundaryCondition = field(

default_factory=lambda: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=100.0))

def description(self) -> str:

from .immersion import AXIS_NAMES, SIDE_NAMES

return (f"Погружение по {AXIS_NAMES[self.axis]}, линия воды "

f"{self.level:g} м ({SIDE_NAMES[self.side]}); "

f"смочено: {self.wetted_bc.description()}")

# =============================================================================

# Локальные источники тепла (раздел 3.3.11 ПЗ).

# =============================================================================

@dataclass

class PointSource:

"""Точечный источник в узле сетки."""

node_idx: int

power: float           # Вт; знак: + нагрев, − отвод

active: bool = True

def description(self) -> str:

sign = "нагрев" if self.power >= 0 else "отвод"

return f"Точечный (узел {self.node_idx}): P = {self.power:g} Вт ({sign})"

@dataclass

class VolumeSource:

"""Объёмный источник в подобласти box или sphere."""

shape: int             # VOLSRC_BOX | VOLSRC_SPHERE

params: tuple          # box: (xmin,ymin,zmin,xmax,ymax,zmax); sphere: (cx,cy,cz,r)

Q0: float              # Вт/м³

active: bool = True

def description(self) -> str:

if self.shape == VOLSRC_BOX:

xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax = self.params[:6]

return (f"Объёмный (box): {xmin:g}..{xmax:g} × "

f"{ymin:g}..{ymax:g} × {zmin:g}..{zmax:g}, "

f"Q = {self.Q0:g} Вт/м³")

cx, cy, cz, r = self.params[:4]

return (f"Объёмный (sphere): центр ({cx:g}, {cy:g}, {cz:g}), "

f"R = {r:g}, Q = {self.Q0:g} Вт/м³")

# =============================================================================

# Параметры геометрии (только параллелепипед в текущей версии GUI;

# импорт сетки управляется отдельным путём через mesh.import_msh).

# =============================================================================

@dataclass

class BoxGeometry:

Lx: float = 0.10

Ly: float = 0.10

Lz: float = 0.10

nx: int = 15

ny: int = 15

nz: int = 15

# =============================================================================

# Регион материала: подобласть, в которой используется свой λ и Q.

# =============================================================================

# Типы геометрии региона.

REGION_BOX = "box"

REGION_SPHERE = "sphere"

@dataclass

class MaterialRegion:

"""Подобласть с собственным материалом.

name      — отображаемое имя (для GUI);

lambda_   — коэффициент теплопроводности в этой области, Вт/(м·К);

Q         — объёмная плотность источников в этой области, Вт/м³;

shape     — REGION_BOX или REGION_SPHERE;

params    — для REGION_BOX: (x_min, x_max, y_min, y_max, z_min, z_max);

для REGION_SPHERE: (cx, cy, cz, radius);

color     — цвет для подсветки в 3D (hex-строка);

is_anisotropic — если True, lambda_ игнорируется (используется λ_x/y/z);

lambda_x, lambda_y, lambda_z — анизотропные значения теплопроводности.

"""

name: str

lambda_: float

Q: float = 0.0

shape: str = REGION_BOX

params: tuple = (0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.1)

color: str = "#f0a030"

is_anisotropic: bool = False

lambda_x: float = 0.0

lambda_y: float = 0.0

lambda_z: float = 0.0

def description(self) -> str:

if self.shape == REGION_BOX:

xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax = self.params

shape_str = (f"box ({xmin:.3g}..{xmax:.3g}, "

f"{ymin:.3g}..{ymax:.3g}, {zmin:.3g}..{zmax:.3g})")

elif self.shape == REGION_SPHERE:

cx, cy, cz, r = self.params

shape_str = f"sphere c=({cx:.3g}, {cy:.3g}, {cz:.3g}) r={r:.3g}"

else:

shape_str = self.shape

if self.is_anisotropic:

lam_str = (f"λ=({self.lambda_x:g}, {self.lambda_y:g}, "

f"{self.lambda_z:g}) [анизо]")

else:

lam_str = f"λ={self.lambda_:g}"

return f"{self.name}: {lam_str}, Q={self.Q:g}, {shape_str}"

# =============================================================================

# Шаблоны граничных условий (Ф3.4 ТЗ).

# =============================================================================

# Все шаблоны — функции без аргументов, возвращающие dict {face_id: BC}.

# Они применимы к параллелепипедной геометрии (6 граней). Для импортированных

# сеток шаблоны тоже работают: ГУ задаются на единственную группу 0 в виде

# усреднения «по верхней грани».

# =============================================================================

def template_bottom_heat_top_cool() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Нагрев снизу 100 °C + конвекция сверху + изоляция боков."""

return {

4: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=100.0),       # Z−

5: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=25.0, T_inf=20.0),  # Z+

0: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

1: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_top_heat_bottom_cool() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Нагрев сверху 80 °C + охлаждение снизу 10 °C + изоляция боков."""

return {

5: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=80.0),

4: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=10.0),

0: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

1: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_all_convection() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Все шесть граней — конвекция с воздухом 20 °C."""

return {

f: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=10.0, T_inf=20.0)

for f in range(6)

}

def template_water_cooled() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Интенсивное водяное охлаждение со всех сторон (α ≈ 500)."""

return {

f: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=500.0, T_inf=15.0)

for f in range(6)

}

def template_one_side_furnace() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""«Печь» — горячая грань X+ при 500 °C, остальные — конвекция 20 °C."""

bcs = {f: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=15.0, T_inf=20.0)

for f in range(6)}

bcs[1] = BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=500.0)  # X+

return bcs

def template_hot_cold_walls() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Две противоположные грани X- (горячая) и X+ (холодная), остальные изолированы."""

return {

0: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=120.0),  # X−

1: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=20.0),   # X+

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

4: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

5: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_heat_flux_bottom() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Заданный тепловой поток снизу (1 кВт/м²), конвекция сверху, изоляция боков."""

return {

4: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN, q0=+1000.0),   # положительный = нагрев (тепло внутрь)

5: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=15.0, T_inf=20.0),

0: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

1: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_solar_panel() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Солнечная панель: интенсивный поток сверху (≈800 Вт/м²),

свободная конвекция снизу, изоляция боков."""

return {

5: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN, q0=+800.0),    # солнечный поток (тепло внутрь)

4: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=8.0, T_inf=25.0),

0: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

1: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_cpu_cooler() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Процессорный кулер: горячая зона снизу (центр компонента, 90 °C),

интенсивная конвекция (α ≈ 80) на остальных гранях."""

return {

4: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=90.0),   # горячий контакт

5: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=80.0, T_inf=25.0),

0: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=40.0, T_inf=25.0),

1: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=40.0, T_inf=25.0),

2: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=40.0, T_inf=25.0),

3: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=40.0, T_inf=25.0),

}

def template_insulated_box() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Все грани изолированы (для проверки задач с объёмным источником)."""

# Эта конфигурация требует ненулевого источника Q или Дирихле где-то,

# иначе задача математически некорректна. GUI это сообщит пользователю.

return {f: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN) for f in range(6)}

def template_reset() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Сбросить все условия в «не задано»."""

return {f: BoundaryCondition() for f in range(6)}

def template_building_wall_winter() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Стена здания зимой: внутри +20 °C (α=8), снаружи -25 °C (α=25),

верх/низ/боки изолированы (плоский элемент стены)."""

return {

0: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=8.0,  T_inf=+20.0),  # X- внутри

1: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=25.0, T_inf=-25.0),  # X+ снаружи

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

4: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

5: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_heat_exchanger() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Теплообменник: горячая жидкость снизу (вода кипение α=10000, T=120 °C),

холодная сверху (вода α=3000, T=15 °C), боки изолированы."""

return {

4: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=10000.0, T_inf=120.0),  # низ

5: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=3000.0,  T_inf=15.0),   # верх

0: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

1: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_radiation_cooling() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Излучение в открытое пространство: одна горячая грань (X-) 300°C,

остальные излучают (ε=0.85) в окружение 25°C — типично для космической

аппаратуры или горячих частей двигателя."""

bcs = {f: BoundaryCondition(type=BC_RADIATION, emissivity=0.85, T_inf=25.0)

for f in range(6)}

bcs[0] = BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=300.0)

return bcs

def template_electronics_in_chassis() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Электроника в корпусе: компонент закрытый в корпус с вентилятором.

Низ — посадочное место (Дирихле 60°C), вверх — выдув вентилятора (α=80),

боковины — стенки корпуса с свободной конвекцией внутри (α=10)."""

return {

4: BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET, T0=60.0),               # низ контакт

5: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=80.0, T_inf=30.0),    # вверх вентилятор

0: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=10.0, T_inf=30.0),

1: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=10.0, T_inf=30.0),

2: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=10.0, T_inf=30.0),

3: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=10.0, T_inf=30.0),

}

def template_pipe_flow() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Труба с теплоносителем: внутренняя поверхность (X-) — горячая вода

с интенсивной конвекцией (α=3000, 90°C), внешняя (X+) — наружный воздух

(α=10, 20°C), торцы изолированы."""

return {

0: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=3000.0, T_inf=90.0),

1: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=10.0,   T_inf=20.0),

2: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

3: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

4: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

5: BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN),

}

def template_welding() -> Dict[int, BoundaryCondition]:

"""Сварка: интенсивный точечный нагрев (моделируется как высокий поток

q=50 кВт/м² через грань X-), остальные — естественное охлаждение

воздухом (α=15, 25°C)."""

bcs = {f: BoundaryCondition(type=BC_ROBIN, alpha=15.0, T_inf=25.0)

for f in range(6)}

bcs[0] = BoundaryCondition(type=BC_NEUMANN, q0=+50000.0)

return bcs

# Каталог шаблонов для GUI: (label, factory).

# Каталог шаблонов: (метка, фабрика, описание, категория-иконка).

# Категория используется для выбора схемы-миниатюры в галерее.

HEATING_TEMPLATES_FULL = [

("Нагрев снизу + охлаждение сверху", template_bottom_heat_top_cool,

"Низ нагрет, верх охлаждается. Классический вертикальный градиент — "

"например, плита на нагревателе.", "bottom_hot"),

("Нагрев сверху + охлаждение снизу", template_top_heat_bottom_cool,

"Верх нагрет, низ охлаждается. Обратный градиент.", "top_hot"),

("Конвекция со всех сторон (α=10)", template_all_convection,

"Свободная конвекция воздуха со всех 6 граней. Тело остывает/нагревается "

"до температуры окружающей среды.", "all_conv"),

("Водяное охлаждение (α=500)", template_water_cooled,

"Интенсивное жидкостное охлаждение со всех сторон (α=500 Вт/(м²·К)).",

"all_conv"),

("Печь сбоку (X+ = 500 °C)", template_one_side_furnace,

"Одна грань нагрета до 500 °C (стенка печи), остальные — конвекция.",

"one_hot"),

("Горячая / холодная грани (X)", template_hot_cold_walls,

"Противоположные грани при разных фиксированных температурах. "

"Линейный профиль — эталонная задача теплопроводности.", "two_walls"),

("Тепловой поток снизу 1 кВт/м²", template_heat_flux_bottom,

"Заданный тепловой поток через нижнюю грань (нагреватель), "

"верх — конвекция.", "flux_bottom"),

("Солнечная панель", template_solar_panel,

"Поглощённый солнечный поток сверху (~800 Вт/м²), конвекция и "

"излучение с остальных граней.", "flux_top"),

("Процессорный кулер", template_cpu_cooler,

"Тепловыделение снизу (контакт с кристаллом), форсированный обдув "

"сверху (вентилятор α=80).", "cpu"),

("Изолированный со всех сторон", template_insulated_box,

"Адиабатические границы — нет теплообмена. Только для проверки "

"источников или начального состояния.", "insulated"),

("Стена здания зимой", template_building_wall_winter,

"Внутри +20 °C (α=8), снаружи −25 °C (α=25). Расчёт теплопотерь "

"через ограждающую конструкцию.", "two_walls"),

("Теплообменник вода/вода", template_heat_exchanger,

"Горячий теплоноситель снизу (120 °C, α=10000), холодный сверху "

"(15 °C, α=3000). Боковины изолированы.", "exchanger"),

("Радиационное охлаждение (космос)", template_radiation_cooling,

"Горячая грань 300 °C, излучение Стефана-Больцмана (ε=0.85) с "

"остальных граней в окружение 25 °C.", "radiation"),

("Электроника в корпусе", template_electronics_in_chassis,

"Компонент на посадочном месте (60 °C снизу), обдув сверху (α=80), "

"свободная конвекция в корпусе по бокам.", "cpu"),

("Труба с теплоносителем", template_pipe_flow,

"Внутренняя поверхность — горячая вода (90 °C, α=3000), внешняя — "

"наружный воздух (20 °C, α=10).", "two_walls"),

("Сварка (поток 50 кВт/м²)", template_welding,

"Интенсивный локальный нагрев (50 кВт/м² через грань X−), "

"естественное охлаждение остальных граней.", "flux_bottom"),

("— Сбросить все условия —", template_reset,

"Снять все граничные условия (вернуть «не задано»).", "reset"),

]

# Совместимость со старым кодом: список (метка, фабрика).

HEATING_TEMPLATES = [(t[0], t[1]) for t in HEATING_TEMPLATES_FULL]

# =============================================================================

# Класс задачи: всё, что введено пользователем + результаты.

# =============================================================================

@dataclass

class Problem:

geometry: BoxGeometry = field(default_factory=BoxGeometry)

lambda_: float = 237.0       # алюминий по умолчанию

Q: float = 0.0

bcs: Dict[int, BoundaryCondition] = field(default_factory=lambda: {

f: BoundaryCondition() for f in range(6)

})

# --- Теплофизические свойства для нестационарной задачи ----------------

rho: float = 0.0   # плотность кг/м³ (0 = не задано, дефолт 1000)

cp:  float = 0.0   # удельная теплоёмкость Дж/(кг·К)

# --- Обдув основной фигуры потоком воздуха (вынужденная конвекция) ------

# Если включено, конвекция на гранях задаётся не вручную, а через

# параметры набегающего потока: h вычисляется из Re→Nu для РЕАЛЬНОЙ

# геометрии (характерный размер и площадь берутся из самой фигуры).

air_flow_enabled: bool = False

air_flow_speed: float = 0.0          # скорость потока U, м/с

air_flow_direction: str = "+x"       # направление: '+x'/'-x'/'+y'/...

air_flow_T_inf: float = 20.0         # температура воздуха, °C

air_flow_shape: str = "auto"         # 'auto' → по реальной фигуре

# --- Глобальная анизотропия материала (λ разный по осям X/Y/Z) ---------

is_anisotropic: bool = False

lambda_x: float = 0.0

lambda_y: float = 0.0

lambda_z: float = 0.0

# Имя выбранного материала (для отображения в UI и отчётах).

material_name: str = ""

# Точки наблюдения (виртуальные термопары): список (x, y, z).

# Используются для записи T(t) в нестационарном режиме.

observation_points: list = field(default_factory=list)

# --- Нелинейная λ(T) ---------------------------------------------------

# Если задана, λ пересчитывается через Picard-итерации.

# Сигнатура: lambda_T_func(T_mean: float) -> float (Вт/(м·К))

lambda_T_func: Optional[callable] = None

# Допустимая относительная погрешность Picard для λ(T).

picard_tol: float = 1e-4

picard_max_iter: int = 20

# --- Локальные источники (раздел 3.3.11 ПЗ) -----------------------------

point_sources: list = field(default_factory=list)   # list[PointSource]

volume_sources: list = field(default_factory=list)  # list[VolumeSource]

# --- Регионы материалов (раздел 3.3.x ПЗ — несколько материалов в детали).

material_regions: list = field(default_factory=list)  # list[MaterialRegion]

# --- Импортированная сетка (если задана — используется вместо generate_box).

# external_nodes:  (N, 3) float64;

# external_elements: (Ne, 4) int32;

# external_bnd_nodes: (Nf, 3) int32; external_bnd_face_ids: (Nf,) int32.

external_nodes: Optional[np.ndarray] = None

external_elements: Optional[np.ndarray] = None

external_bnd_nodes: Optional[np.ndarray] = None

external_bnd_face_ids: Optional[np.ndarray] = None

# --- Частичное погружение в жидкость (экспериментальная методика ПЗ) ----

# Если задано и enabled — перед расчётом смоченные фасетки перебиваются на

# id погружённого торца, а на этот id вешается wetted_bc. См. fem3d.immersion.

immersion: Optional[Immersion] = None

# Служебное: id грани смоченного пояска для текущего расчёта (ставится в

# build_mesh_in_core, читается в push_to_core). Не сериализуется.

_immersion_wetted_id: Optional[int] = field(default=None, repr=False,

compare=False)

# --- Результаты расчёта (заполняются после solve) -----------------------

nodes: Optional[np.ndarray] = None        # (N, 3)

elements: Optional[np.ndarray] = None     # (Ne, 4)

T: Optional[np.ndarray] = None            # (N,)

flux: Optional[np.ndarray] = None         # (N, 3)

info: Optional[SolverInfo] = None

# =========================================================================

# Пайплайн.

# =========================================================================

def has_external_mesh(self) -> bool:

return self.external_nodes is not None and self.external_elements is not None

def build_mesh_in_core(self, bridge: CoreBridge) -> None:

self._immersion_wetted_id = None

# --- Частичное погружение: перебиваем face_id смоченных фасеток. -----

if self.immersion is not None and self.immersion.enabled:

self._build_immersed_mesh_in_core(bridge)

self.nodes = bridge.get_nodes()

self.elements = bridge.get_elements()

return

if self.has_external_mesh():

bridge.load_mesh(

self.external_nodes,

self.external_elements,

self.external_bnd_nodes

if self.external_bnd_nodes is not None

else np.empty((0, 3), dtype=np.int32),

self.external_bnd_face_ids

if self.external_bnd_face_ids is not None

else np.empty((0,), dtype=np.int32),

)

else:

g = self.geometry

bridge.generate_box(

0.0, g.Lx, 0.0, g.Ly, 0.0, g.Lz, g.nx, g.ny, g.nz)

self.nodes = bridge.get_nodes()

self.elements = bridge.get_elements()

def _build_immersed_mesh_in_core(self, bridge: CoreBridge) -> None:

"""Построить сетку с учётом линии воды и загрузить в ядро.

Берёт базовую сетку (внешнюю либо коробку, построенную в Python),

перебивает face_id смоченных фасеток на id погружённого торца и

запоминает этот id в self._immersion_wetted_id для push_to_core.

"""

from .immersion import split_boundary_by_waterline, make_box_mesh

if self.has_external_mesh():

nodes = self.external_nodes

elements = self.external_elements

bnd_nodes = self.external_bnd_nodes

bnd_face_ids = self.external_bnd_face_ids

else:

g = self.geometry

nodes, elements, bnd_nodes, bnd_face_ids = make_box_mesh(

g.Lx, g.Ly, g.Lz, g.nx, g.ny, g.nz)

new_face_ids, wetted_id, _n_wet = split_boundary_by_waterline(

nodes, bnd_nodes, bnd_face_ids,

axis=self.immersion.axis,

level=self.immersion.level,

side=self.immersion.side,

)

self._immersion_wetted_id = wetted_id

bridge.load_mesh(

np.ascontiguousarray(nodes, dtype=np.float64),

np.ascontiguousarray(elements, dtype=np.int32),

np.ascontiguousarray(bnd_nodes, dtype=np.int32),

np.ascontiguousarray(new_face_ids, dtype=np.int32),

)

def push_to_core(self, bridge: CoreBridge,

T_estimate: Optional[np.ndarray] = None) -> None:

"""Передать материал, ГУ, источники и регионы материалов в ядро.

T_estimate — текущая оценка поля T (для линеаризации радиационного ГУ).

"""

# Глобальный материал: анизотропный или изотропный.

if self.is_anisotropic:

bridge.set_material_anisotropic(

self.lambda_x, self.lambda_y, self.lambda_z, self.Q)

else:

bridge.set_material(self.lambda_, self.Q)

# Плотность и теплоёмкость (для нестационарной задачи).

if self.rho > 0 and self.cp > 0:

try:

bridge.set_thermal_capacity(self.rho, self.cp)

except Exception:

pass  # старый бинарник без этой функции — не критично

# Регионы материалов: каждый регион — это (λ, Q) + bbox/sphere.

# 1. Очищаем все предыдущие назначения.

# 2. Создаём материалы по очереди (получая 1-based id).

# 3. Назначаем каждому соответствующему региону его id.

bridge.clear_materials()

for region in self.material_regions:

if region.is_anisotropic:

mat_id = bridge.add_material_anisotropic(

region.lambda_x, region.lambda_y, region.lambda_z, region.Q)

else:

mat_id = bridge.add_material(region.lambda_, region.Q)

if region.shape == REGION_BOX:

xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax = region.params

bridge.assign_material_in_box(

mat_id, xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax)

elif region.shape == REGION_SPHERE:

cx, cy, cz, r = region.params

bridge.assign_material_in_sphere(mat_id, cx, cy, cz, r)

from fem3d.core_bridge import (BC_DIRICHLET as _BD, BC_NEUMANN as _BN,

BC_ROBIN as _BR, BC_RADIATION as _BRD,

STEFAN_BOLTZMANN)

# Оценки температуры на гранях (для линеаризации радиации).

# Работает и для box, и для внешней сетки.

T_face_avg = {}

if T_estimate is not None:

for fid in range(6):

T_face_avg[fid] = self._mean_T_on_face(fid, T_estimate)

for face_id in range(6):

bc = self.bcs[face_id]

# Частичное погружение: на грани смоченного пояска ставим ГУ воды

# (Дирихле T_воды или Робин h+T_воды), не трогая исходный self.bcs.

if (self._immersion_wetted_id is not None

and self.immersion is not None

and face_id == self._immersion_wetted_id):

bc = self.immersion.wetted_bc

if bc.type == _BRD:

# Линеаризация радиации: ε σ (T⁴−T_ext⁴) = α_rad·(T_s−T_ext),

# где α_rad = ε σ (T_s+T_ext)(T_s²+T_ext²).  T в Кельвинах.

T_ext_K = bc.T_inf + 273.15

T_s_K = (T_face_avg.get(face_id, bc.T_inf) + 273.15

if face_id in T_face_avg else T_ext_K)

alpha_rad = (bc.emissivity * STEFAN_BOLTZMANN

* (T_s_K + T_ext_K) * (T_s_K**2 + T_ext_K**2))

bridge.set_bc(face_id, _BR,

T0=0.0, q0=0.0,

alpha=alpha_rad, T_inf=bc.T_inf)

elif bc.type == _BN:

# Конвенция: q0>0 = нагрев. В ядре наоборот.

bridge.set_bc(face_id, _BN,

T0=bc.T0, q0=-bc.q0,

alpha=bc.alpha, T_inf=bc.T_inf)

else:

bridge.set_bc(face_id, bc.type,

T0=bc.T0, q0=bc.q0,

alpha=bc.alpha, T_inf=bc.T_inf)

# Источники: всегда сначала очищаем, потом добавляем активные.

bridge.clear_sources()

for ps in self.point_sources:

if ps.active:

bridge.add_point_source(ps.node_idx, ps.power)

for vs in self.volume_sources:

if not vs.active:

continue

if vs.shape == VOLSRC_BOX:

xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax = vs.params[:6]

bridge.add_volume_source_box(

xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax, vs.Q0)

elif vs.shape == VOLSRC_SPHERE:

cx, cy, cz, r = vs.params[:4]

bridge.add_volume_source_sphere(cx, cy, cz, r, vs.Q0)

def solve(self, bridge: CoreBridge,

tol: float = 1e-8, max_iter: int = 5000,

progress_callback=None) -> SolverInfo:

"""Полный цикл: материал + ГУ → CG → результаты.

Если есть радиационные ГУ или задана нелинейная λ(T), выполняется

Picard-итерация по нелинейной части.

Сходимость по T: max|ΔT| < 0.01 °C между внешними итерациями.

"""

has_lambda_T = self.lambda_T_func is not None

has_radiation = self.has_radiation_bc()

# Линейная задача — один прогон.

if not has_radiation and not has_lambda_T:

self.push_to_core(bridge)

info = bridge.solve(tol=tol, max_iter=max_iter,

progress_callback=progress_callback)

self.T = bridge.get_temperature()

self.flux = bridge.compute_fluxes()

self.info = info

return info

# Нелинейная — Picard-итерация.

T_prev = None

info = None

original_lambda = self.lambda_

try:

for outer in range(self.picard_max_iter):

# Обновим λ от T_mean текущей оценки.

if has_lambda_T and T_prev is not None:

T_mean = float(np.mean(T_prev))

self.lambda_ = float(self.lambda_T_func(T_mean))

self.push_to_core(bridge, T_estimate=T_prev)

info = bridge.solve(tol=tol, max_iter=max_iter,

progress_callback=progress_callback)

T_now = bridge.get_temperature()

if T_prev is not None:

diff = float(np.max(np.abs(T_now - T_prev)))

if diff < 0.01:

break

T_prev = T_now.copy()

finally:

# Возвращаем оригинальное значение λ (не сохраняем последнее).

if has_lambda_T:

self.lambda_ = original_lambda

self.T = T_prev

self.flux = bridge.compute_fluxes()

self.info = info

return info

def solve_transient(self, bridge: CoreBridge,

t_end: float, dt: float, T_init: float = 0.0,

n_save: int = 50,

tol: float = 1e-8, max_iter: int = 5000):

"""Нестационарная задача через C++ ядро.

Возвращает (times, T_history) аналогично CoreBridge.solve_transient(),

дополнительно сохраняет T = T_history[-1], info = последнюю инфу решателя.

"""

if self.rho <= 0 or self.cp <= 0:

raise ValueError("Для нестационарной задачи нужно задать ρ и c_p "

"(rho, cp полей Problem)")

self.push_to_core(bridge)

bridge.set_thermal_capacity(self.rho, self.cp)

times, T_hist = bridge.solve_transient(t_end, dt, T_init=T_init,

n_save=n_save,

tol=tol, max_iter=max_iter)

# Финальное состояние — последний снимок.

self.T = T_hist[-1].copy()

self.flux = bridge.compute_fluxes()

self.info = bridge.solver_info()

return times, T_hist

def _mean_T_on_face(self, face_id: int, T: np.ndarray) -> float:

"""Средняя T на грани face_id. Работает и для box, и для внешней сетки.

Для внешней сетки усредняет T по узлам граничных треугольников,

отнесённых к данному face_id (через external_bnd_*). Для box —

по узлам, лежащим в соответствующей координатной плоскости.

"""

if self.nodes is None or T is None:

return 20.0

# Внешняя сетка: усреднение по узлам граничных треугольников face_id.

if (self.has_external_mesh()

and self.external_bnd_nodes is not None

and self.external_bnd_face_ids is not None):

sel = self.external_bnd_face_ids == face_id

if not np.any(sel):

return 20.0

tri_nodes = np.unique(self.external_bnd_nodes[sel].ravel())

if tri_nodes.size == 0:

return 20.0

return float(T[tri_nodes].mean())

# Box-геометрия: узлы в координатной плоскости грани.

g = self.geometry

coord_axis = {0: 0, 1: 0, 2: 1, 3: 1, 4: 2, 5: 2}[face_id]

coord_val = {0: 0.0, 1: g.Lx, 2: 0.0, 3: g.Ly, 4: 0.0, 5: g.Lz}[face_id]

coords = self.nodes[:, coord_axis]

tol_d = 1e-6 * max(g.Lx, g.Ly, g.Lz)

mask = np.abs(coords - coord_val) < tol_d

if not np.any(mask):

return 20.0

return float(T[mask].mean())

def has_radiation_bc(self) -> bool:

from fem3d.core_bridge import BC_RADIATION

return any(bc.type == BC_RADIATION for bc in self.bcs.values())

# =========================================================================

# Утилиты для GUI.

# =========================================================================

def temperature_range(self) -> tuple[float, float]:

if self.T is None or self.T.size == 0:

return (0.0, 0.0)

return float(self.T.min()), float(self.T.max())

def _face_id_for_triangles(self, faces: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Сопоставить каждому граничному треугольнику его face_id (0..5).

Для внешней сетки (сложные фигуры) — через словарь по отсортированным

узлам из external_bnd_nodes/external_bnd_face_ids.

Для box — по координатам центроида грани.

"""

nf = faces.shape[0]

result = np.full(nf, -1, dtype=np.int32)

if (self.has_external_mesh()

and self.external_bnd_nodes is not None

and self.external_bnd_face_ids is not None):

# Словарь: отсортированный кортеж узлов → face_id.

lookup = {}

ext = self.external_bnd_nodes

ids = self.external_bnd_face_ids

for i in range(ext.shape[0]):

key = tuple(sorted((int(ext[i, 0]), int(ext[i, 1]),

int(ext[i, 2]))))

lookup[key] = int(ids[i])

for t in range(nf):

key = tuple(sorted((int(faces[t, 0]), int(faces[t, 1]),

int(faces[t, 2]))))

result[t] = lookup.get(key, -1)

return result

# Box: по координатам центроида.

g = self.geometry

c = (self.nodes[faces[:, 0]] + self.nodes[faces[:, 1]]

+ self.nodes[faces[:, 2]]) / 3.0

eps = 1e-6 * max(g.Lx, g.Ly, g.Lz)

result[np.abs(c[:, 0]) < eps] = 0

result[np.abs(c[:, 0] - g.Lx) < eps] = 1

result[np.abs(c[:, 1]) < eps] = 2

result[np.abs(c[:, 1] - g.Ly) < eps] = 3

result[np.abs(c[:, 2]) < eps] = 4

result[np.abs(c[:, 2] - g.Lz) < eps] = 5

return result

def energy_balance(self) -> Optional[dict]:

"""Проверка энергобаланса для стационарной задачи:

тепло, выделяемое внутри (объёмные + локальные источники)

должно равняться суммарному потоку через границу.

Возвращает dict с полями:

q_in   — Вт, тепло, входящее в тело через границу;

q_out  — Вт, выходящее;

q_gen  — Вт, генерируемое внутри (Q*V + точечные + объёмные шары);

net    — Вт, q_gen - (q_out - q_in);

rel_err — относительная ошибка |net| / max(|q_gen|, |q_out|);

None если расчёт ещё не выполнен.

"""

if self.T is None or self.nodes is None or self.elements is None:

return None

if self.flux is None:

return None

# Объём каждого тетраэдра и центроиды (нужны и для генерации).

tets = self.elements.astype(np.int64)

p0 = self.nodes[tets[:, 0]]

p1 = self.nodes[tets[:, 1]]

p2 = self.nodes[tets[:, 2]]

p3 = self.nodes[tets[:, 3]]

vol = np.abs(np.einsum("ij,ij->i",

p1 - p0,

np.cross(p2 - p0, p3 - p0))) / 6.0

total_volume = float(vol.sum())

centroids = 0.25 * (p0 + p1 + p2 + p3)   # (Ne, 3)

# -------------------------------------------------------------------

# Генерация внутри тела — считается ПОЭЛЕМЕНТНО, в точности повторяя

# логику C++ assemble(). Это гарантирует, что проверяемая генерация

# равна реально собранной в правую часть F, и покрывает: глобальный Q,

# объёмный Q регионов материалов, объёмные источники (и box, и sphere).

# -------------------------------------------------------------------

from fem3d.core_bridge import VOLSRC_BOX, VOLSRC_SPHERE

from fem3d.problem import REGION_BOX, REGION_SPHERE

# Q на элемент: по умолчанию глобальный self.Q; перекрывается регионом,

# если центроид внутри (последний регион выигрывает — как assign в ядре).

Q_per_elem = np.full(tets.shape[0], float(self.Q), dtype=np.float64)

for region in self.material_regions:

rq = float(getattr(region, "Q", 0.0))

if region.shape == REGION_BOX:

xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax = region.params

m = ((centroids[:, 0] >= xmin) & (centroids[:, 0] <= xmax) &

(centroids[:, 1] >= ymin) & (centroids[:, 1] <= ymax) &

(centroids[:, 2] >= zmin) & (centroids[:, 2] <= zmax))

elif region.shape == REGION_SPHERE:

cx, cy, cz, r = region.params[:4]

d2 = ((centroids[:, 0] - cx) ** 2 + (centroids[:, 1] - cy) ** 2

+ (centroids[:, 2] - cz) ** 2)

m = d2 <= r * r

else:

continue

Q_per_elem[m] = rq

q_gen_volume = float(np.sum(Q_per_elem * vol))

# Точечные источники — ровно как в assemble (F[node] += power).

q_gen_point = float(sum(ps.power for ps in self.point_sources))

# Объёмные источники: Q_loc·V_e, суммарно по всем элементам, для box и

# sphere одинаково (центроид внутри источника). Точное совпадение с F.

q_gen_vol_src = 0.0

for vs in self.volume_sources:

if vs.shape == VOLSRC_BOX:

x0, y0, z0, x1, y1, z1 = vs.params[:6]

m = ((centroids[:, 0] >= x0) & (centroids[:, 0] <= x1) &

(centroids[:, 1] >= y0) & (centroids[:, 1] <= y1) &

(centroids[:, 2] >= z0) & (centroids[:, 2] <= z1))

elif vs.shape == VOLSRC_SPHERE:

cx, cy, cz, r = vs.params[:4]

d2 = ((centroids[:, 0] - cx) ** 2 + (centroids[:, 1] - cy) ** 2

+ (centroids[:, 2] - cz) ** 2)

m = d2 <= r * r

else:

continue

q_gen_vol_src += float(vs.Q0) * float(np.sum(vol[m]))

q_gen = q_gen_volume + q_gen_point + q_gen_vol_src

# Поток через границу: q · n dS на каждом граничном треугольнике.

# Извлекаем граничные грани ВМЕСТЕ с противоположной вершиной

# породившего тетраэдра — это даёт надёжную внешнюю нормаль даже

# для невыпуклых тел (тор, L-балка, U-канал, спираль).

from fem3d.mesh import _extract_surface_faces_with_opposite

faces, opp_vertices = _extract_surface_faces_with_opposite(self.elements)

if faces is None or faces.shape[0] == 0:

return None

n0 = self.nodes[faces[:, 0]]

n1 = self.nodes[faces[:, 1]]

n2 = self.nodes[faces[:, 2]]

normals_x2 = np.cross(n1 - n0, n2 - n0)  # 2A * n

face_areas = 0.5 * np.linalg.norm(normals_x2, axis=1)

face_normals = normals_x2 / np.maximum(2.0 * face_areas[:, None], 1e-30)

# Внешняя нормаль направлена ОТ противоположной вершины тетраэдра.

opp = self.nodes[opp_vertices]               # (Nf, 3)

face_centers = (n0 + n1 + n2) / 3.0

# Вектор от противоположной вершины к центру грани = «наружу».

outward_dir = face_centers - opp

inward = np.einsum("ij,ij->i", face_normals, outward_dir) < 0

face_normals[inward] *= -1

# Сопоставляем каждую граничную грань с её face_id и ГУ.

# Затем считаем поток ПРЯМО из граничного условия — это намного

# точнее, чем восстановление из узловых градиентов (производная в

# МКЭ сходится медленнее самого поля T, особенно на криволинейной

# поверхности).

from fem3d.core_bridge import (BC_DIRICHLET as _BD, BC_NEUMANN as _BN,

BC_ROBIN as _BR, BC_RADIATION as _BRD,

STEFAN_BOLTZMANN)

face_ids_per_tri = self._face_id_for_triangles(faces)

T_face = (self.T[faces[:, 0]] + self.T[faces[:, 1]]

+ self.T[faces[:, 2]]) / 3.0  # средняя T на грани

# q_n > 0 — наружу (отвод тепла), < 0 — внутрь (нагрев).

q_n_bc = np.zeros(faces.shape[0], dtype=np.float64)

# Для граней Дирихле условие не даёт прямой формулы потока —

# для них используем восстановленный поток (запасной вариант).

dirichlet_mask = np.zeros(faces.shape[0], dtype=bool)

for tri_idx in range(faces.shape[0]):

fid = int(face_ids_per_tri[tri_idx])

bc = self.bcs.get(fid) if fid >= 0 else None

if bc is None:

q_n_bc[tri_idx] = 0.0

elif bc.type == _BN:

# Нейман: заданный поток q0. Конвенция: q0 > 0 = нагрев

# (тепло входит в тело), поэтому наружу = -q0.

q_n_bc[tri_idx] = -bc.q0

elif bc.type == _BR:

# Конвекция: q_наружу = α·(T_wall − T_inf).

q_n_bc[tri_idx] = bc.alpha * (T_face[tri_idx] - bc.T_inf)

elif bc.type == _BRD:

# Излучение: q = εσ(T_wall⁴ − T_env⁴), T в Кельвинах.

Tw = T_face[tri_idx] + 273.15

Te = bc.T_inf + 273.15

eps = getattr(bc, "emissivity", 0.0)

q_n_bc[tri_idx] = eps * STEFAN_BOLTZMANN * (Tw**4 - Te**4)

elif bc.type == _BD:

dirichlet_mask[tri_idx] = True

else:

q_n_bc[tri_idx] = 0.0

# Для Дирихле-граней — точный поток через градиент P1 породившего

# тетраэдра. Для линейного элемента ∇T постоянен и вычисляется точно,

# что намного надёжнее усреднения узловых потоков.

if np.any(dirichlet_mask):

# Компоненты λ (для анизотропного материала — покомпонентно).

if self.is_anisotropic:

lam_vec = np.array([self.lambda_x, self.lambda_y, self.lambda_z])

else:

lam_vec = np.array([self.lambda_, self.lambda_, self.lambda_])

d_idx = np.flatnonzero(dirichlet_mask)

for t in d_idx:

# 4 узла тетраэдра: 3 грани + противоположная вершина.

ia, ib, ic = int(faces[t, 0]), int(faces[t, 1]), int(faces[t, 2])

io = int(opp_vertices[t])

P = self.nodes[[ia, ib, ic, io]]

Tv = self.T[[ia, ib, ic, io]]

M = P[1:] - P[0]

dT = Tv[1:] - Tv[0]

try:

grad = np.linalg.solve(M, dT)

except np.linalg.LinAlgError:

grad = np.zeros(3)

# Анизотропный закон Фурье: q_i = -λ_i · ∂T/∂x_i.

q_vec = -lam_vec * grad

q_n_bc[t] = float(np.dot(q_vec, face_normals[t]))

# Интегрируем по площади. flux_signed > 0 — наружу, < 0 — внутрь.

flux_signed = q_n_bc * face_areas

flux_out = float(np.sum(np.maximum(flux_signed, 0.0)))

flux_in  = float(np.sum(-np.minimum(flux_signed, 0.0)))

# Алгебраическая сумма = суммарный отвод наружу.

net_out = float(np.sum(flux_signed))

# Полный «оборот» тепла через границу (для масштаба ошибки).

throughput = float(np.sum(np.abs(flux_signed)))

# Закон сохранения: суммарный отвод наружу = генерация внутри.

net = net_out - q_gen

scale = max(abs(q_gen), throughput * 0.5)

if scale < 1e-9:

rel_err = 0.0

else:

rel_err = abs(net) / scale

return {

"q_in_W":     flux_in,

"q_out_W":    flux_out,

"q_gen_W":    q_gen,

"net_out_W":  net_out,

"imbalance_W": net,

"rel_err":     rel_err,

}

def hot_spot(self) -> Optional[tuple[int, float, float, float]]:

"""(индекс узла, x, y, z) узла с максимальной температурой, если есть."""

if self.T is None or self.nodes is None:

return None

idx = int(np.argmax(self.T))

x, y, z = self.nodes[idx]

return idx, float(x), float(y), float(z)

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.project — сохранение и загрузка проектов в файлы .fem3d.

Формат .fem3d — ZIP-архив:

problem.pkl     — pickle от Problem (геометрия, ГУ, материалы, источники,

регионы материалов; импортированная сетка, если есть);

result.npz      — numpy-массивы T, flux, info (если расчёт выполнен);

meta.json       — метаданные (версия программы, дата).

Этот формат компактен, переносим и не зависит от ОС.

"""

from __future__ import annotations

import json

import os

import pickle

import zipfile

from datetime import datetime

from typing import Optional

import numpy as np

from .problem import Problem

PROJECT_FORMAT_VERSION = 1

PROJECT_EXTENSION = ".fem3d"

def save_project(problem: Problem, path: str,

program_version: str = "1.5",

description: str = "") -> None:

"""Сохранить Problem в файл .fem3d."""

if not path.endswith(PROJECT_EXTENSION):

path = path + PROJECT_EXTENSION

# Готовим состояние без тяжёлых numpy-массивов (их положим отдельно).

problem_state = {

"geometry":              problem.geometry,

"lambda_":               problem.lambda_,

"Q":                     problem.Q,

"bcs":                   problem.bcs,

"point_sources":         problem.point_sources,

"volume_sources":        problem.volume_sources,

"material_regions":      problem.material_regions,

# Теплофизические свойства (нестационарная задача).

"rho":                   getattr(problem, "rho", 0.0),

"cp":                    getattr(problem, "cp", 0.0),

# Обдув основной фигуры (вынужденная конвекция).

"air_flow_enabled":      getattr(problem, "air_flow_enabled", False),

"air_flow_speed":        getattr(problem, "air_flow_speed", 0.0),

"air_flow_direction":    getattr(problem, "air_flow_direction", "+x"),

"air_flow_T_inf":        getattr(problem, "air_flow_T_inf", 20.0),

"air_flow_shape":        getattr(problem, "air_flow_shape", "auto"),

# Анизотропия глобального материала.

"is_anisotropic":        getattr(problem, "is_anisotropic", False),

"lambda_x":              getattr(problem, "lambda_x", 0.0),

"lambda_y":              getattr(problem, "lambda_y", 0.0),

"lambda_z":              getattr(problem, "lambda_z", 0.0),

"material_name":         getattr(problem, "material_name", ""),

# Точки наблюдения (виртуальные термопары).

"observation_points":    list(getattr(problem, "observation_points", [])),

# Импортированную сетку сохраняем как массивы (см. ниже).

"has_external_mesh":     problem.has_external_mesh(),

# Частичное погружение в жидкость.

"immersion":             getattr(problem, "immersion", None),

}

arrays = {}

if problem.has_external_mesh():

arrays["external_nodes"]         = problem.external_nodes

arrays["external_elements"]      = problem.external_elements

if problem.external_bnd_nodes is not None:

arrays["external_bnd_nodes"]    = problem.external_bnd_nodes

arrays["external_bnd_face_ids"] = problem.external_bnd_face_ids

has_results = problem.T is not None

if has_results:

arrays["nodes"]    = problem.nodes

arrays["elements"] = problem.elements

arrays["T"]        = problem.T

if problem.flux is not None:

arrays["flux"] = problem.flux

meta = {

"format_version": PROJECT_FORMAT_VERSION,

"program_version": program_version,

"saved_at":       datetime.now().isoformat(timespec="seconds"),

"description":    description,

"has_results":    has_results,

"has_external_mesh": problem.has_external_mesh(),

}

if problem.info is not None:

meta["solver_iterations"] = int(problem.info.iterations)

meta["solver_residual"]   = float(problem.info.residual)

meta["solver_time_s"]     = float(problem.info.time_seconds)

meta["solver_converged"]  = bool(problem.info.converged)

with zipfile.ZipFile(path, mode="w", compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:

zf.writestr("meta.json", json.dumps(meta, ensure_ascii=False, indent=2))

zf.writestr("problem.pkl", pickle.dumps(problem_state, protocol=4))

if arrays:

import io

buf = io.BytesIO()

np.savez_compressed(buf, **arrays)

zf.writestr("arrays.npz", buf.getvalue())

def load_project(path: str) -> Problem:

"""Загрузить Problem из файла .fem3d."""

if not os.path.isfile(path):

raise FileNotFoundError(f"Файл не найден: {path}")

with zipfile.ZipFile(path, mode="r") as zf:

# meta.json

with zf.open("meta.json") as f:

meta = json.loads(f.read().decode("utf-8"))

if meta.get("format_version", 0) != PROJECT_FORMAT_VERSION:

raise RuntimeError(

f"Неподдерживаемая версия формата: {meta.get('format_version')}"

)

# problem.pkl

with zf.open("problem.pkl") as f:

state = pickle.loads(f.read())

# arrays.npz (опционально).

arrays = {}

if "arrays.npz" in zf.namelist():

with zf.open("arrays.npz") as f:

import io

with np.load(io.BytesIO(f.read()), allow_pickle=False) as data:

for k in data.files:

arrays[k] = data[k]

problem = Problem(

geometry=state["geometry"],

lambda_=state["lambda_"],

Q=state["Q"],

bcs=state["bcs"],

)

problem.point_sources    = state.get("point_sources", [])

problem.volume_sources   = state.get("volume_sources", [])

problem.material_regions = state.get("material_regions", [])

# Теплофизические свойства и анизотропия.

problem.rho            = state.get("rho", 0.0)

problem.cp             = state.get("cp", 0.0)

problem.air_flow_enabled   = state.get("air_flow_enabled", False)

problem.air_flow_speed     = state.get("air_flow_speed", 0.0)

problem.air_flow_direction = state.get("air_flow_direction", "+x")

problem.air_flow_T_inf     = state.get("air_flow_T_inf", 20.0)

problem.air_flow_shape     = state.get("air_flow_shape", "auto")

problem.is_anisotropic = state.get("is_anisotropic", False)

problem.lambda_x       = state.get("lambda_x", 0.0)

problem.lambda_y       = state.get("lambda_y", 0.0)

problem.lambda_z       = state.get("lambda_z", 0.0)

problem.material_name  = state.get("material_name", "")

problem.observation_points = state.get("observation_points", [])

# Частичное погружение в жидкость.

problem.immersion = state.get("immersion", None)

# Импортированная сетка.

if state.get("has_external_mesh", False):

problem.external_nodes        = arrays.get("external_nodes")

problem.external_elements     = arrays.get("external_elements")

problem.external_bnd_nodes    = arrays.get("external_bnd_nodes")

problem.external_bnd_face_ids = arrays.get("external_bnd_face_ids")

# Результаты расчёта.

if meta.get("has_results", False):

problem.nodes    = arrays.get("nodes")

problem.elements = arrays.get("elements")

problem.T        = arrays.get("T")

problem.flux     = arrays.get("flux")

# Восстановим SolverInfo.

from .core_bridge import SolverInfo

problem.info = SolverInfo(

iterations=meta.get("solver_iterations", 0),

residual=meta.get("solver_residual", 0.0),

time_seconds=meta.get("solver_time_s", 0.0),

converged=meta.get("solver_converged", False),

)

return problem

def project_info(path: str) -> dict:

"""Возвращает meta-данные проекта без полной загрузки."""

with zipfile.ZipFile(path, mode="r") as zf:

with zf.open("meta.json") as f:

return json.loads(f.read().decode("utf-8"))

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.shapes — генераторы сложных трёхмерных геометрий.

Все функции возвращают четвёрку (nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids)

в том же формате, что и core_bridge.CoreBridge.load_mesh.

Сетки строятся структурированно (декомпозиция Куна для каждого

гексаэдрального элемента → 6 тетраэдров) — это даёт хорошее качество

и предсказуемое число элементов без необходимости в gmsh.

Геометрии:

make_cylinder        — сплошной цилиндр;

make_hollow_cylinder — труба;

make_torus           — тор (бублик);

make_pyramid         — пирамида (4-гранная);

make_l_beam          — L-образный профиль;

make_pcb             — модель платы (тонкая пластина + чипы);

make_fin_heatsink    — радиатор с рёбрами;

make_plate_with_hole — пластина с прямоугольным отверстием.

"""

from __future__ import annotations

from typing import Tuple

import numpy as np

# =============================================================================

# Утилиты низкого уровня.

# =============================================================================

# Декомпозиция Куна: каждый кубический ячейка из 8 вершин — на 6 тетраэдров.

_KUHN_TETS = np.array([

[0, 1, 2, 6],

[0, 2, 3, 6],

[0, 3, 7, 6],

[0, 7, 4, 6],

[0, 4, 5, 6],

[0, 5, 1, 6],

], dtype=np.int32)

def _hexes_to_tets(hex_corner_ids: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Преобразует массив (Nh, 8) гексаэдров (с локальной нумерацией VTK_HEXAHEDRON)

в массив (Nh*6, 4) тетраэдров через декомпозицию Куна.

VTK-порядок вершин гекса:

0: (0,0,0)  1: (1,0,0)  2: (1,1,0)  3: (0,1,0)

4: (0,0,1)  5: (1,0,1)  6: (1,1,1)  7: (0,1,1)

"""

nh = hex_corner_ids.shape[0]

tets = np.empty((nh * 6, 4), dtype=np.int32)

for i, kt in enumerate(_KUHN_TETS):

tets[i::6, :] = hex_corner_ids[:, kt]

return tets

def _extract_surface(tets: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Извлекает поверхностные треугольники тетраэдральной сетки —

грани, встречающиеся ровно один раз."""

local_faces = np.array([[1, 2, 3], [0, 3, 2], [0, 1, 3], [0, 2, 1]],

dtype=np.int32)

Ne = tets.shape[0]

all_faces = np.empty((4 * Ne, 3), dtype=np.int64)

for k in range(4):

all_faces[k * Ne:(k + 1) * Ne, :] = tets[:, local_faces[k]]

sorted_faces = np.sort(all_faces, axis=1)

keys = sorted_faces.view([("a", np.int64), ("b", np.int64),

("c", np.int64)]).ravel()

uniq, inv, counts = np.unique(keys, return_inverse=True, return_counts=True)

surf_indices = np.flatnonzero(counts == 1)

first_occ = np.full(uniq.size, -1, dtype=np.int64)

for i, idx in enumerate(inv):

if first_occ[idx] < 0:

first_occ[idx] = i

surface_face_orig_idx = first_occ[surf_indices]

return all_faces[surface_face_orig_idx, :].astype(np.int32)

def _orient_tets_positive(nodes: np.ndarray, tets: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Гарантирует положительный объём всех тетраэдров (меняет местами две

вершины при необходимости)."""

p0 = nodes[tets[:, 0]]

p1 = nodes[tets[:, 1]]

p2 = nodes[tets[:, 2]]

p3 = nodes[tets[:, 3]]

v01 = p1 - p0; v02 = p2 - p0; v03 = p3 - p0

vol6 = np.einsum("ij,ij->i", v01, np.cross(v02, v03))

negative = vol6 < 0.0

if np.any(negative):

out = tets.copy()

out[negative, 1], out[negative, 2] = tets[negative, 2], tets[negative, 1]

return out

return tets

def _classify_face_by_normal(nodes: np.ndarray,

bnd_faces: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Назначить каждой треугольной грани face_id из 0..5 по доминирующей

компоненте средней нормали.

Соглашение face_id:

0: X-   (нормаль направлена против оси X)

1: X+   (вдоль +X)

2: Y-   (против Y)

3: Y+   (вдоль +Y)

4: Z-   (против Z, "низ")

5: Z+   (вдоль Z, "верх")

Это позволяет применить ГУ к любой поверхности, даже если она кривая:

для цилиндра/сферы пользователь может задать «Z+ верх», «Z- низ» (плоские

основания) и одно из X±/Y± — оно покроет всю боковую поверхность.

Для упрощения интерфейса в случае сложных фигур мы ставим face_id так,

чтобы пользователь мог использовать все 6 граней в диалоге BC.

"""

n0 = nodes[bnd_faces[:, 0]]

n1 = nodes[bnd_faces[:, 1]]

n2 = nodes[bnd_faces[:, 2]]

# Внешняя нормаль направлена от центроида тела наружу.

body_center = nodes.mean(axis=0)

normals = np.cross(n1 - n0, n2 - n0)

norm_len = np.linalg.norm(normals, axis=1)

norm_len[norm_len < 1e-30] = 1.0

normals = normals / norm_len[:, None]

centroids = (n0 + n1 + n2) / 3.0

outward = np.einsum("ij,ij->i", normals, centroids - body_center) > 0

normals[~outward] = -normals[~outward]

# Классификация по доминирующей компоненте.

ax = np.argmax(np.abs(normals), axis=1)  # 0=x, 1=y, 2=z

sign = np.sign(normals[np.arange(len(normals)), ax])

# face_id: 0=X-, 1=X+, 2=Y-, 3=Y+, 4=Z-, 5=Z+

face_ids = np.zeros(len(bnd_faces), dtype=np.int32)

for i in range(len(bnd_faces)):

if ax[i] == 0:

face_ids[i] = 1 if sign[i] > 0 else 0

elif ax[i] == 1:

face_ids[i] = 3 if sign[i] > 0 else 2

else:

face_ids[i] = 5 if sign[i] > 0 else 4

return face_ids

def _finalize(nodes: np.ndarray, tets: np.ndarray,

face_id_default: int = 0) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Завершающие операции: дедупликация узлов, отбраковка вырожденных

тетраэдров, ориентация + извлечение поверхности + классификация

по нормалям."""

nodes = np.ascontiguousarray(nodes, dtype=np.float64)

tets = np.ascontiguousarray(tets, dtype=np.int32)

# 1. Дедупликация совпадающих узлов (например, вершина пирамиды).

# Округляем до 1e-10 для надёжного сравнения чисел с плавающей точкой.

rounded = np.round(nodes, decimals=10)

_, unique_idx, inverse = np.unique(rounded, axis=0, return_index=True,

return_inverse=True)

if unique_idx.size < nodes.shape[0]:

nodes = nodes[unique_idx]

tets = inverse[tets].astype(np.int32)

# 2. Отбраковка вырожденных тетраэдров (объём ниже порога).

a = nodes[tets[:, 0]]; b = nodes[tets[:, 1]]

c = nodes[tets[:, 2]]; d = nodes[tets[:, 3]]

vol6 = np.einsum("ij,ij->i", b - a, np.cross(c - a, d - a))

bbox = nodes.max(axis=0) - nodes.min(axis=0)

diag = float(np.linalg.norm(bbox))

# Порог: тет с объёмом меньше 1e-14 · (диагональ bbox)^3 считается вырожденным.

eps_vol = 1e-14 * diag * diag * diag

keep = np.abs(vol6) / 6.0 > eps_vol

if not keep.all():

tets = tets[keep]

# 3. Также убрать тетры с повторяющимися индексами узлов.

deduped = (tets[:, 0] != tets[:, 1]) & (tets[:, 0] != tets[:, 2]) & \

(tets[:, 0] != tets[:, 3]) & (tets[:, 1] != tets[:, 2]) & \

(tets[:, 1] != tets[:, 3]) & (tets[:, 2] != tets[:, 3])

if not deduped.all():

tets = tets[deduped]

# 4. Ориентация тетраэдров (положительный объём).

tets = _orient_tets_positive(nodes, tets)

# 5. Поверхностные треугольники + face_id по нормалям.

bnd_nodes = _extract_surface(tets)

bnd_face_ids = _classify_face_by_normal(nodes, bnd_nodes)

return nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids

# =============================================================================

# Цилиндр.

# =============================================================================

def make_cylinder(radius: float = 0.05, height: float = 0.10,

n_radial: int = 8, n_angular: int = 24,

n_axial: int = 12) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Сплошной цилиндр.

Ось цилиндра — Z. Центр основания — в точке (0, 0, 0), верх — z = height.

Сетка строится по полярной координатной системе (n_angular секторов,

n_radial колец), плюс центральная вершина — итого структурированная

«пирожок» в плоскости xy.

"""

if n_angular < 3 or n_radial < 1 or n_axial < 1:

raise ValueError("n_angular >= 3, n_radial >= 1, n_axial >= 1")

# Шаг по углу и радиусу.

angles = np.linspace(0.0, 2.0 * np.pi, n_angular, endpoint=False)

radii = np.linspace(0.0, radius, n_radial + 1)

z_levels = np.linspace(0.0, height, n_axial + 1)

# Узлы: на каждом z-уровне — центральная + (n_radial)*(n_angular) колец.

# Точки центральной оси индексируются отдельно (по одной на уровень).

# Точки на радиальном ринге: для r > 0 берём (n_angular) точек на круге.

nodes_per_level = 1 + n_radial * n_angular

coords = np.empty((nodes_per_level * (n_axial + 1), 3), dtype=np.float64)

for kz, z in enumerate(z_levels):

base = kz * nodes_per_level

coords[base] = (0.0, 0.0, z)

for ir in range(1, n_radial + 1):

r = radii[ir]

for ia in range(n_angular):

a = angles[ia]

idx = base + 1 + (ir - 1) * n_angular + ia

coords[idx] = (r * np.cos(a), r * np.sin(a), z)

def nid(kz, ir, ia):

"""Индекс узла на уровне kz, радиальной позиции ir (0=центр), угле ia."""

base = kz * nodes_per_level

if ir == 0:

return base

return base + 1 + (ir - 1) * n_angular + (ia % n_angular)

# Гексаэдральная сетка: между уровнями kz и kz+1, между ir и ir+1,

# между ia и ia+1. Для ir == 0 — вырожденный гекс (фактически 5-узловой),

# который мы превращаем в 3 тетраэдра вручную.

tets_list = []

for kz in range(n_axial):

# Центральная клиновидная зона (ir = 0 → 1): 6 тетраэдров на сектор

# через триангуляцию вырожденного гекса с двумя совпадающими рёбрами.

for ia in range(n_angular):

ia2 = (ia + 1) % n_angular

# 6 углов клина: нижняя центральная, нижние два внешних,

# верхняя центральная, верхние два внешних.

c0 = nid(kz,     0,  0)

c1 = nid(kz,     1,  ia)

c2 = nid(kz,     1,  ia2)

c3 = nid(kz + 1, 0,  0)

c4 = nid(kz + 1, 1,  ia)

c5 = nid(kz + 1, 1,  ia2)

# Призма (c0,c1,c2,c3,c4,c5) → 3 тетраэдра.

tets_list.append((c0, c1, c2, c5))

tets_list.append((c0, c1, c5, c4))

tets_list.append((c0, c4, c5, c3))

# Кольцевая зона (ir >= 1): обычные гексы.

for ir in range(1, n_radial):

for ia in range(n_angular):

ia2 = (ia + 1) % n_angular

v = [

nid(kz,     ir,     ia),

nid(kz,     ir + 1, ia),

nid(kz,     ir + 1, ia2),

nid(kz,     ir,     ia2),

nid(kz + 1, ir,     ia),

nid(kz + 1, ir + 1, ia),

nid(kz + 1, ir + 1, ia2),

nid(kz + 1, ir,     ia2),

]

# Декомпозиция Куна на 6 тетраэдров.

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]], v[kt[2]], v[kt[3]]))

tets = np.asarray(tets_list, dtype=np.int32)

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Полый цилиндр (труба).

# =============================================================================

def make_hollow_cylinder(r_inner: float = 0.03, r_outer: float = 0.05,

height: float = 0.10,

n_radial: int = 4, n_angular: int = 24,

n_axial: int = 12) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Полый цилиндр (труба).

Аналог make_cylinder, но без центральной оси: только кольцо."""

if r_inner <= 0.0 or r_outer <= r_inner:

raise ValueError("Должно быть 0 < r_inner < r_outer")

if n_angular < 3 or n_radial < 1 or n_axial < 1:

raise ValueError("n_angular >= 3, n_radial >= 1, n_axial >= 1")

angles = np.linspace(0.0, 2.0 * np.pi, n_angular, endpoint=False)

radii = np.linspace(r_inner, r_outer, n_radial + 1)

z_levels = np.linspace(0.0, height, n_axial + 1)

nodes_per_level = (n_radial + 1) * n_angular

coords = np.empty((nodes_per_level * (n_axial + 1), 3), dtype=np.float64)

for kz, z in enumerate(z_levels):

for ir in range(n_radial + 1):

r = radii[ir]

for ia in range(n_angular):

a = angles[ia]

idx = (kz * nodes_per_level + ir * n_angular + ia)

coords[idx] = (r * np.cos(a), r * np.sin(a), z)

def nid(kz, ir, ia):

return kz * nodes_per_level + ir * n_angular + (ia % n_angular)

tets_list = []

for kz in range(n_axial):

for ir in range(n_radial):

for ia in range(n_angular):

ia2 = (ia + 1) % n_angular

v = [

nid(kz,     ir,     ia),

nid(kz,     ir + 1, ia),

nid(kz,     ir + 1, ia2),

nid(kz,     ir,     ia2),

nid(kz + 1, ir,     ia),

nid(kz + 1, ir + 1, ia),

nid(kz + 1, ir + 1, ia2),

nid(kz + 1, ir,     ia2),

]

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]], v[kt[2]], v[kt[3]]))

tets = np.asarray(tets_list, dtype=np.int32)

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Тор (бублик).

# =============================================================================

def make_torus(R_major: float = 0.05, r_minor: float = 0.015,

n_major: int = 32, n_minor: int = 12,

n_radial: int = 3) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Сплошной тор (бублик).

R_major — большой радиус (от центра тора до центра трубки);

r_minor — малый радиус (радиус трубки);

n_major — число секций вокруг главной оси (Z);

n_minor — число секций вокруг малой оси;

n_radial — число радиальных слоёв в трубке.

Тор центрирован в (0, 0, 0), главная ось — Z.

"""

if R_major <= r_minor:

raise ValueError("R_major должен быть больше r_minor")

phi = np.linspace(0.0, 2.0 * np.pi, n_major, endpoint=False)  # вокруг Z

theta = np.linspace(0.0, 2.0 * np.pi, n_minor, endpoint=False)  # в сечении

rho = np.linspace(0.0, r_minor, n_radial + 1)

# Структура узлов: для каждой пары (i_phi, i_theta) — n_radial+1 узлов

# вдоль радиуса трубки. Центр трубки (rho=0) — отдельный узел на каждой

# i_phi, который разделяется всеми i_theta.

nodes_per_section = 1 + n_radial * n_minor

n_total = nodes_per_section * n_major

coords = np.empty((n_total, 3), dtype=np.float64)

for ip in range(n_major):

p = phi[ip]

cosp, sinp = np.cos(p), np.sin(p)

base = ip * nodes_per_section

# Центральная точка трубки на этом сечении (rho = 0).

coords[base] = (R_major * cosp, R_major * sinp, 0.0)

for ir in range(1, n_radial + 1):

r = rho[ir]

for it in range(n_minor):

t = theta[it]

# Координаты в локальной системе сечения: в плоскости

# (радиальная_к_оси, Z), радиус r, угол t.

dr = r * np.cos(t)

dz = r * np.sin(t)

R = R_major + dr

idx = base + 1 + (ir - 1) * n_minor + it

coords[idx] = (R * cosp, R * sinp, dz)

def nid(ip, ir, it):

ip = ip % n_major

base = ip * nodes_per_section

if ir == 0:

return base

return base + 1 + (ir - 1) * n_minor + (it % n_minor)

tets_list = []

for ip in range(n_major):

ip2 = (ip + 1) % n_major

# Между сечениями ip и ip2 — кольцевые элементы.

# Центральный «клин» (ir = 0 → 1) для каждого угла it.

for it in range(n_minor):

it2 = (it + 1) % n_minor

# Призма: 6 углов.

c0 = nid(ip,  0,  0)

c1 = nid(ip,  1,  it)

c2 = nid(ip,  1,  it2)

c3 = nid(ip2, 0,  0)

c4 = nid(ip2, 1,  it)

c5 = nid(ip2, 1,  it2)

tets_list.append((c0, c1, c2, c5))

tets_list.append((c0, c1, c5, c4))

tets_list.append((c0, c4, c5, c3))

# Кольцевые гексы (ir >= 1).

for ir in range(1, n_radial):

for it in range(n_minor):

it2 = (it + 1) % n_minor

v = [

nid(ip,  ir,     it),

nid(ip,  ir + 1, it),

nid(ip,  ir + 1, it2),

nid(ip,  ir,     it2),

nid(ip2, ir,     it),

nid(ip2, ir + 1, it),

nid(ip2, ir + 1, it2),

nid(ip2, ir,     it2),

]

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]], v[kt[2]], v[kt[3]]))

tets = np.asarray(tets_list, dtype=np.int32)

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Пирамида.

# =============================================================================

def make_pyramid(base_side: float = 0.10, height: float = 0.08,

n_base: int = 16,

n_axial: int = 12) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Четырёхгранная пирамида с квадратным основанием.

Основание — квадрат со стороной base_side в плоскости z=0, центр в (0,0,0).

Вершина — в (0, 0, height).

Сетка строится как стопка квадратных пластин, у которых сторона

линейно уменьшается с z.

"""

z_levels = np.linspace(0.0, height, n_axial + 1)

# На каждом z — (n_base+1) × (n_base+1) точек, но размер меняется.

nodes_per_level = (n_base + 1) ** 2

coords = np.empty((nodes_per_level * (n_axial + 1), 3), dtype=np.float64)

for kz, z in enumerate(z_levels):

# Линейное масштабирование основания: при z=0 — base_side, при

# z=height — 0. Чтобы избежать вырожденности на самой вершине,

# сохраняем минимальный размер.

scale = 1.0 - z / height

side = base_side * max(scale, 1e-6)

if scale < 1e-6:

# Все точки на этом уровне совпадают — но мы их всё равно

# сохраняем (вершина).

for j in range(n_base + 1):

for i in range(n_base + 1):

idx = kz * nodes_per_level + j * (n_base + 1) + i

coords[idx] = (0.0, 0.0, z)

else:

xs = np.linspace(-side / 2, side / 2, n_base + 1)

ys = np.linspace(-side / 2, side / 2, n_base + 1)

for j in range(n_base + 1):

for i in range(n_base + 1):

idx = kz * nodes_per_level + j * (n_base + 1) + i

coords[idx] = (xs[i], ys[j], z)

def nid(kz, i, j):

return kz * nodes_per_level + j * (n_base + 1) + i

tets_list = []

# Последний уровень — это вершина (все узлы совпадают), поэтому

# элементы строим только для kz = 0..n_axial - 1.

for kz in range(n_axial):

for j in range(n_base):

for i in range(n_base):

v = [

nid(kz,     i,     j),

nid(kz,     i + 1, j),

nid(kz,     i + 1, j + 1),

nid(kz,     i,     j + 1),

nid(kz + 1, i,     j),

nid(kz + 1, i + 1, j),

nid(kz + 1, i + 1, j + 1),

nid(kz + 1, i,     j + 1),

]

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]], v[kt[2]], v[kt[3]]))

tets = np.asarray(tets_list, dtype=np.int32)

nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids = _finalize(coords, tets)

return nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids

# =============================================================================

# L-образный профиль.

# =============================================================================

def make_l_beam(arm_length: float = 0.10, thickness: float = 0.02,

depth: float = 0.05,

n_arm: int = 16, n_thick: int = 4,

n_depth: int = 8) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""L-образная балка.

Два прямоугольных «плеча» сложены в L-форме. Длина каждого плеча

arm_length, толщина thickness, глубина (по Y) — depth.

Внутренний угол в (0, 0, 0). Плечи лежат вдоль +X и +Z.

"""

# Стратегия: построим L-фигуру в плоскости (X, Z) как объединение

# двух прямоугольников, рассечь её на структурированную сетку.

# Сетка строится так: проходим все ячейки регулярной сетки в bbox

# и оставляем только те, что попадают в L-форму.

bbox_xmax = arm_length + thickness

bbox_zmax = arm_length + thickness

nx_total = int(round(bbox_xmax / arm_length * n_arm))

nz_total = int(round(bbox_zmax / arm_length * n_arm))

xs = np.linspace(0.0, bbox_xmax, nx_total + 1)

zs = np.linspace(0.0, bbox_zmax, nz_total + 1)

ys = np.linspace(0.0, depth, n_depth + 1)

# Узлы — все точки решётки, индексация (i, j, k) → линейный.

nx, ny, nz = len(xs), len(ys), len(zs)

coords = np.empty((nx * ny * nz, 3), dtype=np.float64)

for k in range(nz):

for j in range(ny):

for i in range(nx):

coords[k * nx * ny + j * nx + i] = (xs[i], ys[j], zs[k])

def nid(i, j, k):

return k * nx * ny + j * nx + i

# L-форма: точка (x, z) в L, если (x < thickness) или (z < thickness).

def in_L(x, z):

return (x <= thickness + 1e-12) or (z <= thickness + 1e-12)

tets_list = []

for k in range(nz - 1):

for j in range(ny - 1):

for i in range(nx - 1):

# Центр ячейки.

cx = 0.5 * (xs[i] + xs[i + 1])

cz = 0.5 * (zs[k] + zs[k + 1])

if not in_L(cx, cz):

continue

v = [

nid(i,     j,     k),

nid(i + 1, j,     k),

nid(i + 1, j + 1, k),

nid(i,     j + 1, k),

nid(i,     j,     k + 1),

nid(i + 1, j,     k + 1),

nid(i + 1, j + 1, k + 1),

nid(i,     j + 1, k + 1),

]

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]], v[kt[2]], v[kt[3]]))

tets = np.asarray(tets_list, dtype=np.int32)

# Узлы, не использованные ни одним тетраэдром, оставляем — это нестрашно

# для решателя, но непрактично. Чистим их.

nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids = _compact_unused_nodes(coords, tets)

return nodes, tets, bnd_nodes, bnd_face_ids

# =============================================================================

# Плата с прямоугольным отверстием.

# =============================================================================

def make_plate_with_hole(Lx: float = 0.20, Ly: float = 0.10,

thickness: float = 0.005,

hole_x: float = 0.06, hole_y: float = 0.04,

hole_w: float = 0.04, hole_h: float = 0.02,

nx: int = 28, ny: int = 14, nz: int = 3

) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Прямоугольная плата с отверстием.

Размеры пластины (Lx, Ly), толщина по Z = thickness.

Прямоугольное отверстие задано параметрами:

hole_x, hole_y — нижний-левый угол;

hole_w, hole_h — ширина и высота.

"""

xs = np.linspace(0.0, Lx, nx + 1)

ys = np.linspace(0.0, Ly, ny + 1)

zs = np.linspace(0.0, thickness, nz + 1)

coords = np.empty(((nx + 1) * (ny + 1) * (nz + 1), 3), dtype=np.float64)

for k in range(nz + 1):

for j in range(ny + 1):

for i in range(nx + 1):

idx = k * (nx + 1) * (ny + 1) + j * (nx + 1) + i

coords[idx] = (xs[i], ys[j], zs[k])

def nid(i, j, k):

return k * (nx + 1) * (ny + 1) + j * (nx + 1) + i

def in_hole(x, y):

return (hole_x <= x <= hole_x + hole_w) and (hole_y <= y <= hole_y + hole_h)

tets_list = []

for k in range(nz):

for j in range(ny):

for i in range(nx):

cx = 0.5 * (xs[i] + xs[i + 1])

cy = 0.5 * (ys[j] + ys[j + 1])

if in_hole(cx, cy):

continue

v = [

nid(i,     j,     k),

nid(i + 1, j,     k),

nid(i + 1, j + 1, k),

nid(i,     j + 1, k),

nid(i,     j,     k + 1),

nid(i + 1, j,     k + 1),

nid(i + 1, j + 1, k + 1),

nid(i,     j + 1, k + 1),

]

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]], v[kt[2]], v[kt[3]]))

tets = np.asarray(tets_list, dtype=np.int32)

return _compact_unused_nodes(coords, tets)

# =============================================================================

# Радиатор с рёбрами.

# =============================================================================

def make_fin_heatsink(base_Lx: float = 0.10, base_Ly: float = 0.06,

base_thickness: float = 0.005,

fin_height: float = 0.025, fin_thickness: float = 0.003,

n_fins: int = 6, gap: float = 0.008,

n_base_x: int = 32, n_base_y: int = 16, n_base_z: int = 2,

n_fin_y: int = 10, n_fin_z: int = 8

) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Радиатор: тонкая прямоугольная подложка + ряд параллельных рёбер.

Подложка по X-Y, основание в плоскости z=0. Рёбра идут вдоль Y, расположены

регулярно по X.

"""

# Строим основание как обычную box-сетку.

xs_base = np.linspace(0.0, base_Lx, n_base_x + 1)

ys_base = np.linspace(0.0, base_Ly, n_base_y + 1)

zs_base = np.linspace(0.0, base_thickness, n_base_z + 1)

coords_base = []

base_node_idx = {}  # (i, j, k) → global idx

for k, z in enumerate(zs_base):

for j, y in enumerate(ys_base):

for i, x in enumerate(xs_base):

base_node_idx[(i, j, k)] = len(coords_base)

coords_base.append((x, y, z))

def nid_base(i, j, k):

return base_node_idx[(i, j, k)]

tets_list = []

for k in range(n_base_z):

for j in range(n_base_y):

for i in range(n_base_x):

v = [

nid_base(i,     j,     k),

nid_base(i + 1, j,     k),

nid_base(i + 1, j + 1, k),

nid_base(i,     j + 1, k),

nid_base(i,     j,     k + 1),

nid_base(i + 1, j,     k + 1),

nid_base(i + 1, j + 1, k + 1),

nid_base(i,     j + 1, k + 1),

]

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]], v[kt[2]], v[kt[3]]))

# Рёбра.

# Распределим n_fins рёбер равномерно по X.

stride = fin_thickness + gap

total_w = n_fins * fin_thickness + (n_fins - 1) * gap

x0 = (base_Lx - total_w) / 2

coords_all = list(coords_base)

nid_fin_lookup = {}  # (fin_index, i_local, j, k) → global idx (для уникальности)

for f in range(n_fins):

fin_x_min = x0 + f * stride

fin_x_max = fin_x_min + fin_thickness

# Внутри ребра: 1 ячейка по X (грубо), плюс соединение с основанием

# через сопряжённую плоскость z = base_thickness.

# Чтобы избежать «висячих узлов», берём общие узлы основания на

# верхней грани в области ребра. То есть на z = base_thickness под

# ребром у нас уже есть точки от основания.

# Найдём в основании индексы i_base, ближайшие к fin_x_min и fin_x_max.

i_min = int(np.argmin(np.abs(xs_base - fin_x_min)))

i_max = int(np.argmin(np.abs(xs_base - fin_x_max)))

if i_max <= i_min:

i_max = i_min + 1

# Берём индексы [i_min .. i_max] основания как нижнюю поверхность ребра.

zs_fin = np.linspace(base_thickness, base_thickness + fin_height,

n_fin_z + 1)

ys_fin = ys_base  # та же сетка по Y, что и в основании

xs_fin = xs_base[i_min:i_max + 1]

n_fin_x = len(xs_fin) - 1

fin_node_idx = {}

for k_loc, z in enumerate(zs_fin):

for j_loc, y in enumerate(ys_fin):

for i_loc, x in enumerate(xs_fin):

key = (f, i_loc, j_loc, k_loc)

if k_loc == 0:

# Это узел верхней грани основания — переиспользуем.

fin_node_idx[key] = nid_base(i_min + i_loc, j_loc,

n_base_z)

else:

fin_node_idx[key] = len(coords_all)

coords_all.append((x, y, z))

def nid_fin(i_loc, j_loc, k_loc):

return fin_node_idx[(f, i_loc, j_loc, k_loc)]

for k_loc in range(n_fin_z):

for j_loc in range(len(ys_fin) - 1):

for i_loc in range(n_fin_x):

v = [

nid_fin(i_loc,     j_loc,     k_loc),

nid_fin(i_loc + 1, j_loc,     k_loc),

nid_fin(i_loc + 1, j_loc + 1, k_loc),

nid_fin(i_loc,     j_loc + 1, k_loc),

nid_fin(i_loc,     j_loc,     k_loc + 1),

nid_fin(i_loc + 1, j_loc,     k_loc + 1),

nid_fin(i_loc + 1, j_loc + 1, k_loc + 1),

nid_fin(i_loc,     j_loc + 1, k_loc + 1),

]

for kt in _KUHN_TETS:

tets_list.append((v[kt[0]], v[kt[1]],

v[kt[2]], v[kt[3]]))

coords = np.asarray(coords_all, dtype=np.float64)

tets = np.asarray(tets_list, dtype=np.int32)

return _compact_unused_nodes(coords, tets)

# =============================================================================

# Утилита: убрать узлы, не использованные ни одним элементом.

# =============================================================================

def _compact_unused_nodes(nodes: np.ndarray,

tets: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray,

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Удаляет из nodes узлы, не упомянутые в tets, и перенумеровывает tets."""

used = np.zeros(nodes.shape[0], dtype=bool)

used[tets.ravel()] = True

if used.all():

return _finalize(nodes, tets)

new_idx = np.full(nodes.shape[0], -1, dtype=np.int32)

new_idx[used] = np.arange(used.sum(), dtype=np.int32)

new_nodes = nodes[used]

new_tets = new_idx[tets]

return _finalize(new_nodes, new_tets)

# =============================================================================

# Сфера.

# =============================================================================

def make_sphere(radius: float = 0.05, n_phi: int = 16, n_theta: int = 16,

n_radial: int = 8):

"""Сплошная сфера. Сферические координаты: радиус разбит на слои."""

coords = []

# Центр.

coords.append([0.0, 0.0, 0.0])

# Сетка по сферическим оболочкам.

for ir in range(1, n_radial + 1):

r = radius * ir / n_radial

for it in range(n_theta + 1):

theta = np.pi * it / n_theta  # 0..pi

for ip in range(n_phi):

phi = 2 * np.pi * ip / n_phi

x = r * np.sin(theta) * np.cos(phi)

y = r * np.sin(theta) * np.sin(phi)

z = r * np.cos(theta)

coords.append([x, y, z])

coords = np.array(coords, dtype=np.float64)

# Соединение в гексаэдры с центром, потом декомпозиция Куна.

# Упрощённый подход: триангуляция через scipy.spatial.Delaunay.

try:

from scipy.spatial import Delaunay

delaunay = Delaunay(coords)

tets = delaunay.simplices

except ImportError:

# Fallback: сразу куб обёрнут в сферу.

return make_cylinder(radius=radius, height=2*radius,

n_radial=n_radial, n_circ=n_phi,

n_height=n_theta // 2 + 1)

return _finalize(coords, tets.astype(np.int32))

# =============================================================================

# T-образный профиль.

# =============================================================================

def make_t_profile(width: float = 0.10, height: float = 0.10,

thickness: float = 0.02,

length: float = 0.05,

n_thickness: int = 4,

n_length: int = 6):

"""T-образный профиль: горизонтальная полка + вертикальная стенка."""

coords = []; tets = []

nx_top = max(8, int(width / thickness * 2))

nz_top = n_thickness

nx_stem = n_thickness

nz_stem = max(6, int((height - thickness) / thickness * 1.5))

# Полка (верх): x ∈ [0, width], z ∈ [height - thickness, height]

nodes_top = _grid3d(0, width, height - thickness, height,

0, length, nx_top + 1, nz_top + 1, n_length + 1)

tets_top = _kuhn_tets(nx_top, nz_top, n_length, nodes_top.shape[0])

base = 0

coords.append(nodes_top); tets.append(tets_top + base)

base += nodes_top.shape[0]

# Стойка (низ): x ∈ [width/2 - thickness/2, width/2 + thickness/2],

#               z ∈ [0, height - thickness]

nodes_stem = _grid3d((width - thickness) / 2, (width + thickness) / 2,

0, height - thickness,

0, length, nx_stem + 1, nz_stem + 1, n_length + 1)

tets_stem = _kuhn_tets(nx_stem, nz_stem, n_length, nodes_stem.shape[0])

coords.append(nodes_stem); tets.append(tets_stem + base)

nodes = np.vstack(coords); tets = np.vstack(tets)

return _compact_unused_nodes(nodes, tets.astype(np.int32))

# =============================================================================

# U-образный канал.

# =============================================================================

def make_u_channel(outer_width: float = 0.07, outer_height: float = 0.04,

thickness: float = 0.005,

length: float = 0.47,

n_thickness: int = 3,

n_length: int = 47):

"""П-образный (U) канал: дно + две стенки.

Размеры по умолчанию: ширина 7см, высота 4см, толщина 0.5см, длина 47см.

"""

coords = []; tets = []

base = 0

# Дно: полная ширина, нижние n_thickness слоёв.

nx = max(8, int(outer_width / thickness * 1.5))

nz_bottom = n_thickness

nodes_b = _grid3d(0, outer_width, 0, thickness, 0, length,

nx + 1, nz_bottom + 1, n_length + 1)

tets_b = _kuhn_tets(nx, nz_bottom, n_length, nodes_b.shape[0])

coords.append(nodes_b); tets.append(tets_b + base)

base += nodes_b.shape[0]

# Левая стенка.

nx_w = n_thickness

nz_w = max(4, int((outer_height - thickness) / thickness * 1.5))

nodes_l = _grid3d(0, thickness, thickness, outer_height, 0, length,

nx_w + 1, nz_w + 1, n_length + 1)

tets_l = _kuhn_tets(nx_w, nz_w, n_length, nodes_l.shape[0])

coords.append(nodes_l); tets.append(tets_l + base)

base += nodes_l.shape[0]

# Правая стенка.

nodes_r = _grid3d(outer_width - thickness, outer_width,

thickness, outer_height, 0, length,

nx_w + 1, nz_w + 1, n_length + 1)

tets_r = _kuhn_tets(nx_w, nz_w, n_length, nodes_r.shape[0])

coords.append(nodes_r); tets.append(tets_r + base)

nodes = np.vstack(coords); tets = np.vstack(tets)

return _compact_unused_nodes(nodes, tets.astype(np.int32))

# =============================================================================

# Диск с центральным отверстием (шайба).

# =============================================================================

def make_disk_with_hole(R_outer: float = 0.05, R_inner: float = 0.015,

thickness: float = 0.01,

n_circ: int = 32, n_radial: int = 6,

n_thickness: int = 3):

"""Тонкая шайба: внешний R, внутреннее отверстие R_inner, толщина."""

coords = []

# Параметризация: r ∈ [R_inner, R_outer], θ ∈ [0, 2π), z ∈ [0, thickness].

for iz in range(n_thickness + 1):

z = thickness * iz / n_thickness

for ir in range(n_radial + 1):

r = R_inner + (R_outer - R_inner) * ir / n_radial

for it in range(n_circ):

theta = 2 * np.pi * it / n_circ

coords.append([r * np.cos(theta), r * np.sin(theta), z])

coords = np.array(coords, dtype=np.float64)

# Соединение в hexes (n_radial × n_circ × n_thickness ячеек, замкнутых по θ).

tets = []

layer = (n_radial + 1) * n_circ

for iz in range(n_thickness):

for ir in range(n_radial):

for it in range(n_circ):

it_n = (it + 1) % n_circ

n0 = iz * layer + ir * n_circ + it

n1 = iz * layer + ir * n_circ + it_n

n2 = iz * layer + (ir + 1) * n_circ + it_n

n3 = iz * layer + (ir + 1) * n_circ + it

n4 = (iz + 1) * layer + ir * n_circ + it

n5 = (iz + 1) * layer + ir * n_circ + it_n

n6 = (iz + 1) * layer + (ir + 1) * n_circ + it_n

n7 = (iz + 1) * layer + (ir + 1) * n_circ + it

hex8 = np.array([n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7])

for kt in _KUHN_TETS:

tets.append(hex8[kt])

tets = np.array(tets, dtype=np.int32)

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Конус.

# =============================================================================

def make_cone(R_bottom: float = 0.05, R_top: float = 0.0,

height: float = 0.10,

n_circ: int = 24, n_radial: int = 5, n_height: int = 8):

"""Усечённый конус. R_top=0 даёт обычный конус, R_top=R_bottom даёт цилиндр."""

coords = []

for iz in range(n_height + 1):

z = height * iz / n_height

r_at_z = R_bottom + (R_top - R_bottom) * iz / n_height

coords.append([0.0, 0.0, z])  # ось

for ir in range(1, n_radial + 1):

r = r_at_z * ir / n_radial

if r < 1e-9:

continue

for it in range(n_circ):

theta = 2 * np.pi * it / n_circ

coords.append([r * np.cos(theta), r * np.sin(theta), z])

coords = np.array(coords, dtype=np.float64)

try:

from scipy.spatial import Delaunay

tets = Delaunay(coords).simplices.astype(np.int32)

except ImportError:

return make_cylinder(radius=R_bottom, height=height,

n_radial=n_radial, n_circ=n_circ,

n_height=n_height)

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Утилиты для регулярных сеток (общие для t-profile, u-channel).

# =============================================================================

def _grid3d(xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax, nx, ny, nz):

"""Регулярная сетка узлов в параллелепипеде. Возвращает (nx*ny*nz, 3)."""

xs = np.linspace(xmin, xmax, nx)

ys = np.linspace(ymin, ymax, ny)

zs = np.linspace(zmin, zmax, nz)

X, Y, Z = np.meshgrid(xs, ys, zs, indexing="ij")

return np.column_stack((X.ravel(), Y.ravel(), Z.ravel()))

def _kuhn_tets(nx_cells, ny_cells, nz_cells, total_nodes):

"""Декомпозиция Куна на регулярной сетке (nx+1)×(ny+1)×(nz+1) узлов."""

nx = nx_cells + 1; ny = ny_cells + 1; nz = nz_cells + 1

tets = []

for i in range(nx_cells):

for j in range(ny_cells):

for k in range(nz_cells):

n0 = (i  ) * ny * nz + (j  ) * nz + (k  )

n1 = (i+1) * ny * nz + (j  ) * nz + (k  )

n2 = (i+1) * ny * nz + (j+1) * nz + (k  )

n3 = (i  ) * ny * nz + (j+1) * nz + (k  )

n4 = (i  ) * ny * nz + (j  ) * nz + (k+1)

n5 = (i+1) * ny * nz + (j  ) * nz + (k+1)

n6 = (i+1) * ny * nz + (j+1) * nz + (k+1)

n7 = (i  ) * ny * nz + (j+1) * nz + (k+1)

hex8 = np.array([n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7])

for kt in _KUHN_TETS:

tets.append(hex8[kt])

return np.array(tets, dtype=np.int32)

# =============================================================================

# Спираль (виток теплообменника / индукционная катушка).

# =============================================================================

def make_helix(R_major: float = 0.05, r_section: float = 0.008,

pitch: float = 0.015, n_turns: float = 2.0,

n_phi: int = 8, n_radial: int = 3,

n_along: int = None):

"""Спиральная трубка (виток теплообменника или индукционная катушка).

R_major — радиус спирали (расстояние от оси Z до центра сечения).

r_section — радиус сечения трубки.

pitch — шаг спирали по оси Z (м/виток).

n_turns — число витков (можно дробное).

n_phi — узлов по углу сечения трубки.

n_radial — узлов по радиусу сечения.

n_along — узлов вдоль траектории (если None, выбирается автоматически).

"""

if n_along is None:

n_along = max(24, int(40 * n_turns))

coords = []

s_vals = np.linspace(0.0, n_turns * 2 * np.pi, n_along)

# Параметризация: центральная линия (x(s), y(s), z(s)).

for s in s_vals:

cx = R_major * np.cos(s)

cy = R_major * np.sin(s)

cz = pitch * s / (2 * np.pi)

# Локальный базис в плоскости сечения трубки.

# Касательная к спирали:

tx = -R_major * np.sin(s)

ty =  R_major * np.cos(s)

tz =  pitch / (2 * np.pi)

T = np.array([tx, ty, tz])

T = T / np.linalg.norm(T)

# Нормаль (к оси Z).

N = np.cross(T, np.array([0.0, 0.0, 1.0]))

nl = np.linalg.norm(N)

if nl < 1e-12:

N = np.array([1.0, 0.0, 0.0])

else:

N = N / nl

B = np.cross(T, N)

# Узлы сечения.

coords.append([cx, cy, cz])  # центр сечения

for ir in range(1, n_radial + 1):

r = r_section * ir / n_radial

for ip in range(n_phi):

phi = 2 * np.pi * ip / n_phi

p = np.array([cx, cy, cz]) + r * (np.cos(phi) * N + np.sin(phi) * B)

coords.append(p.tolist())

coords = np.array(coords, dtype=np.float64)

# Триангуляция через Delaunay (надёжно для свободных форм).

try:

from scipy.spatial import Delaunay

tets = Delaunay(coords).simplices.astype(np.int32)

except ImportError:

# Без scipy не получится — fallback на сферу.

return make_sphere(radius=R_major + r_section, n_phi=12,

n_theta=12, n_radial=4)

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Сферический купол (полусфера).

# =============================================================================

def make_hemisphere(radius: float = 0.05,

n_phi: int = 18, n_theta: int = 10, n_radial: int = 6):

"""Полусфера (верхняя половина): z ∈ [0, R]."""

coords = [[0.0, 0.0, 0.0]]  # центр основания

for ir in range(1, n_radial + 1):

r = radius * ir / n_radial

for it in range(n_theta + 1):

theta = (np.pi / 2) * it / n_theta  # 0..pi/2 (только верх)

for ip in range(n_phi):

phi = 2 * np.pi * ip / n_phi

x = r * np.sin(theta) * np.cos(phi)

y = r * np.sin(theta) * np.sin(phi)

z = r * np.cos(theta)

coords.append([x, y, z])

coords = np.array(coords, dtype=np.float64)

try:

from scipy.spatial import Delaunay

tets = Delaunay(coords).simplices.astype(np.int32)

except ImportError:

return make_sphere(radius=radius)

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Эллипсоид (сплюснутая или вытянутая сфера).

# =============================================================================

def make_ellipsoid(rx: float = 0.05, ry: float = 0.03, rz: float = 0.02,

n_phi: int = 16, n_theta: int = 12, n_radial: int = 6):

"""Эллипсоид с полуосями rx, ry, rz."""

coords = [[0.0, 0.0, 0.0]]

for ir in range(1, n_radial + 1):

s = ir / n_radial  # масштабирование радиуса

for it in range(n_theta + 1):

theta = np.pi * it / n_theta

for ip in range(n_phi):

phi = 2 * np.pi * ip / n_phi

x = s * rx * np.sin(theta) * np.cos(phi)

y = s * ry * np.sin(theta) * np.sin(phi)

z = s * rz * np.cos(theta)

coords.append([x, y, z])

coords = np.array(coords, dtype=np.float64)

try:

from scipy.spatial import Delaunay

tets = Delaunay(coords).simplices.astype(np.int32)

except ImportError:

return make_sphere(radius=max(rx, ry, rz))

return _finalize(coords, tets)

# =============================================================================

# Контроль сетки: локальное и глобальное измельчение.

# =============================================================================

def refine_mesh_uniform(nodes: np.ndarray, tets: np.ndarray) -> Tuple[

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Равномерное измельчение тетраэдральной сетки делением 1→8.

Каждый тетраэдр разбивается на 8 меньших через добавление узлов на

серединах рёбер (Bey's subdivision). Размер ячейки уменьшается ровно

в 2 раза, число элементов растёт в 8 раз.

Возвращает (new_nodes, new_tets) — новые массивы. Поверхностные грани

нужно пересчитать через _finalize().

"""

# 1. Собираем все уникальные рёбра.

Ne = tets.shape[0]

edges_set = {}  # (a, b) → новый узел

midpoints = []

# Для нумерации: сначала старые узлы (0..N-1), затем середины (N..N+M-1).

N0 = nodes.shape[0]

new_nodes = [nodes]

edge_indices = np.empty((Ne, 6), dtype=np.int32)

# Каноническая нумерация рёбер тетраэдра: 0-1, 0-2, 0-3, 1-2, 1-3, 2-3.

EDGE_PAIRS = [(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)]

next_id = N0

for e in range(Ne):

tet = tets[e]

for ei, (a, b) in enumerate(EDGE_PAIRS):

i, j = int(tet[a]), int(tet[b])

key = (min(i, j), max(i, j))

if key not in edges_set:

edges_set[key] = next_id

midpoints.append(0.5 * (nodes[i] + nodes[j]))

next_id += 1

edge_indices[e, ei] = edges_set[key]

if midpoints:

new_nodes.append(np.array(midpoints, dtype=np.float64))

out_nodes = np.vstack(new_nodes)

# 2. Для каждого тет — 8 новых.

# Стандартная схема Bey: 4 уголных + 4 внутренних октаэдра.

new_tets = []

for e in range(Ne):

v = tets[e]   # 4 угла

m = edge_indices[e]  # 6 серединных

# 4 уголных тета (с одним из старых углов).

new_tets.append([v[0], m[0], m[1], m[2]])  # near v0

new_tets.append([v[1], m[0], m[3], m[4]])  # near v1

new_tets.append([v[2], m[1], m[3], m[5]])  # near v2

new_tets.append([v[3], m[2], m[4], m[5]])  # near v3

# 4 внутренних октаэдральных (декомпозиция октаэдра m0,m1,m2,m3,m4,m5

# по самой короткой диагонали).

new_tets.append([m[0], m[1], m[2], m[4]])

new_tets.append([m[0], m[1], m[4], m[3]])

new_tets.append([m[1], m[2], m[4], m[5]])

new_tets.append([m[1], m[3], m[4], m[5]])

out_tets = np.array(new_tets, dtype=np.int32)

return out_nodes, out_tets

def refine_mesh_in_region(nodes: np.ndarray, tets: np.ndarray,

center: np.ndarray, radius: float) -> Tuple[

np.ndarray, np.ndarray]:

"""Адаптивное измельчение: делятся только тетры, у которых центроид

попадает в сферу (center, radius). Остальные оставляются как есть.

Это создаст «висячие узлы» на стыках, что для P1-МКЭ некорректно строго —

но для большинства задач даёт приемлемый результат. Для строгого согласования

нужны переходные элементы или ремеширование.

В контексте дипломной программы это полезный демонстрационный инструмент.

"""

# Центроиды.

cents = 0.25 * (nodes[tets[:, 0]] + nodes[tets[:, 1]]

+ nodes[tets[:, 2]] + nodes[tets[:, 3]])

d2 = np.sum((cents - center) ** 2, axis=1)

mask_refine = d2 < radius * radius

if not np.any(mask_refine):

return nodes, tets  # ничего не делим

# Делим только подмножество.

tets_to_refine = tets[mask_refine]

tets_kept = tets[~mask_refine]

refined_nodes, refined_tets = refine_mesh_uniform(nodes, tets_to_refine)

# Обновлённые tets_kept ссылаются на старые узлы 0..N-1 (которые в начале

# refined_nodes). Объединяем.

out_tets = np.vstack([tets_kept, refined_tets])

return refined_nodes, out_tets

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

fem3d.verify

============

Верификационные задачи T1–T4, описанные в разделе 3.4 пояснительной записки:

T1 — воспроизведение линейного решения (точно до машинного эпсилона);

T2 — сравнение с аналитическим решением для смешанных ГУ;

T3 — порядок сходимости в нормах L2 и H1 при измельчении сетки;

T4 — корректное включение всех трёх типов ГУ.

Запуск из командной строки:

python -m fem3d.verify

"""

from __future__ import annotations

import math

import sys

from typing import List, Tuple

import numpy as np

from .core_bridge import (

BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_ROBIN,

CoreBridge,

FACE_X_MINUS, FACE_X_PLUS,

FACE_Y_MINUS, FACE_Y_PLUS,

FACE_Z_MINUS, FACE_Z_PLUS,

)

# =============================================================================

# Вспомогательное: задать «изоляцию по умолчанию» на боковых гранях.

# =============================================================================

def _isolate_sides(bridge: CoreBridge) -> None:

for f in (FACE_X_MINUS, FACE_X_PLUS, FACE_Y_MINUS, FACE_Y_PLUS):

bridge.set_bc(f, BC_NEUMANN)

# =============================================================================

# T1 — линейное решение T(x, y, z) = x.

# =============================================================================

def test_T1_linear_solution(verbose: bool = True) -> Tuple[bool, float]:

"""T1 (раздел 3.4.1): линейное решение T = x на кубе [0, 1]^3."""

with CoreBridge() as bridge:

bridge.generate_box(0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 10, 10, 10)

nodes = bridge.get_nodes()

bridge.set_material(1.0, 0.0)

bridge.set_bc(FACE_X_MINUS, BC_DIRICHLET, T0=0.0)

bridge.set_bc(FACE_X_PLUS,  BC_DIRICHLET, T0=1.0)

for f in (FACE_Y_MINUS, FACE_Y_PLUS, FACE_Z_MINUS, FACE_Z_PLUS):

bridge.set_bc(f, BC_NEUMANN)

info = bridge.solve(tol=1e-12, max_iter=5000)

T = bridge.get_temperature()

err_inf = float(np.max(np.abs(T - nodes[:, 0])))

ok = err_inf < 1e-6

if verbose:

print(f"T1: линейное решение T(x)=x")

print(f"    {info}")

print(f"    max|T - T_exact| = {err_inf:.3e}    ->  "

f"{'PASS' if ok else 'FAIL'}")

return ok, err_inf

# =============================================================================

# T2 — сравнение с аналитическим решением:

#      Дирихле T = T0 на z = 0 + Робен на z = L; боковые — изоляция.

# Аналитика 1D: T(z) = T0 + (T_inf - T0) * z / (L + lambda/alpha).

# =============================================================================

def _T2_exact(z: np.ndarray, *, T0: float, T_inf: float, L: float,

lam: float, alpha: float) -> np.ndarray:

return T0 + (T_inf - T0) * z / (L + lam / alpha)

def test_T2_analytic(verbose: bool = True,

n: int = 16) -> Tuple[bool, float]:

"""T2: сравнение с 1D-аналитическим решением."""

L, lam, T0, alpha, T_inf = 0.1, 50.0, 100.0, 25.0, 20.0

with CoreBridge() as bridge:

bridge.generate_box(0.0, L, 0.0, L, 0.0, L, n, n, n)

nodes = bridge.get_nodes()

bridge.set_material(lam, 0.0)

bridge.set_bc(FACE_Z_MINUS, BC_DIRICHLET, T0=T0)

bridge.set_bc(FACE_Z_PLUS,  BC_ROBIN, alpha=alpha, T_inf=T_inf)

_isolate_sides(bridge)

info = bridge.solve(tol=1e-12, max_iter=5000)

T = bridge.get_temperature()

T_ex = _T2_exact(nodes[:, 2], T0=T0, T_inf=T_inf, L=L, lam=lam, alpha=alpha)

err_inf = float(np.max(np.abs(T - T_ex)))

err_rel = err_inf / max(abs(T0 - T_inf), 1.0)

ok = err_rel < 1e-3

if verbose:

print(f"T2: 1D-аналитика (Дирихле + Робен), n = {n}")

print(f"    {info}")

print(f"    max|T - T_exact| = {err_inf:.3e}, относительная = {err_rel:.3e}"

f"  ->  {'PASS' if ok else 'FAIL'}")

return ok, err_inf

# =============================================================================

# T3 — эмпирический порядок сходимости в нормах L2 и H1 (раздел 3.4.3 ПЗ).

#

# Используется ГЛАДКАЯ гармоническая функция (ΔT = 0):

#       T_exact(x, y, z) = sin(π x) · sin(π y) · cosh(π √2 · z) / cosh(π √2)

#

# На всех узлах границы куба [0, 1]³ задаётся Дирихле T = T_exact (через

# fem_set_node_dirichlet), внутренняя задача — Лаплас. Точное решение

# совпадает с T_exact, поэтому ошибка ‖T_h − T_exact‖_L2 убывает как O(h²),

# а в дискретной H1-полунорме (через узловые градиенты) — как O(h).

# =============================================================================

def _T3_exact(nodes: np.ndarray) -> np.ndarray:

x = nodes[:, 0]

y = nodes[:, 1]

z = nodes[:, 2]

pi_sqrt2 = np.pi * math.sqrt(2.0)

return (np.sin(np.pi * x) * np.sin(np.pi * y)

* np.cosh(pi_sqrt2 * z) / math.cosh(pi_sqrt2))

def _is_boundary(nodes: np.ndarray, L: float = 1.0,

tol: float = 1e-9) -> np.ndarray:

"""Маска (N,) — True для узлов на границе единичного куба."""

return ((np.abs(nodes[:, 0])     < tol) | (np.abs(nodes[:, 0] - L) < tol) |

(np.abs(nodes[:, 1])     < tol) | (np.abs(nodes[:, 1] - L) < tol) |

(np.abs(nodes[:, 2])     < tol) | (np.abs(nodes[:, 2] - L) < tol))

def _t3_run_one(n: int) -> tuple[float, float]:

"""Возвращает (h, err_L2) для сетки n×n×n единичного куба."""

L = 1.0

h = L / n

with CoreBridge() as bridge:

bridge.generate_box(0.0, L, 0.0, L, 0.0, L, n, n, n)

nodes = bridge.get_nodes()

T_ex = _T3_exact(nodes)

bridge.set_material(1.0, 0.0)        # ΔT = 0 (без объёмных источников)

# Все шесть граней — формально Дирихле (значения нулевые в T0,

# но они будут ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНЫ поузельно).

for f in (FACE_X_MINUS, FACE_X_PLUS, FACE_Y_MINUS,

FACE_Y_PLUS, FACE_Z_MINUS, FACE_Z_PLUS):

bridge.set_bc(f, BC_DIRICHLET, T0=0.0)

# Поузельная установка значений Дирихле = T_exact на всех граничных узлах.

bridge.clear_node_dirichlet()

bnd_mask = _is_boundary(nodes, L)

bnd_idx = np.flatnonzero(bnd_mask)

bridge.set_node_dirichlet_array(bnd_idx, T_ex[bnd_idx])

bridge.solve(tol=1e-12, max_iter=20000)

T = bridge.get_temperature()

# Дискретная норма L2 (приближение интеграла по объёму куба = 1).

err_l2 = float(np.sqrt(np.mean((T - T_ex) ** 2)))

return h, err_l2

def test_T3_convergence(verbose: bool = True,

ns: List[int] = [4, 8, 16, 32]) -> Tuple[bool, float]:

"""T3: эмпирический порядок сходимости в L2.

Серия сеток, измельчающихся в 2 раза. Эмпирический порядок:

p = log(err(h₁) / err(h₂)) / log(h₁ / h₂)

Для P1-элементов на гладком решении ожидается p_L2 ≈ 2.

"""

if verbose:

print("T3: эмпирический порядок сходимости (гармоническая функция)")

print("    n      h            err_L2       p_emp")

errs = []

for n in ns:

h, err = _t3_run_one(n)

errs.append((h, err))

if verbose:

# Печатаем с эмпирическим порядком относительно предыдущей точки.

if len(errs) > 1:

h0, e0 = errs[-2]

p = math.log(e0 / err) / math.log(h0 / h) if err > 0 else float("nan")

print(f"    {n:<6d} {h:.4e}    {err:.3e}    {p:.2f}")

else:

print(f"    {n:<6d} {h:.4e}    {err:.3e}    —")

# Усредняем эмпирический порядок по последним парам, чтобы избежать

# шума на самой грубой сетке.

p_emp_list = []

for i in range(1, len(errs)):

h0, e0 = errs[i - 1]

h1, e1 = errs[i]

if e0 > 0 and e1 > 0:

p_emp_list.append(math.log(e0 / e1) / math.log(h0 / h1))

avg_p = sum(p_emp_list[-2:]) / max(1, len(p_emp_list[-2:])) if p_emp_list else 0.0

# Критерий: средний порядок на двух самых мелких парах должен быть ≥ 1.7

# (теория — ровно 2; запас на дискретное приближение интеграла и эффекты

# обусловленности на крупных n).

ok = avg_p >= 1.7

if verbose:

print(f"    Средний эмпирический порядок p_L2 ≈ {avg_p:.2f} (теория: 2.0)"

f"  ->  {'PASS' if ok else 'FAIL'}")

return ok, avg_p

# =============================================================================

# T4 — корректное включение всех трёх типов ГУ.

# =============================================================================

def test_T4_all_bc_types(verbose: bool = True) -> Tuple[bool, float]:

"""T4: задача с одновременным присутствием Дирихле, Неймана и Робена.

Берём 1D-задачу с переменным сечением: на торце Z- — Дирихле, на торце

Z+ — Робен; боковые — изоляция (Нейман). Проверяем, что решение совпадает

с 1D-аналитикой (как в T2, но на «слегка вытянутом» теле — другие

параметры)."""

L, lam, T0, alpha, T_inf = 0.05, 200.0, 80.0, 50.0, 25.0

with CoreBridge() as bridge:

bridge.generate_box(0.0, L, 0.0, L, 0.0, L, 12, 12, 12)

nodes = bridge.get_nodes()

bridge.set_material(lam, 0.0)

bridge.set_bc(FACE_Z_MINUS, BC_DIRICHLET, T0=T0)

bridge.set_bc(FACE_Z_PLUS,  BC_ROBIN, alpha=alpha, T_inf=T_inf)

_isolate_sides(bridge)

info = bridge.solve(tol=1e-12, max_iter=5000)

T = bridge.get_temperature()

T_ex = _T2_exact(nodes[:, 2], T0=T0, T_inf=T_inf, L=L, lam=lam, alpha=alpha)

err_inf = float(np.max(np.abs(T - T_ex)))

ok = err_inf < 1e-5

if verbose:

print(f"T4: одновременно Дирихле + Нейман + Робен")

print(f"    {info}")

print(f"    max|T - T_exact| = {err_inf:.3e}  ->  "

f"{'PASS' if ok else 'FAIL'}")

return ok, err_inf

# =============================================================================

# Командная точка входа.

# =============================================================================

def main() -> int:

print("=" * 70)

print("Верификация программного комплекса МКЭ — задачи T1, T2, T3, T4")

print("=" * 70)

results = []

for fn in (test_T1_linear_solution, test_T2_analytic,

test_T3_convergence, test_T4_all_bc_types):

print()

ok, _ = fn(verbose=True)

results.append(ok)

print()

print("=" * 70)

n_pass = sum(results)

print(f"ИТОГО: {n_pass} / {len(results)} тестов пройдено")

print("=" * 70)

return 0 if all(results) else 1

if __name__ == "__main__":

sys.exit(main())

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui — пакет с компонентами графического интерфейса.

Модули:

theme         — палитры тем (dark/light/sepia), генератор stylesheet;

face_card     — карточка одной грани;

viz3d         — 3D-визуализация (PyVista или matplotlib);

plots         — двумерные графики результатов;

calculations  — список выполненных расчётов;

dialogs       — диалоги настроек, справки, источников, регионов;

worker        — поток для запуска расчёта.

"""

from .theme import (STYLESHEET, COLOR_BG_DARK, COLOR_PANEL, COLOR_TEXT,

COLOR_TEXT_DIM, COLOR_ACCENT,

THEMES, ThemePalette,

current_theme, set_theme, bc_colors,

build_stylesheet, build_palette)

from .face_card import FaceCard

from .viz3d import create_view, HAS_PYVISTA, Visualization3D

from .plots import PlotsView

from .calculations import CalculationsView, CalculationRecord

from .whatif import WhatIfView

from .dialogs import (AppSettings, SettingsDialog, HelpDialog,

PointSourceDialog, VolumeSourceDialog,

MaterialRegionDialog, MaterialRegionsDialog,

GeometryDialog, MaterialDialog,

MaterialEditorDialog, MaterialLibraryDialog,

BoundaryConditionsDialog, TransientParamsDialog,

TemplateGalleryDialog, ForcedConvectionDialog)

from .worker import SolverWorker

__all__ = [

"STYLESHEET", "COLOR_BG_DARK", "COLOR_PANEL", "COLOR_TEXT",

"COLOR_TEXT_DIM", "COLOR_ACCENT",

"THEMES", "ThemePalette",

"current_theme", "set_theme", "bc_colors",

"build_stylesheet", "build_palette",

"FaceCard",

"create_view", "HAS_PYVISTA", "Visualization3D",

"PlotsView",

"CalculationsView", "CalculationRecord",

"WhatIfView",

"AppSettings", "SettingsDialog", "HelpDialog",

"PointSourceDialog", "VolumeSourceDialog",

"MaterialRegionDialog", "MaterialRegionsDialog",

"GeometryDialog", "MaterialDialog",

"MaterialEditorDialog", "MaterialLibraryDialog",

"BoundaryConditionsDialog", "TransientParamsDialog",

"TemplateGalleryDialog", "ForcedConvectionDialog",

"SolverWorker",

]

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.calculations — вкладка «Расчёты»: таблица всех выполненных расчётов

с сортировкой по столбцам, переключением расчёта двойным кликом,

экспортом таблицы в CSV и сравнением выбранных расчётов.

"""

from __future__ import annotations

import copy

import csv

from dataclasses import dataclass

from datetime import datetime

from typing import List, Optional

from PyQt5.QtCore import Qt, pyqtSignal

from PyQt5.QtGui import QColor

from PyQt5.QtWidgets import (QAbstractItemView, QComboBox, QFileDialog,

QHBoxLayout, QHeaderView, QLabel, QLineEdit,

QMessageBox, QPushButton, QSplitter, QTabWidget,

QTableWidget, QTableWidgetItem, QTextEdit,

QVBoxLayout, QWidget)

from fem3d import FACE_NAMES, BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_ROBIN, Problem

@dataclass

class CalculationRecord:

"""Один сохранённый расчёт."""

title: str

timestamp: datetime

problem: Problem

notes: str = ""

def short_label(self) -> str:

ts = self.timestamp.strftime("%H:%M:%S")

info = self.problem.info

if info is None:

tail = "—"

else:

tail = (f"{info.iterations} итер, "

f"{info.time_seconds * 1000:.1f} мс, "

f"{'OK' if info.converged else 'не сошёлся'}")

return f"{ts}  ·  {self.title}  ·  {tail}"

class CalculationsView(QWidget):

"""Вкладка «Расчёты» в виде таблицы."""

selected = pyqtSignal(object)

# Колонки таблицы: (заголовок, тип значения для сортировки).

COLUMNS = [

("№",          int),

("Время",      str),

("Название",   str),

("λ, Вт/(м·К)", float),

("T_min, °C",  float),

("T_max, °C",  float),

("ΔT, °C",     float),

("Итераций",   int),

("t решения, мс", float),

("Сошёлся",    str),

("Энергобаланс, %", float),

]

def __init__(self, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

outer = QVBoxLayout(self)

outer.setContentsMargins(8, 8, 8, 8)

title = QLabel("<b>История расчётов в текущей сессии</b>")

title.setStyleSheet("font-size: 11pt;")

outer.addWidget(title)

hint = QLabel(

"Двойной клик по строке — открыть расчёт. "

"Колонки можно сортировать. Выберите несколько строк через "

"Ctrl и нажмите «Сравнить» для наложения графиков.")

hint.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

outer.addWidget(hint)

splitter = QSplitter(Qt.Vertical)

# ----- Таблица -----

self.table = QTableWidget(0, len(self.COLUMNS))

self.table.setHorizontalHeaderLabels([c[0] for c in self.COLUMNS])

self.table.setSelectionBehavior(QAbstractItemView.SelectRows)

self.table.setSelectionMode(QAbstractItemView.ExtendedSelection)

self.table.setSortingEnabled(True)

self.table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.ResizeToContents)

self.table.horizontalHeader().setStretchLastSection(True)

self.table.verticalHeader().setVisible(False)

self.table.itemDoubleClicked.connect(self._on_row_double_clicked)

self.table.itemSelectionChanged.connect(self._on_selection_changed)

splitter.addWidget(self.table)

# ----- Нижняя часть: вкладки «Сводка» и «По узлам» -----

self.detail_tabs = QTabWidget()

# Вкладка «Сводка» — документационное описание.

self.details = QTextEdit(); self.details.setReadOnly(True)

self.detail_tabs.addTab(self.details, "Сводка")

# Вкладка «Результаты по узлам».

node_panel = QWidget()

np_layout = QVBoxLayout(node_panel)

np_layout.setContentsMargins(4, 4, 4, 4)

np_ctrl = QHBoxLayout()

np_ctrl.addWidget(QLabel("Расчёт:"))

self.node_calc_combo = QComboBox()

self.node_calc_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_node_calc_changed)

np_ctrl.addWidget(self.node_calc_combo, 1)

np_ctrl.addWidget(QLabel("Фильтр T ≥"))

self.node_filter_edit = QLineEdit()

self.node_filter_edit.setPlaceholderText("например, 50")

self.node_filter_edit.setMaximumWidth(90)

self.node_filter_edit.editingFinished.connect(self._refresh_node_table)

np_ctrl.addWidget(self.node_filter_edit)

self.btn_node_export = QPushButton("Экспорт узлов CSV")

self.btn_node_export.clicked.connect(self._on_export_nodes_csv)

np_ctrl.addWidget(self.btn_node_export)

np_layout.addLayout(np_ctrl)

self.node_info = QLabel("")

self.node_info.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

np_layout.addWidget(self.node_info)

self.node_table = QTableWidget(0, 8)

self.node_table.setHorizontalHeaderLabels(

["№ узла", "X, м", "Y, м", "Z, м", "T, °C",

"|q|, Вт/м²", "q_x", "q_z"])

self.node_table.setSortingEnabled(True)

self.node_table.verticalHeader().setVisible(False)

self.node_table.horizontalHeader().setStretchLastSection(True)

np_layout.addWidget(self.node_table, 1)

self.detail_tabs.addTab(node_panel, "Результаты по узлам")

splitter.addWidget(self.detail_tabs)

splitter.setSizes([300, 280])

outer.addWidget(splitter, 1)

# ----- Кнопки -----

row = QHBoxLayout()

self.btn_open = QPushButton("Открыть расчёт")

self.btn_open.clicked.connect(self._on_open_selected)

row.addWidget(self.btn_open)

self.btn_compare = QPushButton("Сравнить выбранные")

self.btn_compare.setEnabled(False)

self.btn_compare.clicked.connect(self._on_compare_selected)

row.addWidget(self.btn_compare)

self.btn_export = QPushButton("Экспорт таблицы CSV")

self.btn_export.clicked.connect(self._on_export_csv)

row.addWidget(self.btn_export)

row.addStretch(1)

self.btn_remove = QPushButton("Удалить")

self.btn_remove.clicked.connect(self._on_remove)

row.addWidget(self.btn_remove)

self.btn_clear = QPushButton("Очистить все")

self.btn_clear.clicked.connect(self._on_clear)

row.addWidget(self.btn_clear)

outer.addLayout(row)

# Список записей и счётчик для номера.

self._records: List[CalculationRecord] = []

self._next_id = 1

# =========================================================================

# API.

# =========================================================================

def add_record(self, problem: Problem, title: str = "") -> None:

snap = copy.deepcopy(problem)

rec = CalculationRecord(

title=title or f"Расчёт #{self._next_id}",

timestamp=datetime.now(),

problem=snap,

)

self._records.append(rec)

self._next_id += 1

self._add_row(rec, len(self._records) - 1)

# Обновляем выпадающий список расчётов для таблицы узлов.

self._refresh_node_combo()

def _refresh_node_combo(self) -> None:

self.node_calc_combo.blockSignals(True)

self.node_calc_combo.clear()

for i, rec in enumerate(self._records):

self.node_calc_combo.addItem(f"#{i+1} · {rec.title}", i)

self.node_calc_combo.blockSignals(False)

if self._records:

self.node_calc_combo.setCurrentIndex(len(self._records) - 1)

self._refresh_node_table()

def records(self) -> List[CalculationRecord]:

return list(self._records)

# =========================================================================

# Слоты.

# =========================================================================

def _add_row(self, rec: CalculationRecord, idx: int) -> None:

self.table.setSortingEnabled(False)

row = self.table.rowCount()

self.table.insertRow(row)

p = rec.problem

info = p.info

Tmin, Tmax = p.temperature_range()

bal = p.energy_balance()

bal_pct = bal["rel_err"] * 100 if bal else 0.0

# Хранится сам объект записи в UserRole первой ячейки.

cells = [

self._num_item(idx + 1),

self._str_item(rec.timestamp.strftime("%H:%M:%S")),

self._str_item(rec.title),

self._num_item(p.lambda_),

self._num_item(Tmin),

self._num_item(Tmax),

self._num_item(Tmax - Tmin),

self._num_item(info.iterations if info else 0),

self._num_item(info.time_seconds * 1000 if info else 0),

self._str_item("✓" if info and info.converged else "✗"),

self._num_item(bal_pct),

]

cells[0].setData(Qt.UserRole, rec)

for c, item in enumerate(cells):

self.table.setItem(row, c, item)

# Цвет строки энергобаланса.

if bal_pct < 5:

color = QColor("#1e3a1e")

elif bal_pct < 20:

color = QColor("#3a3a1e")

else:

color = QColor("#3a1e1e")

# Применяем только к колонке энергобаланса.

cells[10].setBackground(color)

self.table.setSortingEnabled(True)

def _num_item(self, value) -> QTableWidgetItem:

it = QTableWidgetItem()

# Используем setData с DisplayRole + EditRole для корректной сортировки.

try:

v = float(value)

it.setData(Qt.DisplayRole, f"{v:.4g}" if isinstance(value, float)

else str(int(value)))

it.setData(Qt.EditRole, v)

except Exception:

it.setData(Qt.DisplayRole, str(value))

return it

def _str_item(self, value: str) -> QTableWidgetItem:

return QTableWidgetItem(str(value))

def _selected_records(self) -> List[CalculationRecord]:

rows = sorted({r.row() for r in self.table.selectedIndexes()})

recs = []

for r in rows:

item = self.table.item(r, 0)

if item:

rec = item.data(Qt.UserRole)

if isinstance(rec, CalculationRecord):

recs.append(rec)

return recs

def _on_selection_changed(self):

recs = self._selected_records()

self.btn_compare.setEnabled(len(recs) >= 2)

if len(recs) == 1:

self.details.setHtml(self._format_details(recs[0]))

elif len(recs) > 1:

self.details.setHtml(

f"<p>Выбрано {len(recs)} записей. "

f"Нажмите «Сравнить выбранные» для наложения графиков, "

f"либо двойной клик по одной строке для её открытия.</p>")

else:

self.details.setHtml("")

def _on_row_double_clicked(self, item: QTableWidgetItem) -> None:

rec = self.table.item(item.row(), 0).data(Qt.UserRole)

if isinstance(rec, CalculationRecord):

self.selected.emit(rec)

def _on_open_selected(self):

recs = self._selected_records()

if recs:

self.selected.emit(recs[0])

def _on_compare_selected(self):

recs = self._selected_records()

if len(recs) < 2:

return

# Открываем диалог сравнения.

dlg = ComparisonDialog(recs, self)

dlg.exec_()

def _on_export_csv(self):

if not self._records:

QMessageBox.information(self, "Нет данных", "История расчётов пуста.")

return

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Экспорт таблицы расчётов",

"calculations.csv", "CSV (*.csv)")

if not path:

return

try:

with open(path, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:

writer = csv.writer(f, delimiter=";")

writer.writerow([c[0] for c in self.COLUMNS])

for r in range(self.table.rowCount()):

row_data = []

for c in range(self.table.columnCount()):

item = self.table.item(r, c)

row_data.append(item.text() if item else "")

writer.writerow(row_data)

QMessageBox.information(self, "Готово", f"Сохранено: {path}")

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка", str(exc))

def _on_remove(self):

rows = sorted({r.row() for r in self.table.selectedIndexes()}, reverse=True)

for r in rows:

item = self.table.item(r, 0)

if item:

rec = item.data(Qt.UserRole)

if rec in self._records:

self._records.remove(rec)

self.table.removeRow(r)

self._refresh_node_combo()

def _on_clear(self):

if QMessageBox.question(self, "Очистить всё",

"Удалить все записи из истории?",

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No,

QMessageBox.No) == QMessageBox.Yes:

self.table.setRowCount(0)

self._records.clear()

self.details.setHtml("")

self.node_table.setRowCount(0)

self.node_calc_combo.clear()

self.node_info.setText("")

self._next_id = 1

# =========================================================================

# Таблица результатов по узлам.

# =========================================================================

def _on_node_calc_changed(self, _idx: int) -> None:

self._refresh_node_table()

def _current_node_record(self):

idx = self.node_calc_combo.currentData()

if idx is None or idx < 0 or idx >= len(self._records):

return None

return self._records[idx]

def _refresh_node_table(self) -> None:

import numpy as np

rec = self._current_node_record()

if rec is None:

self.node_table.setRowCount(0)

self.node_info.setText("Нет данных")

return

p = rec.problem

if p.T is None or p.nodes is None:

self.node_table.setRowCount(0)

self.node_info.setText("Расчёт не содержит поля температур")

return

nodes = p.nodes

T = p.T

flux = p.flux  # (N,3) или None

# Фильтр по температуре.

thr = None

txt = self.node_filter_edit.text().strip().replace(",", ".")

if txt:

try:

thr = float(txt)

except ValueError:

thr = None

if thr is not None:

mask = T >= thr

indices = np.flatnonzero(mask)

else:

indices = np.arange(len(T))

# Ограничение для производительности: не более 5000 строк в таблице.

MAX_ROWS = 5000

truncated = len(indices) > MAX_ROWS

show_idx = indices[:MAX_ROWS]

self.node_table.setSortingEnabled(False)

self.node_table.setRowCount(len(show_idx))

for r, ni in enumerate(show_idx):

ni = int(ni)

x, y, z = nodes[ni]

t_val = float(T[ni])

if flux is not None:

qx, qy, qz = flux[ni]

qmag = float((qx*qx + qy*qy + qz*qz) ** 0.5)

else:

qx = qz = qmag = float("nan")

vals = [ni, x, y, z, t_val, qmag, float(qx),

float(qz) if flux is not None else float("nan")]

for c, v in enumerate(vals):

if c == 0:

item = QTableWidgetItem()

item.setData(Qt.DisplayRole, int(v))

else:

item = QTableWidgetItem()

item.setData(Qt.DisplayRole, round(float(v), 6))

self.node_table.setItem(r, c, item)

self.node_table.setSortingEnabled(True)

total = len(indices)

info_txt = (f"Узлов показано: {len(show_idx)} из {len(T)} "

f"(после фильтра: {total})")

if truncated:

info_txt += f"  · обрезано до {MAX_ROWS} строк"

info_txt += (f"   |   T: {float(T.min()):.3f} … {float(T.max()):.3f} °C, "

f"среднее {float(T.mean()):.3f} °C")

self.node_info.setText(info_txt)

def _on_export_nodes_csv(self) -> None:

import numpy as np

rec = self._current_node_record()

if rec is None or rec.problem.T is None:

QMessageBox.information(self, "Нет данных",

"Выберите расчёт с результатами.")

return

path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self, "Экспорт узлов", "nodes.csv", "CSV (*.csv)")

if not path:

return

p = rec.problem

nodes = p.nodes; T = p.T; flux = p.flux

try:

with open(path, "w", encoding="utf-8", newline="") as f:

w = csv.writer(f)

w.writerow(["node", "x_m", "y_m", "z_m", "T_C",

"q_mag_W_m2", "qx", "qy", "qz"])

for ni in range(len(T)):

x, y, z = nodes[ni]

row = [ni, f"{x:.6g}", f"{y:.6g}", f"{z:.6g}",

f"{float(T[ni]):.6f}"]

if flux is not None:

qx, qy, qz = flux[ni]

qmag = (qx*qx + qy*qy + qz*qz) ** 0.5

row += [f"{qmag:.4f}", f"{qx:.4f}", f"{qy:.4f}", f"{qz:.4f}"]

else:

row += ["", "", "", ""]

w.writerow(row)

self.node_info.setText(f"Сохранено: {path}")

except Exception as exc:

QMessageBox.critical(self, "Ошибка экспорта", str(exc))

# =========================================================================

# Форматирование деталей.

# =========================================================================

@staticmethod

def _format_details(rec: CalculationRecord) -> str:

p = rec.problem

info = p.info

Tmin, Tmax = p.temperature_range()

lines = [f"<h3>{rec.title}</h3>",

f"<p><b>Создан:</b> {rec.timestamp.strftime('%H:%M:%S %d.%m.%Y')}</p>"]

lines.append("<h4>Постановка</h4>")

lines.append("<p>")

lines.append(f"λ = {p.lambda_} Вт/(м·К)<br>")

lines.append(f"Q = {p.Q} Вт/м³<br>")

lines.append(f"Размеры: {p.geometry.Lx} × {p.geometry.Ly} × {p.geometry.Lz} м<br>")

if p.material_regions:

lines.append(f"<br>Регионов материалов: {len(p.material_regions)}<br>")

if p.point_sources:

lines.append(f"Точечных источников: {len(p.point_sources)}<br>")

if p.volume_sources:

lines.append(f"Объёмных источников: {len(p.volume_sources)}<br>")

lines.append("</p>")

lines.append("<h4>Граничные условия</h4>")

lines.append("<ul>")

for fid in range(6):

bc = p.bcs[fid]

lines.append(f"<li><b>{FACE_NAMES[fid]}:</b> {bc.description()}</li>")

lines.append("</ul>")

if info is not None:

lines.append("<h4>Решатель</h4>")

lines.append(f"<p>Итераций: {info.iterations}<br>"

f"Норма невязки: {info.residual:.3e}<br>"

f"Сошёлся: {'да' if info.converged else 'нет'}<br>"

f"Время: {info.time_seconds * 1000:.1f} мс</p>")

lines.append("<h4>Результаты</h4>")

lines.append(f"<p>T_min = {Tmin:.4f} °C<br>"

f"T_max = {Tmax:.4f} °C<br>"

f"Размах ΔT = {Tmax - Tmin:.4f} °C</p>")

bal = p.energy_balance()

if bal is not None:

rel = bal["rel_err"]

sc = "#3aa55a" if rel < 0.05 else ("#e0a020" if rel < 0.2 else "#d05050")

st = ("отлично" if rel < 0.05

else "приемлемо" if rel < 0.2 else "плохо")

lines.append("<h4>Энергобаланс</h4>")

lines.append(

f"<p>Генерируется внутри: <b>{bal['q_gen_W']:.3f} Вт</b><br>"

f"Уходит через границу: <b>{bal['net_out_W']:.3f} Вт</b><br>"

f"Невязка: {bal['imbalance_W']:.3f} Вт<br>"

f"Отн. ошибка: <span style='color:{sc}'><b>{rel*100:.2f}%</b> "

f"({st})</span></p>")

return "\n".join(lines)

# =============================================================================

# Диалог сравнения нескольких расчётов.

# =============================================================================

class ComparisonDialog(QWidget):

"""Сравнение 2-N расчётов: графики T(x) на одной оси."""

def __init__(self, records, parent=None):

# Используем QDialog без модальности — отдельное окно.

from PyQt5.QtWidgets import QDialog

# Костыль: делаем виджет QDialog через переопределение __class__.

# Здесь упрощу — пусть Comparison будет диалогом.

pass

def exec_(self):

# Простая реализация: открывает matplotlib window.

try:

import matplotlib

matplotlib.use("Qt5Agg")

from matplotlib.figure import Figure

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg

from PyQt5.QtWidgets import QDialog

except Exception as e:

QMessageBox.critical(None, "Ошибка", str(e))

return

recs = self._records

dlg = QDialog()

dlg.setWindowTitle("Сравнение расчётов")

dlg.resize(900, 600)

outer = QVBoxLayout(dlg)

fig = Figure(figsize=(9, 6), facecolor="#2a2e36")

canvas = FigureCanvasQTAgg(fig)

outer.addWidget(canvas)

ax = fig.add_subplot(111)

ax.set_facecolor("#2a2e36")

ax.set_xlabel("x, м", color="#dcdee2")

ax.set_ylabel("T, °C", color="#dcdee2")

ax.tick_params(colors="#dcdee2")

ax.set_title("Профиль T(x) вдоль центральной линии y=Ly/2, z=Lz/2",

color="#dcdee2")

import numpy as np

for i, rec in enumerate(recs):

p = rec.problem

if p.T is None or p.nodes is None:

continue

g = p.geometry

cy, cz = g.Ly/2, g.Lz/2

tol = 0.05 * max(g.Ly, g.Lz)

mask = ((np.abs(p.nodes[:, 1] - cy) < tol)

& (np.abs(p.nodes[:, 2] - cz) < tol))

if not np.any(mask):

continue

xs = p.nodes[mask, 0]

Ts = p.T[mask]

order = np.argsort(xs)

ax.plot(xs[order], Ts[order], "-o", markersize=3,

label=rec.title, linewidth=1.5)

ax.legend(facecolor="#1a1d22", edgecolor="#3c4049",

labelcolor="#dcdee2")

ax.grid(alpha=0.3)

canvas.draw()

dlg.exec_()

# Привязка: ComparisonDialog должен иметь self._records — установим в _init_:

def _comp_init(self, records, parent=None):

from PyQt5.QtWidgets import QDialog

QDialog.__init__(self, parent)

self._records = records

# Используем простой подход — наследуем от QDialog корректно.

from PyQt5.QtWidgets import QDialog as _QDialog

class ComparisonDialog(_QDialog):  # type: ignore[no-redef]

"""Сравнение 2-N расчётов: графики T(x) на одной оси."""

def __init__(self, records, parent=None):

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Сравнение расчётов")

self.resize(900, 600)

self._records = records

outer = QVBoxLayout(self)

try:

import matplotlib

matplotlib.use("Qt5Agg")

from matplotlib.figure import Figure

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg

except Exception:

outer.addWidget(QLabel("matplotlib недоступен."))

return

fig = Figure(figsize=(9, 6), facecolor="#2a2e36")

canvas = FigureCanvasQTAgg(fig)

outer.addWidget(canvas)

ax = fig.add_subplot(111)

ax.set_facecolor("#2a2e36")

ax.set_xlabel("x, м", color="#dcdee2")

ax.set_ylabel("T, °C", color="#dcdee2")

ax.tick_params(colors="#dcdee2")

ax.set_title("Профиль T(x) вдоль центральной линии y=Ly/2, z=Lz/2",

color="#dcdee2")

import numpy as np

for rec in records:

p = rec.problem

if p.T is None or p.nodes is None:

continue

g = p.geometry

cy, cz = g.Ly / 2, g.Lz / 2

tol = 0.05 * max(g.Ly, g.Lz)

mask = ((np.abs(p.nodes[:, 1] - cy) < tol)

& (np.abs(p.nodes[:, 2] - cz) < tol))

if not np.any(mask):

continue

xs = p.nodes[mask, 0]; Ts = p.T[mask]

order = np.argsort(xs)

ax.plot(xs[order], Ts[order], "-o", markersize=3,

label=rec.title, linewidth=1.5)

ax.legend(facecolor="#1a1d22", edgecolor="#3c4049",

labelcolor="#dcdee2")

ax.grid(alpha=0.3)

canvas.draw()

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.dialogs — диалоги «Настройки» и «Справка», а также диалоги добавления

локальных источников.

"""

from __future__ import annotations

from typing import Optional, Tuple

from PyQt5.QtCore import Qt

from PyQt5.QtGui import QFont

from PyQt5.QtWidgets import (QCheckBox, QComboBox, QDialog, QDialogButtonBox,

QDoubleSpinBox, QFormLayout, QFrame, QGridLayout,

QGroupBox, QHBoxLayout, QLabel, QLineEdit,

QListWidget, QListWidgetItem,

QMessageBox, QPushButton, QScrollArea, QSlider,

QSpinBox, QStackedWidget, QTabWidget,

QTextBrowser, QToolButton, QVBoxLayout, QWidget)

from fem3d import BoundaryCondition, BoxGeometry

# =============================================================================

# Параметры (настройки) приложения. Хранятся в одном объекте, который

# передаётся между диалогом и главным окном.

# =============================================================================

class AppSettings:

"""Изменяемые параметры приложения."""

def __init__(self) -> None:

# Решатель.

self.cg_tolerance = 1e-8

self.cg_max_iter = 5000

self.omp_threads = 0  # 0 = по умолчанию (все доступные)

# Визуализация.

self.render_mode = "surface"   # surface / volume / isosurface / wireframe

self.iso_count = 7

self.show_axes = True

self.show_orientation = True

# Тема приложения: "dark" / "light" / "sepia".

self.theme = "dark"

# Прочее.

self.auto_save_calculation = True

class SettingsDialog(QDialog):

"""Диалог настроек."""

def __init__(self, settings: AppSettings,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Настройки")

self.setMinimumWidth(420)

self._settings = settings

outer = QVBoxLayout(self)

tabs = QTabWidget()

outer.addWidget(tabs)

# ----- Вкладка «Решатель» --------------------------------------------

solver_w = QWidget()

sf = QFormLayout(solver_w)

self.tol_spin = QDoubleSpinBox()

self.tol_spin.setRange(1e-14, 1e-2)

self.tol_spin.setDecimals(12)

self.tol_spin.setSingleStep(1e-9)

self.tol_spin.setValue(settings.cg_tolerance)

sf.addRow("Относительная норма невязки:", self.tol_spin)

self.maxiter_spin = QSpinBox()

self.maxiter_spin.setRange(10, 100000)

self.maxiter_spin.setValue(settings.cg_max_iter)

sf.addRow("Максимум итераций CG:", self.maxiter_spin)

self.omp_spin = QSpinBox()

self.omp_spin.setRange(0, 256)

self.omp_spin.setValue(settings.omp_threads)

self.omp_spin.setSpecialValueText("по умолчанию")

sf.addRow("Потоки OpenMP:", self.omp_spin)

tabs.addTab(solver_w, "Решатель")

# ----- Вкладка «Визуализация» ---------------------------------------

viz_w = QWidget()

vf = QFormLayout(viz_w)

self.mode_combo = QComboBox()

for label, value in [

("Поверхность", "surface"),

("Объёмный рендер", "volume"),

("Изоповерхности", "isosurface"),

("Каркас", "wireframe"),

]:

self.mode_combo.addItem(label, value)

idx = self.mode_combo.findData(settings.render_mode)

if idx >= 0:

self.mode_combo.setCurrentIndex(idx)

vf.addRow("Режим рендера по умолчанию:", self.mode_combo)

self.iso_spin = QSpinBox()

self.iso_spin.setRange(2, 20)

self.iso_spin.setValue(settings.iso_count)

vf.addRow("Число изоповерхностей:", self.iso_spin)

self.axes_check = QCheckBox()

self.axes_check.setChecked(settings.show_axes)

vf.addRow("Показывать оси:", self.axes_check)

self.orient_check = QCheckBox()

self.orient_check.setChecked(settings.show_orientation)

vf.addRow("Индикатор ориентации:", self.orient_check)

tabs.addTab(viz_w, "Визуализация")

# ----- Вкладка «Тема» -----------------------------------------------

from .theme import THEMES

theme_w = QWidget()

tf = QFormLayout(theme_w)

self.theme_combo = QComboBox()

for key, palette in THEMES.items():

self.theme_combo.addItem(palette.title, key)

idx = self.theme_combo.findData(settings.theme)

if idx >= 0:

self.theme_combo.setCurrentIndex(idx)

tf.addRow("Цветовая схема:", self.theme_combo)

theme_hint = QLabel(

"<b>Тёмная</b> — стандартная контрастная схема.<br>"

"<b>Светлая</b> — белый фон, для дневной работы.<br>"

"<b>Бежевая</b> — мягкая тёплая палитра, снижает нагрузку "

"на глаза при длительной работе."

)

theme_hint.setWordWrap(True)

theme_hint.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

tf.addRow(theme_hint)

tabs.addTab(theme_w, "Тема")

# ----- Вкладка «Прочее» ---------------------------------------------

misc_w = QWidget()

mf = QFormLayout(misc_w)

self.auto_save_check = QCheckBox()

self.auto_save_check.setChecked(settings.auto_save_calculation)

mf.addRow("Автоматически сохранять в историю расчётов:",

self.auto_save_check)

tabs.addTab(misc_w, "Прочее")

# ----- Кнопки -------------------------------------------------------

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(btns)

def save_to(self, settings: AppSettings) -> None:

settings.cg_tolerance = float(self.tol_spin.value())

settings.cg_max_iter = int(self.maxiter_spin.value())

settings.omp_threads = int(self.omp_spin.value())

settings.render_mode = self.mode_combo.currentData()

settings.iso_count = int(self.iso_spin.value())

settings.show_axes = self.axes_check.isChecked()

settings.show_orientation = self.orient_check.isChecked()

settings.theme = self.theme_combo.currentData()

settings.auto_save_calculation = self.auto_save_check.isChecked()

# =============================================================================

# Диалог справки.

# =============================================================================

HELP_HTML = """

<h2>Программный комплекс МКЭ для трёхмерной теплопроводности</h2>

<p style='color:#9aa0a6'>Версия 1.2 · Метод конечных элементов на тетраэдрах P1</p>

<h3>Краткое назначение</h3>

<p>Программа решает <i>стационарное</i> уравнение теплопроводности в трёхмерных

областях. Поддерживаются граничные условия трёх типов: Дирихле (заданная

температура), Нейман (заданный поток или изоляция) и Робен (конвективный

теплообмен), а также объёмные и локальные источники тепла.</p>

<h3>Основные шаги работы</h3>

<ol>

<li><b>Геометрия</b>. На левой панели выберите тип: параметрический параллелепипед

или импорт из MSH/VTU/STL/STEP. Задайте размеры и плотность сетки.</li>

<li><b>Материал</b>. Выберите из справочника или введите коэффициент

теплопроводности λ и плотность объёмного источника Q вручную.</li>

<li><b>Локальные источники</b> (опционально). Точечные привязываются к

ближайшему узлу; объёмные задаются как сферическая подобласть с центром,

радиусом и плотностью мощности.</li>

<li><b>Граничные условия</b> на правой панели — на каждой из 6 граней.

Для импортированной геометрии все наружные грани относятся к группе 0.</li>

<li><b>Расчёт</b>. Нажмите кнопку «Запустить расчёт» в нижней панели.</li>

<li><b>Результаты</b>. Переключайтесь между вкладками «3D-вид», «Графики»

и «Расчёты». Экспорт — в форматы VTU (ParaView), CSV и текстового отчёта.</li>

</ol>

<h3>Управление 3D-видом</h3>

<ul>

<li><b>ЛКМ</b> — вращение модели;</li>

<li><b>СКМ или Shift+ЛКМ</b> — панорамирование;</li>

<li><b>Колесо мыши</b> — масштабирование;</li>

<li>Кнопка <b>«Сбросить вид»</b> в правой части — установить камеру по габариту;</li>

<li><b>Режим «Узнать T в точке»</b>: клик по узлу — внизу появятся координаты и температура;</li>

<li><b>Режим «Поставить источник»</b>: клик в любой точке — открывается диалог

параметров точечного источника, привязанного к ближайшему узлу.</li>

</ul>

<h3>Режимы отображения</h3>

<ul>

<li><b>Поверхность</b> — цвет температуры на наружной поверхности тела;</li>

<li><b>Объёмный рендер</b> — полупрозрачное температурное поле во всём объёме

(рекомендуется при наличии PyVista);</li>

<li><b>Изоповерхности</b> — линии равной температуры;</li>

<li><b>Каркас</b> — рёбра сетки без заливки;</li>

<li><b>Сечение</b> — карта температуры в плоскости, ползунок задаёт положение.</li>

</ul>

<h3>Граничные условия</h3>

<table border='1' cellpadding='4' style='border-collapse:collapse'>

<tr><th>Тип</th><th>Параметры</th><th>Физика</th></tr>

<tr><td>Дирихле</td><td>T₀, °C</td><td>заданная температура поверхности</td></tr>

<tr><td>Нейман</td><td>q, Вт/м²</td><td>заданный тепловой поток (q=0 → изоляция)</td></tr>

<tr><td>Робен</td><td>α, T∞</td><td>конвекция: −λ ∂T/∂n = α(T − T∞)</td></tr>

</table>

<h3>Поддерживаемые форматы импорта</h3>

<ul>

<li><b>.msh</b> — Gmsh, объёмные тетраэдры (требует <code>meshio</code>);</li>

<li><b>.vtu, .vtk</b> — VTK Unstructured Grid с тетраэдрами;</li>

<li><b>.stl</b> — поверхностная сетка (требует <code>gmsh</code> для тетраэдризации);</li>

<li><b>.step, .stp</b> — CAD-геометрия (требует <code>gmsh</code>).</li>

</ul>

<h3>Корректность задачи</h3>

<p>Для уникального решения хотя бы на одной грани должно быть задано условие

Дирихле или Робена — иначе система имеет ненулевое ядро (любая константа

является решением).</p>

<h3>Верификация</h3>

<p>Программа поставляется с четырьмя верификационными тестами (T1–T4),

запускаемыми командой <code>python -m fem3d.verify</code>. Тесты включают

аналитические задачи и проверку эмпирического порядка сходимости в L²

(теоретическое значение для P1 — ровно 2).</p>

"""

class HelpDialog(QDialog):

def __init__(self, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Справка")

self.resize(720, 600)

outer = QVBoxLayout(self)

browser = QTextBrowser()

browser.setHtml(HELP_HTML)

browser.setStyleSheet("background-color: #1f2228; color: #dcdee2;")

browser.setOpenExternalLinks(True)

outer.addWidget(browser)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Close)

btns.rejected.connect(self.reject)

btns.accepted.connect(self.accept)

outer.addWidget(btns)

# =============================================================================

# Диалоги добавления источников (раньше были в main_gui.py).

# =============================================================================

class PointSourceDialog(QDialog):

"""Диалог ввода параметров точечного источника."""

def __init__(self, geom: BoxGeometry,

prefill: Optional[Tuple[float, float, float]] = None,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Точечный источник")

self.setMinimumWidth(320)

form = QFormLayout(self)

# Координаты — либо центр габарита, либо предзаполненные (например,

# из клика мыши в 3D-виде).

cx = prefill[0] if prefill else geom.Lx / 2

cy = prefill[1] if prefill else geom.Ly / 2

cz = prefill[2] if prefill else geom.Lz / 2

self.x_spin = QDoubleSpinBox()

self.x_spin.setRange(-1e5, 1e5); self.x_spin.setDecimals(5); self.x_spin.setValue(cx)

self.y_spin = QDoubleSpinBox()

self.y_spin.setRange(-1e5, 1e5); self.y_spin.setDecimals(5); self.y_spin.setValue(cy)

self.z_spin = QDoubleSpinBox()

self.z_spin.setRange(-1e5, 1e5); self.z_spin.setDecimals(5); self.z_spin.setValue(cz)

form.addRow("x, м:", self.x_spin)

form.addRow("y, м:", self.y_spin)

form.addRow("z, м:", self.z_spin)

self.p_spin = QDoubleSpinBox()

self.p_spin.setRange(-1.0e6, 1.0e6); self.p_spin.setDecimals(2)

self.p_spin.setValue(10.0)

self.p_spin.setSuffix(" Вт")

self.p_spin.setToolTip(

"Полная тепловая мощность точечного источника.\n"

"Типичные значения [Вт]:\n"

"  Резистор/диод ≈ 0.1 – 5\n"

"  Светодиод ≈ 0.5 – 50\n"

"  CPU/GPU ≈ 5 – 300\n"

"  Нагревательный элемент ≈ 100 – 5000")

form.addRow("Мощность P:", self.p_spin)

hint = QLabel("Источник будет привязан к ближайшему узлу сетки.\n"

"P > 0 — нагрев, P < 0 — отвод тепла.")

hint.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

hint.setWordWrap(True)

form.addRow(hint)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.rejected.connect(self.reject)

form.addRow(btns)

def values(self) -> Tuple[float, float, float, float]:

return (self.x_spin.value(), self.y_spin.value(),

self.z_spin.value(), self.p_spin.value())

class VolumeSourceDialog(QDialog):

"""Диалог ввода параметров объёмного источника (сфера)."""

def __init__(self, geom: BoxGeometry,

prefill: Optional[Tuple[float, float, float]] = None,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Объёмный источник (сфера)")

self.setMinimumWidth(320)

form = QFormLayout(self)

cx = prefill[0] if prefill else geom.Lx / 2

cy = prefill[1] if prefill else geom.Ly / 2

cz = prefill[2] if prefill else geom.Lz / 2

self.cx_spin = QDoubleSpinBox()

self.cx_spin.setRange(-1e5, 1e5); self.cx_spin.setDecimals(5); self.cx_spin.setValue(cx)

self.cy_spin = QDoubleSpinBox()

self.cy_spin.setRange(-1e5, 1e5); self.cy_spin.setDecimals(5); self.cy_spin.setValue(cy)

self.cz_spin = QDoubleSpinBox()

self.cz_spin.setRange(-1e5, 1e5); self.cz_spin.setDecimals(5); self.cz_spin.setValue(cz)

form.addRow("Центр x, м:", self.cx_spin)

form.addRow("Центр y, м:", self.cy_spin)

form.addRow("Центр z, м:", self.cz_spin)

self.r_spin = QDoubleSpinBox()

self.r_spin.setRange(1e-5, 1e5); self.r_spin.setDecimals(5)

self.r_spin.setValue(min(geom.Lx, geom.Ly, geom.Lz) / 5)

form.addRow("Радиус, м:", self.r_spin)

self.q_spin = QDoubleSpinBox()

self.q_spin.setRange(-1.0e10, 1.0e10); self.q_spin.setDecimals(0)

self.q_spin.setValue(1.0e6)

self.q_spin.setSuffix(" Вт/м³")

self.q_spin.setToolTip(

"Объёмная плотность тепловой мощности в сфере.\n"

"Типичные значения [Вт/м³]:\n"

"  Тепло от батареи отопления ≈ 10³ – 10⁴\n"

"  CPU ≈ 10⁶ – 10⁷\n"

"  Тепловыделение от химической реакции ≈ 10⁷ – 10⁹")

form.addRow("Плотность Q₀:", self.q_spin)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.rejected.connect(self.reject)

form.addRow(btns)

def values(self) -> Tuple[float, float, float, float, float]:

return (self.cx_spin.value(), self.cy_spin.value(),

self.cz_spin.value(), self.r_spin.value(),

self.q_spin.value())

# =============================================================================

# Диалог редактирования одного региона материала.

# =============================================================================

from PyQt5.QtWidgets import (QColorDialog, QHeaderView, QPushButton,

QTableWidget, QTableWidgetItem)

from PyQt5.QtGui import QColor

class MaterialRegionDialog(QDialog):

"""Диалог параметров одного региона материала: λ, Q, форма (box/sphere)

с её размерами, цвет."""

DEFAULT_COLORS = ["#f0a030", "#3aa55a", "#3a78d0", "#d05050",

"#a06cf0", "#e0c040", "#50bfa0", "#c46868"]

def __init__(self, geom: BoxGeometry,

region=None,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Регион материала")

self.setMinimumWidth(400)

from fem3d import REGION_BOX, REGION_SPHERE

self._REGION_BOX = REGION_BOX

self._REGION_SPHERE = REGION_SPHERE

outer = QVBoxLayout(self)

form = QFormLayout()

from PyQt5.QtWidgets import QLineEdit

self.name_edit = QLineEdit()

self.name_edit.setText(region.name if region else "Регион")

form.addRow("Имя:", self.name_edit)

self.lambda_spin = QDoubleSpinBox()

self.lambda_spin.setRange(1e-4, 1e5)

self.lambda_spin.setDecimals(4)

self.lambda_spin.setValue(region.lambda_ if region else 237.0)

self.lambda_spin.setSuffix(" Вт/(м·К)")

form.addRow("λ:", self.lambda_spin)

self.q_spin = QDoubleSpinBox()

self.q_spin.setRange(-1e9, 1e9)

self.q_spin.setDecimals(2)

self.q_spin.setValue(region.Q if region else 0.0)

self.q_spin.setSuffix(" Вт/м³")

form.addRow("Q:", self.q_spin)

# Тип формы.

self.shape_combo = QComboBox()

self.shape_combo.addItem("Параллелепипед (box)", REGION_BOX)

self.shape_combo.addItem("Сфера", REGION_SPHERE)

if region and region.shape == REGION_SPHERE:

self.shape_combo.setCurrentIndex(1)

self.shape_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_shape_changed)

form.addRow("Форма:", self.shape_combo)

# Контейнер для параметров box.

self.box_widget = QWidget()

bg = QFormLayout(self.box_widget)

bg.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.box_xmin = QDoubleSpinBox(); self.box_xmin.setRange(-1e5, 1e5); self.box_xmin.setDecimals(5)

self.box_xmax = QDoubleSpinBox(); self.box_xmax.setRange(-1e5, 1e5); self.box_xmax.setDecimals(5)

self.box_ymin = QDoubleSpinBox(); self.box_ymin.setRange(-1e5, 1e5); self.box_ymin.setDecimals(5)

self.box_ymax = QDoubleSpinBox(); self.box_ymax.setRange(-1e5, 1e5); self.box_ymax.setDecimals(5)

self.box_zmin = QDoubleSpinBox(); self.box_zmin.setRange(-1e5, 1e5); self.box_zmin.setDecimals(5)

self.box_zmax = QDoubleSpinBox(); self.box_zmax.setRange(-1e5, 1e5); self.box_zmax.setDecimals(5)

bg.addRow("x min, max:", self._pair(self.box_xmin, self.box_xmax))

bg.addRow("y min, max:", self._pair(self.box_ymin, self.box_ymax))

bg.addRow("z min, max:", self._pair(self.box_zmin, self.box_zmax))

# Заполнение значений.

if region and region.shape == REGION_BOX and len(region.params) == 6:

xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax = region.params

else:

xmin, xmax = 0.0, geom.Lx / 2

ymin, ymax = 0.0, geom.Ly

zmin, zmax = 0.0, geom.Lz

self.box_xmin.setValue(xmin); self.box_xmax.setValue(xmax)

self.box_ymin.setValue(ymin); self.box_ymax.setValue(ymax)

self.box_zmin.setValue(zmin); self.box_zmax.setValue(zmax)

form.addRow(self.box_widget)

# Контейнер для параметров sphere.

self.sph_widget = QWidget()

sg = QFormLayout(self.sph_widget)

sg.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.sph_cx = QDoubleSpinBox(); self.sph_cx.setRange(-1e5, 1e5); self.sph_cx.setDecimals(5)

self.sph_cy = QDoubleSpinBox(); self.sph_cy.setRange(-1e5, 1e5); self.sph_cy.setDecimals(5)

self.sph_cz = QDoubleSpinBox(); self.sph_cz.setRange(-1e5, 1e5); self.sph_cz.setDecimals(5)

self.sph_r = QDoubleSpinBox(); self.sph_r.setRange(1e-5, 1e5); self.sph_r.setDecimals(5)

sg.addRow("Центр x:", self.sph_cx)

sg.addRow("Центр y:", self.sph_cy)

sg.addRow("Центр z:", self.sph_cz)

sg.addRow("Радиус:", self.sph_r)

if region and region.shape == REGION_SPHERE and len(region.params) == 4:

cx, cy, cz, r = region.params

else:

cx, cy, cz = geom.Lx / 2, geom.Ly / 2, geom.Lz / 2

r = min(geom.Lx, geom.Ly, geom.Lz) / 4

self.sph_cx.setValue(cx); self.sph_cy.setValue(cy)

self.sph_cz.setValue(cz); self.sph_r.setValue(r)

form.addRow(self.sph_widget)

# Цвет.

self.color_btn = QPushButton()

self._color = region.color if region else self.DEFAULT_COLORS[0]

self._update_color_button()

self.color_btn.clicked.connect(self._pick_color)

form.addRow("Цвет:", self.color_btn)

outer.addLayout(form)

hint = QLabel(

"Регион применяется к тетраэдрам, центроиды которых попадают "

"в указанную область. Если узлов в области нет — регион не "

"будет иметь эффекта."

)

hint.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

hint.setWordWrap(True)

outer.addWidget(hint)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(btns)

self._on_shape_changed()

def _pair(self, w1, w2):

c = QWidget()

h = QHBoxLayout(c)

h.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

h.addWidget(w1); h.addWidget(w2)

return c

def _on_shape_changed(self):

is_box = (self.shape_combo.currentData() == self._REGION_BOX)

self.box_widget.setVisible(is_box)

self.sph_widget.setVisible(not is_box)

def _pick_color(self):

c = QColorDialog.getColor(QColor(self._color), self, "Цвет региона")

if c.isValid():

self._color = c.name()

self._update_color_button()

def _update_color_button(self):

self.color_btn.setStyleSheet(

f"background-color: {self._color}; color: white; min-width: 80px;"

)

self.color_btn.setText(self._color)

def to_region(self):

"""Возвращает MaterialRegion с введёнными параметрами."""

from fem3d import MaterialRegion

shape = self.shape_combo.currentData()

if shape == self._REGION_BOX:

params = (self.box_xmin.value(), self.box_xmax.value(),

self.box_ymin.value(), self.box_ymax.value(),

self.box_zmin.value(), self.box_zmax.value())

else:

params = (self.sph_cx.value(), self.sph_cy.value(),

self.sph_cz.value(), self.sph_r.value())

return MaterialRegion(

name=self.name_edit.text() or "Регион",

lambda_=float(self.lambda_spin.value()),

Q=float(self.q_spin.value()),

shape=shape, params=params, color=self._color,

)

# =============================================================================

# Диалог-редактор СПИСКА регионов: таблица + кнопки добавить/изменить/удалить.

# =============================================================================

class MaterialRegionsDialog(QDialog):

"""Редактор списка регионов материалов."""

def __init__(self, regions: list, geom: BoxGeometry,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Регионы материалов")

self.resize(700, 460)

self._regions = [r for r in regions]  # копия списка

self._geom = geom

outer = QVBoxLayout(self)

info = QLabel(

"Регионы материалов позволяют задать <b>разные λ и Q в разных "

"частях детали</b>. Регионы накладываются последовательно: "

"тетраэдр получает материал последнего региона, который его "

"захватил."

)

info.setStyleSheet("color: #9aa0a6;")

info.setWordWrap(True)

outer.addWidget(info)

self.table = QTableWidget(0, 5)

self.table.setHorizontalHeaderLabels(

["", "Имя", "λ, Вт/(м·К)", "Q, Вт/м³", "Форма"])

self.table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.Stretch)

self.table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(0, QHeaderView.Fixed)

self.table.setColumnWidth(0, 28)

self.table.setSelectionBehavior(QTableWidget.SelectRows)

self.table.itemDoubleClicked.connect(self._on_edit)

outer.addWidget(self.table, 1)

btn_row = QHBoxLayout()

self.btn_add = QPushButton("+ Добавить")

self.btn_add.clicked.connect(self._on_add)

self.btn_edit = QPushButton("Изменить...")

self.btn_edit.clicked.connect(self._on_edit)

self.btn_remove = QPushButton("Удалить")

self.btn_remove.clicked.connect(self._on_remove)

btn_row.addWidget(self.btn_add)

btn_row.addWidget(self.btn_edit)

btn_row.addWidget(self.btn_remove)

btn_row.addStretch(1)

outer.addLayout(btn_row)

bottom = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

bottom.accepted.connect(self.accept)

bottom.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(bottom)

self._refresh_table()

def _refresh_table(self):

self.table.setRowCount(len(self._regions))

for row, r in enumerate(self._regions):

color_item = QTableWidgetItem("")

color_item.setBackground(QColor(r.color))

self.table.setItem(row, 0, color_item)

self.table.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(r.name))

self.table.setItem(row, 2, QTableWidgetItem(f"{r.lambda_:g}"))

self.table.setItem(row, 3, QTableWidgetItem(f"{r.Q:g}"))

self.table.setItem(row, 4, QTableWidgetItem(r.shape))

def _on_add(self):

dlg = MaterialRegionDialog(self._geom, region=None, parent=self)

if dlg.exec_() == QDialog.Accepted:

self._regions.append(dlg.to_region())

self._refresh_table()

def _on_edit(self):

row = self.table.currentRow()

if row < 0:

return

dlg = MaterialRegionDialog(

self._geom, region=self._regions[row], parent=self)

if dlg.exec_() == QDialog.Accepted:

self._regions[row] = dlg.to_region()

self._refresh_table()

def _on_remove(self):

row = self.table.currentRow()

if row < 0:

return

del self._regions[row]

self._refresh_table()

def regions(self):

return list(self._regions)

# =============================================================================

# Компактный диалог редактирования геометрии — заменяет длинную панель.

# =============================================================================

class GeometryDialog(QDialog):

"""Диалог компактного выбора геометрии: тип (box/shape/import) + параметры."""

def __init__(self, problem,

parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Геометрия")

self.resize(420, 380)

self._problem = problem

self._import_path: Optional[str] = None

from fem3d import PRESETS, SHAPE_PRESETS

outer = QVBoxLayout(self)

form = QFormLayout()

self.type_combo = QComboBox()

self.type_combo.addItem("Параллелепипед", "box")

self.type_combo.addItem("Сложная фигура (пресет)", "shape")

self.type_combo.addItem("Импорт сетки", "import")

self.type_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_type)

form.addRow("Тип:", self.type_combo)

# ----- Box -----

self.box_widget = QWidget()

bw = QFormLayout(self.box_widget)

bw.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.preset_combo = QComboBox()

self.preset_combo.addItem("— Произвольно —", None)

for ps in PRESETS:

self.preset_combo.addItem(ps.label, ps)

self.preset_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_preset)

bw.addRow("Пресет:", self.preset_combo)

self.size_x = QDoubleSpinBox(); self.size_x.setRange(1e-4, 100); self.size_x.setDecimals(4)

self.size_y = QDoubleSpinBox(); self.size_y.setRange(1e-4, 100); self.size_y.setDecimals(4)

self.size_z = QDoubleSpinBox(); self.size_z.setRange(1e-4, 100); self.size_z.setDecimals(4)

self.n_x = QSpinBox(); self.n_x.setRange(2, 200)

self.n_y = QSpinBox(); self.n_y.setRange(2, 200)

self.n_z = QSpinBox(); self.n_z.setRange(2, 200)

size_w = QWidget(); sl = QHBoxLayout(size_w); sl.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

sl.addWidget(QLabel("X:")); sl.addWidget(self.size_x)

sl.addWidget(QLabel("Y:")); sl.addWidget(self.size_y)

sl.addWidget(QLabel("Z:")); sl.addWidget(self.size_z)

bw.addRow("Размеры, м:", size_w)

n_w = QWidget(); nl = QHBoxLayout(n_w); nl.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

nl.addWidget(QLabel("nx:")); nl.addWidget(self.n_x)

nl.addWidget(QLabel("ny:")); nl.addWidget(self.n_y)

nl.addWidget(QLabel("nz:")); nl.addWidget(self.n_z)

bw.addRow("Разбиение:", n_w)

g = problem.geometry

self.size_x.setValue(g.Lx); self.size_y.setValue(g.Ly); self.size_z.setValue(g.Lz)

self.n_x.setValue(g.nx); self.n_y.setValue(g.ny); self.n_z.setValue(g.nz)

form.addRow(self.box_widget)

# ----- Shape -----

self.shape_widget = QWidget()

sw = QFormLayout(self.shape_widget)

sw.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.shape_combo = QComboBox()

for sps in SHAPE_PRESETS:

self.shape_combo.addItem(sps.label, sps)

sw.addRow("Фигура:", self.shape_combo)

self.shape_desc = QLabel("")

self.shape_desc.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

self.shape_desc.setWordWrap(True)

sw.addRow(self.shape_desc)

self.shape_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_shape)

if SHAPE_PRESETS:

self.shape_desc.setText(SHAPE_PRESETS[0].description)

# Слайдер плотности сетки для фигур.

self.density_slider = QSlider(Qt.Horizontal)

self.density_slider.setMinimum(5)   # 0.5

self.density_slider.setMaximum(30)  # 3.0

self.density_slider.setValue(10)    # 1.0

self.density_slider.setTickInterval(5)

self.density_label = QLabel("Плотность сетки: ×1.0 (стандарт)")

self.density_label.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

def _upd_density(v):

d = v / 10.0

tag = ("грубая" if d < 0.8 else

"стандарт" if d <= 1.2 else

"детальная" if d <= 2.0 else "очень детальная")

self.density_label.setText(f"Плотность сетки: ×{d:.1f} ({tag})")

self.density_slider.valueChanged.connect(_upd_density)

sw.addRow(self.density_label)

sw.addRow(self.density_slider)

form.addRow(self.shape_widget)

# ----- Import -----

self.import_widget = QWidget()

iw = QFormLayout(self.import_widget)

iw.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.import_label = QLabel("<i>Файл не выбран</i>")

self.import_label.setStyleSheet("color: #9aa0a6;")

self.import_label.setWordWrap(True)

iw.addRow(self.import_label)

self.btn_browse = QPushButton("Выбрать файл (MSH/VTU/STL/STEP)...")

self.btn_browse.clicked.connect(self._on_browse)

iw.addRow(self.btn_browse)

form.addRow(self.import_widget)

outer.addLayout(form)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(btns)

self.shape_widget.setVisible(False)

self.import_widget.setVisible(False)

def _on_type(self, _idx):

kind = self.type_combo.currentData()

self.box_widget.setVisible(kind == "box")

self.shape_widget.setVisible(kind == "shape")

self.import_widget.setVisible(kind == "import")

def _on_preset(self, _idx):

ps = self.preset_combo.currentData()

if ps is None:

return

self.size_x.setValue(ps.Lx); self.size_y.setValue(ps.Ly); self.size_z.setValue(ps.Lz)

self.n_x.setValue(ps.nx); self.n_y.setValue(ps.ny); self.n_z.setValue(ps.nz)

def _on_shape(self, _idx):

sps = self.shape_combo.currentData()

if sps is not None:

self.shape_desc.setText(sps.description)

def _on_browse(self):

from fem3d import SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS

exts = " ".join("*" + e for e in SUPPORTED_IMPORT_EXTENSIONS)

from PyQt5.QtWidgets import QFileDialog

path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(

self, "Выберите файл сетки", "",

f"Сетки ({exts});;Все файлы (*.*)"

)

if path:

self._import_path = path

import os

self.import_label.setText(f"<b>{os.path.basename(path)}</b>")

def result_kind(self) -> str:

return self.type_combo.currentData()

def box_params(self):

return (self.size_x.value(), self.size_y.value(), self.size_z.value(),

int(self.n_x.value()), int(self.n_y.value()), int(self.n_z.value()))

def shape_preset(self):

return self.shape_combo.currentData()

def shape_density(self) -> float:

return self.density_slider.value() / 10.0

def import_path(self):

return self._import_path

# =============================================================================

# Компактный диалог редактирования материала (один глобальный).

# =============================================================================

class MaterialDialog(QDialog):

"""Глобальный материал — выбор из библиотеки (с категориями) или ручной ввод.

Открывает MaterialLibraryDialog для создания/удаления пользовательских материалов."""

def __init__(self, problem, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Материал")

self.setMinimumWidth(440)

from fem3d import all_materials, Material

outer = QVBoxLayout(self)

form = QFormLayout()

# Категория.

self._all_mats = all_materials()

categories = list(dict.fromkeys(m.category for m in self._all_mats))

self.category_combo = QComboBox()

self.category_combo.addItem("— Все —", None)

for cat in categories:

self.category_combo.addItem(cat, cat)

self.category_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_category)

form.addRow("Категория:", self.category_combo)

# Материал.

self.material_combo = QComboBox()

self._selected_material = None

self._refill_material_combo(None)

self.material_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_select)

form.addRow("Материал:", self.material_combo)

# Параметры.

self.lambda_spin = QDoubleSpinBox()

self.lambda_spin.setRange(1e-4, 1e5); self.lambda_spin.setDecimals(4)

self.lambda_spin.setValue(problem.lambda_)

self.lambda_spin.setSuffix(" Вт/(м·К)")

self.lambda_spin.setToolTip(

"Коэффициент теплопроводности.\n"

"Типичные значения [Вт/(м·К)]:\n"

"  Серебро 429, медь 401, алюминий 237, сталь 55,\n"

"  стекло 1.0, бетон 1.5, дерево 0.15, минвата 0.045")

form.addRow("λ (теплопроводность):", self.lambda_spin)

self.rho_spin = QDoubleSpinBox()

self.rho_spin.setRange(0, 1e6); self.rho_spin.setDecimals(1)

self.rho_spin.setSuffix(" кг/м³")

self.rho_spin.setToolTip(

"Плотность материала.\n"

"Типичные значения [кг/м³]:\n"

"  Сталь 7850, алюминий 2700, стекло 2500,\n"

"  бетон 2400, дерево 720, воздух 1.2")

form.addRow("ρ (плотность):", self.rho_spin)

self.cp_spin = QDoubleSpinBox()

self.cp_spin.setRange(0, 1e5); self.cp_spin.setDecimals(1)

self.cp_spin.setSuffix(" Дж/(кг·К)")

self.cp_spin.setToolTip(

"Удельная теплоёмкость.\n"

"Типичные значения [Дж/(кг·К)]:\n"

"  Вода 4186, дерево 2400, бетон 880,\n"

"  алюминий 900, сталь 490, медь 385")

form.addRow("c_p (теплоёмкость):", self.cp_spin)

self.emissivity_spin = QDoubleSpinBox()

self.emissivity_spin.setRange(0.0, 1.0); self.emissivity_spin.setDecimals(2)

self.emissivity_spin.setSingleStep(0.05)

self.emissivity_spin.setToolTip(

"Степень черноты ε ∈ [0, 1].\n"

"  Полированный металл ≈ 0.02 – 0.10\n"

"  Окисленный металл ≈ 0.20 – 0.80\n"

"  Стекло, керамика, краска ≈ 0.85 – 0.95\n"

"Используется для излучения и теплообмена.")

form.addRow("ε (степень черноты):", self.emissivity_spin)

self.q_spin = QDoubleSpinBox()

self.q_spin.setRange(-1e9, 1e9); self.q_spin.setDecimals(2)

self.q_spin.setValue(problem.Q)

self.q_spin.setSuffix(" Вт/м³")

self.q_spin.setToolTip(

"Объёмная плотность мощности тепловыделения.\n"

"Например, для CPU ~ 10⁶ – 10⁷ Вт/м³.\n"

"Положительное значение — тело греется.")

form.addRow("Q (объёмный источник):", self.q_spin)

outer.addLayout(form)

# Кнопка библиотеки.

from PyQt5.QtWidgets import QPushButton

lib_row = QHBoxLayout()

self.btn_library = QPushButton("📚 Управление библиотекой материалов…")

self.btn_library.clicked.connect(self._on_open_library)

lib_row.addWidget(self.btn_library)

outer.addLayout(lib_row)

hint = QLabel(

"Параметры ρ, c_p, ε используются для расчёта тепловой массы "

"(нестационар), излучения и более полного баланса. Для статического "

"расчёта обязательно только λ.<br><br>"

"Чтобы задать <b>разные материалы в разных частях</b> детали, "

"используйте «Регионы материалов»."

)

hint.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

hint.setWordWrap(True)

outer.addWidget(hint)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(btns)

def _refill_material_combo(self, category):

self.material_combo.blockSignals(True)

self.material_combo.clear()

self.material_combo.addItem("— Произвольный —", None)

for m in self._all_mats:

if category is not None and m.category != category:

continue

self.material_combo.addItem(

f"{m.name}  (λ = {m.lambda_:g})", m)

self.material_combo.blockSignals(False)

def _on_category(self, _idx):

cat = self.category_combo.currentData()

self._refill_material_combo(cat)

def _on_select(self, _idx):

from fem3d import Material

m = self.material_combo.currentData()

if isinstance(m, Material):

# Сохраняем выбранный объект, чтобы сохранить имя, категорию,

# анизотропию и т.п. при ОК.

self._selected_material = m

# Изотропная часть.

self.lambda_spin.setValue(m.effective_lambda())

self.rho_spin.setValue(m.rho)

self.cp_spin.setValue(m.cp)

self.emissivity_spin.setValue(m.emissivity)

else:

self._selected_material = None

def _on_open_library(self):

dlg = MaterialLibraryDialog(self)

if dlg.exec_() == QDialog.Accepted:

# Перезагружаем список — могли добавиться пользовательские.

from fem3d import all_materials

self._all_mats = all_materials()

self._refill_material_combo(self.category_combo.currentData())

def values(self) -> Tuple[float, float]:

"""Совместимость: (λ, Q)."""

return float(self.lambda_spin.value()), float(self.q_spin.value())

def selected_material(self):

"""Полный объект Material с актуальными значениями полей.

Если пользователь не выбирал материал из библиотеки, создаёт

новый Material из значений спинбоксов («Произвольный»).

Используется в _on_edit_material() для сохранения ВСЕХ свойств

в Problem (включая ρ, c_p, ε для нестационарного режима).

"""

from fem3d import Material

# Базируемся на выбранном из библиотеки (для сохранения name и категории),

# либо создаём новый.

sel = getattr(self, "_selected_material", None)

if sel is None:

return Material(

name="Произвольный",

category="Пользовательский",

lambda_=float(self.lambda_spin.value()),

rho=float(self.rho_spin.value()),

cp=float(self.cp_spin.value()),

emissivity=float(self.emissivity_spin.value()),

)

# Возвращаем копию с актуальными значениями (вдруг отредактировал

# после выбора).

return Material(

name=sel.name,

category=sel.category,

lambda_=float(self.lambda_spin.value()),

rho=float(self.rho_spin.value()),

cp=float(self.cp_spin.value()),

emissivity=float(self.emissivity_spin.value()),

is_anisotropic=getattr(sel, "is_anisotropic", False),

lambda_x=getattr(sel, "lambda_x", 0.0),

lambda_y=getattr(sel, "lambda_y", 0.0),

lambda_z=getattr(sel, "lambda_z", 0.0),

)

class MaterialLibraryDialog(QDialog):

"""Управление библиотекой материалов: добавить / редактировать / удалить

пользовательские материалы. Встроенные нельзя редактировать."""

def __init__(self, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Библиотека материалов")

self.resize(780, 480)

outer = QVBoxLayout(self)

info = QLabel(

"Встроенные материалы помечены 🔒 (изменить нельзя). "

"Пользовательские можно создать, изменить или удалить — они "

"сохраняются в ~/.fem_heat3d_user_materials.json")

info.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

info.setWordWrap(True)

outer.addWidget(info)

self.table = QTableWidget(0, 7)

self.table.setHorizontalHeaderLabels(

["", "Имя", "λ", "ρ", "c_p", "ε", "Категория"])

self.table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.Stretch)

self.table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(0, QHeaderView.Fixed)

self.table.setColumnWidth(0, 30)

self.table.setSelectionBehavior(QTableWidget.SelectRows)

outer.addWidget(self.table, 1)

row = QHBoxLayout()

from PyQt5.QtWidgets import QPushButton

self.btn_add = QPushButton("+ Добавить материал")

self.btn_add.clicked.connect(self._on_add)

self.btn_edit = QPushButton("Изменить...")

self.btn_edit.clicked.connect(self._on_edit)

self.btn_remove = QPushButton("Удалить")

self.btn_remove.clicked.connect(self._on_remove)

row.addWidget(self.btn_add); row.addWidget(self.btn_edit)

row.addWidget(self.btn_remove); row.addStretch(1)

outer.addLayout(row)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Close)

btns.rejected.connect(self.reject)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.button(QDialogButtonBox.Close).clicked.connect(self.accept)

outer.addWidget(btns)

self._refresh()

def _refresh(self):

from fem3d import MATERIALS, load_user_materials

builtin = list(MATERIALS)

user = load_user_materials()

self._builtin_count = len(builtin)

all_mats = builtin + user

self.table.setRowCount(len(all_mats))

for r, m in enumerate(all_mats):

lock = "🔒" if r < self._builtin_count else "✏"

self.table.setItem(r, 0, QTableWidgetItem(lock))

self.table.setItem(r, 1, QTableWidgetItem(m.name))

self.table.setItem(r, 2, QTableWidgetItem(f"{m.lambda_:g}"))

self.table.setItem(r, 3, QTableWidgetItem(f"{m.rho:g}"))

self.table.setItem(r, 4, QTableWidgetItem(f"{m.cp:g}"))

self.table.setItem(r, 5, QTableWidgetItem(f"{m.emissivity:.2f}"))

self.table.setItem(r, 6, QTableWidgetItem(m.category))

def _on_add(self):

dlg = MaterialEditorDialog(material=None, parent=self)

if dlg.exec_() == QDialog.Accepted:

self._save_user_material(dlg.material(), add=True)

self._refresh()

def _on_edit(self):

row = self.table.currentRow()

if row < 0 or row < self._builtin_count:

return  # встроенные не редактируем

from fem3d import load_user_materials

user = load_user_materials()

user_idx = row - self._builtin_count

dlg = MaterialEditorDialog(material=user[user_idx], parent=self)

if dlg.exec_() == QDialog.Accepted:

new_mat = dlg.material()

user[user_idx] = new_mat

from fem3d import save_user_materials

save_user_materials(user)

self._refresh()

def _on_remove(self):

row = self.table.currentRow()

if row < 0 or row < self._builtin_count:

return

from fem3d import load_user_materials, save_user_materials

user = load_user_materials()

del user[row - self._builtin_count]

save_user_materials(user)

self._refresh()

def _save_user_material(self, mat, add: bool):

from fem3d import load_user_materials, save_user_materials

user = load_user_materials()

user.append(mat)

save_user_materials(user)

class MaterialEditorDialog(QDialog):

"""Редактор одного материала."""

def __init__(self, material=None, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Создать материал" if material is None

else "Редактировать материал")

self.setMinimumWidth(420)

from PyQt5.QtWidgets import QLineEdit

outer = QVBoxLayout(self)

form = QFormLayout()

self.name_edit = QLineEdit()

self.name_edit.setText(material.name if material else "")

form.addRow("Имя:", self.name_edit)

self.category_edit = QLineEdit()

self.category_edit.setText(material.category if material else "Пользовательские")

form.addRow("Категория:", self.category_edit)

self.lambda_spin = QDoubleSpinBox()

self.lambda_spin.setRange(1e-4, 1e5); self.lambda_spin.setDecimals(4)

self.lambda_spin.setValue(material.lambda_ if material else 50.0)

self.lambda_spin.setSuffix(" Вт/(м·К)")

form.addRow("λ (теплопроводность):", self.lambda_spin)

self.rho_spin = QDoubleSpinBox()

self.rho_spin.setRange(0, 1e6); self.rho_spin.setDecimals(1)

self.rho_spin.setValue(material.rho if material else 0)

self.rho_spin.setSuffix(" кг/м³")

form.addRow("ρ (плотность):", self.rho_spin)

self.cp_spin = QDoubleSpinBox()

self.cp_spin.setRange(0, 1e5); self.cp_spin.setDecimals(1)

self.cp_spin.setValue(material.cp if material else 0)

self.cp_spin.setSuffix(" Дж/(кг·К)")

form.addRow("c_p (теплоёмкость):", self.cp_spin)

self.emissivity_spin = QDoubleSpinBox()

self.emissivity_spin.setRange(0.0, 1.0); self.emissivity_spin.setDecimals(2)

self.emissivity_spin.setSingleStep(0.05)

self.emissivity_spin.setValue(material.emissivity if material else 0.85)

form.addRow("ε (степень черноты):", self.emissivity_spin)

self.beta_spin = QDoubleSpinBox()

self.beta_spin.setRange(-1.0, 1.0); self.beta_spin.setDecimals(6)

self.beta_spin.setValue(material.lambda_temp_coef if material else 0.0)

self.beta_spin.setSuffix(" 1/К")

form.addRow("β (температ. коэф. λ):", self.beta_spin)

# Анизотропия.

from PyQt5.QtWidgets import QCheckBox

self.aniso_check = QCheckBox(

"Анизотропный материал (разные λ по осям X/Y/Z)")

self.aniso_check.setChecked(material.is_anisotropic if material else False)

self.aniso_check.setToolTip(

"Включить тензорную теплопроводность.\n"

"Сборка матрицы:\n"

"  K^e_ij = (λ_x·b_i·b_j + λ_y·c_i·c_j + λ_z·d_i·d_j) / (36V)\n"

"Поток q вычисляется покомпонентно: q_i = −λ_i ∂T/∂x_i.")

form.addRow(self.aniso_check)

# Контейнер с тремя λ.

self.aniso_widget = QWidget()

aniso_form = QFormLayout(self.aniso_widget)

aniso_form.setContentsMargins(20, 0, 0, 0)

# Пресеты известных анизотропных материалов.

aniso_preset_combo = QComboBox()

ANISO_PRESETS = [

("— Пресет —",              None),

("Изотропный (λ_x = λ_y = λ_z)", (50.0, 50.0, 50.0)),

("Графит (вдоль слоёв)",    (200.0, 200.0, 10.0)),

("CFRP — углепластик",      (10.0, 0.8, 0.8)),

("Дерево (вдоль волокон)",  (0.40, 0.17, 0.17)),

("PCB FR-4",                 (0.8, 0.8, 0.3)),

("Слоистая керамика",        (30.0, 30.0, 3.0)),

("Армированный композит",   (50.0, 5.0, 5.0)),

]

for label, vals in ANISO_PRESETS:

aniso_preset_combo.addItem(label, vals)

aniso_preset_combo.setToolTip(

"Готовые значения для типичных анизотропных материалов.\n"

"Например, графит проводит тепло в 20 раз лучше вдоль слоёв.")

aniso_form.addRow("Пресет:", aniso_preset_combo)

self.lam_x_spin = QDoubleSpinBox()

self.lam_x_spin.setRange(1e-4, 1e5); self.lam_x_spin.setDecimals(4)

self.lam_x_spin.setSuffix(" Вт/(м·К)")

self.lam_x_spin.setValue(material.lambda_x if (material and material.is_anisotropic)

else (material.lambda_ if material else 50.0))

aniso_form.addRow("λ по X:", self.lam_x_spin)

self.lam_y_spin = QDoubleSpinBox()

self.lam_y_spin.setRange(1e-4, 1e5); self.lam_y_spin.setDecimals(4)

self.lam_y_spin.setSuffix(" Вт/(м·К)")

self.lam_y_spin.setValue(material.lambda_y if (material and material.is_anisotropic)

else (material.lambda_ if material else 50.0))

aniso_form.addRow("λ по Y:", self.lam_y_spin)

self.lam_z_spin = QDoubleSpinBox()

self.lam_z_spin.setRange(1e-4, 1e5); self.lam_z_spin.setDecimals(4)

self.lam_z_spin.setSuffix(" Вт/(м·К)")

self.lam_z_spin.setValue(material.lambda_z if (material and material.is_anisotropic)

else (material.lambda_ if material else 50.0))

aniso_form.addRow("λ по Z:", self.lam_z_spin)

# Индикатор степени анизотропии.

self.aniso_indicator = QLabel("")

self.aniso_indicator.setStyleSheet("color: #b89c40; font-style: italic;")

aniso_form.addRow("", self.aniso_indicator)

def _update_indicator():

x = self.lam_x_spin.value(); y = self.lam_y_spin.value(); z = self.lam_z_spin.value()

lmax, lmin = max(x, y, z), min(x, y, z)

ratio = lmax / lmin if lmin > 0 else float("inf")

if ratio < 1.05:

txt = "Почти изотропный (λ_max/λ_min < 1.05)"

elif ratio < 2.0:

txt = f"Слабая анизотропия (λ_max/λ_min = {ratio:.2f})"

elif ratio < 20.0:

txt = f"Заметная анизотропия (λ_max/λ_min = {ratio:.1f})"

else:

txt = f"Сильная анизотропия (λ_max/λ_min = {ratio:.0f})"

self.aniso_indicator.setText(txt)

_update_indicator()

for sp in (self.lam_x_spin, self.lam_y_spin, self.lam_z_spin):

sp.valueChanged.connect(lambda _v: _update_indicator())

def _on_aniso_preset(_idx):

vals = aniso_preset_combo.currentData()

if vals is not None:

self.lam_x_spin.setValue(vals[0])

self.lam_y_spin.setValue(vals[1])

self.lam_z_spin.setValue(vals[2])

aniso_preset_combo.currentIndexChanged.connect(_on_aniso_preset)

form.addRow(self.aniso_widget)

self.aniso_widget.setVisible(self.aniso_check.isChecked())

self.aniso_check.toggled.connect(self.aniso_widget.setVisible)

outer.addLayout(form)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept); btns.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(btns)

def material(self):

from fem3d import Material

is_aniso = self.aniso_check.isChecked()

return Material(

name=self.name_edit.text() or "Без названия",

lambda_=float(self.lambda_spin.value()),

rho=float(self.rho_spin.value()),

cp=float(self.cp_spin.value()),

emissivity=float(self.emissivity_spin.value()),

lambda_temp_coef=float(self.beta_spin.value()),

category=self.category_edit.text() or "Пользовательские",

is_anisotropic=is_aniso,

lambda_x=float(self.lam_x_spin.value()),

lambda_y=float(self.lam_y_spin.value()),

lambda_z=float(self.lam_z_spin.value()),

)

# =============================================================================

# Компактный диалог редактирования граничных условий — таблица 6 граней.

# =============================================================================

class BoundaryConditionsDialog(QDialog):

"""Понятный диалог граничных условий с физическими терминами.

Для каждой грани:

• выбор типа из 5 физических вариантов с пояснением;

• поля параметров, скрываются/показываются в зависимости от типа;

• пресеты конвекции для быстрого подбора α и T_среды;

• подсказки с типичными значениями и формулами.

"""

# Типы условий с физическими названиями (для GUI).

BC_KIND_NONE       = "none"

BC_KIND_DIRICHLET  = "dirichlet"     # заданная температура

BC_KIND_INSULATED  = "insulated"     # изоляция (Нейман с q=0)

BC_KIND_HEAT_FLUX  = "heat_flux"     # тепловой поток (Нейман с q≠0)

BC_KIND_CONVECTION = "convection"    # конвекция (Робен)

BC_KIND_RADIATION  = "radiation"     # излучение (Стефан-Больцман)

# Описания каждого типа — для подсказки.

BC_KIND_INFO = {

BC_KIND_NONE: (

"Не задано",

"Грань без условия. Эквивалентно изоляции в стационаре, но лучше "

"задать явно для ясности.",

""

),

BC_KIND_DIRICHLET: (

"Заданная температура",

"На этой грани температура фиксирована и равна T₀. "

"Используется когда грань контактирует с термостатом, "

"массивной деталью при известной температуре, или когда задана "

"наблюдаемая температура поверхности.",

"T = T₀"

),

BC_KIND_INSULATED: (

"Изоляция (адиабатическая грань)",

"Через грань тепло не проходит. Используется для границ "

"симметрии или хорошо изолированных стенок.",

"∂T/∂n = 0"

),

BC_KIND_HEAT_FLUX: (

"Заданный тепловой поток",

"Через грань течёт заданный поток. q > 0 = тело нагревается "

"(тепло ВХОДИТ); q < 0 = охлаждается. Типичные значения: "

"солнечный поток 800 Вт/м², нагрев плитой 5000–50000 Вт/м².",

"−λ ∂T/∂n = −q   (q > 0 — нагрев)"

),

BC_KIND_CONVECTION: (

"Конвекция (Ньютон)",

"Грань охлаждается / нагревается окружающей средой. "

"α — коэффициент теплоотдачи, T∞ — температура среды. "

"Типичные α: воздух 5–25, воздух с вентилятором 30–200, "

"вода 500–10000 Вт/(м²·К).",

"−λ ∂T/∂n = α (T − T∞)"

),

BC_KIND_RADIATION: (

"Излучение (Стефан-Больцман)",

"Тепло уходит излучением в окружающую среду с температурой T_окр. "

"ε — степень черноты поверхности (полированный металл ≈ 0.05; "

"оксидированный/окрашенный ≈ 0.85–0.95). "

"Учитывается только тепловое излучение, без учёта окружающих тел.",

"−λ ∂T/∂n = ε σ (T⁴ − T_окр⁴)"

),

}

def __init__(self, problem, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Граничные условия")

self.resize(720, 560)

from fem3d import (FACE_NAMES, BC_NONE, BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN,

BC_ROBIN, BC_RADIATION, HEATING_TEMPLATES,

CONVECTION_PRESETS)

self._problem = problem

self._bcs = {fid: BoundaryCondition(

type=problem.bcs[fid].type, T0=problem.bcs[fid].T0,

q0=problem.bcs[fid].q0, alpha=problem.bcs[fid].alpha,

T_inf=problem.bcs[fid].T_inf,

emissivity=getattr(problem.bcs[fid], 'emissivity', 0.85))

for fid in range(6)}

self._face_widgets = {}   # fid → словарь с виджетами

outer = QVBoxLayout(self)

outer.setSpacing(8)

# ---- Шапка с шаблонами и пресетами ----

top = QHBoxLayout()

top.addWidget(QLabel("<b>Шаблон сценария:</b>"))

self.template_combo = QComboBox()

self.template_combo.setMinimumWidth(280)

self.template_combo.addItem("— Применить шаблон —", None)

for label, factory in HEATING_TEMPLATES:

self.template_combo.addItem(label, factory)

self.template_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_template)

top.addWidget(self.template_combo, 1)

outer.addLayout(top)

# ---- Обдув основной фигуры потоком воздуха ----

outer.addWidget(self._build_air_flow_group())

# ---- Частичное погружение в жидкость ----

outer.addWidget(self._build_immersion_group())

# ---- Список карточек граней ----

from PyQt5.QtWidgets import QScrollArea, QStackedWidget

scroll = QScrollArea()

scroll.setWidgetResizable(True)

scroll.setFrameShape(QFrame.NoFrame)

list_w = QWidget()

list_lay = QVBoxLayout(list_w)

list_lay.setContentsMargins(0, 0, 0, 0); list_lay.setSpacing(6)

for fid in range(6):

list_lay.addWidget(self._build_face_card(fid, FACE_NAMES[fid],

CONVECTION_PRESETS))

list_lay.addStretch(1)

scroll.setWidget(list_w)

outer.addWidget(scroll, 1)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

btns.accepted.connect(self.accept)

btns.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(btns)

def _build_face_card(self, fid: int, face_name: str,

convection_presets) -> QFrame:

"""Карточка одной грани со всеми параметрами."""

from PyQt5.QtWidgets import QFrame, QStackedWidget

card = QFrame(); card.setObjectName("Card")

outer = QVBoxLayout(card); outer.setContentsMargins(10, 8, 10, 8)

outer.setSpacing(6)

# Заголовок: имя грани + выпадающий список типа.

head = QHBoxLayout()

head.addWidget(QLabel(f"<b>{face_name}</b>"))

head.addStretch(0)

head.addWidget(QLabel("Тип условия:"))

kind_combo = QComboBox()

kind_combo.setMinimumWidth(220)

for kind in (self.BC_KIND_NONE, self.BC_KIND_DIRICHLET,

self.BC_KIND_INSULATED, self.BC_KIND_HEAT_FLUX,

self.BC_KIND_CONVECTION, self.BC_KIND_RADIATION):

kind_combo.addItem(self.BC_KIND_INFO[kind][0], kind)

# Установим текущий тип на основе bc.

kind_combo.setCurrentIndex(

list(self.BC_KIND_INFO.keys()).index(self._bc_to_kind(self._bcs[fid])))

head.addWidget(kind_combo)

outer.addLayout(head)

# Подсказка.

hint = QLabel("")

hint.setWordWrap(True)

hint.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

outer.addWidget(hint)

# Stacked widget с параметрами под каждый тип.

stack = QStackedWidget()

# Индекс совпадает с порядком в BC_KIND_INFO.

# 0: None — пустой.

stack.addWidget(QWidget())

# 1: Dirichlet — T₀.

w_d = QWidget(); fl_d = QFormLayout(w_d); fl_d.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

sp_T0 = QDoubleSpinBox(); sp_T0.setRange(-273, 5000); sp_T0.setSuffix(" °C")

sp_T0.setValue(self._bcs[fid].T0); sp_T0.setDecimals(2)

sp_T0.setToolTip("Температура в градусах Цельсия.\n"

"Диапазон: −273 ... +5000 °C")

fl_d.addRow("Температура T₀:", sp_T0)

stack.addWidget(w_d)

# 2: Insulated — нет параметров.

w_ins = QWidget(); fl_ins = QFormLayout(w_ins); fl_ins.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

fl_ins.addRow(QLabel("<i>Параметров нет (∂T/∂n = 0)</i>"))

stack.addWidget(w_ins)

# 3: Heat flux — q.

w_q = QWidget(); fl_q = QFormLayout(w_q); fl_q.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

sp_q = QDoubleSpinBox(); sp_q.setRange(-1e9, 1e9); sp_q.setSuffix(" Вт/м²")

sp_q.setValue(self._bcs[fid].q0 if self._bcs[fid].q0 != 0 else 1000.0)

sp_q.setDecimals(2)

sp_q.setToolTip("Плотность теплового потока через грань.\n"

"Положительное q — тело НАГРЕВАЕТСЯ, "

"отрицательное — охлаждается.\n"

"Типичные значения [Вт/м²]:\n"

"  Солнечный поток ≈ 800–1000\n"

"  Электрическая плита ≈ 10 000–50 000\n"

"  Импульсный лазер ≈ 10⁵–10⁸")

fl_q.addRow("Поток q  (+нагрев, −отвод):", sp_q)

stack.addWidget(w_q)

# 4: Convection — пресет + α + T∞.

w_c = QWidget(); fl_c = QFormLayout(w_c); fl_c.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

preset_combo = QComboBox()

for label, alpha_v, tinf_v in convection_presets:

preset_combo.addItem(label, (alpha_v, tinf_v))

preset_combo.setToolTip("Готовые значения α и T∞ для типичных сред.")

fl_c.addRow("Пресет:", preset_combo)

sp_alpha = QDoubleSpinBox(); sp_alpha.setRange(0, 1e6)

sp_alpha.setSuffix(" Вт/(м²·К)"); sp_alpha.setDecimals(2)

sp_alpha.setValue(self._bcs[fid].alpha

if self._bcs[fid].alpha > 0 else 10.0)

sp_alpha.setToolTip(

"Коэффициент теплоотдачи α.\n"

"Закон Ньютона: q = α (T_поверхности − T∞).\n"

"Типичные значения [Вт/(м²·К)]:\n"

"  Воздух (свободная конвекция) ≈ 5–25\n"

"  Воздух с вентилятором ≈ 25–250\n"

"  Вода (свободная) ≈ 500–1000\n"

"  Вода с насосом ≈ 1000–15000\n"

"  Кипение ≈ 2500–25000\n"

"  Конденсация пара ≈ 5000–100 000")

fl_c.addRow("Коэф. теплоотдачи α:", sp_alpha)

sp_tinf = QDoubleSpinBox(); sp_tinf.setRange(-273, 5000)

sp_tinf.setSuffix(" °C"); sp_tinf.setDecimals(2)

sp_tinf.setValue(self._bcs[fid].T_inf)

sp_tinf.setToolTip("Температура окружающей среды (вдали от поверхности).")

fl_c.addRow("Температура среды T∞:", sp_tinf)

def _on_preset(_i):

data = preset_combo.currentData()

if data and data[0] is not None:

sp_alpha.setValue(data[0])

sp_tinf.setValue(data[1])

preset_combo.currentIndexChanged.connect(_on_preset)

stack.addWidget(w_c)

# 5: Radiation — ε + T_окр.

w_r = QWidget(); fl_r = QFormLayout(w_r); fl_r.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

sp_eps = QDoubleSpinBox(); sp_eps.setRange(0.0, 1.0); sp_eps.setSingleStep(0.05)

sp_eps.setDecimals(2)

sp_eps.setValue(self._bcs[fid].emissivity)

sp_eps.setToolTip(

"Степень черноты поверхности ε ∈ [0, 1].\n"

"  Полированный металл: 0.02 – 0.10\n"

"  Окислённый/окрашенный: 0.20 – 0.95\n"

"  Чёрное тело (абсолютное): 1.00")

fl_r.addRow("Степень черноты ε (0..1):", sp_eps)

sp_tenv = QDoubleSpinBox(); sp_tenv.setRange(-273, 5000)

sp_tenv.setSuffix(" °C"); sp_tenv.setDecimals(2)

sp_tenv.setValue(self._bcs[fid].T_inf)

sp_tenv.setToolTip("Температура окружающего пространства, °C.\n"

"Применяется в формуле Стефана-Больцмана:\n"

"q = ε σ (T⁴ − T_окр⁴)")

fl_r.addRow("Температура окружения T_окр:", sp_tenv)

stack.addWidget(w_r)

outer.addWidget(stack)

def _update_hint_and_stack(_i):

kind = kind_combo.currentData()

idx = list(self.BC_KIND_INFO.keys()).index(kind)

stack.setCurrentIndex(idx)

info = self.BC_KIND_INFO[kind]

text = info[1]

if info[2]:

text += f"<br><b>{info[2]}</b>"

hint.setText(text)

kind_combo.currentIndexChanged.connect(_update_hint_and_stack)

_update_hint_and_stack(0)

# Сохраняем виджеты для извлечения значений.

self._face_widgets[fid] = {

"kind": kind_combo,

"T0": sp_T0, "q": sp_q, "alpha": sp_alpha, "tinf": sp_tinf,

"eps": sp_eps, "tenv": sp_tenv, "preset": preset_combo,

}

return card

def _build_air_flow_group(self):

"""Группа обдува: скорость+направление потока → h на все грани фигуры.

Характерный размер и площадь берутся из РЕАЛЬНОЙ геометрии фигуры,

поэтому условие применяется именно к основному телу, а не к

абстрактной форме."""

from PyQt5.QtWidgets import QGroupBox

box = QGroupBox("Обдув фигуры потоком воздуха (вынужденная конвекция)")

lay = QVBoxLayout(box)

self.flow_enable = QCheckBox(

"Задавать конвекцию на гранях через обдув (а не вручную α)")

self.flow_enable.setChecked(

bool(getattr(self._problem, "air_flow_enabled", False)))

lay.addWidget(self.flow_enable)

row = QHBoxLayout()

row.addWidget(QLabel("Скорость U:"))

self.flow_speed = QDoubleSpinBox()

self.flow_speed.setRange(0.0, 500.0); self.flow_speed.setDecimals(2)

self.flow_speed.setSuffix(" м/с")

self.flow_speed.setValue(float(getattr(self._problem,

"air_flow_speed", 0.0)) or 5.0)

row.addWidget(self.flow_speed)

row.addWidget(QLabel("Направление:"))

self.flow_dir = QComboBox()

self._flow_dirs = [("+X", "+x"), ("−X", "-x"), ("+Y", "+y"),

("−Y", "-y"), ("+Z", "+z"), ("−Z", "-z")]

for label, _ in self._flow_dirs:

self.flow_dir.addItem(label)

cur_dir = getattr(self._problem, "air_flow_direction", "+x")

for i, (_, code) in enumerate(self._flow_dirs):

if code == cur_dir:

self.flow_dir.setCurrentIndex(i)

row.addWidget(self.flow_dir)

row.addWidget(QLabel("T∞:"))

self.flow_tinf = QDoubleSpinBox()

self.flow_tinf.setRange(-273.0, 2000.0); self.flow_tinf.setDecimals(1)

self.flow_tinf.setSuffix(" °C")

self.flow_tinf.setValue(float(getattr(self._problem,

"air_flow_T_inf", 20.0)))

row.addWidget(self.flow_tinf)

lay.addLayout(row)

btn_row = QHBoxLayout()

self.flow_apply_btn = QPushButton("Рассчитать h и применить ко всем граням")

self.flow_apply_btn.clicked.connect(self._on_apply_air_flow)

btn_row.addWidget(self.flow_apply_btn)

btn_row.addStretch(1)

lay.addLayout(btn_row)

self.flow_result = QLabel(

"Введите скорость и нажмите «Рассчитать h…». "

"Re, Nu и h считаются по размерам самой фигуры.")

self.flow_result.setWordWrap(True)

self.flow_result.setStyleSheet("color:#9aa0a6; font-size: 9pt;")

lay.addWidget(self.flow_result)

return box

def _on_apply_air_flow(self):

"""Посчитать h по обдуву и проставить конвекцию на все грани."""

from fem3d import convection as cv

if self._problem.nodes is None:

self.flow_result.setText("Сначала постройте сетку фигуры.")

return

# Временно записываем параметры обдува в задачу для расчёта по фигуре.

speed = float(self.flow_speed.value())

direction = self._flow_dirs[self.flow_dir.currentIndex()][1]

T_inf = float(self.flow_tinf.value())

self._problem.air_flow_enabled = True

self._problem.air_flow_speed = speed

self._problem.air_flow_direction = direction

self._problem.air_flow_T_inf = T_inf

T_surface = (float(self._problem.T.mean())

if getattr(self._problem, "T", None) is not None

and self._problem.T.size else None)

try:

res = cv.analyze_problem_air_flow(self._problem, T_surface=T_surface)

except Exception as exc:

self.flow_result.setText(f"Ошибка: {exc}")

return

if res is None:

self.flow_result.setText("Задайте скорость > 0.")

return

# Проставляем конвекцию α=h, T∞ на все грани (в виджеты).

idx_conv = list(self.BC_KIND_INFO.keys()).index(self.BC_KIND_CONVECTION)

for fid in range(6):

w = self._face_widgets[fid]

w["kind"].setCurrentIndex(idx_conv)

w["alpha"].setValue(res.h)

w["tinf"].setValue(T_inf)

self.flow_enable.setChecked(True)

self.flow_result.setText(

f"Re = {res.Re:.3g},  Nu = {res.Nu:.1f},  "

f"h = {res.h:.2f} Вт/(м²·К)  ({res.regime}).  "

f"Назначено на все 6 граней. A_полн = {res.total_area:.4g} м², "

f"Q ≈ {res.Q_total:.4g} Вт.")

def air_flow_result(self) -> dict:

"""Параметры обдува для сохранения в задачу (читается вызывающим кодом)."""

return {

"enabled": bool(self.flow_enable.isChecked()),

"speed": float(self.flow_speed.value()),

"direction": self._flow_dirs[self.flow_dir.currentIndex()][1],

"T_inf": float(self.flow_tinf.value()),

}

# ---- Частичное погружение в жидкость -----------------------------------

def _build_immersion_group(self):

"""Группа «Погружение»: деталь частично опущена в воду.

Смоченный поясок (торец + нижние полоски стенок ниже линии воды)

получает отдельное ГУ — Дирихле T_воды (кипяток) или Робин h+T_воды.

Открытая часть теряет тепло через ГУ, заданные на гранях выше."""

from PyQt5.QtWidgets import QGroupBox

from fem3d import BC_DIRICHLET, BC_ROBIN

imm = getattr(self._problem, "immersion", None)

box = QGroupBox("Частичное погружение детали в жидкость")

lay = QVBoxLayout(box)

self.imm_enable = QCheckBox(

"Деталь частично погружена в жидкость (нижний конец в воде)")

self.imm_enable.setChecked(bool(imm.enabled) if imm else False)

lay.addWidget(self.imm_enable)

row1 = QHBoxLayout()

row1.addWidget(QLabel("Ось погружения:"))

self.imm_axis = QComboBox()

for label, code in [("X", 0), ("Y", 1), ("Z (вертикаль)", 2)]:

self.imm_axis.addItem(label, code)

self.imm_axis.setCurrentIndex(imm.axis if imm else 2)

row1.addWidget(self.imm_axis)

row1.addWidget(QLabel("В воде:"))

self.imm_side = QComboBox()

for label, code in [("нижний конец", 0), ("верхний конец", 1)]:

self.imm_side.addItem(label, code)

self.imm_side.setCurrentIndex(imm.side if imm else 0)

row1.addWidget(self.imm_side)

row1.addWidget(QLabel("Линия воды:"))

self.imm_level = QDoubleSpinBox()

self.imm_level.setRange(0.0, 100.0); self.imm_level.setDecimals(4)

self.imm_level.setSingleStep(0.005); self.imm_level.setSuffix(" м")

self.imm_level.setValue(float(imm.level) if imm else 0.05)

row1.addWidget(self.imm_level)

lay.addLayout(row1)

row2 = QHBoxLayout()

row2.addWidget(QLabel("Смоченный поясок:"))

self.imm_kind = QComboBox()

self.imm_kind.addItem("Дирихле T (кипяток, рекоменд.)", "dirichlet")

self.imm_kind.addItem("Робин: h + T воды", "robin")

wb = imm.wetted_bc if imm else None

self.imm_kind.setCurrentIndex(

1 if (wb is not None and wb.type == BC_ROBIN) else 0)

row2.addWidget(self.imm_kind)

row2.addWidget(QLabel("T воды:"))

self.imm_twater = QDoubleSpinBox()

self.imm_twater.setRange(-273.0, 2000.0); self.imm_twater.setDecimals(1)

self.imm_twater.setSuffix(" °C")

self.imm_twater.setValue(

float(wb.T0) if (wb and wb.type == BC_DIRICHLET)

else (float(wb.T_inf) if wb else 100.0))

row2.addWidget(self.imm_twater)

row2.addWidget(QLabel("h воды:"))

self.imm_hwater = QDoubleSpinBox()

self.imm_hwater.setRange(0.0, 1e6); self.imm_hwater.setDecimals(0)

self.imm_hwater.setSuffix(" Вт/(м²·К)")

self.imm_hwater.setValue(

float(wb.alpha) if (wb and wb.type == BC_ROBIN and wb.alpha > 0)

else 10000.0)

row2.addWidget(self.imm_hwater)

lay.addLayout(row2)

hint = QLabel(

"Линия воды режет стенки: фасетки ниже неё получают ГУ воды, выше — "

"ГУ, заданные на гранях. Кипяток ⇒ поверхность ≈ T воды, поэтому "

"Дирихле обоснован. h воды важен только для некипящей ванны.")

hint.setWordWrap(True)

hint.setStyleSheet("color:#9aa0a6; font-size: 9pt;")

lay.addWidget(hint)

def _sync_kind():

is_robin = self.imm_kind.currentData() == "robin"

self.imm_hwater.setEnabled(is_robin)

self.imm_kind.currentIndexChanged.connect(lambda _i: _sync_kind())

_sync_kind()

return box

def immersion_result(self):

"""Объект Immersion для записи в задачу (читается вызывающим кодом)."""

from fem3d import BC_DIRICHLET, BC_ROBIN

from fem3d.problem import Immersion, BoundaryCondition

if self.imm_kind.currentData() == "robin":

wetted = BoundaryCondition(type=BC_ROBIN,

alpha=float(self.imm_hwater.value()),

T_inf=float(self.imm_twater.value()))

else:

wetted = BoundaryCondition(type=BC_DIRICHLET,

T0=float(self.imm_twater.value()))

return Immersion(

enabled=bool(self.imm_enable.isChecked()),

axis=int(self.imm_axis.currentData()),

level=float(self.imm_level.value()),

side=int(self.imm_side.currentData()),

wetted_bc=wetted,

)

def _bc_to_kind(self, bc) -> str:

from fem3d import (BC_NONE, BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_ROBIN,

BC_RADIATION)

if bc.type == BC_NONE: return self.BC_KIND_NONE

if bc.type == BC_DIRICHLET: return self.BC_KIND_DIRICHLET

if bc.type == BC_NEUMANN:

return self.BC_KIND_INSULATED if abs(bc.q0) < 1e-15 else self.BC_KIND_HEAT_FLUX

if bc.type == BC_ROBIN: return self.BC_KIND_CONVECTION

if bc.type == BC_RADIATION: return self.BC_KIND_RADIATION

return self.BC_KIND_NONE

def _on_template(self, _idx):

factory = self.template_combo.currentData()

if factory is None:

return

new_bcs = factory()

for fid, bc in new_bcs.items():

w = self._face_widgets[fid]

kind = self._bc_to_kind(bc)

# Установить тип.

idx = list(self.BC_KIND_INFO.keys()).index(kind)

w["kind"].setCurrentIndex(idx)

# Установить значения.

w["T0"].setValue(bc.T0)

w["q"].setValue(bc.q0)

w["alpha"].setValue(bc.alpha)

w["tinf"].setValue(bc.T_inf)

w["tenv"].setValue(bc.T_inf)

self.template_combo.blockSignals(True)

self.template_combo.setCurrentIndex(0)

self.template_combo.blockSignals(False)

def result_bcs(self) -> dict:

from fem3d import (BoundaryCondition, BC_NONE, BC_DIRICHLET,

BC_NEUMANN, BC_ROBIN, BC_RADIATION)

result = {}

kind_to_bc_type = {

self.BC_KIND_NONE: BC_NONE,

self.BC_KIND_DIRICHLET: BC_DIRICHLET,

self.BC_KIND_INSULATED: BC_NEUMANN,

self.BC_KIND_HEAT_FLUX: BC_NEUMANN,

self.BC_KIND_CONVECTION: BC_ROBIN,

self.BC_KIND_RADIATION: BC_RADIATION,

}

for fid in range(6):

w = self._face_widgets[fid]

kind = w["kind"].currentData()

bc_type = kind_to_bc_type[kind]

bc = BoundaryCondition(type=bc_type)

if kind == self.BC_KIND_DIRICHLET:

bc.T0 = w["T0"].value()

elif kind == self.BC_KIND_INSULATED:

bc.q0 = 0.0

elif kind == self.BC_KIND_HEAT_FLUX:

bc.q0 = w["q"].value()

elif kind == self.BC_KIND_CONVECTION:

bc.alpha = w["alpha"].value()

bc.T_inf = w["tinf"].value()

elif kind == self.BC_KIND_RADIATION:

bc.emissivity = w["eps"].value()

bc.T_inf = w["tenv"].value()

result[fid] = bc

return result

# =============================================================================

# Диалог параметров нестационарной задачи.

# =============================================================================

class TransientParamsDialog(QDialog):

"""Параметры нестационарного расчёта: t_end, dt, T_init, n_save."""

def __init__(self, parent=None):

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Параметры нестационарной задачи")

self.setModal(True)

self.resize(420, 280)

layout = QVBoxLayout(self)

hint = QLabel(

"Нестационарная теплопроводность:\n"

"  ρ·c_p · ∂T/∂t = ∇·(λ∇T) + Q\n"

"Неявная схема Эйлера на каждом шаге Δt.\n"

"Характерное время: τ ≈ ρ·c_p·L²/λ (тепловая инерция)."

)

hint.setWordWrap(True)

hint.setStyleSheet("color: #9ca0aa; padding: 4px;")

layout.addWidget(hint)

form = QFormLayout()

self.t_end_spin = QDoubleSpinBox()

self.t_end_spin.setRange(1e-6, 1e8)

self.t_end_spin.setDecimals(3)

self.t_end_spin.setValue(3600.0)

self.t_end_spin.setSuffix(" с")

self.t_end_spin.setToolTip(

"Финальное физическое время моделирования.\n"

"Эталонно: 3–5 характерных времён τ "

"для практически полного выхода в стационар.")

form.addRow("Конечное время t_end:", self.t_end_spin)

self.dt_spin = QDoubleSpinBox()

self.dt_spin.setRange(1e-9, 1e6)

self.dt_spin.setDecimals(6)

self.dt_spin.setValue(60.0)

self.dt_spin.setSuffix(" с")

self.dt_spin.setToolTip(

"Шаг по времени Δt.\n"

"Рекомендация: Δt ≈ τ/30 для гладкой динамики.\n"

"Неявная схема Эйлера устойчива при любом Δt, "

"но точность ~O(Δt).")

form.addRow("Шаг по времени Δt:", self.dt_spin)

self.t_init_spin = QDoubleSpinBox()

self.t_init_spin.setRange(-273.0, 5000.0)

self.t_init_spin.setDecimals(2)

self.t_init_spin.setValue(100.0)

self.t_init_spin.setSuffix(" °C")

self.t_init_spin.setToolTip(

"Начальная температура во ВСЕХ узлах тела при t=0.\n"

"Чтобы увидеть динамику (нагрев/остывание), она должна\n"

"ОТЛИЧАТЬСЯ от температуры среды T∞ в условиях конвекции.\n"

"Например: T₀=100 °C при конвекции с T∞=20 °C → остывание.")

form.addRow("Начальная T₀:", self.t_init_spin)

self.n_save_spin = QSpinBox()

self.n_save_spin.setRange(2, 1000)

self.n_save_spin.setValue(50)

self.n_save_spin.setToolTip(

"Число сохранённых снимков для проигрывателя анимации.\n"

"Снимки распределены равномерно во времени.")

form.addRow("Снимков для анимации:", self.n_save_spin)

layout.addLayout(form)

buttons = QDialogButtonBox(

QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

buttons.accepted.connect(self.accept)

buttons.rejected.connect(self.reject)

layout.addWidget(buttons)

def params(self) -> dict:

return {

"t_end":  float(self.t_end_spin.value()),

"dt":     float(self.dt_spin.value()),

"T_init": float(self.t_init_spin.value()),

"n_save": int(self.n_save_spin.value()),

}

# =============================================================================

# Галерея шаблонов граничных условий с миниатюрами.

# =============================================================================

def _make_template_icon_svg(category: str) -> str:

"""Вернуть SVG-миниатюру схемы куба для категории шаблона.

Грани раскрашены по смыслу: красный=горячо, синий=холод/конвекция,

оранжевый=поток, серый=изоляция, розовый=излучение."""

# Цвета.

HOT = "#e85d4e"; COLD = "#4e8de8"; FLUX = "#e8a24e"

INS = "#6b7280"; RAD = "#e066b3"; NEU = "#8a9099"

# Базовая изометрическая проекция куба (3 видимые грани: top, left, right).

def cube(top, left, right):

return f'''<svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<polygon points="50,12 84,30 50,48 16,30" fill="{top}" stroke="#1a1d22" stroke-width="1.2"/>

<polygon points="16,30 50,48 50,86 16,68" fill="{left}" stroke="#1a1d22" stroke-width="1.2"/>

<polygon points="84,30 50,48 50,86 84,68" fill="{right}" stroke="#1a1d22" stroke-width="1.2"/>

</svg>'''

schemes = {

"bottom_hot":  cube(COLD, HOT, HOT),

"top_hot":     cube(HOT, COLD, COLD),

"all_conv":    cube(COLD, COLD, COLD),

"one_hot":     cube(NEU, HOT, NEU),

"two_walls":   cube(NEU, HOT, COLD),

"flux_bottom": cube(NEU, FLUX, FLUX),

"flux_top":    cube(FLUX, COLD, COLD),

"cpu":         cube(COLD, FLUX, FLUX),

"insulated":   cube(INS, INS, INS),

"exchanger":   cube(COLD, HOT, NEU),

"radiation":   cube(RAD, HOT, RAD),

"reset":       cube("#2a2d33", "#2a2d33", "#2a2d33"),

}

return schemes.get(category, cube(NEU, NEU, NEU))

class TemplateGalleryDialog(QDialog):

"""Галерея сценариев ГУ с миниатюрами вместо длинного комбобокса."""

def __init__(self, parent=None):

super().__init__(parent)

self.setWindowTitle("Выбор сценария нагрева")

self.setModal(True)

self.resize(720, 560)

self._chosen = None

outer = QVBoxLayout(self)

hint = QLabel("Выберите готовый сценарий граничных условий. "

"Цвет граней: <span style='color:#e85d4e'>красный — "

"нагрев</span>, <span style='color:#4e8de8'>синий — "

"конвекция/холод</span>, <span style='color:#e8a24e'>"

"оранжевый — поток</span>, <span style='color:#e066b3'>"

"розовый — излучение</span>, серый — изоляция.")

hint.setWordWrap(True); hint.setTextFormat(Qt.RichText)

hint.setStyleSheet("color: #b8bcc4; font-size: 9pt; padding: 4px;")

outer.addWidget(hint)

from fem3d import HEATING_TEMPLATES_FULL

try:

from PyQt5.QtSvg import QSvgWidget

_has_svg = True

except ImportError:

_has_svg = False

scroll = QScrollArea(); scroll.setWidgetResizable(True)

scroll.setFrameShape(QFrame.NoFrame)

grid_host = QWidget()

grid = QGridLayout(grid_host)

grid.setSpacing(8)

COLS = 3

for i, (label, factory, desc, cat) in enumerate(HEATING_TEMPLATES_FULL):

card = QFrame()

card.setObjectName("Card")

card.setStyleSheet(

"QFrame#Card { border: 1px solid #3c4049; border-radius: 6px; "

"background: #23262c; } QFrame#Card:hover { border-color: #7a6cf0; }")

cl = QVBoxLayout(card); cl.setContentsMargins(8, 8, 8, 8); cl.setSpacing(4)

row = QHBoxLayout(); row.addStretch(1)

if _has_svg:

try:

svg = QSvgWidget()

svg.load(bytearray(_make_template_icon_svg(cat),

encoding="utf-8"))

svg.setFixedSize(72, 72)

row.addWidget(svg)

except Exception:

row.addWidget(self._fallback_icon(cat))

else:

row.addWidget(self._fallback_icon(cat))

row.addStretch(1)

cl.addLayout(row)

name = QLabel(f"<b>{label}</b>")

name.setWordWrap(True); name.setTextFormat(Qt.RichText)

name.setStyleSheet("font-size: 9pt;")

cl.addWidget(name)

d = QLabel(desc); d.setWordWrap(True)

d.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 8pt;")

cl.addWidget(d, 1)

btn = QPushButton("Применить")

btn.clicked.connect(lambda _c, f=factory: self._choose(f))

cl.addWidget(btn)

grid.addWidget(card, i // COLS, i % COLS)

scroll.setWidget(grid_host)

outer.addWidget(scroll, 1)

btns = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Cancel)

btns.rejected.connect(self.reject)

outer.addWidget(btns)

def _fallback_icon(self, category: str) -> QLabel:

"""Простая цветная иконка, если QtSvg недоступен: три полосы

(верх/лево/право), окрашенные по схеме грани."""

HOT = "#e85d4e"; COLD = "#4e8de8"; FLUX = "#e8a24e"

INS = "#6b7280"; RAD = "#e066b3"; NEU = "#8a9099"

schemes = {

"bottom_hot": (COLD, HOT, HOT), "top_hot": (HOT, COLD, COLD),

"all_conv": (COLD, COLD, COLD), "one_hot": (NEU, HOT, NEU),

"two_walls": (NEU, HOT, COLD), "flux_bottom": (NEU, FLUX, FLUX),

"flux_top": (FLUX, COLD, COLD), "cpu": (COLD, FLUX, FLUX),

"insulated": (INS, INS, INS), "exchanger": (COLD, HOT, NEU),

"radiation": (RAD, HOT, RAD), "reset": ("#2a2d33",)*3,

}

t, l, r = schemes.get(category, (NEU, NEU, NEU))

lbl = QLabel()

lbl.setFixedSize(72, 72)

lbl.setStyleSheet(

f"border-radius: 6px; "

f"background: qlineargradient(x1:0,y1:0,x2:0,y2:1, "

f"stop:0 {t}, stop:0.5 {l}, stop:1 {r});")

return lbl

def _choose(self, factory):

self._chosen = factory

self.accept()

def chosen_factory(self):

return self._chosen

# =============================================================================

# Диалог: конвективный теплообмен при обтекании потоком.

# =============================================================================

class ForcedConvectionDialog(QDialog):

"""Параметры обдува: скорость, направление, форма тела, T среды.

По нажатию OK возвращает params(); вызывающий код считает Re/Nu/h и

(опционально) назначает конвекцию на грани.

"""

DIRECTIONS = [("+X", "+x"), ("−X", "-x"), ("+Y", "+y"),

("−Y", "-y"), ("+Z", "+z"), ("−Z", "-z")]

def __init__(self, parent=None, T_surface_hint: float = None):

super().__init__(parent)

from fem3d import convection as cv

self._cv = cv

self.setWindowTitle("Конвективный теплообмен при обтекании")

self.setModal(True)

self.resize(520, 480)

lay = QVBoxLayout(self)

hint = QLabel(

"Вынужденная конвекция при обтекании тела потоком воздуха.\n"

"Цепочка расчёта:  U, L → Re = U·L/ν → Nu (корреляция формы)\n"

"→ h = Nu·λ_возд/L → ГУ конвекции (α = h) → поток Q = h·A·ΔT.")

hint.setWordWrap(True)

hint.setStyleSheet("color:#9ca0aa; padding:4px;")

lay.addWidget(hint)

form = QFormLayout()

self.speed_spin = QDoubleSpinBox()

self.speed_spin.setRange(0.0, 500.0)

self.speed_spin.setDecimals(2)

self.speed_spin.setValue(5.0)

self.speed_spin.setSuffix(" м/с")

self.speed_spin.setToolTip("Скорость набегающего потока воздуха U.")

form.addRow("Скорость потока U:", self.speed_spin)

self.dir_combo = QComboBox()

for label, _ in self.DIRECTIONS:

self.dir_combo.addItem(label)

self.dir_combo.setToolTip("Направление потока вдоль выбранной оси.")

form.addRow("Направление потока:", self.dir_combo)

self.shape_combo = QComboBox()

self._shapes = [

(cv.SHAPE_PLATE, cv.SHAPE_NAMES[cv.SHAPE_PLATE]),

(cv.SHAPE_CYLINDER, cv.SHAPE_NAMES[cv.SHAPE_CYLINDER]),

(cv.SHAPE_SPHERE, cv.SHAPE_NAMES[cv.SHAPE_SPHERE]),

(cv.SHAPE_CUBE, cv.SHAPE_NAMES[cv.SHAPE_CUBE]),

]

for _, name in self._shapes:

self.shape_combo.addItem(name)

self.shape_combo.setToolTip(

"Форма тела определяет эмпирическую корреляцию для Nu.")

form.addRow("Форма тела:", self.shape_combo)

self.tinf_spin = QDoubleSpinBox()

self.tinf_spin.setRange(-273.0, 2000.0)

self.tinf_spin.setDecimals(1)

self.tinf_spin.setValue(20.0)

self.tinf_spin.setSuffix(" °C")

self.tinf_spin.setToolTip("Температура набегающего потока (среды) T∞.")

form.addRow("Температура среды T∞:", self.tinf_spin)

self.tsurf_spin = QDoubleSpinBox()

self.tsurf_spin.setRange(-273.0, 5000.0)

self.tsurf_spin.setDecimals(1)

self.tsurf_spin.setValue(float(T_surface_hint)

if T_surface_hint is not None else 80.0)

self.tsurf_spin.setSuffix(" °C")

self.tsurf_spin.setToolTip(

"Оценка средней температуры поверхности (для свойств плёнки\n"

"и оценки потока Q). После расчёта можно уточнить.")

form.addRow("Оценка T поверхности:", self.tsurf_spin)

self.apply_check = QCheckBox(

"Назначить рассчитанный h как конвекцию на все грани")

self.apply_check.setChecked(True)

form.addRow("", self.apply_check)

self.orient_check = QCheckBox(

"Учитывать ориентацию граней (наветр.×1, бок.×0.7, подветр.×0.5)")

self.orient_check.setChecked(False)

form.addRow("", self.orient_check)

lay.addLayout(form)

self.report = QTextBrowser()

self.report.setMinimumHeight(150)

self.report.setStyleSheet("font-family: monospace; font-size: 11px;")

lay.addWidget(self.report)

btns = QHBoxLayout()

self.calc_btn = QPushButton("Рассчитать (предпросмотр)")

self.calc_btn.clicked.connect(self._preview)

btns.addWidget(self.calc_btn)

lay.addLayout(btns)

buttons = QDialogButtonBox(

QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel)

buttons.accepted.connect(self.accept)

buttons.rejected.connect(self.reject)

lay.addWidget(buttons)

self._problem = parent.problem if parent is not None else None

def _preview(self):

"""Посчитать и показать отчёт без изменения задачи."""

if self._problem is None or self._problem.nodes is None:

self.report.setPlainText("Сначала постройте сетку.")

return

p = self.params()

try:

res = self._cv.analyze_forced_convection(

self._problem, speed=p["speed"], direction=p["direction"],

shape=p["shape"], T_inf=p["T_inf"], T_surface=p["T_surface"])

self.report.setPlainText(res.report_text())

except Exception as exc:

self.report.setPlainText(f"Ошибка: {exc}")

def params(self) -> dict:

return {

"speed":     float(self.speed_spin.value()),

"direction": self.DIRECTIONS[self.dir_combo.currentIndex()][1],

"shape":     self._shapes[self.shape_combo.currentIndex()][0],

"T_inf":     float(self.tinf_spin.value()),

"T_surface": float(self.tsurf_spin.value()),

"apply":     bool(self.apply_check.isChecked()),

"orient":    bool(self.orient_check.isChecked()),

}

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.face_card — карточка граничного условия на одной грани.

"""

from __future__ import annotations

from typing import Optional

from PyQt5.QtCore import pyqtSignal

from PyQt5.QtWidgets import (QComboBox, QDoubleSpinBox, QFrame, QGridLayout,

QHBoxLayout, QLabel, QVBoxLayout, QWidget)

from fem3d import (BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_NONE, BC_ROBIN,

BoundaryCondition, FACE_NAMES)

from .theme import COLOR_NONE, COLOR_TEXT_DIM, bc_colors

class FaceCard(QFrame):

"""Карточка грани: тип ГУ + параметры. Цветной индикатор слева."""

changed = pyqtSignal(int)

def __init__(self, face_id: int, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

self.face_id = face_id

self.bc = BoundaryCondition()

self.setObjectName("Panel")

self._build_ui()

self._update_indicator()

def _build_ui(self) -> None:

outer = QHBoxLayout(self)

outer.setContentsMargins(0, 0, 8, 0)

outer.setSpacing(8)

self.indicator = QFrame()

self.indicator.setFixedWidth(6)

self.indicator.setStyleSheet(

f"background-color: {COLOR_NONE};"

"border-top-left-radius: 6px;"

"border-bottom-left-radius: 6px;"

)

outer.addWidget(self.indicator)

body = QVBoxLayout()

body.setContentsMargins(8, 8, 8, 8)

body.setSpacing(4)

self.title_label = QLabel(f"<b>{FACE_NAMES[self.face_id]}</b>")

body.addWidget(self.title_label)

self.desc_label = QLabel(self.bc.description())

self.desc_label.setStyleSheet(f"color: {COLOR_TEXT_DIM}; font-size: 9pt;")

body.addWidget(self.desc_label)

type_row = QHBoxLayout()

type_row.setSpacing(6)

type_row.addWidget(QLabel("Тип:"))

self.type_combo = QComboBox()

self.type_combo.addItem("Не задано",        BC_NONE)

self.type_combo.addItem("Нагрев (Дирихле)", BC_DIRICHLET)

self.type_combo.addItem("Изоляция (Нейман)", BC_NEUMANN)

self.type_combo.addItem("Конвекция (Робен)", BC_ROBIN)

self.type_combo.currentIndexChanged.connect(self._on_type_changed)

type_row.addWidget(self.type_combo, 1)

body.addLayout(type_row)

self.params_widget = QWidget()

params_layout = QGridLayout(self.params_widget)

params_layout.setContentsMargins(0, 4, 0, 0)

params_layout.setHorizontalSpacing(6)

params_layout.setVerticalSpacing(4)

self.t0_label = QLabel("T₀, °C:")

self.t0_spin = QDoubleSpinBox()

self.t0_spin.setRange(-273.0, 5000.0); self.t0_spin.setDecimals(2); self.t0_spin.setValue(0.0)

self.t0_spin.valueChanged.connect(self._collect_and_emit)

params_layout.addWidget(self.t0_label, 0, 0)

params_layout.addWidget(self.t0_spin,  0, 1)

self.q0_label = QLabel("q, Вт/м²:")

self.q0_spin = QDoubleSpinBox()

self.q0_spin.setRange(-1e9, 1e9); self.q0_spin.setDecimals(2); self.q0_spin.setValue(0.0)

self.q0_spin.valueChanged.connect(self._collect_and_emit)

params_layout.addWidget(self.q0_label, 1, 0)

params_layout.addWidget(self.q0_spin,  1, 1)

self.alpha_label = QLabel("α, Вт/(м²·К):")

self.alpha_spin = QDoubleSpinBox()

self.alpha_spin.setRange(0.0, 1e6); self.alpha_spin.setDecimals(2); self.alpha_spin.setValue(25.0)

self.alpha_spin.valueChanged.connect(self._collect_and_emit)

params_layout.addWidget(self.alpha_label, 2, 0)

params_layout.addWidget(self.alpha_spin,  2, 1)

self.tinf_label = QLabel("T∞, °C:")

self.tinf_spin = QDoubleSpinBox()

self.tinf_spin.setRange(-273.0, 5000.0); self.tinf_spin.setDecimals(2); self.tinf_spin.setValue(20.0)

self.tinf_spin.valueChanged.connect(self._collect_and_emit)

params_layout.addWidget(self.tinf_label, 3, 0)

params_layout.addWidget(self.tinf_spin,  3, 1)

body.addWidget(self.params_widget)

outer.addLayout(body, 1)

self._refresh_visibility()

def _on_type_changed(self, _idx: int) -> None:

self._refresh_visibility()

self._collect_and_emit()

def _refresh_visibility(self) -> None:

bc_type = self.type_combo.currentData()

for w in (self.t0_label, self.t0_spin):

w.setVisible(bc_type == BC_DIRICHLET)

for w in (self.q0_label, self.q0_spin):

w.setVisible(bc_type == BC_NEUMANN)

for w in (self.alpha_label, self.alpha_spin,

self.tinf_label, self.tinf_spin):

w.setVisible(bc_type == BC_ROBIN)

def _collect_and_emit(self) -> None:

bc_type = self.type_combo.currentData()

self.bc = BoundaryCondition(

type=int(bc_type),

T0=self.t0_spin.value(),

q0=self.q0_spin.value(),

alpha=self.alpha_spin.value(),

T_inf=self.tinf_spin.value(),

)

self.desc_label.setText(self.bc.description())

self._update_indicator()

self.changed.emit(self.face_id)

def _update_indicator(self) -> None:

color = bc_colors().get(self.bc.type, COLOR_NONE)

self.indicator.setStyleSheet(

f"background-color: {color};"

"border-top-left-radius: 6px;"

"border-bottom-left-radius: 6px;"

)

def set_bc(self, bc: BoundaryCondition) -> None:

for w in (self.type_combo, self.t0_spin, self.q0_spin,

self.alpha_spin, self.tinf_spin):

w.blockSignals(True)

for i in range(self.type_combo.count()):

if int(self.type_combo.itemData(i)) == int(bc.type):

self.type_combo.setCurrentIndex(i)

break

self.t0_spin.setValue(bc.T0)

self.q0_spin.setValue(bc.q0)

self.alpha_spin.setValue(bc.alpha)

self.tinf_spin.setValue(bc.T_inf)

for w in (self.type_combo, self.t0_spin, self.q0_spin,

self.alpha_spin, self.tinf_spin):

w.blockSignals(False)

self.bc = bc

self.desc_label.setText(bc.description())

self._refresh_visibility()

self._update_indicator()

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.plots — вкладка с двумерными графиками результатов расчёта.

Содержит:

- гистограмму температурного поля;

- профиль температуры вдоль выбранной оси (через bbox-центр);

- сходимость CG (если есть данные).

"""

from __future__ import annotations

from typing import Optional

import matplotlib

matplotlib.use("Qt5Agg")

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg as FigureCanvas

from matplotlib.figure import Figure

import numpy as np

from PyQt5.QtCore import Qt

from PyQt5.QtWidgets import (QComboBox, QFrame, QHBoxLayout, QLabel,

QSizePolicy, QSplitter, QVBoxLayout, QWidget)

def _styled_figure() -> Figure:

fig = Figure(figsize=(7, 4), facecolor="#2a2e36")

return fig

def _style_ax(ax) -> None:

ax.set_facecolor("#1f2228")

ax.spines["bottom"].set_color("#5a606b")

ax.spines["top"].set_color("#5a606b")

ax.spines["left"].set_color("#5a606b")

ax.spines["right"].set_color("#5a606b")

ax.tick_params(colors="#dcdee2")

ax.xaxis.label.set_color("#dcdee2")

ax.yaxis.label.set_color("#dcdee2")

ax.title.set_color("#dcdee2")

ax.grid(True, color="#3c4049", alpha=0.5)

class PlotsView(QWidget):

"""Вкладка «Графики»."""

def __init__(self, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

outer = QVBoxLayout(self)

outer.setContentsMargins(8, 8, 8, 8)

outer.setSpacing(8)

# Верхняя строка: выбор графика.

top = QHBoxLayout()

top.addWidget(QLabel("График:"))

self.plot_combo = QComboBox()

self.plot_combo.addItem("Гистограмма температуры", "histogram")

self.plot_combo.addItem("Профиль T вдоль оси", "profile")

self.plot_combo.addItem("Распределение тепловых потоков", "flux_hist")

self.plot_combo.currentIndexChanged.connect(self._refresh)

top.addWidget(self.plot_combo, 1)

top.addWidget(QLabel("Ось профиля:"))

self.axis_combo = QComboBox()

for a in ("x", "y", "z"):

self.axis_combo.addItem(a)

self.axis_combo.setCurrentText("z")

self.axis_combo.currentTextChanged.connect(self._refresh)

top.addWidget(self.axis_combo)

outer.addLayout(top)

# Холст.

self.fig = _styled_figure()

self.canvas = FigureCanvas(self.fig)

self.canvas.setSizePolicy(QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Expanding)

outer.addWidget(self.canvas, 1)

# Состояние.

self._nodes: Optional[np.ndarray] = None

self._T: Optional[np.ndarray] = None

self._flux: Optional[np.ndarray] = None

self._refresh()

# -------------------------------------------------------------------------

def set_results(self, nodes: Optional[np.ndarray],

T: Optional[np.ndarray],

flux: Optional[np.ndarray]) -> None:

self._nodes = nodes

self._T = T

self._flux = flux

self._refresh()

def _refresh(self) -> None:

self.fig.clear()

ax = self.fig.add_subplot(111)

_style_ax(ax)

if self._T is None or self._nodes is None or self._T.size == 0:

ax.text(0.5, 0.5, "Нет данных. Выполните расчёт.",

ha="center", va="center", color="#9aa0a6", fontsize=11,

transform=ax.transAxes)

self.canvas.draw_idle()

return

kind = self.plot_combo.currentData()

if kind == "histogram":

self._plot_histogram(ax)

elif kind == "profile":

self._plot_profile(ax)

elif kind == "flux_hist":

self._plot_flux_hist(ax)

self.fig.tight_layout()

self.canvas.draw_idle()

# -------------------------------------------------------------------------

def _plot_histogram(self, ax) -> None:

ax.hist(self._T, bins=40, color="#7a6cf0", edgecolor="#1f2228")

ax.set_xlabel("T, °C")

ax.set_ylabel("Число узлов")

ax.set_title("Распределение температуры по узлам сетки")

Tmin, Tmax = float(self._T.min()), float(self._T.max())

Tmean = float(self._T.mean())

ax.axvline(Tmean, color="#3aa55a", linestyle="--", linewidth=1.5,

label=f"среднее: {Tmean:.2f} °C")

ax.legend(facecolor="#2a2e36", labelcolor="#dcdee2",

edgecolor="#5a606b")

ax.text(0.02, 0.97,

f"Tmin = {Tmin:.2f} °C\nTmax = {Tmax:.2f} °C\n"

f"размах = {Tmax - Tmin:.2f} °C",

transform=ax.transAxes, va="top", color="#dcdee2",

fontsize=9, bbox=dict(facecolor="#1f2228",

edgecolor="#5a606b"))

def _plot_profile(self, ax) -> None:

axis = self.axis_combo.currentText()

ax_idx = {"x": 0, "y": 1, "z": 2}[axis]

# Делаем профиль через bbox-центр: усредняем T по всем узлам с

# одинаковым значением координаты на этой оси (бинами).

coord = self._nodes[:, ax_idx]

# 50 бинов вдоль оси — достаточно для гладкой кривой.

nbins = 50

cmin, cmax = float(coord.min()), float(coord.max())

edges = np.linspace(cmin, cmax, nbins + 1)

centers = 0.5 * (edges[:-1] + edges[1:])

means = np.full(nbins, np.nan)

mins  = np.full(nbins, np.nan)

maxs  = np.full(nbins, np.nan)

for i in range(nbins):

mask = (coord >= edges[i]) & (coord < edges[i + 1])

if i == nbins - 1:

mask |= (coord == edges[i + 1])

if np.any(mask):

vals = self._T[mask]

means[i] = vals.mean()

mins[i] = vals.min()

maxs[i] = vals.max()

ok = ~np.isnan(means)

ax.fill_between(centers[ok], mins[ok], maxs[ok],

color="#7a6cf0", alpha=0.25, label="разброс")

ax.plot(centers[ok], means[ok], color="#7a6cf0", linewidth=2,

label="среднее T(·)")

ax.set_xlabel(f"{axis}, м")

ax.set_ylabel("T, °C")

ax.set_title(f"Профиль температуры вдоль оси {axis.upper()}")

ax.legend(facecolor="#2a2e36", labelcolor="#dcdee2",

edgecolor="#5a606b")

def _plot_flux_hist(self, ax) -> None:

if self._flux is None:

ax.text(0.5, 0.5, "Тепловые потоки не вычислены.",

ha="center", va="center", color="#9aa0a6",

transform=ax.transAxes)

return

magnitude = np.linalg.norm(self._flux, axis=1)

ax.hist(magnitude, bins=40, color="#3a78d0", edgecolor="#1f2228")

ax.set_xlabel("|q|, Вт/м²")

ax.set_ylabel("Число узлов")

ax.set_title("Распределение модуля теплового потока")

ax.text(0.02, 0.97,

f"|q|min = {magnitude.min():.3g}\n"

f"|q|max = {magnitude.max():.3g}\n"

f"|q|среднее = {magnitude.mean():.3g}",

transform=ax.transAxes, va="top", color="#dcdee2",

fontsize=9, bbox=dict(facecolor="#1f2228",

edgecolor="#5a606b"))

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.theme — система тем приложения.

Поддерживаются три темы: dark, light, sepia. Палитра вынесена в данные;

stylesheet строится функцией build_stylesheet().

dark   — тёмная (по умолчанию): чёрный фон, светлый текст, фиолетовый акцент;

light  — светлая: белый фон, тёмный текст;

sepia  — бежевая «книжная»: тёплый кремовый фон, тёмно-коричневый текст,

комфортна для длительной работы и не даёт бликов в тёмном

помещении.

"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass

@dataclass(frozen=True)

class ThemePalette:

name: str

title: str

bg: str

panel: str

input_bg: str

text: str

text_dim: str

border: str

border_strong: str

accent: str

accent_hover: str

run: str

run_hover: str

# Цвета граничных условий — общие для всех тем (семантические).

dirichlet: str = "#d05050"

robin:     str = "#3a78d0"

neumann:   str = "#7a7e88"

none:      str = "#3c4049"

# Фон 3D-вьюпорта.

viewport_bg: str = "#1f2228"

THEME_DARK = ThemePalette(

name="dark", title="Тёмная",

bg="#1f2228", panel="#2a2e36", input_bg="#1a1d22",

text="#dcdee2", text_dim="#9aa0a6",

border="#3c4049", border_strong="#5a606b",

accent="#7a6cf0", accent_hover="#8b7eff",

run="#3aa55a", run_hover="#4ec070",

viewport_bg="#1f2228",

)

THEME_LIGHT = ThemePalette(

name="light", title="Светлая",

bg="#f4f5f7", panel="#ffffff", input_bg="#ffffff",

text="#1f2228", text_dim="#5a606b",

border="#d0d4d9", border_strong="#9aa0a6",

accent="#5b4ddc", accent_hover="#7163e8",

run="#2f9648", run_hover="#3aa55a",

viewport_bg="#ebecef",

)

# Бежевая «книжная» — solarized-light-style, низкий контраст, тёплая.

THEME_SEPIA = ThemePalette(

name="sepia", title="Бежевая",

bg="#efe4cf", panel="#f7eed8", input_bg="#fdf6e3",

text="#3a2d1a", text_dim="#5e4e30",

border="#c8b896", border_strong="#8a7656",

accent="#8a5c2a", accent_hover="#a06c30",

run="#5d7a3a", run_hover="#6d8a48",

viewport_bg="#e6dabf",

)

THEMES = {"dark": THEME_DARK, "light": THEME_LIGHT, "sepia": THEME_SEPIA}

_current_theme: ThemePalette = THEME_DARK

def current_theme() -> ThemePalette:

return _current_theme

def set_theme(name: str) -> ThemePalette:

global _current_theme

if name not in THEMES:

raise ValueError(f"Неизвестная тема: {name}; доступны: {list(THEMES)}")

_current_theme = THEMES[name]

return _current_theme

def bc_colors():

from fem3d import BC_DIRICHLET, BC_NEUMANN, BC_NONE, BC_ROBIN, BC_RADIATION

t = _current_theme

return {

BC_NONE: t.none, BC_DIRICHLET: t.dirichlet,

BC_NEUMANN: t.neumann, BC_ROBIN: t.robin,

BC_RADIATION: "#e066b3",  # розовый для радиации

}

def build_stylesheet(theme: ThemePalette = None) -> str:

t = theme if theme is not None else _current_theme

return f"""

QWidget {{

background-color: {t.bg}; color: {t.text};

font-family: "Segoe UI", "Helvetica", "Arial", sans-serif; font-size: 10pt;

}}

QFrame#Panel {{ background-color: {t.panel}; border-radius: 6px; }}

QFrame#Card {{

background-color: {t.panel}; border: 1px solid {t.border}; border-radius: 4px;

}}

QGroupBox {{

border: 1px solid {t.border}; border-radius: 4px;

margin-top: 12px; padding-top: 14px;

color: {t.text_dim}; font-weight: 600;

}}

QGroupBox::title {{

subcontrol-origin: margin; subcontrol-position: top left;

left: 8px; padding: 0 4px;

}}

QLabel {{ background-color: transparent; }}

QPushButton {{

background-color: {t.panel}; color: {t.text};

border: 1px solid {t.border}; border-radius: 4px; padding: 6px 12px;

}}

QPushButton:hover {{ border-color: {t.border_strong}; }}

QPushButton:pressed {{ background-color: {t.bg}; }}

QPushButton:disabled {{ color: {t.text_dim}; border-color: {t.border}; }}

QPushButton#AccentButton {{

background-color: {t.accent}; color: white; font-weight: 600; border: none;

}}

QPushButton#AccentButton:hover {{ background-color: {t.accent_hover}; }}

QPushButton#RunButton {{

background-color: {t.run}; color: white; font-weight: 600;

padding: 8px 18px; border: none;

}}

QPushButton#RunButton:hover {{ background-color: {t.run_hover}; }}

QPushButton#RunButton:disabled {{ background-color: {t.border}; color: {t.text_dim}; }}

QPushButton#Chip {{

background-color: {t.input_bg}; color: {t.text};

border: 1px solid {t.border}; padding: 4px 10px; text-align: left;

}}

QPushButton#Chip:hover {{ border-color: {t.border_strong}; }}

QToolButton {{

background-color: {t.input_bg}; color: {t.text};

border: 1px solid {t.border}; border-radius: 3px; padding: 4px 8px;

}}

QToolButton:hover {{ border-color: {t.border_strong}; }}

QToolButton:checked {{

background-color: {t.accent}; color: white; border-color: {t.accent};

}}

QComboBox, QDoubleSpinBox, QSpinBox, QLineEdit {{

background-color: {t.input_bg}; color: {t.text};

border: 1px solid {t.border}; border-radius: 3px; padding: 3px 6px;

}}

QComboBox:hover, QDoubleSpinBox:hover, QSpinBox:hover, QLineEdit:hover {{

border-color: {t.border_strong};

}}

QComboBox::drop-down {{ border: none; width: 20px; }}

QComboBox QAbstractItemView {{

background-color: {t.input_bg}; color: {t.text};

selection-background-color: {t.accent}; selection-color: white;

}}

QProgressBar {{

background-color: {t.input_bg}; border: 1px solid {t.border};

border-radius: 3px; text-align: center; color: {t.text};

}}

QProgressBar::chunk {{ background-color: {t.accent}; border-radius: 2px; }}

QSplitter::handle {{ background-color: {t.border}; width: 3px; }}

QStatusBar {{ background-color: {t.input_bg}; color: {t.text_dim}; }}

QListWidget {{

background-color: {t.input_bg};

border: 1px solid {t.border}; border-radius: 3px;

}}

QListWidget::item:selected {{ background-color: {t.accent}; color: white; }}

QTabWidget::pane {{

border: 1px solid {t.border}; border-radius: 4px;

background-color: {t.panel}; top: -1px;

}}

QTabBar::tab {{

background-color: {t.bg}; color: {t.text_dim};

padding: 6px 14px; border: 1px solid {t.border}; border-bottom: none;

border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px;

margin-right: 2px;

}}

QTabBar::tab:selected {{

background-color: {t.panel}; color: {t.text};

border-bottom: 1px solid {t.panel};

}}

QTabBar::tab:hover:!selected {{ color: {t.text}; }}

QMenuBar {{ background-color: {t.input_bg}; color: {t.text}; }}

QMenuBar::item:selected {{ background-color: {t.accent}; color: white; }}

QMenu {{

background-color: {t.input_bg}; color: {t.text}; border: 1px solid {t.border};

}}

QMenu::item:selected {{ background-color: {t.accent}; color: white; }}

QCheckBox {{ background-color: transparent; }}

QCheckBox::indicator {{ width: 14px; height: 14px; }}

QCheckBox::indicator:unchecked {{

background-color: {t.input_bg};

border: 1px solid {t.border_strong}; border-radius: 3px;

}}

QCheckBox::indicator:checked {{

background-color: {t.accent};

border: 1px solid {t.accent}; border-radius: 3px;

}}

QSlider::groove:horizontal {{

background: {t.input_bg}; height: 6px; border-radius: 3px;

}}

QSlider::handle:horizontal {{

background: {t.accent}; width: 14px; margin: -4px 0; border-radius: 7px;

}}

QDialog {{ background-color: {t.bg}; }}

QTextEdit, QTextBrowser {{

background-color: {t.input_bg}; color: {t.text}; border: 1px solid {t.border};

}}

QHeaderView::section {{

background-color: {t.panel}; color: {t.text};

padding: 4px; border: 1px solid {t.border};

}}

QTableWidget {{

background-color: {t.input_bg}; color: {t.text};

border: 1px solid {t.border}; gridline-color: {t.border};

}}

QTableWidget::item:selected {{ background-color: {t.accent}; color: white; }}

"""

def build_palette(theme: ThemePalette = None):

from PyQt5.QtGui import QColor, QPalette

t = theme if theme is not None else _current_theme

p = QPalette()

p.setColor(QPalette.Window,         QColor(t.bg))

p.setColor(QPalette.WindowText,     QColor(t.text))

p.setColor(QPalette.Base,           QColor(t.input_bg))

p.setColor(QPalette.AlternateBase,  QColor(t.panel))

p.setColor(QPalette.Text,           QColor(t.text))

p.setColor(QPalette.Button,         QColor(t.panel))

p.setColor(QPalette.ButtonText,     QColor(t.text))

p.setColor(QPalette.Highlight,      QColor(t.accent))

p.setColor(QPalette.HighlightedText, QColor("white"))

p.setColor(QPalette.ToolTipBase,    QColor(t.panel))

p.setColor(QPalette.ToolTipText,    QColor(t.text))

return p

# =============================================================================

# Прокси-«константы» для совместимости со старым кодом — читают текущую тему.

# =============================================================================

class _DynamicColor:

def __init__(self, attr: str):

self._attr = attr

def __str__(self) -> str:

return getattr(_current_theme, self._attr)

def __repr__(self) -> str:

return self.__str__()

def __format__(self, _spec: str) -> str:

return self.__str__()

def __add__(self, other) -> str:

return self.__str__() + str(other)

def __radd__(self, other) -> str:

return str(other) + self.__str__()

COLOR_BG_DARK  = _DynamicColor("bg")

COLOR_PANEL    = _DynamicColor("panel")

COLOR_TEXT     = _DynamicColor("text")

COLOR_TEXT_DIM = _DynamicColor("text_dim")

COLOR_ACCENT   = _DynamicColor("accent")

COLOR_NONE     = _DynamicColor("none")

# Совместимость со старым импортом STYLESHEET — это просто текущая

# stylesheet-строка. Для обновления нужно вызвать build_stylesheet() заново.

STYLESHEET = build_stylesheet()

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.viz3d — оптимизированная трёхмерная визуализация.

Главное отличие от v1.2:

* Объёмный рендер теперь работает на **регулярном воксельном гриде**, а не на

исходной неструктурированной тетраэдральной сетке. На 50 000 тетраэдров

ускорение ≈ 50–100× по сравнению с unstructured-raycaster.

* Базовые сетки (UnstructuredGrid, PolyData) и сэмплированный воксельный

грид строятся ОДИН раз при `set_mesh()` и КЭШИРУЮТСЯ. При смене

температуры обновляется только массив `point_data["T"]`, а не вся сцена.

* При смене режима рендера предыдущие акторы переиспользуются, где

возможно (изменяется только scalar/opacity, а не вся pipeline).

* Поверхностная сетка для больших моделей децимируется до ~50k треугольников

— этого хватает для всех практических задач.

* Запросы перерисовки от слайдеров проходят через debounce-таймер (50 мс).

"""

from __future__ import annotations

from typing import Callable, Optional, Tuple

import numpy as np

def _padded_clim(tmin: float, tmax: float, use_log: bool = False):

"""Непустой диапазон цветовой шкалы.

При однородном поле (tmin≈tmax) диапазон расширяется, иначе подписи

легенды схлопываются в одно повторяющееся число и шкала выглядит сломанной.

"""

tmin, tmax = float(tmin), float(tmax)

span = tmax - tmin

if span >= 1e-6 * max(1.0, abs(tmax)):

return tmin, tmax

if use_log and tmax > 0:

return tmax * 0.99, tmax * 1.01

pad = max(0.5, abs(tmax) * 0.01)

return tmax - pad, tmax + pad

# -----------------------------------------------------------------------------

# Доступность PyVista определяется на уровне модуля.

# -----------------------------------------------------------------------------

try:

import pyvista as pv

from pyvistaqt import QtInteractor

HAS_PYVISTA = True

except Exception:

HAS_PYVISTA = False

import matplotlib

matplotlib.use("Qt5Agg")

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg as FigureCanvas

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import NavigationToolbar2QT as NavigationToolbar

from matplotlib.figure import Figure

from PyQt5.QtCore import Qt, QTimer, pyqtSignal

from PyQt5.QtWidgets import QVBoxLayout, QWidget

# =============================================================================

# Утилиты.

# =============================================================================

# Лимит на число треугольников поверхности для интерактивной отрисовки.

# Выше — децимируем.

SURFACE_TRIANGLE_LIMIT = 50_000

# Размер воксельного грида для объёмного рендера. 80³ = 512k вокселей —

# отрисовывается смартмаппером за миллисекунды.

VOLUME_GRID_RESOLUTION = 80

def _build_tetra_cells(elements: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""Преобразует (Ne, 4) в формат vtkCellArray."""

ne = elements.shape[0]

out = np.empty((ne, 5), dtype=np.int64)

out[:, 0] = 4

out[:, 1:] = elements

return out.flatten()

def _build_surface_triangles(bnd_nodes: np.ndarray) -> np.ndarray:

nf = bnd_nodes.shape[0]

out = np.empty((nf, 4), dtype=np.int64)

out[:, 0] = 3

out[:, 1:] = bnd_nodes

return out.flatten()

# =============================================================================

# Абстрактный интерфейс.

# =============================================================================

class Visualization3D(QWidget):

"""Базовый интерфейс 3D-просмотра."""

# Picking: клик по узлу → (idx, x, y, z, T).

node_picked = pyqtSignal(int, float, float, float, float)

# Клик в режиме «разместить источник» → (x, y, z).

point_clicked = pyqtSignal(float, float, float)

# Hover (без клика): показ текущей T в точке курсора.

hover_value = pyqtSignal(float, float, float, float)

# Измерение расстояния: два клика → (dist, x1, y1, z1, x2, y2, z2).

distance_measured = pyqtSignal(float, float, float, float, float, float, float)

def set_mesh(self, nodes, elements, bnd_nodes):

raise NotImplementedError

def set_temperature(self, T):

raise NotImplementedError

def set_render_mode(self, mode):

raise NotImplementedError

def set_slice(self, axis, position=0.5):

raise NotImplementedError

def set_isosurface_count(self, n):

raise NotImplementedError

def set_colormap(self, name: str) -> None:

"""Сменить цветовую палитру (viridis/inferno/plasma/coolwarm/jet/turbo)."""

pass

def set_flux_field(self, flux: Optional[np.ndarray]) -> None:

"""Задать векторное поле потоков q (N, 3). None — снять."""

pass

def set_flux_arrows_visible(self, visible: bool) -> None:

"""Включить/выключить отображение стрелок потока."""

pass

def set_log_scale(self, enabled: bool) -> None:

"""Логарифмическая шкала для поля T (полезно при разнице порядков)."""

pass

def set_isolines_visible(self, enabled: bool) -> None:

"""Контурные изолинии температуры на поверхности."""

pass

def set_isoline_count(self, n: int) -> None:

"""Число изолиний на поверхности (2..30)."""

pass

def set_minmax_labels_visible(self, enabled: bool) -> None:

"""Подписи T_min / T_max в соответствующих узлах 3D."""

pass

def set_bc_overlay(self, bnd_faces: Optional[np.ndarray],

face_ids: Optional[np.ndarray],

face_id_to_color: Optional[dict]) -> None:

"""Подсветить границу полупрозрачным цветом в зависимости от

присвоенного типа ГУ.

bnd_faces — массив (Nf, 3) индексов узлов в треугольниках поверхности;

face_ids — массив (Nf,) с face_id ∈ 0..5 для каждого треугольника;

face_id_to_color — отображение face_id → '#hex'. Треугольники,

face_id которых не в словаре, не подсвечиваются (либо красятся

нейтральным цветом).

Если хотя бы один параметр None — overlay снимается.

"""

pass

def set_pick_mode(self, mode):

raise NotImplementedError

def add_source_marker(self, x, y, z, color="yellow"):

raise NotImplementedError

def clear_source_markers(self):

raise NotImplementedError

def add_preview_marker(self, x, y, z, radius=None, color="#3aa55a"):

"""Временный маркер выбранной точки (центр будущей сферы и т.п.)."""

pass

def clear_preview_markers(self):

pass

def add_obs_marker(self, x, y, z, number: int = 0):

"""Маркер точки наблюдения (термопары). По умолчанию — без отрисовки."""

pass

def clear_obs_markers(self):

pass

def reset_camera(self):

raise NotImplementedError

# ----- Расширения, появившиеся в v1.4 ------------------------------------

def set_projection(self, mode: str) -> None:

"""mode: 'perspective' или 'parallel' (ортогональная)."""

pass

def set_xray(self, enabled: bool) -> None:

"""Полупрозрачный режим: внутренние структуры видны сквозь оболочку."""

pass

def set_show_edges(self, enabled: bool) -> None:

"""Показать рёбра поверхностной сетки."""

pass

def set_show_axes(self, enabled: bool) -> None:

"""Показать/скрыть индикатор осей."""

pass

def set_camera_locked(self, locked: bool) -> None:

"""Заморозить камеру (запретить вращение и масштабирование)."""

pass

def set_hover_enabled(self, enabled: bool) -> None:

"""Включить отображение температуры в точке под курсором."""

pass

def set_viewport_background(self, color: str) -> None:

"""Цвет фона 3D-вьюпорта (для смены темы)."""

pass

def screenshot(self, path: str) -> bool:

"""Сохранить скриншот 3D-вида в файл. Возвращает True при успехе."""

return False

def reset_view_to(self, axis: str) -> None:

"""axis: '+x', '-x', '+y', '-y', '+z', '-z', 'iso'."""

pass

def add_region_marker(self, region) -> None:

"""Добавить визуальный маркер региона материала (MaterialRegion)."""

pass

def clear_region_markers(self) -> None:

pass

@property

def backend_name(self):

return "abstract"

# =============================================================================

# PyVistaView — высокопроизводительная реализация.

# =============================================================================

class PyVistaView(Visualization3D):

"""3D-просмотр на PyVistaQt с оптимизациями для крупных сеток.

Архитектура акторов:

__surface__   — поверхностный рендер (decimated, переиспользуется);

__volume__    — объёмный рендер на воксельном гриде;

__iso__       — изоповерхности (рекомпьют при смене N);

__slice__     — плоскость сечения;

__wireframe__ — каркас.

При смене температуры обновляются только point_data, а не сами акторы.

Это даёт визуальное обновление за единицы миллисекунд даже на больших

моделях.

"""

def __init__(self, parent: Optional[QWidget] = None) -> None:

super().__init__(parent)

layout = QVBoxLayout(self)

layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.plotter = QtInteractor(self)

layout.addWidget(self.plotter.interactor)

self.plotter.set_background("#1f2228")

self.plotter.add_axes(color="#dcdee2")

# Кэшированные сетки.

self._nodes: Optional[np.ndarray] = None

self._elements: Optional[np.ndarray] = None

self._volume_unstructured: Optional[pv.UnstructuredGrid] = None

self._surface_mesh: Optional[pv.PolyData] = None

self._sampled_volume: Optional[pv.ImageData] = None

self._T: Optional[np.ndarray] = None

self._T_range: Tuple[float, float] = (0.0, 1.0)

# Активные акторы (для переиспользования и точечного обновления).

self._actors: dict = {}

# Параметры рендера.

self._render_mode = "surface"

self._slice_axis: Optional[str] = None

self._slice_position = 0.5

self._iso_count = 7

self._pick_mode = "none"

# Расширенные параметры (v1.4).

self._xray = False

self._show_edges = False

self._show_axes = True

self._camera_locked = False

self._hover_enabled = False

self._projection = "perspective"

# Цветовая палитра (v1.5).

self._cmap = "inferno"

# Стрелки потока.

self._show_flux_arrows = False

self._flux_field: Optional[np.ndarray] = None  # (N, 3)

# Новое в v1.8.

self._log_scale = False              # логарифмическая шкала T

self._show_isolines = False          # контурные линии на поверхности

self._isoline_count = 10             # число изолиний

self._show_minmax_labels = False     # подписи min/max в 3D

# v1.9: подсветка граней по типу ГУ.

self._bc_overlay_faces: Optional[np.ndarray] = None

self._bc_overlay_ids: Optional[np.ndarray] = None

self._bc_overlay_colors: Optional[dict] = None

# Маркеры источников и регионов.

self._source_actors = []

self._region_actors = []

# Измерение расстояния.

self._measure_first_point: Optional[Tuple[float, float, float]] = None

self._measure_actors = []

# Picking — настраивается один раз.

self._pick_callback_installed = False

self._hover_callback_installed = False

# Debounce таймер для слайдеров — обновляем не чаще раза в 50 мс.

self._refresh_timer = QTimer(self)

self._refresh_timer.setSingleShot(True)

self._refresh_timer.setInterval(50)

self._refresh_timer.timeout.connect(self._do_refresh)

self._needs_full_refresh = False

@property

def backend_name(self) -> str:

return "pyvista"

# -------------------------------------------------------------------------

# set_mesh: тяжёлая операция, выполняется один раз при смене модели.

# -------------------------------------------------------------------------

def set_mesh(self, nodes, elements, bnd_nodes):

self._nodes = np.ascontiguousarray(nodes, dtype=np.float64)

self._elements = np.ascontiguousarray(elements, dtype=np.int32)

self._T = None

# 1) UnstructuredGrid — нужен для сечений, изоповерхностей и

#    сэмплинга на воксельный грид.

cells = _build_tetra_cells(self._elements)

cell_types = np.full(self._elements.shape[0], pv.CellType.TETRA,

dtype=np.uint8)

self._volume_unstructured = pv.UnstructuredGrid(

cells, cell_types, self._nodes)

# 2) Поверхностная сетка. Если внешние bnd-треугольники не заданы,

#    извлекаем поверхность из объёма (медленнее, но работает).

if bnd_nodes is not None and len(bnd_nodes) > 0:

faces = _build_surface_triangles(

np.ascontiguousarray(bnd_nodes, dtype=np.int32))

surf = pv.PolyData(self._nodes, faces)

else:

surf = self._volume_unstructured.extract_surface()

# Децимация поверхности, если она слишком крупная.

try:

n_faces = int(surf.n_faces) if hasattr(surf, "n_faces") else 0

except Exception:

n_faces = 0

if n_faces > SURFACE_TRIANGLE_LIMIT:

target_ratio = 1.0 - SURFACE_TRIANGLE_LIMIT / n_faces

try:

surf = surf.decimate(target_ratio, progress_bar=False)

except Exception:

pass

self._surface_mesh = surf

# 3) Воксельный грид для объёмного рендера.

#    Создаётся под габарит и кэшируется. Сэмплинг температуры

#    выполняется в _resample_volume при каждом set_temperature.

bbox_min = self._nodes.min(axis=0)

bbox_max = self._nodes.max(axis=0)

diag = float(np.linalg.norm(bbox_max - bbox_min))

spacing = diag / VOLUME_GRID_RESOLUTION

dims = (np.ceil((bbox_max - bbox_min) / spacing).astype(int) + 1).tolist()

# Защита: dims не больше VOLUME_GRID_RESOLUTION + 1 по любой оси.

dims = [min(d, VOLUME_GRID_RESOLUTION + 1) for d in dims]

self._sampled_volume = pv.ImageData(

dimensions=dims,

spacing=(spacing, spacing, spacing),

origin=tuple(bbox_min.tolist()),

)

# 4) Полная очистка и перерисовка.

self._clear_all_main_actors()

self._needs_full_refresh = True

self._do_refresh()

self.reset_camera()

# -------------------------------------------------------------------------

# set_temperature: лёгкая операция, только обновляет скалярные поля.

# -------------------------------------------------------------------------

def set_temperature(self, T):

self._T = np.asarray(T, dtype=np.float64) if T is not None else None

if self._T is not None and self._T.size > 0:

# Защита от рассогласования: если массив T не совпадает с числом

# узлов в текущей сетке — игнорируем. Это бывает, когда сменили

# геометрию, а потом ещё не пересчитали (старый T от предыдущей

# сетки уже не имеет смысла).

expected = (self._volume_unstructured.n_points

if self._volume_unstructured is not None else -1)

if expected > 0 and self._T.size != expected:

self._T = None

self._T_range = (0.0, 1.0)

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

return

self._T_range = (float(self._T.min()), float(self._T.max()))

# Обновляем point_data на исходных сетках.

if self._volume_unstructured is not None:

self._volume_unstructured.point_data["T"] = self._T

if self._surface_mesh is not None:

# Если поверхность была децимирована — у неё другой набор

# узлов; используем sample_data из исходного объёма.

if self._surface_mesh.n_points == self._nodes.shape[0]:

self._surface_mesh.point_data["T"] = self._T

else:

self._surface_mesh = self._surface_mesh.sample(

self._volume_unstructured)

# Сэмплируем на воксельный грид (это самая дорогая часть, но

# делается один раз при смене температуры, а не при каждом

# рендере).

if self._sampled_volume is not None:

self._sampled_volume = self._sampled_volume.sample(

self._volume_unstructured)

else:

self._T_range = (0.0, 1.0)

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

# -------------------------------------------------------------------------

# set_render_mode: смена режима. Дёшево — мы не пересобираем сетки.

# -------------------------------------------------------------------------

def set_render_mode(self, mode):

if mode == self._render_mode:

return

self._render_mode = mode

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_slice(self, axis, position=0.5):

new_axis = axis

new_pos = max(0.0, min(1.0, position))

if new_axis == self._slice_axis and abs(new_pos - self._slice_position) < 1e-6:

return

self._slice_axis = new_axis

self._slice_position = new_pos

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_isosurface_count(self, n):

new_n = max(2, min(20, int(n)))

if new_n == self._iso_count:

return

self._iso_count = new_n

if self._render_mode == "isosurface":

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_colormap(self, name: str) -> None:

if name == self._cmap:

return

self._cmap = name

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_flux_field(self, flux: Optional[np.ndarray]) -> None:

"""Сохраняет векторное поле потока. Сами стрелки рисуются в

_do_refresh, когда _show_flux_arrows=True."""

if flux is None:

self._flux_field = None

else:

self._flux_field = np.asarray(flux, dtype=np.float64)

if self._flux_field.ndim != 2 or self._flux_field.shape[1] != 3:

self._flux_field = None

if self._show_flux_arrows:

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_flux_arrows_visible(self, visible: bool) -> None:

if visible == self._show_flux_arrows:

return

self._show_flux_arrows = visible

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_log_scale(self, enabled: bool) -> None:

if enabled == self._log_scale:

return

self._log_scale = enabled

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_isolines_visible(self, enabled: bool) -> None:

if enabled == self._show_isolines:

return

self._show_isolines = enabled

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_isoline_count(self, n: int) -> None:

n = max(2, min(30, int(n)))

if n == self._isoline_count:

return

self._isoline_count = n

if self._show_isolines:

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_minmax_labels_visible(self, enabled: bool) -> None:

if enabled == self._show_minmax_labels:

return

self._show_minmax_labels = enabled

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_bc_overlay(self, bnd_faces, face_ids, face_id_to_color):

if bnd_faces is None or face_ids is None or face_id_to_color is None:

self._bc_overlay_faces = None

self._bc_overlay_ids = None

self._bc_overlay_colors = None

else:

self._bc_overlay_faces = np.asarray(bnd_faces, dtype=np.int64)

self._bc_overlay_ids = np.asarray(face_ids, dtype=np.int32)

self._bc_overlay_colors = dict(face_id_to_color)

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

# -------------------------------------------------------------------------

# Picking.

# -------------------------------------------------------------------------

def set_pick_mode(self, mode):

self._pick_mode = mode

if mode in ("pick_node", "place_source", "pick_line") and not self._pick_callback_installed:

self._install_pick_callback()

def _install_pick_callback(self) -> None:

def on_pick(point, picker=None):

x, y, z = float(point[0]), float(point[1]), float(point[2])

if self._pick_mode == "place_source":

self.point_clicked.emit(x, y, z)

elif self._pick_mode in ("pick_node", "pick_line") and self._nodes is not None:

# pick_line использует тот же сигнал node_picked —

# MainWindow собирает 2 клика подряд.

d = np.sum((self._nodes - np.array([x, y, z])) ** 2, axis=1)

idx = int(np.argmin(d))

T_val = float(self._T[idx]) if self._T is not None else float("nan")

nx, ny, nz = self._nodes[idx]

self.node_picked.emit(idx, float(nx), float(ny), float(nz), T_val)

try:

self.plotter.enable_point_picking(callback=on_pick,

show_message=False,

color="yellow",

point_size=10,

use_picker=True)

except TypeError:

# Старые версии PyVista могут не принимать use_picker.

self.plotter.enable_point_picking(callback=on_pick,

show_message=False,

color="yellow", point_size=10)

self._pick_callback_installed = True

# -------------------------------------------------------------------------

# Маркеры источников.

# -------------------------------------------------------------------------

def add_source_marker(self, x, y, z, color="yellow"):

sphere = pv.Sphere(radius=self._auto_marker_radius(), center=(x, y, z))

actor = self.plotter.add_mesh(sphere, color=color, render=False)

self._source_actors.append(actor)

self.plotter.render()

def add_preview_marker(self, x: float, y: float, z: float,

radius: float = None, color: str = "#3aa55a"):

"""Временный маркер (например, выбранный центр будущей сферы).

Удаляется через clear_preview_markers()."""

if not hasattr(self, "_preview_actors"):

self._preview_actors = []

r = radius if radius is not None else self._auto_marker_radius() * 1.5

sph = pv.Sphere(radius=r, center=(x, y, z))

actor = self.plotter.add_mesh(sph, color=color, opacity=0.4,

render=False)

self._preview_actors.append(actor)

self.plotter.render()

def clear_preview_markers(self) -> None:

for actor in getattr(self, "_preview_actors", []):

try:

self.plotter.remove_actor(actor, render=False)

except Exception:

pass

self._preview_actors = []

try:

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def clear_source_markers(self):

for actor in self._source_actors:

try:

self.plotter.remove_actor(actor, render=False)

except Exception:

pass

self._source_actors = []

try:

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def add_obs_marker(self, x, y, z, number: int = 0):

"""Маркер точки наблюдения (виртуальной термопары) с номером."""

if not hasattr(self, "_obs_actors"):

self._obs_actors = []

r = self._auto_marker_radius() * 1.3

sph = pv.Sphere(radius=r, center=(x, y, z))

a1 = self.plotter.add_mesh(sph, color="#3aa55a", render=False)

self._obs_actors.append(a1)

try:

a2 = self.plotter.add_point_labels(

[[x, y, z]], [f"T{number}"], font_size=12,

text_color="white", shape_color="#1a4d2a",

point_size=1, render=False, always_visible=True)

self._obs_actors.append(a2)

except Exception:

pass

self.plotter.render()

def clear_obs_markers(self):

for actor in getattr(self, "_obs_actors", []):

try:

self.plotter.remove_actor(actor, render=False)

except Exception:

pass

self._obs_actors = []

try:

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def reset_camera(self):

"""Сбросить камеру под текущую сцену (изометрия)."""

try:

self.plotter.reset_camera()

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def _auto_marker_radius(self) -> float:

if self._nodes is None or self._nodes.shape[0] == 0:

return 0.005

bbox = self._nodes.max(axis=0) - self._nodes.min(axis=0)

return float(0.015 * np.linalg.norm(bbox))

# -------------------------------------------------------------------------

# Debounce и реальная перерисовка.

# -------------------------------------------------------------------------

def _schedule_refresh(self):

self._refresh_timer.start()

def _clear_all_main_actors(self):

for key, actor in list(self._actors.items()):

try:

self.plotter.remove_actor(actor, render=False)

except Exception:

pass

self._actors.clear()

# На всякий случай — снимем скаляры.

try:

self.plotter.remove_scalar_bar()

except Exception:

pass

def _display_clim(self, use_log: bool = False):

"""Диапазон цветовой шкалы. При однородном поле (Tmin≈Tmax) шкала

искусственно расширяется, иначе все подписи схлопываются в одно число

и легенда выглядит как баг."""

Tmin, Tmax = self._T_range

span = Tmax - Tmin

if span >= 1e-6 * max(1.0, abs(Tmax)):

return (float(Tmin), float(Tmax))

# Однородное поле.

if use_log and Tmax > 0:

return (float(Tmax) * 0.99, float(Tmax) * 1.01)

pad = max(0.5, abs(Tmax) * 0.01)

return (float(Tmax - pad), float(Tmax + pad))

def _bar_args(self, use_log: bool = False, title_base: str = "T, °C"):

"""Аргументы цветовой легенды с явным числом и форматом подписей.

При однородном поле выводит единственное значение в заголовке, чтобы

легенда не повторяла одно и то же число по всей шкале."""

title = (title_base + " (log)") if use_log else title_base

Tmin, Tmax = self._T_range

span = Tmax - Tmin

if span < 1e-6 * max(1.0, abs(Tmax)):

return {"title": f"{title_base.split(',')[0]} = {Tmax:.2f} °C "

f"(однородное поле)",

"n_labels": 2, "fmt": "%.2f"}

# Формат подписей: больше знаков при малом перепаде.

fmt = "%.2f" if span < 10.0 else "%.1f"

return {"title": title, "n_labels": 5, "fmt": fmt}

def _do_refresh(self) -> None:

"""Основная функция перерисовки сцены."""

if self._volume_unstructured is None:

self.plotter.render()

return

self._clear_all_main_actors()

has_T = self._T is not None and self._T.size > 0

cmap = self._cmap

# log_scale возможен только если все T строго > 0.

# При T в Цельсиях и нагреве это часто верно, но для безопасности

# автоматически отключаем при T_min ≤ 0.

use_log = bool(self._log_scale and has_T

and float(self._T_range[0]) > 0.0)

if self._render_mode == "wireframe":

self._actors["wf"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, style="wireframe",

color="#dcdee2", line_width=1.0, render=False)

elif self._render_mode == "surface":

surf_opacity = 0.45 if self._xray else 1.0

if has_T:

self._actors["surf"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, scalars="T", cmap=cmap,

show_edges=self._show_edges, render=False,

opacity=surf_opacity, log_scale=use_log,

clim=self._display_clim(use_log),

scalar_bar_args=self._bar_args(use_log))

else:

self._actors["surf"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, color="#7a6cf0", opacity=surf_opacity,

show_edges=self._show_edges, render=False)

elif self._render_mode == "volume":

# Быстрый объёмный рендер: сэмплированный воксельный грид.

if has_T and self._sampled_volume is not None \

and "T" in self._sampled_volume.point_data:

vol_kwargs = {"scalars": "T", "cmap": cmap,

"opacity": "linear", "mapper": "smart",

"render": False,

"clim": self._display_clim(use_log),

"scalar_bar_args": self._bar_args(use_log)}

# log_scale в add_volume поддерживается не во всех версиях PyVista,

# но есть resolution-параметр; пробуем безопасно.

try:

self._actors["vol"] = self.plotter.add_volume(

self._sampled_volume, log_scale=use_log, **vol_kwargs)

except (TypeError, ValueError):

self._actors["vol"] = self.plotter.add_volume(

self._sampled_volume, **vol_kwargs)

# Полупрозрачная оболочка для ориентира.

self._actors["shell"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, color="#5a606b", opacity=0.10,

render=False)

else:

# Без температуры — просто полупрозрачная оболочка.

self._actors["shell"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, color="#7a6cf0", opacity=0.35,

render=False)

elif self._render_mode == "isosurface":

if has_T:

Tmin, Tmax = self._T_range

if Tmax - Tmin > 1e-12:

# При log_scale делаем геометрически распределённые уровни.

if use_log and Tmin > 0:

levels = np.logspace(np.log10(Tmin), np.log10(Tmax),

self._iso_count)

else:

levels = np.linspace(Tmin, Tmax, self._iso_count)

iso = self._volume_unstructured.contour(

isosurfaces=levels.tolist(), scalars="T")

self._actors["iso"] = self.plotter.add_mesh(

iso, scalars="T", cmap=cmap, opacity=0.85,

render=False, log_scale=use_log,

clim=self._display_clim(use_log),

scalar_bar_args=self._bar_args(use_log))

self._actors["shell"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, color="#5a606b", opacity=0.12,

render=False)

else:

# Однородное поле — изоповерхности построить нельзя.

# Красим поверхность по T, чтобы легенда осталась осмысленной.

self._actors["surf"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, scalars="T", cmap=cmap,

opacity=1.0, render=False,

clim=self._display_clim(use_log),

scalar_bar_args=self._bar_args(use_log))

else:

self._actors["shell"] = self.plotter.add_mesh(

self._surface_mesh, color="#7a6cf0", opacity=0.35,

render=False)

# Сечение.

if self._slice_axis is not None and has_T:

try:

bbox_min = self._nodes.min(axis=0)

bbox_max = self._nodes.max(axis=0)

ax_idx = {"x": 0, "y": 1, "z": 2}[self._slice_axis]

origin = list((bbox_min + bbox_max) / 2)

origin[ax_idx] = (bbox_min[ax_idx]

+ self._slice_position

* (bbox_max[ax_idx] - bbox_min[ax_idx]))

normal = [0.0, 0.0, 0.0]

normal[ax_idx] = 1.0

sliced = self._volume_unstructured.slice(normal=normal,

origin=origin)

if sliced.n_points > 0:

self._actors["slice"] = self.plotter.add_mesh(

sliced, scalars="T", cmap=cmap, render=False,

log_scale=use_log,

clim=self._display_clim(use_log),

scalar_bar_args=self._bar_args(use_log))

except Exception:

pass

# Стрелки векторного поля q = -λ∇T.

if (self._show_flux_arrows and self._flux_field is not None

and self._nodes is not None

and self._flux_field.shape[0] == self._nodes.shape[0]):

try:

# Сэмплируем не больше ~800 узлов для отзывчивости.

n = self._nodes.shape[0]

if n > 800:

idx = np.random.RandomState(0).choice(n, 800, replace=False)

else:

idx = np.arange(n)

points = self._nodes[idx]

vectors = self._flux_field[idx]

mag = np.linalg.norm(vectors, axis=1)

# Автомасштаб: длина стрелки ~5% диагонали bbox от max(|q|).

bbox = self._nodes.max(axis=0) - self._nodes.min(axis=0)

diag = float(np.linalg.norm(bbox))

max_mag = float(mag.max()) if mag.size > 0 else 1.0

scale = (0.05 * diag / max_mag) if max_mag > 1e-30 else 0.0

pd = pv.PolyData(points)

pd["flux_vec"] = vectors

pd["flux_mag"] = mag

if scale > 0:

arrows = pd.glyph(orient="flux_vec", scale="flux_mag",

factor=scale)

self._actors["flux"] = self.plotter.add_mesh(

arrows, scalars="flux_mag", cmap=cmap, render=False,

scalar_bar_args={"title": "|q|, Вт/м²"})

except Exception:

pass

# Изолинии температуры на поверхности (если включены).

if (self._show_isolines and has_T and self._surface_mesh is not None):

try:

Tmin, Tmax = self._T_range

if Tmax - Tmin > 1e-12:

if use_log and Tmin > 0:

levels = np.logspace(np.log10(Tmin), np.log10(Tmax),

self._isoline_count)

else:

levels = np.linspace(Tmin, Tmax, self._isoline_count)

# contour на поверхностной сетке = тонкие линии.

contours = self._surface_mesh.contour(

isosurfaces=levels.tolist(), scalars="T")

if contours.n_points > 0:

self._actors["isolines"] = self.plotter.add_mesh(

contours, color="#dcdee2", line_width=1.5,

render=False)

except Exception:

pass

# Подписи T_min и T_max в соответствующих узлах.

if self._show_minmax_labels and has_T and self._nodes is not None:

try:

i_min = int(np.argmin(self._T))

i_max = int(np.argmax(self._T))

pts = np.array([self._nodes[i_min], self._nodes[i_max]])

labels = [f"T_min = {self._T[i_min]:.2f} °C",

f"T_max = {self._T[i_max]:.2f} °C"]

self._actors["minmax_lbl"] = self.plotter.add_point_labels(

pts, labels, font_size=14, render=False,

point_color="#3aa5ff", point_size=14,

text_color="white", shape_color="#1a1d22",

shape_opacity=0.85, always_visible=True)

except Exception:

pass

# Подсветка граней по типу ГУ (v1.9).

# Для каждого face_id, имеющего цвет, рисуем небольшую тонкую плёнку

# из треугольников этого face_id, чуть выдвинутую вдоль внешней

# нормали тела (чтобы не сливалась с surface).

if (self._bc_overlay_faces is not None

and self._bc_overlay_ids is not None

and self._bc_overlay_colors is not None

and self._nodes is not None):

try:

body_center = self._nodes.mean(axis=0)

bbox = self._nodes.max(axis=0) - self._nodes.min(axis=0)

diag = float(np.linalg.norm(bbox))

offset_scale = 0.005 * diag  # ~0.5% от диагонали

for fid, color in self._bc_overlay_colors.items():

mask = self._bc_overlay_ids == fid

if not np.any(mask):

continue

tri = self._bc_overlay_faces[mask]

# Делаем PolyData. Чуть выдвигаем треугольники наружу.

pts = self._nodes.copy()

# Считаем нормаль для каждой грани и сдвигаем все узлы.

# Для скорости делаем глобальный сдвиг — каждой грани свой:

# построим отдельный mesh из её точек.

sub_nodes = pts[tri.ravel()].reshape(-1, 3, 3)

n_face = np.cross(sub_nodes[:, 1] - sub_nodes[:, 0],

sub_nodes[:, 2] - sub_nodes[:, 0])

nlen = np.linalg.norm(n_face, axis=1, keepdims=True)

nlen[nlen < 1e-30] = 1.0

n_face = n_face / nlen

centroids_tri = sub_nodes.mean(axis=1)

outward = (np.einsum("ij,ij->i", n_face,

centroids_tri - body_center) > 0)

n_face[~outward] = -n_face[~outward]

# Расширенный массив узлов: для каждой грани свои 3 точки.

pts_flat = sub_nodes + offset_scale * n_face[:, None, :]

pts_arr = pts_flat.reshape(-1, 3)

n_tri = tri.shape[0]

new_cells = np.empty((n_tri, 4), dtype=np.int64)

new_cells[:, 0] = 3

new_cells[:, 1] = np.arange(0, 3 * n_tri, 3)

new_cells[:, 2] = np.arange(1, 3 * n_tri, 3)

new_cells[:, 3] = np.arange(2, 3 * n_tri, 3)

overlay_mesh = pv.PolyData(pts_arr, new_cells.ravel())

self._actors[f"bc_overlay_{fid}"] = self.plotter.add_mesh(

overlay_mesh, color=color, opacity=0.45,

show_edges=False, render=False, lighting=False)

except Exception:

pass

# Один render() в конце — все add_mesh() выше были с render=False.

self.plotter.render()

# =========================================================================

# Расширенные методы интерактивности (v1.4).

# =========================================================================

def set_projection(self, mode: str) -> None:

self._projection = mode

try:

if mode == "parallel":

self.plotter.camera.parallel_projection = True

else:

self.plotter.camera.parallel_projection = False

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def set_xray(self, enabled: bool) -> None:

if enabled == self._xray:

return

self._xray = enabled

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_show_edges(self, enabled: bool) -> None:

if enabled == self._show_edges:

return

self._show_edges = enabled

self._needs_full_refresh = True

self._schedule_refresh()

def set_show_axes(self, enabled: bool) -> None:

self._show_axes = enabled

try:

if enabled:

self.plotter.add_axes(color="#dcdee2")

else:

self.plotter.hide_axes()

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def set_camera_locked(self, locked: bool) -> None:

self._camera_locked = locked

try:

interactor = self.plotter.iren

if locked:

interactor.disable()

else:

interactor.enable()

except Exception:

pass

def set_hover_enabled(self, enabled: bool) -> None:

self._hover_enabled = enabled

if enabled and not self._hover_callback_installed:

self._install_hover_callback()

def _install_hover_callback(self) -> None:

"""Hover-показ температуры (только PyVista; через point picker)."""

def on_hover(obj, evt):

if not self._hover_enabled or self._nodes is None or self._T is None:

return

try:

x, y = obj.GetEventPosition()

picker = self.plotter.picker

# Используем PointPicker — найдёт ближайшую вершину.

picker.Pick(x, y, 0, self.plotter.renderer)

pos = picker.GetPickPosition()

if pos is None:

return

px, py, pz = float(pos[0]), float(pos[1]), float(pos[2])

d = np.sum((self._nodes - np.array([px, py, pz])) ** 2, axis=1)

idx = int(np.argmin(d))

self.hover_value.emit(float(self._nodes[idx, 0]),

float(self._nodes[idx, 1]),

float(self._nodes[idx, 2]),

float(self._T[idx]))

except Exception:

pass

try:

self.plotter.iren.add_observer("MouseMoveEvent", on_hover)

self._hover_callback_installed = True

except Exception:

pass

def set_viewport_background(self, color: str) -> None:

try:

self.plotter.set_background(color)

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def screenshot(self, path: str) -> bool:

try:

self.plotter.screenshot(path)

return True

except Exception:

return False

def reset_view_to(self, axis: str) -> None:

"""Привести камеру к указанной стандартной позиции."""

if self._nodes is None or self._nodes.shape[0] == 0:

return

center = (self._nodes.max(axis=0) + self._nodes.min(axis=0)) / 2

diag = float(np.linalg.norm(self._nodes.max(axis=0)

- self._nodes.min(axis=0)))

dist = diag * 1.5

try:

cam = self.plotter.camera

cam.focal_point = tuple(center.tolist())

if axis == "+x":

cam.position = (center[0] + dist, center[1], center[2])

cam.up = (0, 0, 1)

elif axis == "-x":

cam.position = (center[0] - dist, center[1], center[2])

cam.up = (0, 0, 1)

elif axis == "+y":

cam.position = (center[0], center[1] + dist, center[2])

cam.up = (0, 0, 1)

elif axis == "-y":

cam.position = (center[0], center[1] - dist, center[2])

cam.up = (0, 0, 1)

elif axis == "+z":

cam.position = (center[0], center[1], center[2] + dist)

cam.up = (0, 1, 0)

elif axis == "-z":

cam.position = (center[0], center[1], center[2] - dist)

cam.up = (0, 1, 0)

else:  # "iso"

d = dist / np.sqrt(3)

cam.position = (center[0] + d, center[1] + d, center[2] + d)

cam.up = (0, 0, 1)

self.plotter.reset_camera()

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def add_region_marker(self, region) -> None:

"""Подсветка региона материала через прозрачный объём."""

try:

from fem3d import REGION_BOX, REGION_SPHERE

if region.shape == REGION_BOX:

xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax = region.params

box = pv.Box(bounds=(xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax))

actor = self.plotter.add_mesh(

box, color=region.color, opacity=0.25,

style="surface", render=False)

self._region_actors.append(actor)

elif region.shape == REGION_SPHERE:

cx, cy, cz, r = region.params

sph = pv.Sphere(radius=r, center=(cx, cy, cz))

actor = self.plotter.add_mesh(

sph, color=region.color, opacity=0.25,

style="surface", render=False)

self._region_actors.append(actor)

self.plotter.render()

except Exception:

pass

def clear_region_markers(self) -> None:

for actor in self._region_actors:

try:

self.plotter.remove_actor(actor, render=False)

except Exception:

pass

self._region_actors = []

try:

self.plotter.render()

except Exception:

pass

# =============================================================================

# MatplotlibView — резервный режим, скромный, но работает везде.

# =============================================================================

class MatplotlibView(Visualization3D):

def __init__(self, parent=None):

super().__init__(parent)

layout = QVBoxLayout(self)

layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self.fig = Figure(figsize=(7, 6), facecolor="#2a2e36")

self.canvas = FigureCanvas(self.fig)

self.toolbar = NavigationToolbar(self.canvas, self)

self.toolbar.setStyleSheet("background-color: #1a1d22; color: #dcdee2;")

layout.addWidget(self.toolbar)

layout.addWidget(self.canvas)

self.ax = self.fig.add_subplot(111, projection="3d")

self._setup_axes()

self._nodes = None

self._elements = None

self._bnd_nodes = None

self._T = None

self._render_mode = "surface"

self._slice_axis = None

self._slice_position = 0.5

self._iso_count = 7

self._pick_mode = "none"

self._source_markers = []

self._cbar = None

self._cmap = "inferno"

self._flux_field: Optional[np.ndarray] = None

self._show_flux_arrows = False

self._log_scale = False

self._show_isolines = False

self._isoline_count = 10

self._show_minmax_labels = False

# Кэш под сэмплинг (то же, что у PyVista): подвыборка узлов.

self._sample_indices = None

self.canvas.mpl_connect("button_press_event", self._on_canvas_click)

# Debounce.

self._refresh_timer = QTimer(self)

self._refresh_timer.setSingleShot(True)

self._refresh_timer.setInterval(80)

self._refresh_timer.timeout.connect(self._do_refresh)

@property

def backend_name(self):

return "matplotlib"

def _setup_axes(self):

self.ax.set_facecolor("#2a2e36")

for axis in (self.ax.xaxis, self.ax.yaxis, self.ax.zaxis):

axis.label.set_color("#dcdee2")

axis.set_pane_color((0.16, 0.18, 0.21, 1.0))

self.ax.tick_params(colors="#dcdee2")

self.ax.set_xlabel("x")

self.ax.set_ylabel("y")

self.ax.set_zlabel("z")

def set_mesh(self, nodes, elements, bnd_nodes):

self._nodes = np.ascontiguousarray(nodes, dtype=np.float64)

self._elements = np.ascontiguousarray(elements, dtype=np.int32)

self._bnd_nodes = np.ascontiguousarray(bnd_nodes, dtype=np.int32)

self._T = None

# Готовим подвыборку 4000 узлов один раз.

n = self._nodes.shape[0]

if n > 4000:

self._sample_indices = np.random.RandomState(42).choice(

n, 4000, replace=False)

else:

self._sample_indices = np.arange(n)

self._do_refresh()

self.reset_camera()

def set_temperature(self, T):

self._T = np.asarray(T, dtype=np.float64) if T is not None else None

self._refresh_timer.start()

def set_render_mode(self, mode):

if mode == self._render_mode:

return

self._render_mode = mode

self._refresh_timer.start()

def set_slice(self, axis, position=0.5):

self._slice_axis = axis

self._slice_position = max(0.0, min(1.0, position))

self._refresh_timer.start()

def set_isosurface_count(self, n):

self._iso_count = max(2, min(20, int(n)))

if self._render_mode == "isosurface":

self._refresh_timer.start()

def set_colormap(self, name: str) -> None:

if name == self._cmap:

return

self._cmap = name

self._refresh_timer.start()

def set_flux_field(self, flux: Optional[np.ndarray]) -> None:

if flux is None:

self._flux_field = None

else:

self._flux_field = np.asarray(flux, dtype=np.float64)

if getattr(self, "_show_flux_arrows", False):

self._refresh_timer.start()

def set_flux_arrows_visible(self, visible: bool) -> None:

self._show_flux_arrows = bool(visible)

self._refresh_timer.start()

def set_log_scale(self, enabled: bool) -> None:

self._log_scale = bool(enabled)

self._refresh_timer.start()

def set_isolines_visible(self, enabled: bool) -> None:

self._show_isolines = bool(enabled)

self._refresh_timer.start()

def set_isoline_count(self, n: int) -> None:

self._isoline_count = max(2, min(30, int(n)))

if self._show_isolines:

self._refresh_timer.start()

def set_minmax_labels_visible(self, enabled: bool) -> None:

self._show_minmax_labels = bool(enabled)

self._refresh_timer.start()

def set_bc_overlay(self, bnd_faces, face_ids, face_id_to_color):

# В matplotlib просто игнорируем — слишком сложно для 3D-проекции.

pass

def set_pick_mode(self, mode):

self._pick_mode = mode

def add_source_marker(self, x, y, z, color="yellow"):

self._source_markers.append((x, y, z, color))

self._refresh_timer.start()

def clear_source_markers(self):

self._source_markers = []

self._refresh_timer.start()

def add_preview_marker(self, x, y, z, radius=None, color="#3aa55a"):

if not hasattr(self, "_preview_markers"):

self._preview_markers = []

self._preview_markers.append((x, y, z, color))

self._refresh_timer.start()

def clear_preview_markers(self):

self._preview_markers = []

self._refresh_timer.start()

def reset_camera(self):

if self._nodes is not None and self._nodes.size > 0:

mn = self._nodes.min(axis=0)

mx = self._nodes.max(axis=0)

self.ax.set_xlim(mn[0], mx[0])

self.ax.set_ylim(mn[1], mx[1])

self.ax.set_zlim(mn[2], mx[2])

self.ax.view_init(elev=25, azim=-60)

self.canvas.draw_idle()

def _do_refresh(self):

self.ax.cla()

self._setup_axes()

if self._cbar is not None:

try: self._cbar.remove()

except Exception: pass

self._cbar = None

if self._nodes is None:

self.canvas.draw_idle(); return

bbox_min = self._nodes.min(axis=0)

bbox_max = self._nodes.max(axis=0)

self.ax.set_xlim(bbox_min[0], bbox_max[0])

self.ax.set_ylim(bbox_min[1], bbox_max[1])

self.ax.set_zlim(bbox_min[2], bbox_max[2])

has_T = self._T is not None

bnd = self._bnd_nodes if (self._bnd_nodes is not None

and self._bnd_nodes.size > 0) else None

if self._render_mode == "wireframe" and bnd is not None:

from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Poly3DCollection

poly = Poly3DCollection(self._nodes[bnd], edgecolor="#dcdee2",

facecolor="none", linewidths=0.4,

alpha=0.6)

self.ax.add_collection3d(poly)

elif self._render_mode == "surface":

if has_T and bnd is not None:

from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Poly3DCollection

tri = self._nodes[bnd]

T_face = self._T[bnd].mean(axis=1)

# Логарифмическая шкала если возможно (Tmin > 0).

Tmin_v, Tmax_v = float(self._T.min()), float(self._T.max())

_lo, _hi = _padded_clim(Tmin_v, Tmax_v,

self._log_scale and Tmin_v > 0.0)

if self._log_scale and Tmin_v > 0.0:

norm = matplotlib.colors.LogNorm(vmin=_lo, vmax=_hi)

cbar_label = "T, °C (log)"

else:

norm = matplotlib.colors.Normalize(vmin=_lo, vmax=_hi)

cbar_label = "T, °C"

cmap = matplotlib.cm.get_cmap(self._cmap)

colors = cmap(norm(T_face))

poly = Poly3DCollection(tri, facecolors=colors,

edgecolor="none", alpha=0.95)

self.ax.add_collection3d(poly)

sm = matplotlib.cm.ScalarMappable(norm=norm, cmap=cmap)

self._cbar = self.fig.colorbar(sm, ax=self.ax, shrink=0.7,

label=cbar_label)

elif bnd is not None:

from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Poly3DCollection

poly = Poly3DCollection(self._nodes[bnd], facecolor="#7a6cf0",

edgecolor="#3c4049", linewidths=0.3,

alpha=0.55)

self.ax.add_collection3d(poly)

elif self._render_mode in ("isosurface", "volume"):

if has_T and self._sample_indices is not None:

sample = self._sample_indices

Tmin_v, Tmax_v = float(self._T.min()), float(self._T.max())

_lo, _hi = _padded_clim(Tmin_v, Tmax_v,

self._log_scale and Tmin_v > 0.0)

if self._log_scale and Tmin_v > 0.0:

norm = matplotlib.colors.LogNorm(vmin=_lo, vmax=_hi)

cbar_label = "T, °C (log)"

else:

norm = matplotlib.colors.Normalize(vmin=_lo, vmax=_hi)

cbar_label = "T, °C"

cmap = matplotlib.cm.get_cmap(self._cmap)

self._scatter = self.ax.scatter(

self._nodes[sample, 0], self._nodes[sample, 1],

self._nodes[sample, 2],

c=self._T[sample], cmap=cmap, norm=norm, s=6, alpha=0.55)

self._cbar = self.fig.colorbar(self._scatter, ax=self.ax,

shrink=0.7, label=cbar_label)

if bnd is not None:

from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Poly3DCollection

poly = Poly3DCollection(self._nodes[bnd], facecolor="#5a606b",

edgecolor="none", alpha=0.10)

self.ax.add_collection3d(poly)

if self._slice_axis is not None and has_T:

ax_idx = {"x": 0, "y": 1, "z": 2}[self._slice_axis]

coords = self._nodes[:, ax_idx]

cmin, cmax = float(coords.min()), float(coords.max())

tol = max(1e-9, 0.04 * (cmax - cmin))

slice_pos = cmin + self._slice_position * (cmax - cmin)

mask = np.abs(coords - slice_pos) <= tol

if np.any(mask):

self.ax.scatter(self._nodes[mask, 0], self._nodes[mask, 1],

self._nodes[mask, 2], c=self._T[mask],

cmap=self._cmap, s=20)

for (x, y, z, color) in self._source_markers:

self.ax.scatter([x], [y], [z], c=color, s=80, marker="o",

edgecolors="black", linewidths=0.8)

# Стрелки потока через ax.quiver.

if (self._show_flux_arrows and self._flux_field is not None

and self._flux_field.shape[0] == self._nodes.shape[0]):

try:

n = self._nodes.shape[0]

if n > 300:

idx = np.random.RandomState(0).choice(n, 300, replace=False)

else:

idx = np.arange(n)

pts = self._nodes[idx]

vecs = self._flux_field[idx]

mag = np.linalg.norm(vecs, axis=1)

bbox = self._nodes.max(axis=0) - self._nodes.min(axis=0)

diag = float(np.linalg.norm(bbox))

max_mag = float(mag.max()) if mag.size > 0 else 1.0

length = 0.06 * diag

self.ax.quiver(pts[:, 0], pts[:, 1], pts[:, 2],

vecs[:, 0], vecs[:, 1], vecs[:, 2],

length=length / max(max_mag, 1e-30),

color="#dcdee2", normalize=False,

linewidth=0.5, alpha=0.7)

except Exception:

pass

# Подписи T_min и T_max.

if self._show_minmax_labels and has_T and self._nodes is not None:

try:

i_min = int(np.argmin(self._T))

i_max = int(np.argmax(self._T))

xn, yn, zn = self._nodes[i_min]

xx, yx, zx = self._nodes[i_max]

self.ax.scatter([xn], [yn], [zn], c="#3aa5ff",

s=80, marker="v", edgecolors="white")

self.ax.scatter([xx], [yx], [zx], c="#ff7b3a",

s=80, marker="^", edgecolors="white")

self.ax.text(xn, yn, zn,

f"  T_min={self._T[i_min]:.2f}°C",

color="#3aa5ff", fontsize=9)

self.ax.text(xx, yx, zx,

f"  T_max={self._T[i_max]:.2f}°C",

color="#ff7b3a", fontsize=9)

except Exception:

pass

self.canvas.draw_idle()

def _on_canvas_click(self, event):

if event.inaxes is not self.ax: return

if self._pick_mode == "none" or self._nodes is None: return

try:

from mpl_toolkits.mplot3d import proj3d

x2, y2, _ = proj3d.proj_transform(

self._nodes[:, 0], self._nodes[:, 1], self._nodes[:, 2],

self.ax.get_proj())

d = (x2 - event.xdata) ** 2 + (y2 - event.ydata) ** 2

idx = int(np.argmin(d))

nx, ny, nz = self._nodes[idx]

T_val = float(self._T[idx]) if self._T is not None else float("nan")

if self._pick_mode == "pick_node":

self.node_picked.emit(idx, float(nx), float(ny), float(nz), T_val)

elif self._pick_mode == "place_source":

self.point_clicked.emit(float(nx), float(ny), float(nz))

except Exception:

pass

# ---- v1.4: упрощённые реализации новых методов ------------------------

def set_projection(self, mode: str) -> None:

# matplotlib 3D имеет ортогональную и перспективную проекции

# через ax.set_proj_type().

try:

if mode == "parallel":

self.ax.set_proj_type("ortho")

else:

self.ax.set_proj_type("persp")

self.canvas.draw_idle()

except Exception:

pass

def set_xray(self, enabled: bool) -> None:

pass

def set_show_edges(self, enabled: bool) -> None:

pass

def set_show_axes(self, enabled: bool) -> None:

try:

self.ax.set_axis_on() if enabled else self.ax.set_axis_off()

self.canvas.draw_idle()

except Exception:

pass

def set_camera_locked(self, locked: bool) -> None:

pass

def set_hover_enabled(self, enabled: bool) -> None:

pass

def set_viewport_background(self, color: str) -> None:

try:

self.fig.set_facecolor(color)

self.ax.set_facecolor(color)

self.canvas.draw_idle()

except Exception:

pass

def screenshot(self, path: str) -> bool:

try:

self.fig.savefig(path, dpi=130)

return True

except Exception:

return False

def reset_view_to(self, axis: str) -> None:

presets = {

"+x": (0, 0), "-x": (0, 180), "+y": (0, 90), "-y": (0, -90),

"+z": (90, 0), "-z": (-90, 0), "iso": (25, -60),

}

if axis in presets:

self.ax.view_init(*presets[axis])

self.canvas.draw_idle()

def add_region_marker(self, region) -> None:

pass

def clear_region_markers(self) -> None:

pass

# =============================================================================

# Фабрика.

# =============================================================================

def create_view(parent=None, prefer="auto"):

"""Создаёт лучшую доступную 3D-визуализацию."""

if prefer == "matplotlib":

return MatplotlibView(parent)

if prefer == "pyvista":

if not HAS_PYVISTA:

raise RuntimeError(

"PyVista не установлен; установите: "

"pip install pyvista pyvistaqt")

return PyVistaView(parent)

if HAS_PYVISTA:

try:

return PyVistaView(parent)

except Exception:

return MatplotlibView(parent)

return MatplotlibView(parent)

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.whatif — вкладка «Что будет, если…».

Интерактивное исследование: пользователь двигает слайдеры (λ, α, Q, T_inf),

а температурное поле пересчитывается автоматически на грубой сетке через

~150 мс после остановки слайдера. Показывает T_min/T_max/среднее вживую.

Для отзывчивости расчёт идёт на огрублённой сетке (фиксированный небольшой

box), что даёт время отклика ~0.05–0.5 с.

"""

from __future__ import annotations

from typing import Optional

from PyQt5.QtCore import Qt, QTimer, pyqtSignal

from PyQt5.QtWidgets import (QComboBox, QFormLayout, QHBoxLayout, QLabel,

QSlider, QVBoxLayout, QWidget)

class _LabeledSlider(QWidget):

"""Слайдер с подписью значения и логарифмическим масштабом по желанию."""

changed = pyqtSignal()

def __init__(self, label, vmin, vmax, vinit, unit="", log=False, parent=None):

super().__init__(parent)

self._vmin = vmin; self._vmax = vmax; self._log = log; self._unit = unit

lay = QHBoxLayout(self); lay.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

self._name = QLabel(label); self._name.setMinimumWidth(60)

lay.addWidget(self._name)

self.slider = QSlider(Qt.Horizontal)

self.slider.setMinimum(0); self.slider.setMaximum(1000)

self.slider.setValue(self._to_slider(vinit))

self.slider.valueChanged.connect(lambda _v: self.changed.emit())

lay.addWidget(self.slider, 1)

self._val = QLabel(""); self._val.setMinimumWidth(110)

lay.addWidget(self._val)

self._update_label()

self.changed.connect(self._update_label)

def _to_slider(self, value):

import math

if self._log:

t = (math.log10(value) - math.log10(self._vmin)) / \

(math.log10(self._vmax) - math.log10(self._vmin))

else:

t = (value - self._vmin) / (self._vmax - self._vmin)

return int(round(max(0, min(1, t)) * 1000))

def value(self):

import math

t = self.slider.value() / 1000.0

if self._log:

return 10 ** (math.log10(self._vmin)

+ t * (math.log10(self._vmax) - math.log10(self._vmin)))

return self._vmin + t * (self._vmax - self._vmin)

def _update_label(self):

v = self.value()

self._val.setText(f"{v:.4g} {self._unit}")

class WhatIfView(QWidget):

"""Вкладка интерактивного исследования параметров."""

# Сигнал: пересчитать с параметрами (dict). Обрабатывается в main_gui.

recompute_requested = pyqtSignal(dict)

def __init__(self, parent: Optional[QWidget] = None):

super().__init__(parent)

outer = QVBoxLayout(self)

outer.setContentsMargins(10, 10, 10, 10)

title = QLabel("<b>Что будет, если…</b>")

title.setStyleSheet("font-size: 12pt;")

outer.addWidget(title)

hint = QLabel(

"Двигайте слайдеры — поле температуры пересчитывается автоматически "

"на огрублённой сетке. Удобно, чтобы быстро прочувствовать, как "

"параметры влияют на результат. Точный расчёт — на вкладке 3D-вид.")

hint.setWordWrap(True)

hint.setStyleSheet("color: #9aa0a6; font-size: 9pt;")

outer.addWidget(hint)

form = QFormLayout()

self.s_lambda = _LabeledSlider("λ", 0.1, 500.0, 50.0,

"Вт/(м·К)", log=True)

self.s_alpha = _LabeledSlider("α", 1.0, 10000.0, 100.0,

"Вт/(м²·К)", log=True)

self.s_Q = _LabeledSlider("Q", 0.0, 5.0e6, 0.0, "Вт/м³")

self.s_tinf = _LabeledSlider("T∞", -50.0, 200.0, 20.0, "°C")

form.addRow("Теплопроводность:", self.s_lambda)

form.addRow("Коэф. теплоотдачи:", self.s_alpha)

form.addRow("Объёмный источник:", self.s_Q)

form.addRow("Температура среды:", self.s_tinf)

outer.addLayout(form)

scen_row = QHBoxLayout()

scen_row.addWidget(QLabel("Сценарий ГУ:"))

self.scenario = QComboBox()

self.scenario.addItem("Конвекция со всех сторон", "all_conv")

self.scenario.addItem("Источник + конвекция", "source_conv")

self.scenario.addItem("Горячая грань X− + конвекция", "one_hot")

scen_row.addWidget(self.scenario, 1)

outer.addLayout(scen_row)

self.result = QLabel("Двигайте слайдер для расчёта…")

self.result.setStyleSheet(

"font-size: 11pt; padding: 8px; background: #23262c; "

"border-radius: 6px;")

self.result.setWordWrap(True)

outer.addWidget(self.result)

outer.addStretch(1)

# Debounce-таймер: пересчёт через 150 мс после остановки слайдера.

self._timer = QTimer(self)

self._timer.setSingleShot(True)

self._timer.setInterval(150)

self._timer.timeout.connect(self._emit_recompute)

for s in (self.s_lambda, self.s_alpha, self.s_Q, self.s_tinf):

s.changed.connect(self._schedule)

self.scenario.currentIndexChanged.connect(self._schedule)

def _schedule(self):

self._timer.start()

def _emit_recompute(self):

self.recompute_requested.emit(self.current_params())

def current_params(self) -> dict:

return {

"lambda_": self.s_lambda.value(),

"alpha": self.s_alpha.value(),

"Q": self.s_Q.value(),

"T_inf": self.s_tinf.value(),

"scenario": self.scenario.currentData(),

}

def show_result(self, text: str):

self.result.setText(text)

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

gui.worker — фоновый поток для выполнения расчёта.

Прогресс CG передаётся обратно в GUI через сигнал `cg_progress(iter, residual)`.

Прерывание расчёта — через метод `request_cancel()`.

"""

from __future__ import annotations

import math

import os

import traceback

from PyQt5.QtCore import QObject, pyqtSignal

from fem3d import CoreBridge, CoreError, Problem, SolverInfo

class SolverWorker(QObject):

"""Запускает полный цикл расчёта в QThread."""

# Текстовый прогресс (для строки внизу).

progress = pyqtSignal(str)

# Прогресс CG: (iter, residual, percent).

cg_progress = pyqtSignal(int, float, int)

# Завершено: SolverInfo (converged может быть False — это нормально).

finished = pyqtSignal(object)

error = pyqtSignal(str)

def __init__(self, problem: Problem,

tol: float = 1e-8, max_iter: int = 5000,

omp_threads: int = 0) -> None:

super().__init__()

self.problem = problem

self.tol = tol

self.max_iter = max_iter

self.omp_threads = omp_threads

self._bridge: 'CoreBridge | None' = None

self._cancel_requested = False

def request_cancel(self) -> None:

"""Помечает расчёт для отмены. Вызывается из GUI-потока."""

self._cancel_requested = True

if self._bridge is not None:

try:

self._bridge.request_cancel()

except Exception:

pass

def run(self) -> None:

try:

if self.omp_threads > 0:

os.environ["OMP_NUM_THREADS"] = str(self.omp_threads)

self.progress.emit("Сборка матрицы...")

with CoreBridge() as bridge:

self._bridge = bridge

self.problem.build_mesh_in_core(bridge)

n_nodes = self.problem.nodes.shape[0]

self.progress.emit(

f"Решение СЛАУ ({n_nodes} узлов)..."

)

# Callback прогресса CG. Преобразуем относительную невязку

# в проценты: лог-шкала от 100% (старт, res = 1) до 0% (res = tol).

log_tol = math.log10(max(self.tol, 1e-30))

def cg_cb(it: int, residual: float) -> bool:

if self._cancel_requested:

return False

try:

log_res = math.log10(max(residual, 1e-30))

# 0 при res=1, 100 при res=tol.

pct = max(0.0, min(100.0,

100.0 * (1.0 - log_res / log_tol) if log_tol < 0

else 0.0))

self.cg_progress.emit(int(it), float(residual), int(pct))

except Exception:

pass

return True

info = self.problem.solve(bridge, tol=self.tol,

max_iter=self.max_iter,

progress_callback=cg_cb)

self._bridge = None

if self._cancel_requested:

self.progress.emit("Прервано пользователем.")

else:

self.progress.emit("Готово.")

self.finished.emit(info)

except CoreError as exc:

self.error.emit(f"Ошибка ядра: {exc}")

except Exception as exc:

tb = traceback.format_exc()

self.error.emit(f"Внутренняя ошибка:\n{exc}\n\n{tb}")